### 3.2.9《空压机操作工》

#### 3.2.9.1 空压机操作工理论知识

- （一）判断题

- 1.空气压缩机操作工要严格执行《煤矿安全规程》的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。（    ）

- 2.空气压缩机操作工要持证上岗，岗证可以不相符。（    ）

- 3.空气压缩机操作工不是本岗位安全生产的直接责任者。（    ）

- 4.空气压缩机操作工要积极参加公司、队组织的安全培训、技术学习、考试和各种技术比武活动，不断提高业务素质和技术水平。（    ）

- 5.空气压缩机操作工要执行巡回检查制度，按巡查路线及内容对所属设备及各种仪器仪表进行检查。（    ）

- 6.空气压缩机操作工应在现场交接班，并询问上班工作情况、设备运行情况，事故隐患处理情况及遗留问题和应注意事项。（    ）

- 7.空气压缩机操作工操作空气压缩机时，应严格按照空气压缩机控制系统操作流程进行。（    ）

- 8.空气压缩机操作工应按时进入空气压缩机房进行接班。（    ）

- 9.空气压缩机操作工接班时必须检查设备运行各参数是否正常。（    ）

- 10.空气压缩机操作工接班时发现的问题由接班司机负责处理。（    ）

- 11.空气压缩机操作工接班时有问题若处理不了应向值班领导汇报，并进行妥善移交。（    ）

- 12.空气压缩机启动前，空气压缩机操作工应检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象。（    ）

- 13.空气压缩机启动前，空气压缩机操作工应到现场检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全，紧固是否可靠。（    ）

- 14.空气压缩机配套压力表、温度表、电流表、电压表、安全阀等齐全可靠并应定期校验。（    ）

- 15.空气压缩机滚动轴承温度不大于75℃，滑动轴承不大于70℃。（    ）

- 16.空气压缩机油质合格，油量适当，不漏油。（    ）

- 17.空气压缩机设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌和责任牌。（    ）

- 18.空气压缩机应机体整洁，基础、机座坚固完整。（    ）

- 19.空气压缩机转动及带电裸露部分应有保护栅栏和警示牌。（    ）

- 20.空气压缩机房内整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途。（    ）

- 21.空气压缩机机房门口挂有“要害场所，闲人免进”警示牌。（    ）

- 22.空气压缩机安全阀和压力调节器应当动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.2倍。（    ）

- 23.空气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油。（    ）

- 24.储气罐内的温度应当保持在120 ℃以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。（    ）

- 25.空气压缩机的排气温度单缸不得超过190℃，双缸不得超过160 ℃。（    ）

- 26.空气压缩机的排气温度单缸超过190℃，双缸超过160℃时空气压缩机必须能报警并自动停车。（    ）

- 27.空气压缩机站宜为独立建筑物，若与其他建筑物毗连或设在其内时，宜用墙隔开。（    ）

- 28.空气压缩机站应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风向最小频率的上风侧。（    ）

- 29.活塞空气压缩机与储气罐之间，应装止回阀。在压缩机与止回阀之间，应设放空管，放空管应设消声器。（    ）

- 30.安装有螺杆式空气压缩机的站房，当压缩机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时，其机器间内环境温度不应大于40℃。（    ）

- （二）单选题

- 31.空气压缩机司机要严格执行（    ）的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。

- A.《煤矿安全规程》

- B.《员工岗位达标手册》

- C.《煤矿安全规程》及《员工岗位达标手册》

- 32.空气压缩机司机巡回检查中发现隐患，（    ）。

- A.立即上报队值班领导，故障处理工作由检修工负责，与空气压缩机司机无关

- B.立即上报队值班领导并协助相关人员及时排除隐患

- C.协助检修工及时排除隐患

- 33.空气压缩机检修或处理故障时（    ）。

- A.空气压缩机司机要协助检修工做好相关工作

- B.由空气压缩机司机单独完成

- C.由检修工处理，与空气压缩机司机无关

- 34.空气压缩机司机要熟悉空压机一般结构、电控原理以及（    ）。

- A.各种管路布置情况

- B.矿井产能

- C.矿井入井人数

- 35.空气压缩机司机负责压风机房所有设备的安全运行，熟练无误的操作空气压缩机及电控装置，满足（    ）时用风需要。

- A.生产和灾害

- B.灾害

- C.生产

- 36.按时巡检空气压缩机储气罐、（    ）及各类安全保护装置、设施等是否正常，发现问题及时处理并向队长汇报。

- A.电控装置、电流表、压力表、安全阀

- B.电控装置、电流表

- C.压力表、安全阀

- 37.空气压缩机储气罐内温度不得超过（    ）。

- A.80℃

- B.100℃

- C.120℃

- 38.下面关于空气压缩机启动前准备工作的描述中错误的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.询问上班工作情况、设备运行情况、事故隐患处理情况以及遗留问题和应注意的事项，不需要到现场进行检查

- 39.下面描述中不是空气压缩机运转过程中空气压缩机司机做的工作是（    ）。

- A.应实时对电机定子温度、电机轴承温度、各仪表指示进行检查、监视，并按时做好记录

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.注意各部运转有无异常声音、气味，机体振动、温度、电流、电压指示是否正常，并做好记录

- 40.下面关于空气压缩机司机交班前的工作描述中错误的是（    ）。

- A.应准备好当班工作情况、接班注意事项和遗留问题等情况

- B.不必对设备按巡检路线及内容进行自查，应有接班人员独自进行检查

- C.应清点工具、配件、材料和消防器材，并放置整齐

- 41.下列关于空气压缩机司机在交接班过程中发现问题的处理方法中正确的是（    ）。

- A.对发现的问题由交班司机负责处理

- B.若处理不了应向值班队干汇报，不用移交

- C.交接不清问题不能交接班

- 42.空气压缩机对轴承温度要求为：滚动轴承温度不大于（    ），滑动轴承温度不大于（    ）。

- A.75℃、65℃

- B.65℃、75℃

- C.75℃、70℃

- 43.空气压缩机转动及带电裸露部分有（    ）。

- A.保护栅栏

- B.警示牌

- C.保护栅栏和警示牌

- 44.空气压缩机必须使用闪点不低于（    ）的压缩机油。

- A.180℃

- B.215℃

- C.160℃

- 45.下面对空气压缩机机房描述中错误的是（    ）。

- A.整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途

- B.机房门口挂有“要害场所，闲人免进”牌

- C.机房必须有能与矿调度室通话直通电话

- 46.使用油润滑的空气压缩机必须装设（    ）。

- A.断水保护装置或者断水信号显示装置

- B.断油保护装置或者断油信号显示装置

- C.超温保护装置

- 47.空气压缩机操作工要做到“三知四会”，其中“三知”中描述错误的是（    ）。

- A.结构

- B.性能

- C.生产厂家

- 48.空气压缩机操作工要责任心强，做到“五严”，“五严”是指严格执行交接班制、严格执行要害场所管理制、严格执行巡回检查制度、（    ）、严格执行岗位责任制。

- A.严格执行供风管理制度

- B.严格执行操作规程

- C.严格执行供电管理制度

- 49.下面不属于空气压缩机操作工岗位危险源的是（    ）。

- A.外露的转动和传动部位绞伤

- B.带电的设备触电伤人

- C.空气压缩机故障引起矿井空气压缩机停机事故

- 50.空气压缩机操作工岗位危险源中“带电设备触电伤人”的解决方案为（    ）。

- A.严格按规程操作，不擅自接触电气设备

- B.远离带电设备

- C.联系专业电工操作电气设备

- 51.空气压缩机的排气温度单缸超过190℃，双缸超过160℃时空气压缩机必须能（    ）。

- A.报警

- B.自动停车

- C.报警并自动停车

- 52.活塞式空气压缩机与储气罐之间，应装止回阀。在压缩机与止回阀之间，应设（    ）。

- A.放空管，放空管应设消声器

- B.消声器

- C.安全阀

- 53.在空气压缩机组、管道及其建筑物上，应采取（    ）等降低噪声的措施。

- A.隔声、消声和吸声

- B.隔声、吸声

- C.消声、吸声

- 54.管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越（    ）且转弯点越（    ），则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

- A.小、少

- B.大、少

- C.大、多

- （三）多选题

- 55.空气压缩机启动前应进行下列各项检查：（    ）。

- A.各指示仪表、保护装置是否齐全、可靠

- B.各紧固件是否齐全、紧固、可靠

- C.轴承润滑油油量是否合适

- D.电源电压是否符合电动机启动要求、电气设备接地是否良好

- 56.空气压缩机司机应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉空气压缩机一般构造、工作原理（    ），能独立操作。

- A.控制回路

- B.技术特征

- C.各部性能

- D.供电系统

- 57.空气压缩机在（    ）情况禁止开机或运行。

- A.在安全保护装置失灵的情况下

- B.在电动机、电气设备接地不良情况下

- C.在指示仪表损坏，不安全情况下

- D.风包温度不得超过90℃

- 58.下面关于空气压缩机及配套设备的描述中正确的有（    ）。

- A.安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀的动作压力不得超过额定压力的11倍

- B.断水、断油保护装置和温度保护装置应动作可靠

- C.压缩机的排气温度单缸不得超过190℃，双缸不得超过160℃

- D.风包温度不得超过120℃

- 59.下面属于空气压缩机司机作业标准中设备启动前的准备工作的有（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全、紧固、可靠

- D.检查各部轴承有无异常，油路是否畅通，油质、油量是否满足要求

- 60.空气压缩机正常运行时，空气压缩机司机应（    ）。

- A.应实时对电机定子温度、电机轴承温度、各仪表指示进行检查、监视，并按时做好记录

- B.注意各部运转有无异常声音、气味，机体振动、温度、电流、电压指示是否正常，并做好记录

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全、紧固、可靠

- D.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

空压机操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.√  7.√ 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√  24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.× 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C  32.B  33.A  34.A  35.A  36.A  37.C  38.A  39.A  40.C  41.B  42.C  43.C  44.B  45.C  46.B  47.C  48.B  49.C  50.A  51.C  52.A  53.A  54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.ABCD  57.ABC8 58.BCD  59.ABCD  60.AB

#### 3.2.9.2 空压机操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.螺旋式空压机有几个系统，分别是什么?

- 2.空气压缩机主机的工作过程分为几个阶段，分别是什么?

- 3.请说出活塞式压缩机的特点。

- 4.压力容器检修时应注意哪些安全事项?

- 5.空压机在运行中，出现哪些情况时，应紧急停机?

- 6.空压机司机交接班制度主要内容是什么?

- 7.空压机司机在检查维护中应做到“一看”内容是什么?

- 8.空压机在运转中出现电动机过热的主要原因是什么?

- （二）实操题

- 9.空压机的操作规程应包括哪些内容？

- 10.空压机的启动操作顺序是什么?

空压机操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.螺旋式空压机有几个系统，分别是什么?

- 1）主机/电机系统

- 2）冷却/分离系统

- 3）气路/调节系统

- 4）控制/电器系统

- 5）保护系统

- 2.空气压缩机主机的工作过程分为几个阶段，分别是什么?

- 1）吸气阶段

- 2）压缩阶段

- 3）排气阶段

- 3.请说出活塞式压缩机的特点。

- 主要优点是：①适用压力范围广；②压缩效率较高；③适应性较强；④容易制造。

- 主要缺点是：①气体带油污；②因受往复运动惯性力的限制，转速不能过高；③排气不连续，气体压力有波动，严重时往往因气流脉动共振，造成管网或机件的损坏；④易损件较多，维修量大。

- 4.压力容器检修时应注意哪些安全事项?

- 1)必须进行安全隔离

- 2)必须加强通风

- 3)必须定期进行安全分析

- 4)必须注意安全用电

- 5)必须有专人监护

- 6)必须做好安全防护

- 5.空压机在运行中，出现哪些情况时，应紧急停机?

- 1)电动机有故障性异响、异震；

- 2)冷却水不正常，出口水温超过规定；

- 3)电动机单相运转或冒烟、冒火

- 4)油泵压力不够，润滑油中断或压力出现异常；

- 5)保护装置或仪表失灵；

- 6)突然停电或电源回路故障停电造成停机。

- 6.空压机司机交接班制度主要内容是什么?

- 1)司机交接班必须在空压机房进行交接；

- 2)交班司机必须将当班运转情况、维护检查情况、发现的问题和处理

- 意见，向接班司机交待清楚；

- 3)交、接班司机应会同进行一次巡检，发现问题应由交班司机处理，接班司机协助进行；

- 4)工具、材料、备品、配件及安全用具必须交点清楚；

- 5)交班司机如发现接班司机有醉意和精神不正常时，应拒绝交班，并

- 向领导汇报；

- 6)接班司机认为交班司机未按规定交待清楚或设备有不能接班情况时，有权拒绝接班；

- 7)双方同意后在交接班记录中填写记录并签字。

- 7.空压机司机在检查维护中应做到“一看”内容是什么?

- “一看”是看机器的外观有无变化，仪表指示是否正常，冷却水、注油量是否合适，传动皮带松紧有无变化，直观检查各连按零件是否齐全，有无漏水、漏油、漏气现象。

- 8.空压机在运转中出现电动机过热的主要原因是什么?

- 1)长期过负荷；2)电源电压太高；3)电机太脏；4)通风不良；

- 5)绝缘老化。

- （二）实操题

- 9.空压机的操作规程应包括哪些内容？

- 1）开车前准备：各连接件和紧固件、空压机和电机、润滑系统、冷却系统的检查；打开放空阀，关闭负荷调节器。

- 2）启动：启动空压机进行无负荷试车5min，检查各部位运转情况，有不正常情况应停机检查处理；打开进气管阀门，关闭放空阀，使空压机带负荷运行。有自动启动装置的，按说明书步骤执行。

- 3）运行：空压机的运转状况必须符合技术参数范围；运转时，机器不得有不正常的声音；分离器、储气罐、冷却器排污（排水）每班不少于2次；经常检查各级吸气阀、压缩机的皮带轮罩或防护设备、安全阀等。

- 10.空压机的启动操作顺序是什么?

- 1)起动辅助设施；2)开启冷却水；3)按要求操作有关闸阀，人为卸荷；

- 4)注润滑油；5)启动电机；6)电机达到正常转速后，解除人为卸荷；

- 7)进入正常工作状态。