### 1.2.8《采煤机检修工》

#### 1.2.8.1 采煤机检修工理论知识

- 判断题

- 采煤机维修工负责对采煤机及综掘机的维护保养工作，确保在生产期间正常运行。（    ）

- 在煤壁侧、机身上或机身两端检修时，应设专人监护，不准单人检修。（    ）

- 检查截割滚筒时外围齿座每个螺旋叶距内的齿座缺少不得超过3个。（    ）

- 由于检修工在采煤机处进行交接班，所以检修交班时不必切断电源。（    ）

- 采煤机维修工必须依法经过培训，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负直接责任。（    ）

- 采煤机检修时，必须切断采煤机前一级供电开关电源并断开其隔离开关，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器。（    ）

- 采煤机维修工应熟悉《煤矿安全规程》《煤矿机电设备完好标准》《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关规定，掌握工作辖区内供电系统、设备性能原理、各种保护运行情况。（    ）

- 采煤机维修工检修前应检查工作地点的瓦斯浓度是否符合规定。（    ）

- 试运转时，保证采煤机左右滚筒10m范围内无人员和障碍物。（    ）

- 当检修现场20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员。（    ）

- 在煤壁侧、机身上或机身两端检修时，应在周围环境安全的情况下进行，不需要设专人监护。（    ）

- 发生冒顶埋人事故时，被埋压的人员不要惊慌失措，切忌猛烈挣扎；被隔堵的人员，应在遇险地点维护好自身安全，构筑脱险通道，配合外部的营救工作。（    ）

- 开始检修电气设备前，必须用与供电电压相符的测电笔进行测试，确认无电压后进行放电，放电完毕后开始工作。（    ）

- 严禁带电检修电气设备，严格执行停送电、挂牌制度，严格执行“一人操作、一人监护”制度。（    ）

- 采煤机维修工必须在井下交接班，只要交班人与接班人在井下碰头交代清楚当班情况即可，交接班地点不限。（    ）

- 确认停电后，必须进行放电，放电时应注意放电人员必须戴好绝缘手套、穿上绝缘鞋、站在绝缘台上进行放电。（    ）

- 牵引部的液压系统一般不得在井下进行检修，如特殊情况需在井下检修时，应采取必要的安全防护措施。（    ）

- 检修前除原有设施外，必要时，需另设可靠的临时防滑安全固定装置。（    ）

- 检修采煤机时，对常用工具无法或难以拆除的部位和零部件可以强硬拆除。（    ）

- 在维修采煤机的过程中，现场若不能立即找到相应的零部件，为不影响生产，可临时使用代替材料，但必须向采煤机司机说明。（    ）

- 恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出开机通知及开机信号后，方可送电，并由采煤机维修工按规定开机。（    ）

- 交接班时，交班司机要说明当班情况，采煤机维修工查看上一班采煤机的运转记录。（    ）

- 牵引部发生故障必须开盖检测时，需向检修班组长申请，班组长同意后即可开盖检测。

- 拆卸、更换电动机、牵引部、截割部、滚筒等大件设备需起吊时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。（    ）

- 检查摇臂的完好条件是调高泵不缺油、不漏油，摇臂千斤顶无损伤，不漏油，摇臂升降灵活可靠。（    ）

- 高压保护、低压保护、回零保护、倒吸保护、油质油温保护是采煤机牵引部的主要保护。（    ）

- 滚筒采煤机在更换或检查截齿需要转动滚筒时，既可用手扳动，也可用电动机点动。（    ）

- 更换截齿时，可不必断开截割部离合器与隔离开关。（    ）

- 拆卸生锈或使用了防松胶的部位时，用铁质工具敲打，直至松动后卸下。（    ）

- 检修工进入机道内进行检修作业，必须严格执行“停电闭锁挂牌”制度、报告制度、联系确认制度和敲帮问顶制度，并设专人看守监护。（    ）

- 单选题

- 31.采煤机维修工必须到（    ）位置同司机交接班。

- A.工作面任意地点

- B.采煤机

- C.转载机

- D.刮板输送机机头

- 32.维修前必须通知（    ），将采煤机及相关设备切断电源。

- A.采煤机司机

- B.检修组长

- C.班组长

- D.电工

- 33.采煤机牵引部检修时，要检查（    ）、齿轨是否齐全完好，固定牢靠。

- A.牵引部

- B.齿轨轮

- C.齿轨销

- D.摇臂

- 34.采煤机牵引部换油时要将旧油放出，用（    ）号透平油冲洗，再用少量新油冲洗。

- A.20

- B.15

- C.25

- D.10

- 35.牵引部加油时，注油用的加油器油嘴和设备上油口，用（    ）或泡沫塑料擦干净。

- A.抹布

- B.纱布

- C.棉纱

- D.绸布

- 36.截割部检修检查摇臂调高泵、千斤顶要注意无（    ）、不漏油。

- A.缺油

- B.损伤

- C.损坏

- D.漏油

- 37.截割部检修检查摇臂升降是否灵活，不能自动（    ）。

- A.升降

- B.上升

- C.下降

- 38.液压牵引采煤机中牵引部液压系统的高压保护是由（    ）实现的。

- A.调速机构

- B.高压安全阀

- C.换向阀

- D.节流阀

- 39.测试电动机时必须测试电动机的绝缘性能和检查（    ）性能。

- A.绝缘

- B.保护

- C.灵敏

- D.防爆

- 40.滚筒采煤机在传动系统中设有机械过载保护装置，如在机械传动中安装安全销，通常安全销的剪切强度为电动机额定转矩的（    ）倍。

- A.3～5

- B.1～2

- C.25～35

- D.20～25

- 41.补充或更换截齿时必须切断电源，并打开（    ）。

- A.离合器

- B.开关

- C.手把

- D.离合器手把

- 42.采煤机检修后空转试运转，牵引位置必须保证在（    ）位置。

- A.最小牵引速度

- B.最大牵引速度

- C.最低牵引速度

- 43.采煤机检修后要检查所有（    ）系统和结合面密封处无渗漏现象。

- A.风路

- B.油路

- C.水路

- D.管路

- 44.更换电动机等大件设备，需要使用单体液压支柱、液压支架时，需要同（    ）进行联系。

- A.支架工

- B.班组长

- C.检修组组长

- D.泵站司机

- 45.检修交班时必须切断电源，并将磁力启动器开关打在（    ）位置上。

- A.停止

- B.零位

- C.关闭

- D.关停

- 46.交班前（    ）内，采煤机检修工对检修情况进行自查。

- A.1h

- B.2h

- C.3h

- D.4h

- 47.拆卸、更换电动机、牵引部、截割部、滚筒等大件设备，需（    ）时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。

- A.起吊

- B.维护

- C.检修

- D.准备

- 48.采煤机牵引部检修时，要检查齿轨轮、（    ）是否齐全完好，固定牢靠。

- A.牵引部

- B.齿轨

- C.齿轨轮

- D.齿轨销

- 49.齿轮正确啮合的条件是，两齿轮的模数和压力角必须分别（    ）。

- A.相等

- B.不等

- C.相差固定的数值

- 50.滚筒采煤机的电动机为矿用（    ）电气设备。

- A.一般型

- B.增安型

- C.隔爆型

- D.正压型

- 51.在井下维修牵引部时，必须由（    ）批准，方可打开牵引部盖。

- A.区长

- B.队长

- C.检修组长

- D.矿机电领导

- 52.在井下对滚筒采煤机的维修、保养应实行（    ），这是一项强制检修的措施。

- A.班检、日检、周检、月检

- B.日检、周检、月检、季检

- C.周检、月检、季检、半年检

- D.日检、周检、月检、年检

- 53.在更换滚筒采煤机截齿和滚筒上下（    ）以内有人工作时，必须护帮护顶切断电源，并打开离合器等。

- A.5m

- B.8m

- C.3m

- D.10m

- 54.采煤机滚筒螺旋叶片磨损量不超过内喷雾的螺纹，无内喷雾的螺旋叶片磨损量不超过原厚的（    ）。

- A.1/2

- B.1/3

- C.1/4

- D.2/3

- 多选题

- 55.判断采煤机故障的方法是（    ）。

- A.先元件后部件

- B.先外部后内部

- C.先电气后机械

- D.先机械后液压

- 56.引起采煤机液压牵引部过热的原因是（    ）。

- A.冷却水量、水压不足或无冷却水

- B.液压系统有外泄漏

- C.牵引速度较慢

- D.液压系统油质不符合要求

- 57.接班后现场检查及试运转是根据询问情况，交接班人员一起对采煤机（    ）。

- A.再进行一次详细全面检查

- B.并按操作规程进行试运转

- C.查明存在问题

- D.处理遗留问题

- 58.牵引部检修时要做到（    ）。

- A.检查齿轨轮、齿轨是否齐全完好

- B.齿轨轮、齿轨是否固定牢靠

- C.检查齿轨轮和齿轨的啮合是否正常可靠

- D.检查液压油的油位和油质

- 59.截割部检修时，在检查齿轮传动系统时，应该注意检查（    ）。

- A.传动有无异响

- B.油位是否适当

- C.油质是否合格

- D.轴头是否漏油

- 60.采煤机检修时正常作业包括（    ）。

- A.作业前准备

- B.牵引部、截割部检修

- C.电气设备检修

- D.试运转和特殊问题处理

#### 采煤机检修工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 26.√ 27.× 28.× 29.× 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.D  33.B 34.A 35.B 36.B 37.C 38.B 39.D 40.D  41.A  42.B  43.D 44.D 45.B 46.A 47.A 48.B 49.A 50.C  51.D  52.A  53.C 54.B

- （三）多选题

- 55.BCD 56.ABD 57.ABCD 58.ABCD 59.ABCD 60.ABCD

#### 1.2.8.2  采煤机检修工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名采煤机检修工，你的岗位职责是什么？

- 2.按照采煤机检修工岗位安全操作规范进行起吊工作时，应注意什么？

- 3.按照采煤机检修工岗位安全操作规范恢复送电前应注意什么？

- 4.作为一名采煤机检修工，请进行班前作业的手指口述。

- 5.按照采煤机检修工作业流程标准作业前的准备是什么？

- 6.作为一名采煤机检修工，请进行班中作业的手指口述。

- 7.作为一名采煤机检修工，按照作业流程如何进行试运转后停机操作。

- （二）实操题

- 1.作为一名采煤机检修工，请现场进行牵引部检修操作。

- 2.作为一名采煤机检修工，请现场进行截割部检修操作。

- 3.作为一名采煤机检修工，请现场进行采煤机检修后试运转操作。

#### 采煤机检修工实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名采煤机检修工，你的岗位职责是什么？

- 主要负责采煤机维护保养工作，保证采煤机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.按照采煤机检修工岗位安全操作规范进行起吊工作时，应注意什么？

- 进行起吊工作时，非综采面应另设起重架，不准利用支护梁、柱进行起吊。起重工具及连接环、销必须合格，安全性能可靠，连接必须牢固。

- 3.按照采煤机检修工岗位安全操作规范恢复送电前应注意什么？

- 恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出开机通知及开车信号后，方可送电，并由采煤机司机按规定开机。

- 作为一名采煤机检修工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）采煤机各电机运行正常，确认完毕。

- （2）采煤机冷却喷雾系统装置可以正常使用，确认完毕。

- （3）采煤机各连接螺栓、截齿无缺失，确认完毕。

- （4）各部位油量符合规定，确认完毕。

- （5）采煤机液压系统运行正常，确认完毕。

- （6）采煤机各部位完好、转动部位声音正常，确认完毕。

- （7）各操作手柄、按钮、遥控器灵敏可靠。确认完毕。

- 5.按照采煤机检修工作业流程标准作业前的准备是什么？

- （1）根据班组长的安排，接受任务，备齐检修用的工具及配件仪器、仪表，把更换用的大型设备运至更换地点。

- （2）检修前必须将采煤机及相关设备切断电源，挂上停电牌，用合格的电笔验电后放电，方可进行工作。

- （3）对照日检内容和完好标准，对采煤机进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- （4）在煤壁侧，机身上或机身两端检修时，应设专人进行监护，不准单人检修。

- （5）检查作业环境。作业地点支护必须完好，煤壁逼帮，架间无漏矸掉渣。

- 6.作为一名采煤机检修工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各种检修工具齐全、完好，确认完毕。

- （2）工作面支护良好，周围瓦斯浓度符合规定，具备检修条件，确认完毕。

- （3）采煤机已经停电闭锁，可以检修，确认完毕。

- （4）对采煤机已进行全面检查，试车正常，确认完毕。

- 7.作为一名采煤机检修工，按照作业流程如何进行试运转后停机操作。

- （1）将牵引速度减慢后，按下牵停，落平滚筒，排净浮煤、浮矸，按下主停按钮。

- （2）关闭冷却喷雾截止阀。

- （3）打开机身离合电闸，摘掉滚筒离合器，闭锁机组

- 实操题

- 1.作为一名采煤机检修工，请现场进行牵引部检修操作。

- （1）检查齿轨轮、齿轨是否齐全完好，固定牢靠，齿轨轮与齿轨的啮合是否正常可靠。

- （2）检查齿轮油油位和油质，及时补油和更换，换油时将旧油放出，用少量新油冲洗，然后加入一定数量的新油。加油时，注油用的加油器油嘴和设备上油口，用绸布或泡沫塑料擦干净，不准用棉纱擦洗。

- （3）牵引部齿轮箱声音异常时，检查齿轮箱是否无油，齿轮是否损坏，轴承是否损坏；损坏应及时更换或修复。

- （4）检查左右牵引电机是否正常，如出现异常要及时处理，处理后方可开机。

- （5）牵引部发生故障必须开盖检测时，必须清理干净采煤机机壳上的煤尘和工作地点障碍物。

- 2.作为一名采煤机检修工，请现场进行截割部检修操作。

- （1）检查齿轮传动系统：传动无异响，油位适当，油质合格，轴头不漏油。

- （2）检查摇臂：调高泵是否缺油、漏油，摇臂千斤顶是否损伤、漏油，摇臂升降是否灵活，是否自动下降。

- （3）检查离合器：离合器动作灵活可靠。

- （4）检查截割滚筒：无裂纹或开焊，内外喷雾装置齐全、完好，齿座无损坏、短缺，截齿缺少或无合金的数量不超过10%。

- 3.作为一名采煤机检修工，请现场进行采煤机检修后试运转操作。

- （1）检查采煤机周围瓦斯浓度不超过5%。

- （2）发出语音开机信号。

- （3）合上机组隔离开关，按启动按钮。

- （4）开启采煤机喷雾，保证采煤机喷雾雾化效果良好。

- （5）操纵各遥控器控制按钮，动作应灵活、准确、可靠，仪表显示准确，运行正常。

- （6）空转试验：将速度调至最大，滚筒分别调至最高或最低位置。正向反向牵引运转，紧固件不松动，所有管路系统和结合面密封处无渗漏现象。