5.2.4《防尘工》

5.2.4.1《防尘工》理论知识

（一）判断题

1.防尘装置安装、维护、回收及巷道积尘清除工作是防尘岗位的职责之一。（    ）

2.井下隔爆设施的安装、维护和回收工作是防尘岗位的职责之一。（    ）

3.井下各主要运煤系统转载点、卸载点喷雾装置及综采工作面喷雾装置的安装及移交是防 尘岗位的职责之一。（    ）

4.井下主要进回风巷、采区上下山水幕的安装、维护和回收工作是防尘岗位的职责之一。 （    ）

5.防尘工在冲刷运输巷道时，应事先与运输部门联系，并在冲刷地点里外分别设岗，观察 行人和车辆，当人员或车辆通过时，停止冲刷。（    ）

6.防尘工在有带式输送机的巷道内作业时，可以站在带式输送机上作业。（    ）

7.防尘工在冲刷巷道时，应防护好作业区域内的电气设备。（    ）

8.防尘工在撤除或处理喷雾设施故障时，应先关掉水源，放水降压后再处理。（    ）

9.当遇到气候干燥、产尘量大时，防尘工要适当缩短冲洗周期，消除粉尘积聚、飞扬。（    ）

10.防尘工在到达作业地点后，应首先进行作业前的安全确认工作。（    ）

11.防尘工在给巷道刷白前，应先将巷道积尘冲刷干净。（    ）

12.防尘工没有必要穿雨衣、靴、戴口罩、戴防护镜和绝缘手套等进行巷道冲刷或刷白巷道。 （    ）

13.防尘工在冲刷和刷白巷道时要顺着风流进行。（    ）

14.防尘工可以自行决定不洒水灭尘。（    ）

15.矿井每半年制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。（    ）

16.井下产尘积尘地点的洒水、除尘工作应不定期进行。（    ）

17.主要进、回风巷冲刷积尘周期由矿总工程师决定。（    ）

18.主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗 1 次，其他巷道冲尘周期或者撒布岩粉由防尘工 确定。（    ）

19.防尘工安装的净化水幕和各种喷雾装置，都必须达到水量要小、雾化要好、覆盖面积要 大的要求。（    ）

20.防尘工在井巷内撒播岩粉使巷道内的沉积煤尘惰性化，让沉积煤尘中的灰分降低，相对 地降低了沉积煤尘的悬浮浓度。（    ）

21.矿井必须建立完善的防尘供水系统，接到防尘，消尘的用水地点。（    ）

22.矿井防尘用水的水源必须是地面水源。（    ）

23.如果井下的水源属于严重的酸性水，则必须设立中性化的处理设施。（    ）

24.防尘供水方式应优先采用静压供水。（    ）

25.静压水池的容量不得小于 100 m³，并设有备用水池。（    ）

26.防尘供水管路的管路与强度，应能满足该区段负载的水量。（    ）

27.没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。（    ）

28.井下所有的主要运输巷道、主要回风巷道、上下山和正在掘进的巷道中所敷设的防尘管 路上，每隔 100 m 设置一个三通。（    ）

29.井下带式输送机巷安装防尘管路时每 50 m 设置一个三通、阀门。（    ）

30.防尘管路要托挂或垫起，吊挂要平直，拐弯处设弯头，不拐急弯。（    ）

（二）单选题

31.防尘用水，应尽量采用（    ）的供水方式，将贮水池设在地面。

A.分散

B.集中

C.单一

D.统一

32.供水管路敷设时要求平直，以减少（    ）损失。

A.压力

B.重力

C.阻力

D.压强

33岩粉棚是由架设于巷道顶部的多块木制岩粉板组成，板间距离（    ）顶宽，每块台板上放 置一定数量的惰性岩粉。

A.小于

B.等于

C.小于或等于

D.大于

34.岩粉棚必须成列，总长度不得小于（    ）。

A.20 m

B.25 m

C.30 m

D.40 m

35.采煤工作面通常采用（    ）方式进行防尘。

A.煤层注水

B.净化水幕

C.洒水喷雾

D.个体防护

36.煤层注水防尘效果表现为采煤时空气含尘量的（    ）。

A.增加

B.稀少

C.不变

D.降低

37.采煤机把压力水送进喷嘴的送水方式有外铺管式和（    ）。

A.内铺管式

B.外通道式

C.内通道式

D.上通道式

38.瓦斯的存在将使煤尘的爆炸下限（    ）。

A.增大

B.不变

C.增加

D.降低

39.水棚应保持按同一高度，需要挑顶时，水棚区内的巷道断面应与前后（    ）长的巷道断面 一致。

A.5 m

B.10 m

C.15 m

D.20 m

40.主要水棚的棚区长度不小于（    ），辅助棚的棚区长度不小于（    ）。

A.20 m，10 m

B.30 m，20 m

C.40 m，30 m

D.50 m，40 m

41.水棚用水量按巷道断面计算，主要水棚为（    ），辅助水棚为（    ）。

A 200 L/m2，100 L/m2

B 400 L/m2，100 L/m2

C 400 L/m2，200 L/m2

D 400 L/m2，300 L/m2

42.水棚内混入（    ）的煤尘后即应换水。

A.5%

B.8%

C.10%

D.15%

43.阻尘是通过戴各种防尘口罩和防尘帽实现个体防护的一项（    ）措施。

A.安全

B.预防

C.补救

D.基础

44.戴与不戴防尘口罩，人体吸入的粉尘量相差近（    ）。

A.10 倍

B.20 倍

C.50 倍

D.60 倍

45.掘进机内喷雾装置的使用水压不得小于（    ），外喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

A.3.0 MPa，2.0MPa

B.4.0MPa，2.0MPa

C.3.0MPa，1.5MPa

D.3.0MPa，1.0MPa

46.预先注水是指对准备工作面的注水，其超前时间越（    ）越好。

A 快

B 慢

C 长

D 短

47.水炮泥爆破瞬间，部分水借助于爆破产生的压力压入煤层裂隙中湿润煤体，部分水在高 温高压下（    ）。

A.雾化

B.氧化

C.汽化

D.液化

48 爆破后瞬间，温度降低，水蒸气冷却成雾滴，碰撞、湿润尘粒，从而起到（    ）的作用。

A.降尘

B.防尘

C.捕尘

D.灭尘

49.生产矿井每延深一个新水平，应进行（    ）煤尘爆炸性试验工作。

A.1 次

B.2 次

C.3 次

D.4 次

50 防尘工在安装喷嘴时，要注意喷嘴口对准工作面，不可朝下使其（    ）粉尘流动方向喷雾 才会使含尘风流充分净化。

A.顺着

B.逆着

C.平行

D.沿着

51.隔爆水棚与工作面的距离必须保持在（    ）。

A.60 m 以内

B.60～100 m 内

C.60～200 m 内

D.60～300 m 内

52.除尘风机对（    ）有较高的捕集效果。

A.全尘

B.落尘

C.呼吸性粉尘

D.粉尘

53.采煤机内喷雾装置的使用水压不得小于（    ），外喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

A.4.0 MPa，2.0 MPa

B.2.0 MPa，4.0 MPa

C.3.0 MPa，1.5 MPa

D.1.5 MPa，3.0 MPa

54.防尘用水的 pH 值应在（    ）范围内。

A.6～6.5

B.6～7.5

C.6～8.5

D.6～9.5

（三）多选题

1.矿尘按粉尘粒度划分可分为（    ）。

A.粗尘

B.细尘

C.微尘

D.超微尘

E.全尘

2.我国工矿企业从工业角度，将粉尘粒径分为 4 组（    ）。

A.1μｍ

B.2μｍ

C.2～5μｍ

D.5～10μｍ

E.10μｍ

3.影响矿尘产生的主要因素是（    ）。

A.自然条件

B.机械化程度

C.生产的集中化程度

D.采煤方法

E.通风状况

4.矿井的主要尘源是（    ）。

A.采煤工作面

B.掘进工作面

C.煤岩装运

D.煤岩运输的转载点

E.井下其他工作的场所

5.粉尘的危害主要表现有以下几点（    ）。

A.对人体健康的危害

B.某些粉尘（如煤尘和硫化矿尘），可以爆炸

C.粉尘能够加速机械的磨损，减少精密仪表的使用时间

D.粉尘可以使人窒息死亡

E.粉尘能降低工作场所空间的能见度，恶化工作环境，使工伤事故增多

6.粉尘的性质有以下几点（    ）。

A.悬浮性和凝聚性

B.湿润性

C.荷电性

D.光学特性

E.燃烧性和爆炸性

防尘工理论知识答案

（一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.√11.√12.×13.√14.×15.×16.×17.×18.×19.√20.×21.√22.×23.√24.√25.×26.×27.√28.√29.√30.√

(二)单选题

31.B 32.C  33.D  34.A  35.A 36.D 37.C  38.D  39.D  40.B 41.C 42.A 43.C 44.C 45.C 46.D 47.C  48.A  49.A  50.B  51.C 52. C 53.B 54.D

(三)多选题

55.AB 56.ABC   57.ABC  58.ABCD   59.ABC  60.ABC

5.2.4.2《防尘工》实际操作题

（一）问答题

1.井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？

2.哪些地点必须安设喷雾降尘或用除尘器除尘？

3．粉尘测定的工作的具体目的是什么？

4.预防煤尘爆炸的技术措施有哪些？

5.综合防尘措施可以用哪五个字来表达?各表示什么意思?

6.掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

7.现场采用的防尘供水形式有哪几种？

8.《煤矿安全规程》规定，粉尘监测的项目有哪些?

（二）实操题

9.接防尘管子时，如何操作？

10.煤矿防尘口罩的使用方法？

防尘工实际操作答案

(一)问答题

1.井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？

矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工

作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相

连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点

同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。

2.哪些地点必须安设喷雾降尘或用除尘器除尘？

井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点

和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、

转载点等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行

喷雾降尘或用除尘器除尘。

3.粉尘测定的工作的具体目的是什么？

1）通过对生产环境空气中粉尘的含量及物理化学

性质的测定，为观察扬尘作业环境中接尘工人健康水平，尘

肺病的发生情况提供必要的环境因素资料

2）通过对生产环境中粉尘测定情况，确定被测环境空气中粉尘的质和量是否复合国家卫生监督要求，为监督部门提供必要的依据。

3）通过对生产环境空气中粉尘存在情况的测定，为评价作业环境防尘管理的效果，改善作业环境，提供必要的科学依据。

4）通过对生产环境粉尘情况的测定和数据的积累，为研究尘肺病发生发展规律，制定粉尘卫生标准提供科学依据。

5）为防止煤尘或其他有爆炸危险的粉尘爆炸提供科学依

据。

4.预防煤尘爆炸的技术措施有哪些？

1）在生产过程中防止悬浮煤尘飞扬的措施。

2) 防止沉积于巷道周壁及底板上的煤尘重新飞扬并参与爆炸的措

施。

3)防止产生引爆火源。

5.综合防尘措施可以用哪五个字来表达?各表示什么意思?

综合防尘措施可以用“风、水、密、净、护”来表达。这五

个字表示：风：通风除尘;水：湿式作用降尘;净：净化空气风流除尘;

密：密闭抽尘;护：个体防护防尘。

6. 掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

掘进工作面的综合防尘措施有：湿式钻眼，冲刷井壁巷帮，

水泡泥、放炮喷雾、装岩(煤)洒水、净化风流、干式捕尘、个体防护。

7.现场采用的防尘供水形式有哪几种？

1）利用井下水为水源的静压供水

2）利用井下水为水源的动压供水

3）利用地面给水作为水源的静、动压供水

8.《煤矿安全规程》规定，粉尘监测的项目有哪些?

总粉尘浓度;呼吸性粉尘浓度;粉尘中游离二氧化硅含量;煤尘分散度。

（二）实操题

9. 接防尘管子时，如何操作？

应根据质量标准要求安设三通和阀门，以便冲刷巷道。所有采煤工作面顺槽、掘进工作面、带式输送机巷、刮板输送机机道、运输大巷、回风大巷等都必须安装防尘管路，所有装载点、转载点、溜煤眼均应安装喷嘴，且位置适当。

10．煤矿防尘口罩的使用方法？

1）先将头带每隔2-4厘米处拉松，手穿过口罩头带，金属鼻位向前。

2)戴上口罩并紧贴面部，口罩上端头带位放于头后，然后下端头带拉过头部，置于颈后，调校至舒适位置。

3)双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。

4)双手尽量遮盖口罩并进行正压及负压测试。（正压测试：双手遮着防护口罩，大力呼气。如空气从口罩边缘溢出，即佩戴不当，须再次调校头带及鼻梁处。）