### 1.2.11《井下水泵工》

### 1.2.11.1 《井下水泵工》理论知识

- 判断题

1.小水泵工必须严格执行交接班制度，坚守工作岗位，不得擅自离开，不得把设备交给非操作人员操作。（    ）

2.小水泵每班要认真做好设备、管路的检查、维护、保养，以保证其正常运行。（    ）

3.小水泵工应熟知《煤矿安全规程》有关规定，了解排水系统。熟悉掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原理并做到会使用、会保养、会排除故障，能独立操作。水泵司机必须经过培训，考试合格取得合格证后，持证上岗操作。（    ）

4.小水泵工必须树立安全第一的思想，工作积极，作业规范，责任心强，严格执行水泵技术操作规程和《煤矿安全规程》，无违章操作，拒绝违章指挥。（    ）

5.当操作工发现水泵转动但不排水时要立即停机。（    ）

6.停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并闭锁。（    ）

7. 离心水泵开泵前检查吸水龙头各连接法兰螺栓有无松动，是否齐全紧固。（    ）

8. 离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，质量好的水泵也可以在无水的情况下运行。（    ）

9.设备严禁带病运行，否则会损坏设备，影响井下的正常排水。（    ）

10.发现问题需要处理时，必须把开关手把打到停位、闭锁，挂好“有人工作，禁止送电” 的停电牌后，两人协同处理，确保安全。（    ）

11.水泵工未检查工作面排水情况，可能产生工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排 出，造成工作面积水过多，工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质。（    ）

12.排水设备管理标准：排水设施的水泵完好，水管无破裂，闸阀无锈蚀，排水用的配电设 备和电缆无漏电、无破损，过富水区、构造带时，根据预计的涌水量，配备排水能力不小于 预计涌水量 1 2 倍的排水设施。（    ）

13.当工作面涌水量增加，超过 30 m3/h 时，及时抽排水，并向调度室汇报。（    ）

14.水泵工依法经过培训，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负主要责任。（    ）

15.小水泵工可以适当离开工作岗位，对人员与设备安全负责，确保排水安全。（    ）

16.小水泵工发现问题可等到下一班，留给下一班的接班人员，并给其提供准确可靠的信息。 （    ）

17.小水泵工认真填写各项记录，保持设备与工作环境整洁干净，切实完成当班的排水任务， 可以不交接班。（    ）

18.小水泵工严格执行各项规章制度，坚持正规操作，可以推迟时间完成领导交办的工作。 （    ）

19.水泵工不清理水仓淤泥，水泵能将水和泥一起吸走。（    ）

20.设备运转时，用手触摸运转部位以测温度。（    ）

21.水泵工要检查水泵盘根密封、松紧程度是否适当，只要不大面积漏水就行。（    ）

22.当操作工发现水泵转动排水量少时，要观察 0.5 h，等待其自动恢复。（    ）

23.离心水泵开泵前要检查该台水泵的开关是否完好，隔离手柄在反转位置且电源显示是否 正常。（    ）

24.带电检修和搬迁设备，会造成设备短路，误启动设备，正常情况下不会造成人身伤害。 （    ）

25.水淹不住水泵可以多人协作搬迁设备，为了不影响排水效率，可以不停电。（    ）

26.水泵工可不检查工作面排水情况，当工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出， 尽快增加设备就行。（    ）

27. 带电移动水泵不会导致水泵内部电源线短路，设备损坏，人员受伤害。（    ）

28.水泵工必须先检查排水设备，发现电缆漏电由本人立即处理，不得延误。（    ）

29.临时排水管的型号与排水能力不匹配不会影响排水效率。（    ）

30.工作面有了排水管之后可以不设水沟。（    ）

- （二）单选题

31.水泵必须全部没入水中，水泵离水仓底板（    ）的高度进行吊挂固定。

A 150 mm

B 200 mm

C 300 mm

D 50 mm

32.操作工应时刻注意观察水泵及水位情况，发现水泵过热时要（    ）。

A 接着观察

B 立即联系维修工

C 立即停机

D 及时查找原因

33.（    ）带电检修和搬迁设备，否则会造成设备短路，误启动设备或人身触电。

A 严禁

B 在有专人监护下

C 可以

D 必须

34.更换盘根时要（    ），拧紧闸阀。

A 切断电源

B 停止设备

C 启动设备

D 接通电源

35.离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，水泵严禁在（    ）运行。

A 无水的情况下

B 超负荷状态下

C 检修状态下

D 水量多

36.离心泵在运行过程中如发生故障，应（    ），检查处理。

A 加强观察

B 持续关注

C 报告值班人员

D 立即停泵

37.更换盘根时要切断电源，拧紧闸阀，（    ）后方可作业。

A 待水泵停止

B 待水泵减速

C 待水泵散热

D 待水泵冷却

38.停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并（    ）。

A 擦拭干净

B 闭锁

C 开盖检修

D 移开关架

39.设备运转时，严禁（    ）触摸运转部位。

A 用工具

B 用手

C 戴手套

D 戴防护工具

40.水泵工要检查水泵各紧固螺栓是否（    ），对轮及防护罩是否齐全，盘根密封、松紧程度 是否适当。

A 匹配

B 齐全

C 牢固

D 生锈

41.开机后，立即观察潜水泵转动及（    ）情况，发现异常立即停机处理。

A 进排水口

B 电缆漏电情况

C 吸水情况

D 排水情况

42.当操作工发现水泵转动但不排水时要（    ）。

A 注意观察

B 立即停机

C 持续关注

D 做好记录

43.当操作工发现水泵转动响声异常或振动时要（    ）。

A 注意观察

B 持续关注

C 做好记录

D 立即停机

44.正常排水时不得（    ），防止水泵电机过热烧坏。

A 使泵体露出水面

B 使水面淹没泵体

C 使泵体完全放入水中

D 使部分泵体放入水中

45.停止排水或检修时必须关掉（    ）。

A 防水闸门

B 水泵电源开关并闭锁

C 水泵电源

D 矿灯

46.离心水泵开泵前检查吸水龙头（    ）有无松动，是否齐全紧固。

A 各连接法兰长短

B 各连接法兰粗细

C 各连接法兰颜色

D 各连接法兰螺栓

47.离心水泵开泵前要检查该台水泵的开关是否（    ），检查隔离手柄是否在正转位置且电源 显示是否正常。

A 有电

B 开启

C 合格

D 防爆

48.离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，严禁水泵在（    ）运行。

A 水满情况下

B 无水情况下

C 水少情况下

D 水量多

49.更换盘根时要（    ），拧紧闸阀，待水泵停止后方可作业。

A 持续通电

B 切断电源

C 保持开启

D 保持作业

50.严禁用湿布擦水泵的（    ）、电缆，小心触电。

A 泵体

B 法兰盘

C 开关

D 底架

51.严禁（    ），否则会造成设备短路，误启动设备或人身触电。

A 带电检修设备

B 搬迁设备

C 托移电缆

D 带电检修和搬迁设备

52.发现问题需要处理时，必须把开关手把打到停位、闭锁，挂好（    ）的停电牌后，两人协同处理，确保安全。

A 四位一体

B 离层仪观测

C 有人工作，禁止送电

D 瓦斯检查三对照

53.排水工应当对水泵型号、电机功率、排量及（    ）做到心知肚明。

A 大小

B 扬程

C 粗细

D 颜色

54.排水工应将潜水泵放入水仓或较深部位水坑中，必须使水泵（    ）没入水中，水泵离水仓 底板 200 mm 高度进行吊挂固定。

A 稍微

B 部分

C 一半

D 全部

- （三）多选题

55.带电移动水泵，可能导致（    ）。

A 水泵内部电源线短路

B 设备损坏

C 人员受伤害

D 影响生产和煤质

56.水泵工未检查工作面排水情况，可能产生（    ）后果。

A 工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出

B 造成工作面积水过多

C 工作面被淹，损坏设备

D 影响生产和煤质

57.排水工每班要认真做好设备、管路的（    ），以保证其正常运行。

A 检查

B 维护

C 保养

D 清洁

58.排水工在作业前应该做的水泵检查项目包括（    ）。

A 检查开关电缆是否完好

B 检查水泵各紧固螺栓是否牢固

C 对轮及防护罩是否齐全

D 盘根密封、松紧程度是否适当

59.排水工严禁班中（    ），严格执行交接班制度，杜绝责任事故。

A 脱岗

B 睡岗

C 做与工作无关的事情

D 维护排水系统

60.泵体与管路的完好标准包括（    ）。

A 沿线管路无积尘

B 泵体无裂痕、不漏水、防腐良好

C 吸水管径不小于泵吸水口径

D 盘根滴水不成线

### 《井下水泵工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√  2.√  3.√  4.√  5.√  6.√  7.√  8.√  9.√  10.√  11.√  12.√  13.√  14.×  15.×  16.×  17.×  18.×  19.×  20.×  21.×  22.×  23.×  24.×  25.×  26.×  27.×  28.×  29.×  30.×

- （二）单选题

31.B  32.C  33.A  34.A  35.A  36.D  37.A  38.B  39.B  40.C  41.A  42.B  43.D  44.A  45.B  46.D  47.A  48.B  49.B  50.C  51.D  52.C  53.B  54.C

- （三）多选题

- 55.ABC  56.ABCD  57.ABC  58.BCD  59.ABC  60.BCD

### 1.2.11.2 《井下水泵工》实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位有哪些安全风险？

2.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位的安全风险如何采取防控措施？

3.井下水泵工班前安全确认的内容？

4.离心水泵开泵前的准备工作有哪些？

5.离心水泵运行中的注意事项有哪些？

6.井下水泵工操作中如遇“未及时停泵，水泵空转，易烧坏水泵”此类事故应当怎么办？

7.井下水泵工操作中如遇“水泵附近管路破裂漏水，不能正常排水易造成积水现象”此类事故应当怎么办？

8.井下水泵工在交班前的准备与自查工作有哪些？

- （二）实操题

- 9.作为一名井下水泵工，开泵如何操作？

- 10.作为一名井下水泵工，停泵如何操作？

### 《井下水泵工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位有哪些安全风险？

答：1）未检查水管、水泵是否完好；

2）未检查设备紧固件是否松动；

3）未发现开关启动停止按钮不灵敏；

4）未及时观察蓄水池的水量和水位。

2.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位的安全风险如何采取防控措施？

答：1）开泵前先检查水泵及管路的完好情况；

2）开泵前先检查设备紧固情况，设备紧固件松动时必须对设备进行紧固；

3）开泵前检查开关按钮灵敏情况，开关不灵敏及时通知电工更换；

4）班中随时观测蓄水池的水量和水位，根据水位及水量情况及时开停泵。

3.井下水泵工班前安全确认的内容？

答：水泵工班前安全确认的内容：顶板完好→巷道支护完好→排水点周围不存在杂物或淤煤 堆积→水泵远控按钮灵敏可靠→确认水泵开关正反转方向→水泵完好→排水管路无破损。

4.离心水泵开泵前的准备工作有哪些？

答：1）检查吸水龙头各连接法兰螺栓有无松动，是否齐全紧固；

2） 出水闸阀填料压盖松紧适当；

3）清除设备周围的杂物，检查进水管路是否供水正常，检查吸水龙头在水仓中的深度 ；

4）检查闸阀是否灵活，开泵前把出水闸阀打开 ；

5） 检查该台水泵的开关是否有电，检查隔离手柄是否在正转位置且电源显示是否正常 。

5.离心水泵运行中的注意事项有哪些？

答：1）随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，严禁水泵在无水的情况下运行；

2）运行过程中如发生故障，应立即停泵，检查处理 ；

3）更换盘根时要切断电源，拧紧闸阀，待水泵停止后方可作业 ；

4）设备运转时，严禁用手触摸运转部位；

6.井下水泵工操作中如遇“未及时停泵，水泵空转，易烧坏水泵”此类事故应当怎么办？

答：1）跟班队长、当班班长加大巡查力度，检查水泵是否空转，发现空转的水泵，立即停泵；

2）根据情况设置自动泵；

3）排水工不得擅离职守，要时刻关注排水水位的变化情况；

4）排水工必须时刻监视水泵的运转情况，不得将水面抽至影响水泵散热的位置。

7.井下水泵工操作中如遇“水泵附近管路破裂漏水，不能正常排水易造成积水现象”此类事故应当怎么办？

答：1）要提前与上一级排水点取得联系，防止水仓满仓外溢 ；

2）关闭水泵闭锁后进行处理 ；

3）及时汇报给当班班组长及跟班队长；

4）及时查找原因处理 。

8.井下水泵工在交班前的准备与自查工作有哪些？

答：1）停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并闭锁；

2）水泵工必须经常清理水仓淤泥，防止水泵被淤泥堵塞；

3）预留一定时间对责任区卫生进行打扫 ；

4）将检查发现的问题及本班设备的运行情况、出现故障、处理措施、过程及遗留问题认真 记录在工作日志中。

- （二）实操题

- 9.作为一名井下水泵工，开泵如何操作？

答：开泵操作手指口述：

1）手指: XX水泵。

口述：准备开启X号水泵，现对X号水泵进行检查，经检查X号水泵，符合开泵要求，确认完毕。

2）手指：XX控制开关。

口述：查看电压、电流是否正常，确认完毕。

3）手指：XX控制开关起动按钮。

口述：XX号水泵电动机已启动，确认完毕。

4）手指：倒水阀门。

口述：倒水阀门已完全打开，确认完毕。

5）手指：XX号水泵、电动机。

口述：XX号水泵、电动机声音正常，确认完毕。

6）手指：XX号主排水泵。

口述：XX号主排水泵运转正常，确认完毕

7）手指：控制开关指示仪表。

口述：控制开关仪表指示正常，确认完毕。

8）手指：相关记录。

口述：记录已完整规范填写，确认完毕。

- 10.作为一名井下水泵工，停泵如何操作？

答：停泵操作手指口述：

1）手指：主、副水仓水位。

口述：水位符合停泵要求，确认完毕。

2）手指：控制开关分闸按钮。

口述：断路器一断开，水泵已停止运转，确认完毕。

3）手指：倒水阀门。

口述：倒水阀门已完全关闭，确认完毕。

4）手指：相关记录。

口述：记录已规范填写，确认完毕。