5.2.8《瓦斯实验室操作工》

5.2.8.1《瓦斯实验室操作工》理论知识

（一）判断题

1.瓦斯实验室操作工应进行专业技术培训，未经考试合格者不可进行实验操作。（    ）

2.瓦斯实验室操作工应熟悉和掌握相关标准、规程、规范和方法，严格按照规定标准与方 法进行实验操作。（    ）

3.瓦斯实验室操作工要掌握本矿煤岩吸附特性、瓦斯赋存特性、瓦斯突出特征等相关因素,为矿井瓦斯抽采及瓦斯突出防治提供技术支撑。（    ）

4.瓦斯实验室操作工在使用设备仪器前，必须了解其性能、使用要求和使用方法，严防操 作不当，损坏设备。（    ）

5.瓦斯实验室操作工应树立严肃科学的工作态度，培养严谨的工作作风，养成文明、整洁 的良好习惯。（    ）

6.瓦斯实验室操作工无须实地采集样品，因此不用掌握采样方法和采样标准。（    ）

7.瓦斯实验室操作工不得在实验室内吸烟，不得大声喧哗和嬉闹。（    ）

8.瓦斯实验室操作工在实验过程中要做好记录，对有疑问的数据无须重新进行核对，实验 报告按规定程序送审。（    ）

9.瓦斯实验室操作工无须对实验数据的真实性和正确性负责。（    ）

10.爱护仪器设备，做好保养工作，发生故障或发生异常情况应立即报告有关领导，或擅自 处理。（    ）

11.瓦斯实验室操作工在实验过程中不得擅自离开工作岗位。（    ）

12.瓦斯实验室操作工应负责仪器设备周期性检测检验计划及期间核查计划，并记录归档。（    ）

13.为保证实验结果准确可靠，所有精密量具均需定期经计量单位检定或根据规定自行校准 后使用。（    ）

14.具有危险性的实验仪器，辅助材料，有毒有害物品，易燃易爆物品，应存放于安全地点， 指定专人保管。（    ）

15.开启氧气瓶阀门时，应站在气压表一侧，不准将气压表总阀对准自己，可以对准别人。 （    ）

16.瓦斯实验室操作工每次实验结束后应仔细检查水、电、气源的完好、关闭情况。（    ）

17.瓦斯实验室用电线路和配置可由瓦斯实验室操作工私自接拉。（    ）

18.实验室要按照国家公布的环境保护法规，处理好“三废”（废水、废气、废渣），不得随 意乱倒、乱放、乱排。（    ）

19.瓦斯实验室操作工不用对样品丢失或非检测性损坏负责。（    ）

20.突出矿井预抽煤层瓦斯区域必须进行防突措施效果检验，检验结果应经矿技术负责人和 主要负责人审批。（    ）

21.对非突出矿井在采掘过程中出现瓦斯动力现象的、相邻矿井开采的同一煤层发生突出 的、煤层瓦斯压力达到 0.5 MPa 以上的，必须立即进行突出煤层鉴定。（    ）

22.高瓦斯、突出矿井每个采区垂深每增加 100 m 应测定煤层原始瓦斯含量和压力。（    ）

23.残存瓦斯含量是在常压状态下，粉碎解吸后仍残存在煤样中不可解吸的瓦斯量。（    ）

24.可燃质瓦斯含量要大于原煤瓦斯含量。（    ）

25.《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩心瓦斯含 量测定。（    ）

26.粉碎后脱气量是在负压状态下，煤样在球磨机中粉碎到粒度小于 0.25 mm 的重量超过 95%的过程中所解吸的瓦斯量。（    ）

27.粉碎后脱气量是在负压状态下，煤样在球磨机中粉碎到粒度小于 0.25 mm 的重量超过 80%的过程中所解吸的瓦斯量。（    ）

28.经常使用的煤样罐在使用前不用进行气密性检测。（    ）

29.测定原始瓦斯含量取样时应在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面 向煤层打钻采集煤芯或煤屑。（    ）

30.测定残余瓦斯含量取样时应在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面 向煤层打钻采集煤芯或煤屑。（    ）

（二）单选题

31.瓦斯实验室操作工在实验过程中（    ）擅自离开工作岗位。

A.可以

B.严禁

C.保证安全时可以

D.有其他人在时可以

32.瓦斯实验数据要做到（    ）。

A.与测定单位要求数据吻合

B.在规定允许的极限值范围内

C.真实性和正确性

D.与真实结果相差不能太大

33.突出矿井预抽煤层瓦斯区域必须进行防突措施效果检验，检验结果应经（    ）审批。

A.矿技术负责人和主要负责人

B.通风科长

C.矿技术负责人

34.测瓦斯含量的煤样罐内径大于 60 mm，容积足够装煤样（    ）以上，在 1.5 MPa 气压下保持气密性。

A.200 g

B.300 g

C.400 g

D.500 g

35.测定瓦斯含量采集煤芯时，一次取芯长度应不小于（    ）。

A.0.3 m

B.0.4 m

C.0.5 m

D.0.6 m

36.测定瓦斯含量时，采样时间越短越好，但不得超过（    ）。

A.2 min

B.5 min

C.10 min

D.30 min

37.井下自然解吸瓦斯时，应连续观测（    ）或解吸量小于 2cm³/min 为止。

A.10 min

B.20 min

C.30 min

D.60 min

38.采用脱气法测定残存瓦斯含量应首先将煤样在（    ）恒温下脱气。

A.10 ℃

B.20 ℃

C.30 ℃

D.40 ℃

39.重量超过（    ） 为合格。

A.60%

B.70%

C.80%

D.95%

40.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样重量是（    ）。

A.2.5 g

B.3.5 g

C.4.5 g

D.5.5 g

41.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样的粒度要求是（    ）。

A.0.1～0.2 mm

B.0 2～0.25 mm

C.0.25～0.3 mm

D.0.3～0.35 mm

42.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样吸附的瓦斯压力为（    ）。

A.0.1 MPa

B.0.2 MPa

C.0.3 MPa

D.0.4 MPa

43.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样充气与脱气的时间是（    ）。

A.10 min

B.30 min

C.1.5 h

D.2 h

44.测定煤的坚固性系数时，沿新鲜暴露的煤层厚度的上、中、下各取块度为（    ）的煤样两 块。

A.3cm

B.5cm

C.10cm

D.15cm

45.测定煤的坚固性系数时，首先要将煤样制成（    ）的小块。

A.5～10 mm

B.10～15 mm

C.15～20 mm

D.20～30 mm

46.测定煤的坚固性系数时，称取制备好的试样（    ）一份，5 份为一组，共 3 组。 A.50 g

B.100 g

C.150 g

D.200 g

47.测定煤的坚固性系数时，重锤的提升下落高度为（    ）。

A.200 mm

B.300 mm

C.600 mm

D.1000 mm

48.测定煤层压力用的测压管材承受内压应不小于（    ）。

A.0.74 MPa

B.12 MPa

C.16 MPa

D.0.1 MPa

49.测压钻孔应在完成封孔工作（    ）后进行测定工作。

A.24 h

B.36 h

C.48 h

D.72 h

50.采用主动测压时，补偿气体的充气压力宜为预计的煤层瓦斯压力的（    ）倍。 A.0.25

B.0.5

C.1

D.2

51.采用被动测压法应至少（    ）天观测一次测定压力表。

A.1

B.2

C.3

D.7

52.用主动测压法，当煤层瓦斯压力小于 4 MPa 时，其观测时间需（    ）。

A.5～10D

B.10～15D

C.5～15D

D.20～30D

53.用被动测压法，视煤层瓦斯压力及透气性大小的不同，其观测时间一般需（    ）以上。

A.5～10D

B.10～15

C.5～15D

D.20～30D

54.采用高压容量法测定煤的甲烷吸附量时，应采集煤层全层或分层的新鲜煤样（    ）。

A.1～2 kg

B.2～3 kg

C.1～3 kg

D.3～5 kg

（三）多选题

55.对非突出矿井在采掘过程中出现（    ）情况，必须立即进行突出煤层鉴定。

A.瓦斯动力现象

B.相邻矿井开采的同一煤层发生突出

C.煤层瓦斯压力达到 0.74 MPa 以上

D.瓦斯含量超过 8 m³/t

56.突出煤层鉴定的单项指标包括（    ）。

A.破坏类型

B.瓦斯放散初速度

C.坚固性系数

D.瓦斯含量

57.煤层瓦斯含量由（    ）数据相加构成。

A.井下解吸瓦斯量

B.损失瓦斯量

C.常压不可解吸瓦斯量

D.残存瓦斯含量

58.测定瓦斯含量取煤样时，记录的时间参数包括（    ）。

A.采样日期

B.取芯（屑）开始时间

C.取芯（屑）结束时间

D.煤样装罐结束时间

59.测定瓦斯放散初速度指标的方法分为（    ）。

A.变容变压式

B.变容等压式

C.等容变压式

D.等容等压式

60.采用落锤法测定煤的坚固性系数时，用到的仪器设备有（    ）。

A.捣碎筒

B.计量筒

C.分样筛

D.秒表

瓦斯实验室操作工理论知识答案

（一）判断题

1. √ 2.√ 3. √ 4. √ 5.√ 6. ×7.√ 8. ×  9. × 10. ×11. √

12. √ 13.√ 14. √ 15.× 16. √ 17. × 18.√ 19. × 20. √  21. × 22. × 23.×   24.√ 25. × 26. × 27. √ 28.× 29.√ 30.×

(二)单选题

31.B  32.C  33.A  34.C  35.B 36.D 37.D 38.C  39.D  40.B 41.B 42.A 43.C 44.C  45.D 46.A  47.C 48.B  49.A  50.B  51.C  52. A 53.D 54.B

(三)多选题

55. ABC  56.ABC  57.ABD   58.ABCD   59. AC  60.ABC

2.8.2瓦斯实验室操作工实操知识

（一）问答题

1.作为一名瓦斯实验室操作工，你的岗位职责是什么？

2.你所在岗位有哪些安全风险？控制措施是什么？

3.作为一名瓦斯实验室操作工，作业前应该有哪些准备工作？

4.作为一名瓦斯实验室操作工，作业流程标准是什么？

5.作为一名瓦斯实验室操作工， 你认为你的岗位安全操作规范有哪些？

（二）实操题

6. 检查光学瓦斯检定器的气密性时，操作步骤？

7. 在实验室进行煤层瓦斯含量的测定时，还需要进行一系列的准备工作和操作步骤有哪些？

8.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班中手指口述你的工作内容？

9.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班后手指口述你的工作内容？

10. 压缩氧自救器的佩戴方法？

瓦斯实验室操作工实操答案

（一）问答题

1.作为一名瓦斯实验室操作工，你的岗位职责是什么？

负责采集各个工作面的样品，及时测试和分析相关数据，并第一时间反馈到煤矿生产一线或公司领导，同时负责对我矿瓦斯预测、瓦斯抽采、瓦斯突出防治数据的全参数测试，掌握煤岩吸附特性、瓦斯赋存特性、瓦斯突出特征等相关联的因素，为煤矿瓦斯抽放、瓦斯突出防治提供技术支持。

2.你所在岗位有哪些安全风险？控制措施是什么？

1）危险源：局部顶板有破碎或掘进面迎头缺临时支护等；控制措施：发现有支护不良或不到位等情形，督促相关作业处理，危险未处理完毕不进行工作。

2）危险源：作业环境中有粉尘；控制措施：戴防尘口罩。

3）危险源：取样过程作业中停风；控制措施：立即撤到有自然风压巷道内，协助查清原因。

4）危险源：作业中遇有瓦斯超限；控制措施：立即组织作业区域人员撤出和报告，协助处理。

5）危险源：接近运转的机械设备或电气设备；控制措施：保持安全距离。

3. 作为一名瓦斯实验室操作工，作业前应该有哪些准备工作？

1）进入工作地点前，将煤样筒和阀门开启，放置一边备用，同时将井下解析仪充水、悬吊并检查气密性。

2）采取煤样前，应选取中部粒径较大的煤样，关小压风或水，缓慢钻进取样，保障煤样的完整性和保质性。

3）解析前检查玻璃管气密性，解析前缓慢开启煤样筒阀门，并时刻注意液面情况，当每分钟解析量小于2ml时停止解析。

4.作为一名瓦斯实验室操作工，作业流程标准是什么？

1）采取煤样，井下开始进行解析，手持解析仪底座，解析时间30min后，关闭阀门，将煤样筒浸入水中检查气密性，经检查气密性完好。

2）电子天平自检完毕后开始称重，同时剔除非煤物质。

3）开启粉碎机粉碎当出现不连续（约20s左右时间）后停止粉碎机，若无气泡则完成粉碎解析。

4）煤样解析完毕后，进行软件计算，保证煤样粒径的完整性。

5. 作为一名瓦斯实验室操作工， 你认为你的岗位安全操作规范有哪些？

1）定时测定各工作面基础参数，掌握各地点煤岩性质，为瓦斯抽采提供技术支持。

2）在科长领导下，完成下达的检测检验任务。

3）严格执行相关标准、规程、规范和方法，按照规定标准与方法开展检测检验工作。

4）按时完成任务，及时提交报告和证书，对试验数据的真实性和正确性负责。

5）认真做好试验记录，填写报告和证书并按规定程序送审。对有疑问的数据要进行核对，确认无误后才能报出。

6）爱护仪器设备，做好保养工作，发生故障或出现异常情况应立即报告有关领导，不得擅自处理。

（二）实操题

6）检查光学瓦斯检定器的气密性时，操作步骤？

‌1）气密性检查‌：用左手堵住仪器的进气孔，右手捏挤吸气球。如果吸气球不膨胀还原，就证明仪器和吸气球都不漏气，气密性良好‌。

‌2）检查吸气球‌：一手捏扁吸气球，一手压住橡皮管，看吸气球是否膨胀或者复圆。如果吸气球不膨胀，说明吸气球气密性好‌。

‌3）检查气路系统‌：放开进气孔，用手捏扁吸气球，放开吸气球后它应该马上膨胀，说明气路系统畅通‌。

7. 在实验室进行煤层瓦斯含量的测定时，还需要进行一系列的准备工作和操作步骤有哪些？

1）准备瓦斯含量解吸仪器、煤样罐、秒表、记录测试数据的纸和笔等必要工具和设备。

2）在井下进行打钻取样，确保打钻深度和取样位置符合要求。

3）将取得的煤样迅速装入煤样罐并密封，避免瓦斯损失。

4）将密封好的煤样罐带回实验室，进行解吸测定，记录解吸数据。

5）根据解吸数据和其他相关参数，计算煤层瓦斯含量。

6）整个过程需要严格遵守安全操作规程，确保测定的准确性和安全性。此外，测定的数据需要详细记录，以便后续分析和应用‌。

8. 光学瓦斯检测仪使用步骤？

1）开机预热：在使用光学瓦斯检测仪之前，需要按照说明书的要求进行开机预热，确保仪器内部元件稳定工作。

2）环境检查：在使用仪器前，需要检查周围环境是否适合使用光学瓦斯检测仪。例如，要确保环境中没有强烈的干扰光源，以免影响测量结果。

3）调试仪器：在预热和环境检查后，需要对仪器进行调试。这包括调整仪器的光路、零点、量程等参数，确保仪器处于最佳工作状态。

4）采样测量：调试完成后，可以开始进行采样测量。将采样管伸入待测环境中，等待一段时间让仪器稳定工作后，读取测量结果。

5）结果记录与分析：测量完成后，需要记录测量结果，并进行分析。如果测量结果异常，需要及时采取措施进行处理，以确保安全。

9.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班后手指口述你的工作内容？

1）手指：常压解吸

口述：解吸前检查玻璃管气密性，解吸前缓慢开启煤样筒阀门，并时刻注意液面情况，当每分钟解吸量小于2ml时停止解吸。确认完毕

2）手指：称重

口述：电子天平自检完毕后开始称重，同时剔除非煤物质。确认完毕

3）手指：粉碎解吸

口述：开启粉碎机粉碎当出现不连续（约20s左右时间）后停止粉碎机，若无气泡则完成粉碎解吸。确认完毕

4）手指：软件计算

口述：煤样解吸完毕后，进行软件计算，保证煤样粒径的完整性。确认完毕

5) 手指：煤样保存

口述：煤样解吸完毕后封入煤样袋保存，以备查验。确认完毕

10.压缩氧自救器的佩戴方法？

1)携带时应斜挎在肩膀上。

2)在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神状态和心理状态，情绪安稳、自信乐观、意志坚强。要做好长时间避灾的准备，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，以减少体力和空气中氧气的消耗。

3)避灾时，应用敲击的方法有规律地、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

4)被困期间断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，决不嚼食杂物充饥。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

5)长时间被困在井下，发觉救护人员到来营救时，避灾人员不可过度兴奋和慌乱，以防发生意外。

6)将鼻夹夹在鼻子上，开始呼吸。

7)在呼吸的同时，按动补给按钮，大约l～2S，气囊充满后，立即停止。在使用过程中如发现气囊空瘪，供气不足时，可按上述方法操作。

8)挂上腰钩，即可使用。