### 4.2.3《矿山地质工》

#### 4.2.3.1 《矿山地质工》理论知识

- （一）判断题

1.地质工作遵循的原则是“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”。（    ）

2.地质工应对矿井地质、水文地质、瓦斯地质进行分析与研究，做出预测预报。（    ）

3.地质工应当掌握完整、准确的第一手地质基础资料，并对煤矿地质条件进行综合分析。 （    ）

4.基建煤矿移交生产后，应在3年内编写生产地质报告，之后每5年修编1次。（    ）

5.地下开采时，薄煤层是指厚度小于1.5 m 的煤层。（    ）

6.简单地质构造表现为煤层产状变化不大，断层稀少，不影响采区合理划分和采煤工作面的推进。（    ）

7.复杂地质构造表现为煤层产状有一定变化，断层较发育，对采区的合理划分和采煤工作面推进有影响。（    ）

8.地质观测、描述、记录应在现场进行，并记录在专门的地质记录簿上，统一编号，妥善保存。（    ）

9.地质观测与描述应记录时间、地点、位置和观测者、记录者姓名。（    ）

10.井巷施工应逐层观测其揭露岩层的特征、厚度及产状。（    ）

11.井下现场观测、记录、描述的地质现象，必须在升井后5天内整理完毕。（    ）

12.井巷揭煤前，应当探明煤层厚度、地质构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件。（    ）

13.断裂是岩石的破裂，是岩石的连续性受到破坏的表现。（    ）

14.在煤层底板等高线图上，等高线越密表示倾角越大，越疏表示倾角越小。（    ）

15.断层走向与岩层走向垂直或大致垂直，即与岩层倾向一致，称为倾向断层。（    ）

16.断层面上方的一盘叫上升盘。（    ）

17.凡岩性特殊、层位稳定、分布广泛、容易认识的岩层称为标志层。（    ）

18.掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯突出危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。（    ）

19..地质预报应做到期前预报、期末总结，预报与实际出入较大时，应分析原因，总结经验，提高地质预报质量。（    ）

20.“O”在地质年代表中代表奥陶系。（    ）

21.采区采出煤量是指采区掘进工作面采出煤量与掘进煤量之和。（    ）

22.煤化作用阶段分为煤成岩作用阶段和煤变质作用阶段。（    ）

23.煤层直接顶的岩性多为砂岩。（    ）

24.稳定煤层是指煤层厚度变化较小，规律不明显，结构简单至较简单，全区可采或基本全区可采。（    ）

25.碎屑物的粒径从底到顶由粗到细或由细到粗逐渐变化显示的层理，称为递变层理。（    ）

26.沉积岩中常见的构造有层理、波痕、泥裂、印模、结核。（    ）

27.水平断距，也称平错，指断层两盘对应地质界线点之间的水平距离。（    ）

28.煤矿生产中判断断层两盘相对位移的方向可根据断层面上的擦痕、阶步、断层角砾、断层泥、牵引褶皱、羽状节理、地层的新老关系等地质现象判断。（    ）

29.向斜构造有利于地下水的汇集，背斜构造不利于地下水的汇集，背斜往往是地下水的补给区。（    ）

30.同一点上测得的岩层走向可用两个方位角表示，二者相差 90°。（    ）

- （二）单选题

31.岩石是由（    ）组成的。

A 矿物

B 晶体

C 沉积岩

32.断层走向与岩层走向基本一致的是（    ）。

A 平移断层

B 走向断层

C 倾向断层

33.急倾斜煤层是指开采时倾角（    ）的煤层。

A 35°

B 45°

C 60°

34.（    ）表示层面与假想水平面交线的方向，它标志着岩层的延伸方向。

A 走向

B 倾向

C 倾角

35.（    ）是指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂缝，且具有导水性的

岩层范围。

A 垮落带

B 导水裂隙带

C 弯曲带

36.煤层顶板导水裂隙带范围内分布有富水性强的含水层，应当进行（    ）。

A 疏干开采

B 留设防隔水煤柱

C 带压开采

37.褶曲在煤层底板等高线图上的表现为等高线（    ）。

A 水平

B 中断

C 弯曲

38.断盘是指断层面两侧相对位移的岩体，位于断层面上方的岩体为（    ）。

A 下盘

B 上盘

C 上升盘

39.走向断层为断层走向与岩层走向（    ）。

A 平行

B 垂直

C 斜交

40.断层面与断层上盘（或下盘）煤层的交线称为（    ）。

A 断层线

B 断盘

C 断煤交线

41.断层的倾角标明了断层的（    ）。

A 倾向

B 走向

C 倾斜程度

42.单斜构造在煤层底板等高线图上表现为一组（    ）。

A 曲线

B 平行直线

C 交线

43.关于走向的描述，以下说法正确的是（    ）。

A 和等高线方向相同

B 与等高线垂直，指向标高低的方向

C 与等高线垂直，指向标高高的方向

44.（    ）是把统一煤层底面上高度相等的各点连接成线—等高线，来表示煤层在空间起伏及断裂情况的图件。

A 采掘工程平面图

B 井上下对照图

C 煤层底板等高线图

45.断层两盘相对位移的距离称为（    ）。

A 断盘

B 断距

C 高差

46.表示岩层的倾斜程度的是（    ）。

A 倾向

B 倾角

C 走向

47.成煤最有利的气候条件是潮湿（    ）的气候。

A 寒冷

B 凉爽

C 温暖

48.岩层或岩体，在各种应力长期作用下形成波状弯曲，且仍然保持着它们的连续完整性，称为（    ）构造。

A 断层

B 背斜

C 褶皱

49.（    ）煤层厚度变化很小、规律明显、结构简单、煤类单一、煤质变化很小、全区可采或 大部可采。

A 稳定煤层

B 较稳定煤层

C 不稳定煤层

50.（    ）是指直接覆盖在煤层之上的薄层岩层。

A 伪顶

B 直接顶

C 基本顶

51.在我国成煤作用较强的 3 个时期是（    ）、三叠—侏罗纪、第三纪。

A 白垩纪

B 石炭-二叠纪

C 石炭纪

52.井工矿厚煤层采区采出率不小于（    ）。

A 75%

B 80%

C 85%

53.煤层受力后产生断裂，并且断裂面两侧煤体发生了明显位移，此构造称为（    ）。

A 褶曲

B 断层

C 裂隙

54.中厚煤层是指地下开采时煤层厚度（    ）的煤层。

A 1.5 m 以下

B 1.3m-3.5m

C 1.5m-3.5m

- （三）多选题

55.井工煤矿地质类型划分为（    ）类型。

A 简单

B 中等

C 复杂

D 极复杂

56.煤层厚度变化对煤矿生产的影响是（    ）。

A 影响采掘部署

B 影响回采计划

C 影响巷道掘进率、煤炭采出率

D 影响矿井或采区的服务年限

57.《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》规定，地质预报分为（    ）。

A 年预报

B 季预报

C 月预报

D 临时性预报

58.属于沉积岩的是（    ）。

A 砂岩

B 泥岩

C 石灰岩

D 花岗岩

59.地层接触关系分为（    ）。

A 整合接触

B 平行不整合接触

C 角度不整合接触

D 地理式不整合接触

60.煤炭资源储量按损失发生的区域分类，可分为（    ）。

A 工作面损失

B 采区损失

C 全矿井损失

D 厚度损失

#### 《矿山地质工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.× 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.×

- （二）单选题

31.A 32.B 33.C 34.A 35.B 36.A 37.C 38.B 39.A 40.C 41.C 42.B 43.A 44.C 45.B 46.B 47.C 48.C 49.A 50.A 51. B 52.A 53.B 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ACD 58.ABC 59.ABC 60.ABC

#### 4.2.3.2 《矿山地质工》实际操作

- （一）问答题

- 1.井下揭露断层时应观测的内容有哪些？

- 2.作为一名矿山地质工，在岩巷中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 3.作为一名矿山地质工，在煤层中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 4.作为一名矿山地质工，观测与描述节理哪些内容？

- 5.作为一名矿山地质工，观测与描述煤层顶底板哪些内容？

- 6.断层的观测与描述方法有哪些？

- 7.褶曲的观测与描述方法有哪些？

- 8.矿山地质工在现场收集地质资料时，为确保资料完整统一，应当有哪些注意事项？

- （二）实操题

- 9.实际操作，在顺层巷道中煤岩层产状的观测方法？

- 10.实际操作，在穿层巷道中煤岩层产状的观测方法？

#### 《矿山地质工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.井下揭露断层时应观测的内容有哪些？

- 答：

- 观测断层面的形态、擦痕和阶步特征，对断层面的产状要素和擦痕的侧伏角进行观测；

- 观测断层带中构造岩的成分和分布特征，断层带的宽度和充填、胶结情况及充水性等；

- 观测断层两盘煤、岩层的层位、岩性、产状、错位和牵引特征、伴生和派生小构造、断层类型；

- 观测断层附近煤层厚度、煤体结构、围岩破碎程度、出水和瓦斯涌出情况等进行观测。

- 观测断层的切割关系，断层、褶曲的组合特征。

- 2.作为一名矿山地质工，在岩巷中地质观测哪些内容？（5条以上）

答：

- 正确描述沉积岩的颜色。

- 要逐一观察沉积岩的结构类型，根据碎屑的矿物含量确定者石类型。

- 要观察、描述沉积岩碎屑的粒度大小，并按岩石级标准和岩石粒度命名原则进行岩石命名。

- 对于中砂粒级以上的碎屑岩，要观察、描述碎犀滚圆度和分选性，以及碎屑岩中同生矿物和次生矿物及其分布特征耍观察、鉴定胶结物的成分，描述其胶结状态、类型。

- 要观察,鉴定胶结物的成分，描述其胶结状态,类型。

- 要描述沉积岩的层理类型。

- 用锤击法或用小刀、指甲刻画来确定岩石的摩氏硬度，并描述其断口形状和条痕色调。

- 观察、描述岩石的吸水性(遇水变软或膨胀）等物理性质。

- 黏土岩石应注意观测、描述岩石的颜色、物质成分、固结、腻与干燥程度、可塑性、吸水性、发育程度以及有无结核,包体结构及层理发育程度。

- 要尽可能地鉴定化石的种属，重点观察、描述其特点、数量大小及产状。

- 3.作为一名矿山地质工，在煤层中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 答：

- 井筒、石门等穿层巷道所揭露的煤层，不论是否可采，均应按《煤矿地质工作细则》的要求进行观测、描述。

- 沿煤层掘进的巷道(包括工作面切眼)，其煤层观测点的嵋煤层的稳定程度分别为:稳定煤层大于50m小于100m较稳定煤层大于25m小于50m;不稳定煤层大于10m小于25m极不稳定煤层不大于10m。3.对于稳定和较稳定煤层，煤厚或倾角变化较大时，在两侧点间必须增加观测点。

- 两观测点间有构造时，必须测量其产状，并绘制两帮素描图。

- 连续观测构造变化情况。

- 各煤层观测点的描述内容包括煤层结构、煤层厚度、煤层顶底版岩性、煤质、煤层含水性等。存在构造煤的地点，应重点观测煤层中软分层的厚度及其特征。

- 当煤层变薄、分岔尖灭时，应着重观测煤层的结构、煤质、厚度及煤岩层的接触关系、煤层顶底板的变化情况、围岩岩性特征等，为分析煤厚变化原因，预测变薄带、可采边界、分合区界积累资料。

- 当煤层受古河床冲刷时，应着重观测冲刷带的冲刷标志、延展方向、岩性、宽度、深度以及煤厚和煤质，系统收集供判明冲刷类型、推断冲刷变薄带方向和范围的基础资料，并采取定向标本。

- 当煤层受褶皱、断层、岩浆侵入及陷落柱破坏，并引起煤厚变化时，应着重观察煤质、煤岩层接触关系、煤层结构及煤厚。

- 煤层特征的观测、描述应包括煤的光泽、颜色、断口、硬度、脆韧性、内生裂隙数量及发育特征，以及宏观煤者组分、煤的碎裂特征、煤的名称等。

- 煤层结构的观测应包括煤层的各个分层和夹矸层的层数、厚度、稳定性，夹矸的形态、岩性特征及其接触隋况。对复杂结构的煤层，对各分层和厚度大于0.05m的较稳定的夹矸，均应进行分层丈量。

- 煤层厚度观测应遵守的规定:直接丈量煤层的真厚度;在不能直接丈量真厚度时，可丈量煤层的伪厚，再换算成真厚度。观测精度以米为单位，保留两位小数。对于分层开采的厚煤层，必须坚持探煤厚。

- 观测煤的变质程度、灰分的变化以及后生变化对煤质的影响。

- 观测煤层干燥、潮湿、滴水、淋水、涌水等含水情况。

4.作为一名矿山地质工，观测与描述节理哪些内容？

- 答：

- 观测节理位置、岩性层位、产状要素、节理名称、节理面的形状、充填物的性质及含水性，测定单位面积平均节理条数，作素描图等。

- 在井巷及采煤工作面测定节理时，首先应测定测区的长、宽，然后按前款逐一观测，并填入规定的记录格式表内。

5.作为一名矿山地质工，观测与描述煤层顶底板哪些内容？

- 答：

- 描述煤层顶底板的岩性、厚度及与煤层的接触关系、顶极裂隙的发育程度以及岩石的坚硬程度等并需绘制素描图。对特殊类型的顶板(如坚硬、易冒落顶板等)，要详细描述。

- 伪顶、直接顶板的岩性如有变化或不稳定时，尽可能观测其厚度变化,范围和尖灭点的位置。

6.断层的观测与描述方法有哪些？

- 答：

- 确定断层位置。

- 测量断层面产状与断煤交面线。

- 断距确定。

- 断层描述一般以素描为主，再配合一些必要的数据和简要的文字描述，主要有巷道剖面图加注数字、巷道平面图加注数字、巷道平面图加小断面图、巷道平面图加巷道剖面图。

- 断层两盘煤层和岩层必须进行详细对比，确定其所属层位。

- 回采工作面的断层一般应每隔10~30m跟踪观测一次，需要时加密观测，观测方法及要求与一般的断层相同。

7.褶曲的观测与描述方法有哪些？

- 答：

- 褶曲的位置、倾伏方向和倾伏角，褶曲两翼煤岩层和褶韵产状要素，褶曲与煤层变化、顶板破碎关系。

- 顺层的水平巷道，当其走向变化大时，应加密产状观测制褶曲的形态。

- 上下山及石门、大巷遇褶曲时，可用巷道剖面图结合岩;状观测来控制。

- 根据产状和同一层面标高的变化，可确定褶曲的几何尺。

- 8.矿山地质工在现场收集地质资料时，为确保资料完整统一，应当有哪些注意事项？

- 答：

- 描述地质现象，应做到内容完整、重点突出，客观地反映地质现象的真实情况。

- 一般情况下用放大镜和肉眼在现场进行观察、描述。若有特殊需要，可采取岩样在室内磨片，用显微镜或化学方法进行鉴定。

- 靠近露头受风氧化影响的岩石，应加密详细观测、描述。

- 当巷道内的金属支架、铁轨、电缆对罗盘有干扰时，不得使用罗盘观测，煤岩层产状可采用几何丈量法求得。

- 要采取具有典型特征的岩石作为标本，放在标本箱内妥善保存。标本上要贴标签，注明岩石名称、标本的形状特征取样地点、层位及取样时间。

- 矿井地质工作要做到现场和室内相结合、宏观和微观相结合、钻探和物探资料相结合，综合分析利用。

- （二）实操题

9.实际操作，在顺层巷道中煤岩层产状的观测方法？

答：

- 用罗盘或坡度规的直边在顶板层面上移动找平。

- 沿直边方向划一条线段。

- 用矿灯照此线段，在罗盘保持水平的条件下转动罗盘，使罗盘璃镜中的长线与走向线在镜中重合。

- 磁针所指的方位刻度值即为煤层走向方位角。

- 将罗盘或坡度规直边贴在层面上，垂直走向即可测出煤层倾角。

- 顺倾斜方向可用罗盘测出煤层倾向。

- 用产状符号在草图上标定煤层的倾斜方向。

10.实际操作，在穿层巷道中煤岩层产状的观测方法？

- 在巷道两帮选同一层面，必要时用绳拉平。

- 用罗盘或坡度规测出煤层走向。

- 在与走向垂直的层面上，用罗盘或坡度规测出倾角。

- 接走向与倾向夹角90。C，求出倾向。

- 在与岩层走向夹角较小的巷道中观测产状时，可在巷道中间测得两组视倾向、视倾角，也可以在掘进工作面及一帮分别测得视倾角，用作图法间接求出产状。