## 2.2.3《掘进队验收员》

## 2.2.3.1《掘进队验收员》理论知识

- （一）判断题

1 验收员的主要职责是对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）。（    ）

2 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全，是验收员的安全责任之一。（    ）

3 验收员在检查过程中发现的安全问题，应及时督促班组进行整改，如果及时整改就不需要再做记录。（    ）

4 验收员必须班班进行现场检查验收评分，对每班工程质量、安全生产情况进行记录，该记录必须有当班班长的签字确认。（    ）

5 工作面打眼前要认真检查拒爆、残爆、落炮，防止崩伤人员。（    ）

6 棚架的间距误差应不超过 100 mm。（    ）

7 采用锚杆吊挂穿管临时支护时，必须牢靠，保证超前支护间距符合《规程》要求，并保证有效接顶，必要情况下要用背顶材料辅助接顶。（    ）

8 在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置，下运料期间，工作人员必须撤离工作面，并到安全地点，以防跑车伤人。（    ）

9 掘进工作面迎头所有作业人员在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发事故时安全躲避。（    ）

10 掘进面及巷道的风、水管路临时吊挂时，可以吊挂在金属网上。（    ）

11 锚杆必须采用单垫双帽，外露长度控制在 200-500 mm。（    ）

12 锚索外露不得大于 300 mm。（    ）

13 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，并采取临时支护措施。（    ）

14 在掘进工作面进行架棚支护或锚网支护时，应做好临时支护及超前支护，并及时用长柄工具清除活矸、危石后，方可进行施工作业。（    ）

15 掘进工作面永久支护之前，必须使用临时支架或金属前探支架等其他超前临时支护进行控顶，严禁空顶作业。（    ）

16 巷道维护须从提高围岩强度和控制围岩应力两方面采取措施。（    ）

17 锚杆支护是锚杆与围岩共同作用，以达到巷道支护目的。（    ）

18 锚杆、锚索的锚固力不低于设计值的 90%为合格。（    ）

19 煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。（    ）

20 树脂锚固剂搅拌是锚杆安装中的关键工序，直接影响锚固效果与安装质量。（    ）

21 锚杆安装完成后应采用锚杆角度测量仪进行检查，确保锚杆角度符合作业规程要求，检查不合格锚杆应重新补打。（    ）

22 掘进工作面每班必须配备专门的工程质量验收员，并严格按照工程质量及作业规程管理的要求，对当班施工作业的巷道进行工程质量验收。（    ）

23 当掘进工作面瓦斯浓度超限时，工作面设置的瓦斯监测报警仪必须能发出声光报警信号并自动切断工作面迎头被控设备的电源。（    ）

24 掘进工作面的验收员，要对在掘巷道范围内的所有工程质量、文明卫生及安全设施的可靠运行进行全面的监管和验收，发现问题要及时通报并监督落实整改。（    ）

- 25 掘进工作面的验收员可以不在工作面迎头进行交接班。（    ）

26 当班验收的工程质量，验收员必须将所有需要验收的参数详细记录在当班验收表中，并经交接班双方的班组长现场签字确认后，方可生效。（    ）

27 只要跟班队干和班组长对当班验收表进行过认真审核，掘进队队长可以不再审阅。（    ）

28 当发现掘进工作面工程质量出现严重问题时，验收员无权责令现场施工人员停止作业。 （    ）

29 验收员要严格按照《作业规程》的要求，班班抽检支护材料的质量，发现问题要立即处理。（    ）

30 交班时，当班的班组长应协助验收员进行现场检查，发现问题立即协同处理，对遗留问题应落实责任并向上汇报。（    ）

- （二）单选题

1 生产经营单位建立安全生产责任制的必要性是从（    ）上落实“安全生产，人人有责”，从而增强各级管理人员的责任心。

A 内容 B 方法 C 制度

2 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一负责人。安全生产工作其他负责人在各自的职责范围内，（    ）搞好安全生产工作。

A 直接 B 协助 C 全面

3 煤矿井下发生重伤事故时，在场人员对受伤者应立即（    ）。

- A 就地抢救 B 送出地面 C 打急救电话

- 4 全矿井停电恢复供电后，应首先启动（    ）。

- A 主要水泵 B 副井提升 C 主要通风机

5 锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm  B 0-100 mm  C 0-200 mm

6 锚网（索）、锚喷巷道，有腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm  B 0-100 mm  C 0-200 mm

- 7 裸体巷道，无中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

- A -50-200 mm  B 0-200 mm  C -100-200 mm

- 8 锚杆（索）安装要求，间排距偏差为（    ）。

A -50-100 mm  B -100-200 mm  C -100-100 mm

- 9 支护锚索的外露长度规定为（    ）。

- A 100-200 mm  B 150-250 mm  C 150-300 mm

- 10 锚杆锚固力最小值不小于设计值的（    ）。

- A 30%  B 50%  C 80%  D 90%

11 树脂锚固剂凝固（    ）后方可进行涨拉和顶紧上托盘工作。

A 1 h  B 2 h  C 3 h  D 5 h

- 12 锚杆的（    ）的有效结合长度称为锚固长度。

- A 杆体与钻孔孔壁 B 锚固剂与钻孔 C 锚固剂与钻孔孔壁

13 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

14 预应力锚杆（锚索）安装的有效深度应不小于设计的（    ）。

A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

15 距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50 m  B 100 m  C 150 m  D 200 m

16 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触

- 17 锚杆施工的最恰当时间应在（    ）。

- A 巷道掘进 4 h 内，岩层尚没有发生位移时 B 巷道掘进后 8 h 内

C 巷道掘进后 12 h 内

18 锚网（索）支护工必须经过（    ），并经考试合格后，方可上岗。

A 专业技术培训 B 知识技能 C 科技知识

19 在复合顶板的巷道中采用锚杆支护时，锚杆最主要的作用原理是（    ）。

A 悬吊作用 B 组合梁作用

C 挤压加固作用 D 减小跨度作用

- 20 端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

- A 1/3  B 1/2  C 2/3  D 4/5

- 21 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

- A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

- 22 CKb 型锚固剂的颜色为（    ）。

- A 红色 B 蓝色 C 白色 D 黑色

- 23 倾斜巷道的迎山角是巷道倾角的（    ）。

- A 1/8-1/10  B 1/6-1/8 C 1/5-1/6

- 24 锚杆钻机打眼时应（    ）。

- A 先开水后开风 B 先开风后开水

C 风、水同时开 D 先开哪个均可

- （三）多选题

- 1 验收员必须履行以下职责（    ）。

- A 严格按照计分标准，对每班工程质量进行验收扣罚

B 负责锚杆拉拔力、预紧力试验并做好记录

C 必须及时校验激光、中线及腰线的准确性

D 对队安排的质量整改项目，负责复查验收

2 钢带是锚杆支护系统的重要构件，其作用主要存在以下方面（    ）。

A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 实现锚杆预紧力和阻力扩散，使载荷趋于均匀

C 支护巷道表面和改善围岩应力状态作用

D 均衡锚杆受力和提高整体支护作用

- 3 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

- A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

4 锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键，“三径”是指（    ）。

A 钻孔直径 B 药卷直径 C 锚杆直径 D 托板直径

- 5 独头巷道维修的原则是（    ）。

- A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

6 支护作业前应对锚固剂进行检查，检查内容包括（    ）。

A 规格 B 型号 C 有效期 D 外观质量

## 2.2.3.1《掘进队验收员》理论知识答案

- （一）判断题

- 1 √2 √3 ×4 √5 √6 ×7 √8 √9 √10× 11 ×12 ×13 √14 √15 √16 √17 √18 √19 √20 √ 21 √22 √23 √24 √25 ×26 √27 ×28 ×29 √30 √

- （二）单选题

1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.D 11.A 12.C 13.C 14.D 15.A 16.B 17.A 18.A 19.B 20.A 21.C 22.A 23.B  24.A

- （三）多选题

- 1.ABCD 2.BCD 3.BCD 4.ABCD 5.AB 6.ABCD

## 2.2.3.2《掘进队验收员》问答题

#### （一）问答题

1.掘进验收员在交接班中有一套作业流程标准，请说出交接班中作业前的准备及注意事项？

一、检查自带的验收量具仪器的完好状态。二、检查作业地点的支付情况。三、工作面中、腰线的检查、准备。四、督促和监督有关工种作业人员，首先处理好上班遗留的问题，做好作业前的准备工作。五、用于登高作业的梯子或脚手架必须牢固可靠。六、检查掘进断面是否符合规程要求。

2、作为一名掘进验收员对井下重大危险源的辨识及应急处置方法应做到应知应会，请简述瓦斯应急处置的方法？

瓦斯危害及后果有燃烧、爆炸、窒息致人伤亡。

应急处置方法：

1.确认作业时瓦斯浓度在允许范围内;

2.爱护通风设施，瓦斯监控设备;

3.不得携带火种入井;

4.不得随意进入无风、微风区域;

5.熟练掌握瓦斯事故避灾路线;

6.会准确使用自救器。

- 做为掘进验收员，你认为永久支护的质量标准是什么？

- 永久支护质量: 巷道净宽、净高及中、腰线，架棚巷道的前倾后仰、迎山角、撑木和垫板的位置与数量、背帮接顶质量、柱窝深度、棚距、扭矩、支架梁水平、棚梁接口等是否符合要求。锚网支护巷道锚杆(索)预紧力和锚固力、网片搭接和联结、锚杆(索)间排距和外露等是否符合要求。

4综掘验收员应对巷道的支护情况日常检测，对锚杆锚固力的检测有哪些标准？

锚杆锚固力检测抽样率为3%，每施工300根锚杆抽样检查一组,每组随机抽样9根，其中顶锚杆3根、帮锚杆两帮各3根，不足300根时，按300根进行。锚杆锚固力检测值不低于设计锚固力为合格，MG335左旋螺纹钢锚杆设计锚固力为 127kN，锚固力检测滞后距离不超2个检测点。

- 5请简述掘进验收员对安全生产责任制是如何理解的？

一、认真贯彻安全生产方针政策，严格遵守相关法律法规。二、认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。三、保证持证上岗，熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。四、工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。五、监督掘进工作面工程质量关，并时刻督促工程质量和文明生产动态达标。六、杜绝“三违现象”，做到“四不伤害”，积极参与事故应急抢救。七、积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

#### （二）操作题

- 1.作为一名掘进验收员在验收前应当完成的步骤是什么？（验收前岗位描述）

- 1.风筒距迎头符合规定。确认完毕。

- 2.甲烷传感器吊挂位置符合规定。确认完毕。

- 3.甲烷浓度符合规程有关规定。确认完毕。

- 4.敲帮问顶已进行，危岩悬矸已处理。确认完毕。

- 5.验收工器具齐全有效。确认完毕。

- 6.中、腰线与激光已校核。确认完毕。

2.作为一名掘进验收员对井下重大危险源的辨识及应急处置方法应做到应知应会，请简述顶板垮落应急处置的方法？

顶板危害后果，顶板垮落掉落，砸、压致人死亡。应急处置方法：

- 确认作业范围内顶帮支护有效。

- 严格敲帮问顶。

- 3.熟练掌握顶板事故避灾路线。

3.掘进安全质量标准化对机电设备管理是如何规定的？

巷道内无失爆电器设备：机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全；

设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架；机电维护工、绞车司机、胶带输送机和刮板输送机等专职司机持证上岗

- 4.掘进安全质量标准化对顶板管理是如何规定的？

掘进工作面控顶距离应符合作业规程规定，严禁空顶作业，架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施；掘进巷道内无空帮空项现象，失修巷道能及时处理。

5..掘进安全质量标准化对巷道卫生是如何规定的？

巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m深度不超过0.1m)：浮煤（砰）不超过轨上半面，水沟畅通；材料工具码放整齐，挂牌管理；管线吊挂整齐合理，符合规定。