## 2.2.8《架棚工》

## 2.2.8.1《架棚工》理论知识题

- （一）判断题

1. 架棚施工中可以使用非矿用支护材料。（    ）

2. 架棚时，若临时支护不易支设，只要顶板完好，可以空顶作业。（    ）

3. 架棚后必须按有关规定进行检查，发现不合格的可以拖到下一班处理。（    ）

4.特殊情况下的支护，必须在安全技术措施的指导下进行，并有专人负责指挥。（    ）

5. 支护前和支护过程中，要经常“敲帮问顶”，用长柄工具及时处理危岩、活石。（    ）

6. 在架棚作业中，其他人员可以在棚下活动。（    ）

7. 架对口棚时，梁腿要扶牢，严防倒腿砸伤人员。（    ）

8. 架棚人员进入作业地点应先“敲帮问顶”。（    ）

9. 对使用的支护材料进行检查，工字钢棚梁耳、肩章、拉环焊接是否牢固，棚梁、棚腿是 否弯曲变形。（    ）

- 10. 将架棚点的浮煤须清理到实底上。（    ）

煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小。（    ）

11. 挖好柱窝后，安上鞋板，柱窝过深时，无需处理。（    ）

12. 架棚时，两帮扶腿人员必须把腿扶好，防止腿倒伤人。（    ）

13. 水平巷道棚架前倾后仰角度应不大于 1°。（    ）

14. 架棚巷道棚架背板 70%以上应背紧。（    ）

15. 棚架的间距误差应不超过 100 mm。（    ）

16. 掘进巷道采用梯形支架时，棚梁与立柱的连接方式最好是亲口接。（    ）

17. 支护时必须要有合理的支护密度。（    ）

18. 架棚应严格按中腰线施工，要做到高矮一致、两帮整齐。（    ）

19. 架棚支护前，应按中腰线检查巷道毛断面的规格、质量，处理好不合格部位。（    ）

20. 架棚施工前，要掩护好风、水、电等管、线设施，施工设备要安放到规定地点。（    ）

- 21.掘进面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。（    ）

22. 工作面采取了可靠的临时支护后，在作业过程中可以不再观察顶板和煤帮。（    ）

23. 综掘工作面巷道锚网、棚式支护，巷道底板要清理浮煤至实底，做到无浮煤、无边煤。（    ）

- 24.顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

25. 固定棚腿时，棚腿歪倒易砸伤工作人员，所以在棚腿未固定之前应由专人扶牢棚腿，并系上防倒绳，防止歪倒伤人。（    ）

26. 抬运棚梁时，工作人员应同肩同侧肩扛和抬运，但特殊情况除外。（    ）

27.倾斜巷道架棚支护时棚腿必须垂直顶底板。（    ）

28. 在压力大的巷道架设对棚时，对棚可以两次施工，也可以采用补棚的方法。（    ）

29. 煤巷两帮架棚支护前用镐刷至硬煤，并保持煤帮平整。（    ）

30. 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

- （二）单项选择题

1. 架棚要按照巷道的（    ）施工，要做到高矮一致、两帮整齐。

- A 巷道的坡度 B 巷道的宽度 C 巷道的中线和腰线 D 巷道的高度

2. 在独头巷道维修支架时，必须由（    ）进行，并严禁人员进入维修地点（以里）。

A 隔架 B 分段 C 由里向外 D 由外向里

3. 倾斜巷道中架棚时，必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒

4 。在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长捣钎 C 打眼钎子

5 .巷道的中线和腰线代表着巷道的（    ）。

A 断面积、断面高度、断面宽度 B 长度、棚距、弯曲度

C 方向、位置、坡度

- 6. 梯形工字钢棚、梁及腿常用连接方式为（    ）。

A 亲口接 B 对接 C 托接

7. 标准化要求煤巷、半煤岩巷综合机械化程度不低于（    ）。

- A 50%  B 60%  C 70%  D 80%

- 8. 掘进巷道不得采用（    ）通风。

- A 全风区 B 局部通风机 C 扩散

9. 《煤矿安全规程》规定，生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过（    ）。

A 20 ℃  B 26 ℃  C 30 ℃  D 34 ℃

10.《煤矿安全规程》规定，掘进中的煤巷和半煤岩巷，容许最低风速为（    ）。

A 0.25 B 0.3  C 0.4  D 0.35

- 11. 倾斜巷道的迎山角是巷道倾角的（    ）。

- A 1/8-1/10  B 1/6-1/8  C 1/5-1/6

12. 靠近掘进工作面（    ）内的支护，在爆破前必须加固。

A 10 m  B 30 m  C 20 m

13. 基本顶是指位于（    ）以上岩层，多为厚度较大、较稳定的粗砂岩、砾岩或石灰岩，一般不易垮落，常会有缓慢变形。

A 假顶 B 直接顶 C 基本顶 D 煤层

14. 水平巷道棚架的前倾后仰角度偏差应不超过（    ）。

A 2.5°B 2°C 1.5°D 1°

- 15. 刚性支架架棚巷道，支架间距规定（    ）。

- A ≤50 mm  B ≤100 mm  C ≤150 mm  D ≤200 mm

16. 掘进巷道文明生产要求做到“三无”，即巷内无积水、巷内无杂物（    ）。

A 巷内无浮煤、淤泥 B 巷内无堆放材料 C 巷内无照明

17. 一般巷道贯通在相距（    ）前，必须停止一个掘进头作业。

A 10 m  B 15 m  C 20 m  D 30 m

- 18. 煤巷风筒口到掘进工作面的距离不大于（    ）。

- A 5 m  B 8 m  C 10 m  D 15 m

19.锚杆支护巷道因条件变化需改为架棚支护时，必须至少退后（    ）架棚。

A 3 m  B 5 m  C 8 m

20. （    ）是紧靠煤层顶部，厚度很薄，容易随采煤而垮落的岩层。

A 假顶 B 直接顶 C 老顶

21. 破碎顶部容易发生局部漏冒现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型

- 22. 关于倾向的描述，（    ）是正确的。

- A 与走向垂直，指向标高低的地方 B 与走向平行，指向倾斜方向

C 与走向垂直，指向标高高的方向 D 和等高线的方向相同

23. 爆破地点 20 m 以内，有物体堵塞巷道断面（    ）以上时，严禁装药、爆破。

A 1/2  B 2/3  C 3/4  D 1/3

- 24.下列哪些不是冒顶征兆（    ）。

- A 顶板下沉 B 底鼓、片帮 C 风量增大 D 顶板掉渣

- （三）多项选择题

1. 巷道架棚工应严格执行（    ）有关安全法规和各项规章制度。

- A 《煤矿安全规程》B 《操作规程》

C 《作业规程》D 《巷道架棚工责任制》

- 2. 对将受施工影响的棚子进行加固的方法有（    ）。

- A 挑棚 B 打点柱 C 设木垛 D 加密支架

- 3.独头巷道的维修的原则是（    ）。

- A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

- 4.套棚作业中背帮、背顶时的危险因素有（    ）。

- A 帮顶危矸活石掉落伤人

B 没有安排专人监护帮顶，出现异响不能及时发出信号撤人，造成人员伤害

C 帮顶背木数量不符合要求及空帮空顶，造成支护失效进而发生冒顶或片帮伤人

D 棚子帮顶没有背实之前没有专人扶好棚子，造成棚子歪倒伤人

- 5. 煤矿井下主要冒顶征兆有（    ）。

- A 顶板响声 B 顶板掉渣 C 煤壁片帮 D 顶板脱层

6. 架设工字钢抬棚以下哪些属于工程质量不合格（    ）。

A 撑木松动 B 背木背牢 C 棚子前倾后仰 D 扎丝松动

- 2.2.8.1《架棚工理》论知识题答案

- 判断题

- 1 ×2 ×3 ×4 √5 ×6 ×7 √8 √9 √10√ 11 ×12 √13 √14 ×15 ×16 √17 √18 √19 √20 √ 21 √22 ×23 √24 ×25 √26 ×27 ×28 ×29 ×30 √

- 单选题

- C  2.D  3.A  4.B  5.C  6.A  7.A  8.C  9.B 10.A  11.B  12.A  13.B  14.D  15.A  16.A  17.C  18.D  19.B  20.A  21.C  22.A  23.D  24.C

- 多选题

- ABCD  2.ABCD  3.AB  4.ABCD 5.ABCD  6.ACD

- 2.2.8.2《架棚工》架棚工实操知识题

#### （一）问答题

- 作为一名架棚工，你的岗位职责是什么

答：1.负责煤矿井下巷道架棚工作，确保工程质量符合规定标准。

- 2.根据设计要求，完成棚及相关构件的安装与调试。

3.对井下架棚设备进行定期检查，确保设备运行正常，做好日常维护和保养工作。

4.积极参与井下作业规程的制定，为提高工作效率和安全性提供合理化建议。

5.在班长领导下，与各工种密切配合，确保生产任务的完成。

- 2.架棚作业过程中安全注意事项有哪些

答：1.在架棚作业过程中，严格执行煤矿安全规程和相关规定，不得违章指挥、违章作业。

2.在架棚作业过程中，要时刻注意围岩变化，发现异常情况应立即停止作业，撤离人员并报告相关部门。

3.在架棚作业过程中，必须正确使用安全防护设备，如安全帽、防护眼镜、手套等，以确保人身安全。

- 3.架棚作业操作规程有哪些内容？

答：1.在井下架棚作业前，应进行危险源辨识，确保作业环境安全。

2.遵循作业规程，按照正确的方法和顺序进行架棚作业。

3.在架棚过程中，应时刻关注围岩变化，确保支护稳定可靠。

4.严格执行煤矿安全规程，正确使用安全防护设备，防范各类事故发生。

5.架棚作业完成后，应进行质量检查，确保工程质量符合规定要求。三、安全注意事项

4.支护过程中，必须对工作地点的哪些设施设备加以保护，不得损坏？

答：电缆、风筒、风管、水管及机电设备

- 放炮蹦倒、崩坏的支架应及时修复或更换，请简述修复支架前应做哪些工作？

- 答：修复支架前，应先找掉危石、活矸，做好临时支护；扶棚或更换支架，应从外向里逐架依次进行。

#### （二）实操题

- 1.架棚后应对哪些项目进行检查？

- 答：（1）梁和柱腿接口处是否严密吻合；

- （2）梁、腿接口处及棚腿两端至中线的距离；

- （3）腰线至棚梁及轨面的距离；

- （4）支架有无歪扭迈步，前倾后仰现象；

- （5）支架帮、顶是否按规定背紧、背牢。

- 2.请简述架棚前的准备工作？

①询问上班工作情况，检查临时支护、巷道断的面尺寸、支护质量、柱窝、连网及刹顶背帮、迎山角、有无空顶、等。

②对不合格的棚子要进行处理、修复，做到帮顶坚实、撑木齐全。

③备齐支护材料和施工工具以及应急支护材料。

④进入作业地点，人员站在安全地点，用长柄工具进行敲帮问顶，听到“清脆声”或手指有振动感方可工作。

⑤人员站在安全地点移动前探梁，并用背板、木楔接好顶，支护好新暴露的顶板，最小控顶距不超过0.2米。

- 3.请简述在顶板完整，压力不大的梯形棚支护巷道架设抬棚时的施工顺序。

- 答：①在老棚梁下先打好临时点柱，点柱的位置不得有碍抬棚的架设。

- ②摘掉原支架的柱腿，根据中、腰线找好抬棚柱窝的位置，并挖至设计深度。

- ③按架设梯形棚的要求立棚腿、上抬棚梁。

- ④将原支架依次换成插梁，最靠边的两根插梁应插在抬棚梁、腿接口处。更换插梁不准从中间向两翼进行。

- ⑤背好顶、帮，打进木楔。

- ⑥上好抬棚卡子。

- ⑦采取可靠措施，使抬棚腿生根。

- 4.请简述煤（粉）尘的职业危害及防护措施

答：职业危害有：矽肺病尘肺

防护措施：防尘洒水；喷雾降尘；湿式作业。

- 5.当井下发生电气设备火灾，应迅速切断电源，尽快向调度室汇报。请描述干粉灭火器的使用方法。

- 答：将干粉灭火器上下翻到数次，一手握住喷嘴，另一手向上拉起圆环，握住提柄并提起机身，将喷嘴对准火焰灭火，切断电源前严禁使用泡沫灭火器或水灭火。