### 3.2.2《机电维修工》

#### 3.2.2.1机电维修工理论知识

（一）判断题

1.机电维修工检查维修各种电气设备时严禁带电作业。（    ）

2.机电维修工有被如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。（    ）

3.检修完毕后，必须按要求封盖，防止发生失爆。（    ）

4.万用表是用来测量电路参数的电工仪表。（    ）

5.井下高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于60mm。（    ）

6.接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得超过4Ω。（    ）

7.低压配电可根据供电负荷的容量选择一台或两台移动变电站。（    ）

8.移动式和手持式电气设备同接地网的保护接地用的电缆芯线的电阻值不得超过2Ω，超过时应及时更换。（    ）

9.井下电气设备当中信号照明的电压使用的是36V；远距离控制电压使用的是127V。（    ）

10.连接主接地极的接地母线，必须采用截面积不小于50mm2的铜线。（    ）

11.井下检漏继电器应每天试验一次。（    ）

12.电缆悬挂点的间距，在水平巷道内不得超过5m。（    ）

13.矿井检漏继电器的主、辅接地极之间的距离不应小于5m。（    ）

14.井下高压供电不得超过6000V。（    ）

15.井下低压供电不得超过1140V。（    ）

16.井下40kW及以上的电动机，应采用真空电磁起动器控制。（    ）

17.煤矿井下严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。（    ）

18.煤矿井下电缆连接应做到无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头。（    ）

19.滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。（    ）

20.停电倒闸操作和送电顺序相同。（    ）

21.660 V电压等级的漏电继电器的动作电阻值为11kΩ，闭锁电阻值为22 kΩ。（    ）

22.井下低压电气设备的三大保护试验应每半年试验一次。（    ）

23.机械维修和加工常见的防护装置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等。（    ）

24.运转中的机器、机械传动装置，可以进行润滑和清理。（    ）

25.维修工检修完设备接电试运转时，必须由专职电工负责。（    ）

26.维修工拆卸较大零部件时，必须采取可靠的防止下落和下滑的措施。（    ）

27.电击是指电流通过人体内部，造成人体内部器官损伤和破坏，甚至导致人死亡。（    ）

28.电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面造成的烧伤、灼伤。（    ）

29.检修电气和机械设备完成后，在试运行检验各种试运行参数时，可以不盖板，以便直观看到运行情况。（    ）

30.井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。（    ）

（二）单选题

1.检修前须按要求对电气设备周围进行（    ），防止事故发生。

A.表面检查

B.气体检测

C.物理检测

2.检修时不能在（    ）或顶帮有问题的地点进行。

A.支护不全

B. 设备集中

C. 湿滑巷道

3.硐室内各种设备与墙壁之间应留出（    ）以上的通道，各种设备相互之间应留出（    ）以上 的通道。

A.1m；2m

B.0.5m；0.8m

C.1.5m；2m

4.设备的所有电气元件全部置于隔爆外壳内，隔爆外壳既具有耐爆性又具有隔爆性的是（    ）。

A.本质安全型

B.矿用增安型

C.隔爆型电气设备

5.漏电闭锁装置的主要作用是对（    ）的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。

A.送电

B.未送电

C.送电及未送电

6.（    ）是指当电力网路中漏电电流达到危险值时，能自动切断电源的装置。

A.检漏装置

B.接地装置

C.过流保护装置

7.空气压缩机的安全阀动作压力不得超过额定压力的（    ）倍。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

8.井下高压停、送电的操作，可根据书面申请或其他可靠的联系方式，得到批准后，由（    ）电工执行。

A.专责

B.值班

C.专职

9.电缆悬挂点的间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过（    ）。

A.1m

B.2m

C.3m

10.加工镀锌钢管局部接地极时，镀锌钢管长度不能小于（    ）。

A.0.5m

B.1.5m

C.2.5m

11.当电网停电后，矿井监控系统必须保证正常工作时间不小于（    ）。

A.1h

B.1.5h

C.2h

12.钢丝绳在一个捻距内断丝达到（    ）时必须更换。

A.5%

B.10%

C.15%

13.用螺栓紧固隔爆面，其紧固程度以（    ）为合格。

A.严密

B.压平弹簧垫圈

C.压紧

14.检漏继电器的主辅接地极间距应（    ）。

A.大于3m

B.大于5m

C.大于7m

15.每年雨季前必须对（    ）进行一次联合排水试验。

A.工作水泵

B.全部水泵

C.全部工作水泵和备用水泵

16.防爆电气设备的“三证齐全”是指（    ）。

A.《生产许可证》、《产品合格证》、《煤矿矿用产品安全标志》

B.《防爆合格证》、《生产许可证》、《煤矿矿用产品安全标志》

C.《产品合格证》、《防爆合格证》、《煤矿矿用产品安全标志》

17.减速机内油面应超过大齿轮直径的（    ）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

18.防爆电气设备修理过程中，通电试验时，必须不少于（    ）人协同工作。

A.2

B.3

C.4

19.高压线路停电时，严禁带负荷拉开（    ）。

A.负荷开关

B.隔离开关

C.刀闸

20.过电压是指供电系统中电压超过额定电压（    ）以上。

A.25%

B.20%

C.15%

21.运行中皮带机皮带敷设坡度大于（    ），应有防滑装置，下滑距离不大于 1m。

A.5°

B.7°

C.10°

22.带式输送机跑偏的根本原因是（    ）。

A.滚筒倾斜

B.输送带不正

C.输送带受力不均匀

23.本质安全型防爆电气设备适用于（    ）。

A.通信、监控、信号和控制等小功率电气设备

B.大功率电气设备

C.所有开关类电气设备

24.井下低压配电点或装有（    ）台以上电气设备的地点，应装设局部接地极。

A.5

B.4

C.3

（三）多选题

1.井下下列地点必须装设风电瓦斯闭锁装置的有（    ）。

A.高瓦斯矿井所有有瓦斯的掘进工作面

B.瓦斯突出矿井的所有掘进工作面

C.低瓦斯矿井中的高瓦斯掘进工作面

D.其他存在瓦斯集聚并安装有机电设备的场所

2.高压隔爆开关应安装下列哪些保护（    ）。

A.短路保护

B.过负荷保护

C.欠电压释放保护

D.选择性接地保护装置

3.“三专两闭锁”中的“三专”主要指（    ）。

A.专用开关

B.专用电缆

C.专用变压器

D.专用信号

4.机电安全质量标准化对液压系统的规定有（    ）。

A.工作面有回液系统

B.零部件齐全

C.管路、阀组不窜、漏液

D.泵站压力符合要求

5.矿井主通风系统应具备的条件有（    ）。

A.两回路电源

B.专用电话

C.反风设施

D.合格的防爆门

6.压风系统应具备的条件有（    ）。

A.专用风机

B.超温保护

C.安全阀

D.释压阀

7.矿用一般型高压开关应安装的保护是（    ）。

A.漏电保护

B.短路保护

C.欠电压保护

D.过电流保护

8.井下高压电动机 动力变压器的高压控制设备，应具有（    ）。

A.短路保护

B.漏电保护

C.过负荷保护

D.接地和欠压保护

《机电维修工》理论知识答案

（一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.×6.×7.√8.×9.×10.×11.√12.×13.√14.√15.√16.√17.√18.√19.×20.×21.√22.√23.√24.×25.√26.√27.√28.√29.×30.√

（二）单选题

1.B 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.A 8.A 9.C 10.B 11.C 12.B 13.B 14.B 15.C 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C 21.C 22.C 23.A 24.C

（三）多选题

1.ABCD 2.BCD 3.ABC 4.ABCD 5.ABCD 6.BCD 7.BC 8.ACD

#### 3.2.2.2机电维修工实操知识

（一）问答题

1.简述机电维修工的岗位职责。

2.说说机电维修工的安全生产责任制有哪些内容？

3.简述机电维修工在检修工作中应注意哪些安全操作规范？

（二）操作题

1.手指口述检修作业前和作业后的安全确认工作；

2.进行电气设备检修时的工作步骤及注意事项；

3.进行电气保护测试维修时的工作步骤及注意事项；

4.进行移动变电站的维护时的工作步骤及注意事项；

5.进行磁力启动器的检修时的工作步骤及注意事项；

6.进行馈电开关维护时的工作步骤及注意事项；

7.进行电机维护时的工作步骤及注意事项；

8.进行电缆维护时的工作步骤及注意事项；

机电维修工实操知识答案

- （一）问答题

- 1.简述机电维修工的岗位职责。

- 熟知《煤矿安全规程》的有关内容、《煤矿矿井机电设备完好准备》《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定，熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气原理图及各安全保护装置的作用，会进行现场电气设备操作。掌握电气防、灭火知识。

- 2.说说机电维修工的安全生产责任制有哪些内容？

- 认真贯彻执行党和国家的安全方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

- 认真贯彻执行安全生产的规章制度和文件要求。

- 保证持证上岗，熟练掌握操作规程与安全技术措施的具体规定，并按要求作业。

- 工作前要对作业现场进行安全风险辨识并采取相应的管控措施，做好隐患排查治理工作。

- 做好维修作业前的安全确认，对作业环境、作业条件进行全面检查，及时排除检查中发现的不安全因素。

- 作业前必须切断所维修设备的电源，并悬挂作业警示牌，必须与相关岗位工种密切协调配合好。

- 严格按照《安全技术措施》作业，并按规定做好相关安全防范工作，各种安全装置，安全设施，监测仪表，安全警示警戒标志，未经领导允许，不得随意拆除改动。

- 发生事故，按专项应急预案或现场处置方案执行，并立即报告队值班室、调度室，协助事故调查，落实整改防范措施。

- 杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

- 积极参加安全生产、职业健康等培训和学习。

- 完成领导交办的其它工作。

- 3.进行电气保护测试维修时的工作步骤及注意事项；

- 答：（一）检修前的准备：

1.作业前必须佩戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等劳动防护用品。

2.一般情况下，必须在设备停转的情况下进行保养和检修。在运转中严禁进行设备检修工作，检修工作一般要有两人在现场合作进行。

（二）了解检修设备：

1.拆装机械时，首先应了解机械性能、作用及各部分的重要性，然后按顺序拆装。

2.拆卸机械时应注意有弹性的零件，防止这些零件突然弹出伤人。

3.在协同作业时必须互相联系协调，严禁互不通气、盲目行事。

4.拆装机械时，手脚不得放在或踏在机械的转动部分。

（三）检修设备：

1.检修前须通知电工切断电源。

2.检修前须扎紧袖口、穿工作鞋及其它劳动防护用品，做好一切准备工作。

3.递接工具材料、零件时严禁投掷。

4.把轴类零件插入机械组合时，禁止用手引导、用手探测或把手插入孔内。

5.拆卸笨重机件时必须用起重设备，不要以人力强行搬抬。

6.维修中必须保管好零件，不得散失。

7.检修中同样必须严格遵守各类安全操作规则。

（四）运行：

1.将作业地点打扫干净，确保场地清洁，拆卸零件整齐存放。

2.启动设备，检查设备运转情况，保证运转正常。

（二）操作题

- 1.手指口述检修作业前和作业后的安全确认工作；

答：（1）安全确认（检修作业前）

第一步：检修设备工作或检修部件已明确；确认完毕！

第二步：检修用工器具及专业测量器具齐全完好；确认完毕！

第三步：检修设备周围已排除不安全因素；确认完毕！

第四步：检修的设备已经停机停电；确认完毕！

第五步：检修设备的附属设施设备已做好隔离措施；确认完毕！

第六步：检修工作人员自身安全已防护到位。确认完毕！

（2）安全确认（检修作业后）

第一步：设备检修工作已结束；确认完毕！

第二步：检修工器具及专业测量器具已清点回收；确认完毕！

第三步：检修工作人员已安全离开设备；确认完毕！

第四步：确认检修设备已恢复原状；确认完毕！

第五步：启动试机，确认检修设备运行正常；确认完毕！

第六步：恢复检修设备的附属设施设备，整体试运行正常。确认完毕！

- 2.进行电气设备检修时的工作步骤及注意事项；

答：⑴断开所检修电气设备前一级开关电源，高压防爆开关要拉出隔离小车，并闭锁，挂“有人工作，严禁送电”标志牌。

⑵断开与所检修电气设备相关设备的电源，防止向被检修的设备返送电，检修高压设备时，必须执行工作票制度。

⑶停电后用与验电电压相适应的验电笔进行验电。验电时，绝缘棒的验电部位应逐渐接近导体，听其有无放电声音，确定线路是否有电压，验电顺序为先验低压，后验高压。

⑷对所要检修的电气设备进行详细的外观检查，确定设备的故障点，按组装的相反顺序拆卸损坏部件及相关部件。需要在电气设备放置机架上作业时，要站坐平稳。

⑸在检修开关时，不准任意改动原设备上的端子位序和标记，要保护好隔爆面。当开关腔内有煤尘、水汽、金属屑、棉纱等异物时，检修中要认真清理，检修完毕后，必须将隔爆面用干净棉纱擦净，有锈迹时应用砂布打平打亮，然后均匀除抹一层凡士林油。

⑹关上开关门，将闭锁机构锁定，紧固螺栓时要对称，均匀用力，并压平弹簧垫。

⑺当检修完毕后，必须利用机壳上的试验开关，对保护电路，控制电路，信号电路及各种保护进行一次全面检查，确认一切正常后方可试行。

⑻高低压送电前，必须确认送电线路及开关无人作业，必须坚持“谁停电，谁送电”的原则。

⑼送电顺序：

取下上级停电开关的“有人工作，严禁送电”标志牌→解除闭锁（高压防爆开关要送进隔离小车）→开关合闸→挂送电标志牌，停电顺序与之相反。

⑽送电空试开关，检查各仪表指示是否正常，送电时动作要快速、准确，严禁动作过猛，以防损坏设备。空试无误后，带负荷运转注意各电气参数变化和运行声响。

- 3.递接工具材料、零件时严禁投掷。

答：⑴摇测接地电阻，用摇表测试接地电阻，必须符合下列要求：接地网上任一保护接地点测得接地电阻值不得超过2Ω，每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地电缆芯线，电阻值都不超过1Ω，当接地电阻值达不到要求时，应检查处理接地连接导线和接地连接及螺栓，必要时，重新装设，更换接地极，使其阻值符合要求。

⑵检查局部接地极。局部接地极截面不小于0.6mm2，厚度不小于3mm，钢板或用等效面积的钢管制成，也可用直径35mm，长度不小于1.5m的钢管制成，管上钻20个直径不小于5mm的透眼，并垂直埋入地下；也可用直径不小于22mm，长度为1m的两根钢管制成，每根管子上应钻10个直径不小于5mm的透孔，两根钢管相距不得小于5m ，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。

⑶连接主接地极的接地母线应用不小于50mm2的铜线或截面不小于100mm2的镀锌铁线或截面不小于100mm2、厚度不小于4mm厚的镀锌扁钢.

⑷电气设备的外壳同接地母线或局部接地板的连接应用截面不小于25mm2的铜线，或50mm2的镀锌铁线或不小于50mm2、4mm厚的扁钢.

⑸高低压开关的继电保护整定值，按机电科下达的整定值通知单整定。

- 4.进行移动变电站的维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴检修移动变电站时，检查各部连接螺钉、螺栓是否松动，电气元件、指示灯、仪表等是否松动，检查各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠，馈电开关上各种仪表和指示灯是否正常，试验各按钮是否灵活，操作机构是否可靠，线路是否有故障，过载和短路等整定值是否正确。

⑵移动变电站的操作程序是先合高压负荷开关，后合低压馈电开关，再进行漏电保护检查、网路电容电流补偿和按钮检查。（1140V漏电装置每天必须进行一次漏电跳闸试验）。

⑶移动变电站退出运行的程序是先切除负荷，再断低压馈电开关，最后断开高压负荷开关。

- 5.进行磁力启动器的检修时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴检修磁力启动器时，先检查各部螺栓是否齐全、紧固，是否符合完好标准，检查过负荷、短路、漏电等保护装置是否完好。检查过载和短路等整定值是否合理。检查接地装置是否完好。

⑵当检修完毕后，必须利用机壳上的试验开关对启动器的保护电路、控制电路、信号电路及各种保护进行一次全面检查，确认启动器一切正常后，方可试运行。

⑶当发生过载、短路、漏电和真空接触器、真空接触头漏电等事故时，必须将事故排除，才允许按复位按钮再次启动。

- 6.进行馈电开关维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：馈电开关各转动轴及摩擦部分，必须定期涂加润滑油，外壳隔爆面应防止碰撞损伤和锈蚀，馈电开关发生短路电流后，应对隔离开关触头和灭弧罩进行检查，并修锉平整。如果触头和灭弧罩烧损严重，应进行更换。

- 7.进行电机维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：维修电动机先要清除电机上的煤粉及周围杂物，保持清洁，检查盖板、接线盒、防爆面等各部位的紧固螺栓，垫圈是否齐全、完好、紧固，防爆性能是否良好，保持电缆与进线嘴固定牢固，接线良好。

- 8.进行电缆维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴电缆应悬挂整齐，不得落地和浸水，使用中的电缆不准堆放或盘圈，应定期检测电缆的绝缘电阻值。连接电缆和电气设备进出线时，严禁出现不合格接头和失爆现象。

⑵检查各转载点操作电缆，信号电缆是否吊挂整齐，长度适宜，电缆有无明接头和橡套破损等现象。