5.2.1《通风设施工》

5.2.1.1《通风设施工》理论知识

（一）判断题

1.通风设施工只负责构筑通风设施，至于通风设施的作用可以不熟悉。（    ）

2.通风设施工需要掌握下井须知等有关安全规定。（    ）

3.通风设施工要熟悉矿井通风设施的作用、安设方法和要求。（    ）

4.通风设施工必须经过专业技术培训，考试合格后，方可上岗。（    ）

5.通风设施工需要熟悉矿井通风系统、避灾路线。（    ）

6.通风设施工不需要了解煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。（    ）

7.通风设施工要掌握《煤矿安全规程》对通风构筑物的规定。（    ）

8.密闭墙可以用可燃性材料构筑，但必须编制安全措施。（    ）

9.密闭墙厚度没有要求，只要能做到严密不漏风即可。（    ）

10.密闭墙所设置的瓦斯检查牌不用统一规格，说明问题即可。（    ）

11.密闭墙不用设置栅栏，以便于瓦斯检查。（    ）

12.密闭墙不用设置警标，因为除了瓦检员没人去那里。（    ）

13.由于顶板条件差，密闭前有片帮漏顶的情况也正常。（    ）

14.井下的杂物无处放时，可以堆积在密闭墙前。（    ）

15.由于冲刷粉尘，导致密闭前积水，用不着处理。（    ）

16.建密闭时，铁丝网可以不用剪断，就能起到支护作用。（    ）

17.瓦斯抽采管路可以不经过处理直接进入密闭内抽采瓦斯。（    ）

18.密闭前 5 m 内要支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。（    ）

19.密闭内不用设置反水池或反水管。（    ）

20.有自然发火煤层的采空区密闭仅设置观测孔即可。（    ）

21.施工前要检查瓦斯和巷道通风及支护情况，保证施工安全。（    ）

22.风窗的调节窗口要备有可调节的插板，但是可以没有锁定装置。（    ）

23.建造完测风站，等干燥后需要用红漆画出醒目的测风站标记。（    ）

24.风门上设有调节窗时，窗框应预留在风门扇的上方。（    ）

25.通风设施工在材料卸车时，发现不足或有误，须及时通知有关部门改正。（    ）

26.密闭位置选择上无特殊要求，在巷道口即可。（    ）

27.在有水沟的巷道中砌风门墙前，必须先砌反水池。（    ）

28.密闭封顶时，由于顶帮条件不好，可以不与顶帮接实。（    ）

29.有时候为了方便运输和行人，可以在风桥中安设风门。（    ）

30.通风设施工不是特殊工种，不需要持任何证件上岗。（    ）

（二）单选题

31.通风设施工不用学习哪项内容？（    ）

A.机电相关知识

B.通风知识

C.井下有害气体的性质

D.入井须知

32.下列哪项不是通风设施工的上岗条件？（    ）

A.持有特殊工种证

B.持有煤矿安全资格证

C.严格执行各项规章制度

D.经过培训

33.发生火灾事故后，应向（    ）方向疏散。

A.上风

B.下风

C.顺风

D.原地待命

34.下列哪个材料可以用来砌筑密闭墙？（    ）

A.木板

B.砖块

C.装满煤的袋子

D.煤块

35.密闭墙的厚度应不小于（    ）。

A.0.24 m

B.0.5 m

C.1 m

D.1.25 m

36.密闭墙周边应有不小于（    ）的裙边。

A.0.1 m

B.0.2 m

C.0.3 m

D.0.4 m

37.盲巷是指没有通风，其长度大于（    ）的独头巷道。

A.5m

B.6m

C.8m

D.10m

38.每组风门不少于（    ）。

A.1 道

B.2 道

C.3 道

D.4 道

39.风门墙厚度应不小于（    ）。

A.0.5 m

B.1 m

C.1.5 m

D.2 m

40.通风设施工在井下行走通过弯道时要走（    ）。

A.钢丝绳内侧

B.钢丝绳外侧

C.钢丝绳中间

D.以上都不对

41.风桥通风断面应不小于原巷道断面的（    ）。

A.1倍

B.3/4

C.4/5

D.5/6

42.关于调节风窗的安装操作，错误的是（    ）。

A.窗框应预留在墙的正上方

B.风门上设有调节风窗时，窗框预留在风门扇上方

C.调节窗口可不设插板

D.插板应有锁定装置

43.通车风门间距不小于（    ）长度。

A.1 列车

B.2 列车

C.3 列车

D 4 列车

44.行人风门间距不小于（    ）。

A.3 m

B.4 m

C.5 m

D.6 m

45.主要进回风巷之间应设反向风门，其数量不少于（    ）道。

A.2

B.3

C.4

D.5

46.下列对风门的描述错误的是（    ）。

A.两道风门不能同时打开

B.风门不能实现自动关闭

C.主要风门要设置开关传感器

D.主要风门应设置反向风门

47.下列对密闭的描述错误的是（    ）。

A.密闭周边应掏槽

B.密闭前无瓦斯积聚

C.密闭前有杂物

D.密闭前设置栅

48.每个密闭前后（    ）内的支护要保证完好。

A.3 m

B.5 m

C.6 m

D.10 m

49.采煤工作面回采结束后必须在（    ）内封闭完成。

A.30天

B.45天

C.60天

D.90天

50.测风站施工完毕后必须清理测风站前后（    ）内的杂物。

A.5m

B.6m

C.10m

D.15m

51.有关通风设施工卸料的描述，错误的是（    ）。

A.井下装卸笨重物料时，要相互照应

B.堆放物料时不得影响运输、通风和行人

C.用带式输送机运输物料

D.材料卸车时，现场验收

52.为了减小风阻，风桥应呈（    ）。

A.矩形

B.流线型

C.椭圆形

D.水滴形

53.下列对风桥的描述错误的是（    ）。

A.风桥用混凝土浇灌填实

B.桥面平整不漏风

C.风桥上部设一调节风窗

D.风桥呈流线型

54.通风设施工要到带式输送机另一侧取水，应如何通过？（    ）

A.从远处的行人过桥通过

B.输送机停止后从皮带上通过

C.从皮带下爬过去

D.因为危险，所以放弃此项工作

（三）多选题

55.下列哪项属于通风设施工应完成的工作？（    ）

A.负责密闭施工

B.负责测风站的施工

C.负责通风设施的拆除

D.负责通风设施的维修

56.下列哪项属于通风设施工的上岗条件？（    ）

A.经过专业技术培训

B.具有初中以上文化程度

C.考试合格

D.掌握通风系统的调整

57.通风设施工要掌握哪些知识？（    ）

A.熟悉矿井通风系统

B.掌握下井须知

C.了解瓦斯、煤尘爆炸相关知识

D.了解有害气体超限的危害

58.有关通风设施工安全生产责任制，正确的是（    ）。

A.持证上岗，岗证相符

B.积极参加安全培训

C.做好作业前的安全检查确认及隐患排查治理

D.熟悉通风系统

59.有关测风站施工的操作，正确的是（    ）。

A.进、出风侧巷壁应平滑

B.抹面长度不小于 5 m

C.等表面干燥后，进行刷白

D 设置测风牌版

60.有关拆除通风设施的操作，正确的是（    ）。

A.制定安全技术措施并经批准后，通风设施工可以拆除所有通风设施

B.拆除通风设施时应注意巷道顶、帮情况

C.应注意各种有害气体浓度情况

D.拆除通风设施要编制安全技术措施

《通风设施工》理论知识答案

（一）判断题

1.×2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.×9.×10.×11.×12.×13.×14.×15.×16.×17.×18.√19.×20.×21.√22.×23.√24.√25.√26.×27.√28.×29.×30.×

（二）单选题

31.A32.A33.A34.B35.B36.A37.C38.B39.A40.B41.C42.C

43.A44.C45.A46.B47.C48.B49.B50.C51.C52.B53.C54.A

（三）多选题

55.ABCD 56.AC 57.ABCD 58.ABCD 59.ACD 60.BCD

5.2.1.2《通风设施工》实操知识

（一）问答题

1.作为一名通风设施工你的岗位职责是什么？

2.作为一名通风设施工，如果你在井下施工永久密闭，请手指口述一下流程？

3.作为一名通风设施工应该注意哪些安全操作规范？

4.作为一名通风设施工，你所知道你的岗位有哪些风险以及管控措施？

5.作为一名通风设施工，你所了解到的通风设施有哪些？各有什么作用？

6.《煤矿安全规程》对井下不同地点的瓦斯及二氧化碳浓度如何规定？（选取几个点进行问答）

7.煤矿瓦斯爆炸的三个条件？日常工作中从自身如何做起预防瓦斯爆炸？

（二）操作题

8.作为一名通风设施工如果要在井下临时密闭施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

9.作为一名通风设施工进行井下测风站施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

10.通风设施工在现场操作顺序？

《通风设施工》实操知识答案

（一）问答题

1.作为一名通风设施工你的岗位职责是什么？

我的岗位职责是负责井下各类通风设施的砌筑和维护工作，设施主要有风门、风窗、密闭等。永久设施采用不燃性材料砌筑，临时设施采用方木、木板鱼鳞式搭接，风门有通车风门、通行风门，结构采用双向正反式和平衡式，风门开关自如，并安有风门闭锁。

2.作为一名通风设施工，如果你在井下施工永久密闭，请手指口述一下流程？

施工永久密闭手指①水沟水流畅通、不漏风；②灰、砂比例合格，用砖砌墙；③密闭竖缝、横缝符合要求；④密闭封顶、勾缝、抹面、裙边符合标准，确认完毕。

3.作为一名通风设施工应该注意哪些安全操作规范？

（1）各类材料和工具已备齐全，利刃工具已装入护套，材料已困扎牢固。

（2）施工地点通风良好，瓦斯、二氧化碳等气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定，施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护完好。

（3）掏槽按照先下后上的原则进行，掏出的煤、岩等物及时运走。

①水沟水流畅通、不漏风；②灰、砂比例合格，用砖砌墙；③密闭竖缝、横缝符合要求；④密闭封顶、勾缝、抹面、裙边符合标准。

①立柱打设牢固，符合现场要求；②木板条采用鱼鳞式搭接方式并采取了密封措施。

（4）门框按规定执行，风门做到不坠、不歪，开关自如。

4.作为一名通风设施工，你所知道你的岗位有哪些风险以及管控措施？

（1）未按要求时间封闭采空区导致有害气体涌出造成事故 。管控措施通风设施工必须按照通风科规定的时间，及时封闭采空区。

（2）通风设施工构筑的密闭墙，质量不符合标准，达不到密闭要求。管控措施通风设施工必须按照通风设施构筑标准进行施工。

（3）作业中未做好自保互保安全工作，造成人身伤害事故。管控措施通风设施工作业中必须检查工作安全环境，消除不安全因素后再施工。

5.作为一名通风设施工，你所了解到的通风设施有哪些？各有什么作用？

矿井常用的通风设施有风门、密闭、风桥、测风站等四种.

风门按用途分为永久性风门、临时性风门以及带调风窗用来调节风量的调节风门.风门是用以在需要通车和行人的巷道隔断风流或调节风量的设施.

密闭是在不许通车、行人的巷道截断风流的设施.永久性密闭应以砖、石、水泥等材料构筑；临时密闭则用木板、坑木、黄泥构筑.

风桥的作用是使分别从两巷道流经的新鲜风流与乏风流交叉相遇时,采用立体交叉方式分开通过的构筑物.

测风站是指固定的测风地点.

6.《煤矿安全规程》对井下不同地点的瓦斯及二氧化碳浓度如何规定？（选取几个点进行问答）

（1）矿井总回风巷或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。

（2）采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理，

（3）装有矿井安全监控系统的机械化采煤工作面，以及煤层厚度小于0.8m的保护层的采煤工作面，经抽放瓦斯风流中瓦斯浓度仍不能降低到1.0%以下时，回风巷风流中瓦斯浓度不得超过1.5%，并应符合《规程》的其他要求。

（4）采煤工作面瓦斯涌出量大于或等于20m/min，进回风巷道净8m 以上，经抽放瓦斯和增大风量已达到最高允许风速后，其回风巷风流中瓦斯浓度仍不符合规程规定时，由企业负责人审批后，可采用专用排瓦斯巷。但该巷回风流中瓦斯浓度不超过2.5%。

（5）采掘工作面及其作业地点风流中瓦斯浓度超过1.0%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。

（6）采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

（7）电动机或开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

（8）采掘工作面及其巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚瓦斯浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理，

（9）在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不超过0.5%。

（10）在局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中，瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

（11）《规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过0.5%。

（12）对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时，方可通电开动，

（13）采掘工作面进风流中，二氧化碳浓度不得超过0.5%。

（14）采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

7.煤矿瓦斯爆炸的三个条件？日常工作中从自身如何做起预防瓦斯爆炸？

答:瓦斯爆炸必须同时具备三个条件,三者缺一不可。

⑴瓦斯浓度在爆炸界限内5%—16%。

⑵混合气体中氧气浓度不低于12%。

⑶足够能量的点火热源650℃—750℃。

防止瓦斯爆炸的措施有:⑴防止瓦斯积聚;⑵防止明火;⑶防止电火花;⑷防止爆破火焰;⑸防止摩擦火花;⑹防止高温热源。

（二）操作题

8.作为一名通风设施工如果要在井下临时密闭施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

1)密闭施工前的准备：

a 装运材料

b 卸料

c 拆架：

拆除密闭地点支架时，必须先加固其附近巷道支架，若顶板破碎，应先用托棚或探梁将梁托住，严禁空顶作业。

d 掏槽：

掏槽一般应按先上后下的顺序进行，掏出的煤、矸等物要及时运走，巷道应清理干净；

掏槽深度必须符合规定要求，见实帮实底，与煤岩接实；

砌碹、喷浆巷道密闭不需掏槽；

用手镐掏槽时，应站在安全地点操作。前方不得站人，防止手镐伤人；

2)临时密闭操作

a 用砖建筑的临时密闭的厚度应符合以下标准：当巷高小于3.0m时，厚度不小于0.37m；当巷高为3.0～3.5 m时，厚度不小于0.5m；当巷高大于3.5 m时，厚度不小于0.75m。

b 建筑木板临时密闭时应满足以下要求：

c 应根据巷道断面大小，确定打立柱的数量，立柱要打牢固，且与巷道顶、底板接实。

d 木板条采用鱼鳞式搭接方式。自上往下依次压茬排列钉在立柱上，木板厚度不小于20mm，压茬宽度不少于20mm，四周木板均要伸入槽内接实。

e 木板钉严实后，必须清除杂物，然后用白石灰加黄泥或水泥加黄泥浆沿木板压茬缝及墙四周堵抹平整严密。

9.作为一名通风设施工进行井下测风站施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

1)施工前准备工作：

a 测风站选点要符合《煤矿安全规程》的有关规定。

b 施工地点的巷道高度超过2m时，要搭脚手架，做到安全施工。

2) 测风站施工操作：

a 在砌碹或锚喷巷道中建测风站巷帮凸凹变化大时，应首先用喷浆方法或用水泥砂浆将凹处补平。再用细黄沙掺水泥、白灰或用白灰掺麻丝将巷道顶帮抹平，进出风侧巷壁应平滑，抹面长度不少于4m。

b 测风站内有水沟时，水沟上必须加盖板，并密闭严实，其前后长度不小于10m，测风站两端水沟内要设挡风帘。

c 施工完毕后必须清除测风站前后10m内的杂物，保持巷道清洁畅通。

10.通风设施工在现场操作顺序？

验收材料→清理操作现场（安全检查）→质量检查→施工→清理操作现场。