## 2.2.6《掘进机司机》

## 2.2.6.1《掘进机司机》理论知识

#### （一）判断

1.掘进机割一循环后，在敲帮问顶完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

2.掘进机割煤工序完成后，可以不退机，只需对切割头进行防护后，就可以进行支护工序。 （    ）

3.掘进机切割头在割煤完成后，要先退机随即切割头落地，但机组可以不停电闭锁。（    ）

4.在掘进机掘进割煤运行过程中，如有特殊情况，人员可以进迎头处理作业，只要躲开切割头就行。（    ）

5.在机组割煤作业时，除掘进机司机和副司机要在机组上进行操作和协助操作外，其他任何人员不得在掘进机机身上和掘进机两侧，并严禁任何人员进入作业区域。（    ）

6.掘进割煤完成一循环后，必须由班组长在安全位置先检查割煤成型情况和顶板、煤帮安全质量情况。确认后，进行临时超前支护，待超前临时支护确认安全完成后，方可允许人员进入支护作业。（    ）

7.掘进机司机或放炮员在得到班组长命令后，要再进行安全确认，确认无人员进入工作面和机身两侧，无误后方可开机或放炮作业。（    ）

- 8.掘进机司机掘进时，必须随身携带便携式瓦检仪。（    ）

9.空顶作业只存于掘进工作面，采煤工作面不存在这种情况。（    ）

10.矿井透水预兆之一“嘶嘶”水叫，是指井下高压积水向煤（岩）裂隙强烈挤压时，与

周围煤（岩）壁摩擦而发出“嘶嘶”水叫声，在煤岩掘进时或在回采过程中，遇到此种情形说明即将突水，必须立即撤离升井。（    ）

11.掘进面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。未处理伞檐，如对迎头侧帮未进行安全确认，不得进行永久支护和在迎头区域作业。（    ）

12.掘进面进行锚索锚杆作业时，工作面可以同时使用 3 台及以上钻机进行作业。（    ）

13.掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。 （    ）

14.不论掘进机、运输机械运行或不运行，均严禁人员横跨和在转载机机身下行走，横跨必须走人行过桥。（    ）

15. 掘进机组割煤结束，退出机组，落下切割头后，应对切割头进行有效防护，防止迎头作业人员误伤。（    ）

16.使用有机载临时支护装置的掘进机进行割煤作业时，在司机机位对同侧前方煤壁情况视线较好，但对另一侧前方情况视线有一定影响，要求必须安排班组长或有经验的工人（副司机），在另一侧协助指挥完成割煤工艺。（    ）

17.在掘进工作中，有违反作业规程、安全作业程序，违章操作时，作业人员有权停止作业，向矿调度室汇报。（    ）

18.当掘进工作面局部通风机突然停风，未立即自动切换备用风机，工作面所有人员必须在班组长指挥下，撤出工作面至全风压新鲜风流中等待处理。当班班组长要责成电工同时切断工作面所有电源。（    ）

19.机掘巷道（煤巷）掘进机必须正常使用好内外喷雾，内喷雾应加强过滤和维护。（    ）

20.所有巷道掘进要根据实际定期冲洗巷道，采取降尘措施，时间不得超过一个月。（    ）

21.个体防护用品只要求机掘司机佩戴，其他人员不用佩戴。（    ）

22.所有接触粉尘的掘进面作业人员都应佩戴个体防护用品。（    ）

23.掘进工作面完好要求中，无浮煤（矸）是指浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水流通畅。 （    ）

24.掘进工作面割煤时，产尘量较大，粉尘影响职工呼吸健康。所以，掘进作业时，应按规定佩戴防尘口罩，但可以不打开全断面喷雾降尘装置。（    ）

- 25.掘进迎头遇坚硬岩时，可以强行用掘进机切割硬岩。（    ）

26.瓦斯异常时，应控制切割进度，减少单次切割排距，以防止造成瓦斯积聚、突出或爆炸事故。所有作业人员要观察、关注瓦斯涌出量情况、浓度变化，及时提醒掘进机司机。（    ）

27.因检修、拆卸、组装等原因起吊掘进机部件时，作业人员用身体直接推拨起吊物件，物件摇摆晃动会挤伤附近作业人员。因此，作业人员不得用身体直接推拨起吊物件。（    ）

28.在掘进机非操作侧，应装有能紧急停止运转的按钮。（    ）

29.掘进迎头发生危及人身险情时，必须先进行处理，不准撤离工作现场。（    ）

30.开动掘进机前，必须提前发出警报。（    ）

#### （二）单项选择

1.掘进机工作中如遇到特殊情况，掘进机司机应立即（    ）。

- A 停止截割 B 停止工作

C 按动急停按钮 D 通知人员撤离

- 2. 截割作业结束后，截割头（    ）。

- A 必须落地 B 可以停在原位置

C 必须成水平放置 D 必须抬起

- 3. 掘进机灭尘装置不能正常使用时（    ）。

- A 可以进行截割 B 禁止截割

C 严禁开机 D 禁止任何操作

- 4.“三量”是指（    ）。

- A 开拓煤量、准备煤量、回采煤量

B 采煤煤量、掘进煤量、通风煤量

C 采煤煤量、掘进煤量、运输煤量

5.掘进掘进中的煤及半煤岩巷最低允许风速为（    ）m/s。

A 0.25  B 0.15  C 0.35

6.掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

A 1 .5 MPa   B 2 MPa   C 5 MPa

7.一般巷道贯通在相距（    ）前，必须停止一个掘进头作业。

A 10 m  B 15 m   C 20 m  D 30 m

- 8.以下不属于掘进工作面透水征兆的是（    ）。

- A 挂红 B 空气变冷

C 发生雾气 D 响煤炮

9.由下向上掘进 25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与（    ）分开。

A 绕道 B 人行道 C 轨道 D 回风道

10.《煤矿安全规程》规定，掘进机作业时，应使用（    ）喷雾装置。

A 前、后 B 左、右 C 内、外 D 上、下

11.掘进工作面局部通风机所采用的“三专、两闭锁”的目的是为了保证（    ）。

A 保证耙装的供电可靠性

B 刮板机的供电可靠性

C 局部通风机供电可靠性，杜绝电气原因引爆或引燃瓦斯

D 局部通风机每班有人检修的强制性措施

- 12.掘进机切割头截齿短缺数不得超过总数的（    ）。

- A 3% B 4% C 5% D 6%

13.掘进机在使用过程中，液压油的温度不得超过（    ）。

A 60 ℃  B 70 ℃  C 80 ℃  D 75 ℃

14.掘进中的煤巷和半煤岩巷允许的风速范围为（    ）m/s。

A 0.15-4.00  B 0.25-4.00  C0.25-6.00

- 15.下列说法不符合掘进机完好标准的是（    ）。

A 千斤顶（油缸）活塞杆镀层无脱落，局部轻微锈斑面积不大于 50 mm2；划痕深度不大于 0.5 mm，长度不大于 50 mm，单件上不多于 3 处

B 切割头无裂纹、开焊，截齿完整，短缺数不超过总数的 10%

- C 刮板齐全，弯曲部超过 15 mm

D 电气设备的绝缘电阻值：660 Ω等级不小于 30 kΩ，127 V 等级不小于 10 kΩ

16.巷道贯通前应当制定贯通专项措施。综合机械化掘进巷道在相距（    ）m前，其他巷道在相距（    ）m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

A 20 30   B 50 20   C 20  50

17.掘进机按照截割滚筒的布置方式不同分为两种，其中最常用的为（    ）。

A 半煤岩掘进机 B 煤巷掘进机 C 纵轴式掘进机 D 横轴掘进机

18.在掘进机使用性能的检查时，切割部应转动灵活，摆动自如，摆动范围符合原机要求，其公差不大于（    ）。

A ±20 mm  B ±30 mm  C ±50 mm  D ±100 mm

19.掘进机行走机构的空载试验时，在硬地面上前进、后退各行走 25 m，并记录时间，要求行走速度符合原机要求，跑偏量不大于（    ）。

A 5%  B 10%  C 15%  D 20%

20.下面关于掘进机各操作手柄功能说法，错误的是（    ）。

A 双张紧油缸的控制手柄往前推，左右履带的油缸将履带同时张紧；后拉则左右履带同时放松

B 铲板油缸的控制手柄前推，铲板往上抬起；手柄向下拉，铲板则落向底板

C 截割头伸缩油缸的控制手柄前推，切割头前伸；手柄回拉，则切割头往回缩

D 切割头上下左右摆动油缸的控制手柄可以同时双向控制

- 21.关于掘进机切割部构件，下列说法错误的是（    ）。

A 切割滚筒应转动灵活

- B 滚筒不得有裂纹或开焊，不得损坏喷嘴螺纹

C 滚筒端面齿座，径向齿座应完整无缺，其磨损量不得超过 1 mm，补焊齿座角度应符合技术文件要求

D 可伸缩切割臂应伸缩灵活、可靠；伸缩距离应符合技术文件要求；花键齿厚磨损量不得超过原齿厚的 10%

22.操作掘进机时应注意首先起动（    ），并提醒附近人员撤离危险区。

A 液压系统的电动机 B 切割电动机 C 胶带转载机

- 23.掘进机的爬坡能力一般在（    ）之间。

- A 12°-18°B 12°-15°C 15°-21°D 6°-8°

24.掘进机各机构全部开动，空载时在司机座位处的综合噪声值不得超过（    ）。

A 90 dB   B 92 dB   C 95 dB   D 96 dB

#### （三）多项选择题

1.掌握工作面《作业规程》和从事危险作业工程的专项安全技术措施的贯彻学习，必须在工作面采煤和掘进面施工以前及涉事工作工程开始之前完成，并执行以下（    ）要求。

- A 由作业单位负责人组织作业人员学习

B 由编制本规程和措施的工程技术人员负责贯彻

C 参加学习的施工作业人员必须经考试合格后方可上岗作业

D 考试成绩应登记在专门的学习记录簿上，并由本人签名，存入本单位的安全培训档案

E 考试成绩不合格的，要进行补充贯彻和补考

2.掘进（开拓）工作面发现瓦斯超限，以下（    ）是现场员工处置原则。

A 停止作业并汇报班组长或跟班队干

B 根据班组长或跟班队干安排撤至全风压采区进风巷道设有通讯设备点附近

C 查看通风设施或监控设备情况

D 等待下一步行动命令

3.掘进（开拓）工作面发现瓦斯超限，以下（    ）是现场班组长处置原则。

A 通知本区域人员停止作业

B 组织人员撤至全风压采区进风巷道并清点人数，撤离过程中及时汇报调度室

C 责成专职电工确认掘进巷道内非本质安全型电气设备是否断电

D 统一到全风压采区进风巷道设有通信设备点附近听候调度指挥

4.掘进工作面遇有：①巷道支护受损明显，有失效可能；②片帮或漏顶严重等顶板异常情形时，以下（    ）属于掘进迎头现场人员的应急处置原则。

A 立即停止在附近作业 B 撤到较安全地点

C 立即敲帮问顶 D 立即注浆加固

- 5.掘进机主要由（    ）等几部分组成。

- A 截割机构 B 装运机构 C 行走机构

D 转载机构 E 液压系统

- 6.掘进机截割机构主要由（    ）等组成。

- A 电动机 B 履带 C 减速器

D 伸缩机构 E 截割头和回转台

- 2.2.6.2《掘进机司机》理论知识答案

#### （一）判断题

1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.×13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.×22.√23.√ 24.× 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

#### （二）单选题

1.C 2.A 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.D 9.B 10.C 11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.B 17.C 18.C 19.A 20.D 21.D 22.A 23.B 24.A

#### （三）多选题

- 1.ABCDE 2.ABD 3.ABCD 4.AB 5.ABCDE 6.ACDE

- 2.2.6.2《掘进机司机》实操知识

- 问答题

- 1.作为一名掘进机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名掘进机司机，请讲述2条以上你的安全生产责任制内容。

- 3.作为一名掘进机司机，接班时应做好哪些工作。

- 4.作为一名掘进机司机，作业前应做好哪些工作。

- 5.作为一名掘进机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

- 操作题

- 1.做为一名掘进机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

- 2.班中，应确认哪些方面要求规定？

- 3.班后，应确认哪些方面要求规定？

- 4.交班时应做哪些工作？

5.停机后应做哪些工作？

- 2.2.6.2《掘进机司机》实操知识答案

#### （一）问答题

- 1.作为一名掘进机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

主要负责掘进机操作，保证掘进机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置。能处理一般故障。认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.作为一名掘进机司机，请讲述2条以上你的安全生产责任制内容。

（1）认真贯彻安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

（2）认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。

（3）保证持证上岗，熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。

- （4）工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。

（5）工作时要精力集中，认真操作。掘进机工作时要随时注意设备各部位的运转情况，发现异常，立即停机并向当班班长或跟班队长汇报，同时协助检修人员进行处理，严禁设备带病运转。

（6）必须掌握掘进机作业范围内的管线、设备、巷道断面、支护状况、顶板通防设施等情况的变化，发现问题及时处理。确保掘锚机安全运行。

- （7）积极参加公司、区队组织的掘进机技术培训，刻苦钻研技术。

（8）杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

（9）积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

- 作为一名掘进机司机，接班时应做好哪些工作。

- （1）检查掘进机常备的工具是否齐全完好。

（2）检查掘进机周围有无杂物，顶板支护是否完整、可靠，最小控顶距是否符合要求。

（3）检查机组各部件螺栓是否齐全、完整、紧固可靠，各部位零件是否完好，各销、轴有无断裂现象。

- （4）检查液压油箱，各减速机油位是否符合要求。

（5）检查液控部分各操作手柄及电控部分各按钮是否灵活可靠，准确无误。

- 4.作为一名掘进机司机，作业前应做好哪些工作。

（1）各操作手柄、遥控器和按钮应齐全、灵活、可靠。

（2）机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠。

（3）减速器、液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损泄漏。

（4）转载皮带机应确保完好、托辊齐全。

（5）截割头截齿、齿座应完好。

（6）装载、链轮要完好。刮板链垂度应合适，无断裂、丢销现象，刮板齐全无损。转载机的皮带和接口无破裂，皮带松紧程度适当。

- （7）履带、履带板、销轮保持完好。

（8）水雾化（喷雾）装置系统、冷却装置完好；稳定器动作灵活、可靠，急停按钮灵敏有效。

- 5.作为一名掘进机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

- 顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等

处置方法：

（1）发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。

（2）待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。

（3）抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。

（4）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

按照避灾路线撤离

#### （二）操作题答案

- 做为一名掘进机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

（1）掘进工作面风筒距迎头距离符合标准要求。确认完毕。

（2）瓦斯浓度符合规程规定。确认完毕。

（3）支护齐全有效，无片帮、漏顶现象。确认完毕。

（4）各控制手柄和按钮灵活；各零部件齐全、紧固、可靠。确认完毕。

（5）掘锚机无漏油、渗油现象。确认完毕。

（6）截割头截齿，齿座完好。确认完毕。

- 班中，应确认哪些方面要求规定？

（1）喷雾系统运转正常，确认完毕。

（2）各种保护使用正常。确认完毕。

（3）各种系统运转正常，无异响，确认完毕。

- 班后，应确认哪些方面要求规定？

- （1）空载停机，铲板、截割头落地，确认完毕。

（2）所有控制按钮及手柄置于零位，闭锁切割头，调整为支护模式，确认完毕。

- 割煤前应做哪些检查工作？

（1）提前发出报警信号。确认截割内、外喷雾装置和各转载点喷雾装置是否完好，确保截割头和铲板前方、机身两侧、人员防误入围栏周围、二运转载架下方无人，合上电控箱隔离开关，确认行人预警、人员防误入围栏、喷淋装置处于工作状态，掘进机复位正常后，方可开机试机。

（2）检查液控部分各操作手把及电控部分各旋钮是否灵活。

（3）检查截割头运转是否正常。

（4）检查掘进机内、外喷雾能否正常使用。

（5）检查油泵运转是否正常，液压系统工作压力是否符合要求。

（6）检查一运刮板输送机、二运转载皮带机运行是否平稳。

- 5.停机后应做哪些工作？

（1）正常停机。

（2）开始支护。

（3）掘进机遇下列情况之一时可直接按动紧急停止按钮：

出现危及人身安全或其它事故时；

瓦斯超限，瓦斯监测装置连续闪光并发生瓦斯报警时；

掘进机内部发生异常响声时；

顶、底板、煤壁出现透水预兆时；

负荷过大，电动机发生闷转现象时。