- 4.1地测防治水类公共知识

（一）判断题

1.所有采掘工作面在进行探放水作业前，均须制定探放水安全技术措施。（    ）

2.顶板淋水加大，或发生水叫、出现雾气、煤壁“挂红、挂汗”等情况，应视作透水前兆。（    ）

3.煤矿常见水害按照充水水源可分为地表水、大气降水、老空水、承压水等。（    ）

4.煤矿老空水突水一般不会造成淹井事故。（    ）

5.煤矿井下探放水必须执行“探掘分离”制度。（    ）

6.探放水作业时工作面出现水叫声，说明距积水区已很近，必须立即发出警报，执行“先撤人、后汇报”制度。（    ）

7.防治水综合探测手段为“物探先行、化探跟进、钻探验证”。（    ）

8.煤（岩）层产状包括：走向、倾向、倾角。（    ）

9.矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂四种。（    ）

10.导水裂缝带是指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂缝，且具有导水性的岩层范围。（    ）

11.煤矿防治水综合治理措施是“探、防、堵、疏、排、截、监”。（    ）

12.如果井下发生透水，破坏了巷道中的照明和路标，迷失行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。（    ）

13.《矿井灾害预防和处理计划》是在认真辨识并评估本矿危险源的基础上，总结本矿或矿区防灾抗灾经验的前提下编写的。（    ）

14.在矿井突水时的抢险救灾中，应加强通风，防止瓦斯和其他有害气体积聚和防止发生熏人事故。（    ）

15.有严重水患威胁、未采取防治措施的，属重大安全生产隐患。（    ）

16.矿井透水水源主要是采空区积水，透水原因是地质资料不清，采空区情况不明，探放水措施不落实和防水隔水煤柱遭到破坏，在透水征兆明显的情况下不采取立即撤人等措施，仍盲目违规组织生产。（    ）

17.煤矿企业和矿井防治水工作应配备“三专”（即专业人员、专职队伍、专用探放水设备）。 （    ）

18.探水指采矿过程中用超前勘探方法，查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等情况。（    ）

- 19.探放水工作比较简单，可以由掘进队伍管理，责成专人做此项工作即可。（    ）

20.井下探放水就是先进行探放水，然后再进行采掘活动，这是确保不发生透水事故，采掘安全生产的重要措施。（    ）

（二）单选题

21.山西省规定的煤矿防治水工作原则是预测预报、（    ）、先探后掘、先治后采。

A 有疑必探

B 有掘必探

C 边探边掘

D 长探短掘

22.采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告（    ），发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。

A 总工程师

B 矿长

C 安全科

D 矿调度室

23.薄煤层的厚度为（    ）。

A 小于 1.3 m

B 1.3～3.5 m

C 2.0～4.5 m

D 小于 0.8 m

24.（    ）是指在具有承压水压力的含水层上进行的采煤。

A 含水层开采

B 降压开采

C 带压开采

D 顶水开采

25.（    ）不是透水预兆。

A 挂红

B 煤壁变冷

C 掉碴

D 水叫

26.老窖水为多年积水，水循环条件差，水中含有大量 H2S 气体，并多为（    ）。

A 酸性水

B 中性水

C 碱性水

D 强酸性水

27.雨季“三防”不包括（    ）。

A 防洪

B 防排水

C 防突水

D 防雷电

28.井下水患主要来自两个方面：一是废弃矿井的老空水，二是（    ）。

A 石灰层等地下水 B 井筒淋水 C 供排水管路破损放水

29.矿井主排水系统主要有水泵、水管、配电设备、主要泵房和（    ）。

A 排水管路        B 阀门       C 水仓

30.主排水泵房的工作泵能力，应能在 20 h 内排出矿井（    ）的正常涌水量。

A 48 h       B 24 h       C 22 h

31.主排水泵房的工作泵和备用水泵的总能力，应能在（    ）内，排出矿井 24 h 的最大涌水量。

A 10 h       B 20 h       C 18 h

32.探放水设计由（    ）进行编制。

A 探放水队

B 地测防治水科

C 生产技术科

D 掘进队

33.探水钻孔的布置和超前距应根据水头高低、煤（岩）层厚度和硬度以及安全措施等在（    ） 中具体规定。

A 采掘工程平面图

B 探放水设计

C 防治水计划

D 作业规程

34. 以下（    ）不属于防治水原则。

A 预测预报

B 有掘必探

C 先探后掘

D 安全第一

35.上盘相对下降，下盘相对上升的断层是（    ）。

A 正断层

B 逆断层

C 平推断层

D 以上都不是

36.在工作面如果闻到臭鸡蛋气味时，基本可以大致判定前方有（    ）。

A 顶板水

B 老空水

C 底板水

D 陷落柱水

（三）多选题

37.一般煤层按厚度可分为（    ）。

A 薄煤层  B 超薄煤层  C 中厚煤层  D 厚煤层

38.煤层按倾角可分为（    ）。

A 倾斜煤层  B 近水煤层  C 缓斜煤层  D 急斜煤层

39.下列选项中，（    ）属于探放老空水的原则。

A 主动探放

B 先隔离后探放

C 先降压后探放

D 先堵后探放

40.下列选项中，属于常见的矿井水害有（    ）。

A 地表水水害

B 承压水水害

C 老空水水害

D 断层水水害

E 生产水水害

- 地测防治水类公共知识答案

- （一）判断题

- 1.√2.√3.√4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.×12.√13.√14.√15.√16.√17.√18.√19.×20.√

- （二）单选题

- 21.B 22.D 23.A 24.C 25.C 26.A 27.C 28.A 29.C 30.B 31.B 32.B 33.B 34.D 35.A 36.B

- （三）多选题

37.ACD 38.ABCD 39.ABCD 40.ABCD