### 1.2.2《液压支架操作工》

#### 1.2.2.1 液压支架操作工理论知识

- 判断题

- 液压支架操作工必须经过安全生产基础知识培训和岗前培训，考核合格后，取得上岗资格证，方可持证上岗。（    ）

- 液压支架操作工必须熟练掌握支架的液压系统及工作原理，准确、迅速、无误地操作，保证支护质量。（    ）

- 移架操作过程中，要认真观察顶底板的情况，保护好各种管路、电缆及其他设备，每一个动作操作完毕，或因外部因素停止供液时，均必须把操作手把打到“零”位，严禁出现歪架、倒架、咬架或死架。一旦发现要及时采取措施处理。（    ）

- 采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空、过煤柱或者冒顶区，以及托伪顶开采时，必须制定安全措施。无措施、未贯彻学习措施、未采取相应的安全措施，任何人不得贸然作业。（    ）

- 采用综合机械化采煤，工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。（    ）

- 采用综合机械化采煤，工作面倾角大于25°时，必须有防止煤矸窜出刮板输送机伤人措施。（    ）

- 采煤机采煤时必须及时移架。移架滞后采煤机的距离，应当根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定；超过规定距离或者发生冒顶、片帮时，必须停止采煤。（    ）

- 无论采用超前及时移架还是滞后移架，采煤机与支架的距离，都不得超过作业规程的规定，确因超过规定距离发生冒顶、片帮时，应立即停止采煤，妥善处理。（    ）

- 工作面支架必须安装测压表，进行现场检测，放顶煤工作面检查前柱，保证支架支护有力，但若地质条件好，则不需要每架安测压表。（    ）

- 采用综合机械化采煤时，工作面煤壁、刮板输送机和支架都必须保持直线。（    ）

- 采煤工作面局部冒顶事故占顶板事故的70%左右，容易发生的部位有机道，工作面端头、端尾，放顶线附近。（    ）

- 采煤工作面发生冒顶前的预兆之一是“声响”。“声响”的来源主要是顶板发生断裂、支柱打滑、液压支架受力加大、煤体或岩层压缩、信号柱棚折断、支柱折断、支柱支架顶梁破断等发生声响。（    ）

- 如果发生大面积冒顶，严禁工作面任何人员进入冒顶区域，需及时汇报，由矿组织专业人员进行专门研究，制定处理办法，严禁盲目、冒险进行冒顶处理。（    ）

- 如果工作面发生局部冒顶，采取超前移架后，端面距仍然超过规定，可以不予理会，只要未形成工作面大面积冒顶，可以按正常的作业方式正常采煤。（    ）

- 采煤机割煤后，应该使用伸缩梁、护帮板对顶板和煤壁进行支护，但顶板较好的情况下，可滞后一定距离或一段时间再进行护帮、护顶。（    ）

- 工作面液压系统使用高压胶管承受压力大，长时间使用容易老化或破损，必须及时更换，工作面所有人员都有权观察检查高压管完好情况，发现问题及时报告。（    ）

- 液压支架操作工当班发现问题，当班应该处理，但对处理不了的问题，可以留给下一个班。（    ）

- 更换、处理液压系统中损坏的胶管时，U 形销要插牢，并要选择从上向下插，避免因长期振动造成脱落现象。（    ）

- 综采工作面爆破时，保护液压支架和其他设备的措施由爆破员负责，液压支架操作工只负责正常操作。（    ）

- 在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。特殊情况下需使用时，必须制定安全措施。（    ）

- 支架降柱幅度低于邻架侧护板时，升架前应先收回邻架侧护板，待升柱后再伸出邻架侧护板。（    ）

- 支架移架时预防顶板冒落最重要，架间喷雾开不开都行。（    ）

- 必须掌握好支架的合理高度，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时，必须自行采取相应的措施。（    ）

- 推移工作面刮板输送机推移点与采煤机后滚筒的距离应保持不少于17 m，弯曲段不小于5m，满足设备使用要求。（    ）

- 液压支架操作工操作时要掌握8项操作要领，即“快、匀、够、正、直、稳、严、净”。 （    ）

- 采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，必须边采煤边采取人工强制放顶或者其他措施进行处理。（    ）

- 伸缩梁、护帮板使用后，端面距仍然超过规定，在支护条件允许的情况下可以采用超前拉架进行护顶护帮。（    ）

- 支架液压操作阀把手长时间不回零位，高压管内长期充注高压液体，可能导致高压管爆裂、密封圈损坏或高压液体喷射伤人。（    ）

- 移支架前，必须先检查液压管、阀件等的状态，确认完好后，方可操作移架。（    ）

- 推溜时应尽量保证溜槽平直，严禁“跟机推溜”，推溜弯道不应超过3°～5°。（    ）

- 单选题

- 31.工作面支架支撑阻力必须达到要求，否则，支撑力不够，不能有效支护控制顶板，导致支护不力和假支现象，易形成悬臂顶板梁现象，对煤壁顶板超前破坏，更易引发架前（    ）。

- A.片帮、冒顶

- B.支架歪扭

- C.顶溜困难

- D.支架压死

- 32.规定液压支架初撑力不低于泵站额定值的80%，一般应为（    ）。

- A.80MPa

- B.30MPa

- C.24MPa

- D.20MPa

- 33.工作面倾角超过（    ）时，液压支架要有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施。

- A.15°

- B.16°

- C.20°

- D.25°

- 34.工作面倾角超过（    ）以上时，除支架等设备采取防倒、防滑措施外，还必须有防止煤矸窜出刮板输送机伤人的措施。

- A.15°

- B.20°

- C.25°

- D.30°

- 35.控顶距即采煤工作面支护顶板的宽度，综采工作面的控顶距是指支架后切顶线距（    ）的控制顶板的距离。

- A.前立柱

- B.前梁

- C.后梁

- D.工作面煤壁

- 36.采煤工作面支护“三度”是指（    ）、支护密度和支护刚度。

- A.支护高度

- B.支护强度

- C.支护角度

- D.支护深度

- 37.工作面基本顶来压时一般有下列征兆：煤壁内有“闷雷”声响、煤壁掉碴、连续片帮或片帮现象明显加剧；顶板异常情况加大；（    ）造成液压支柱卸载或漏液、信号柱折断等。

- A.工作面坡度变大

- B.工作面坡度变小

- C.支柱阻力急剧加大

- D.架间或架前发生漏顶

- 38.工作面液压支架由支柱、（    ）与顶梁、掩护梁、前护梁联合为一个整体结构，它以液压为动力，不仅能实现支设与回撤的自动化，而且使移溜等一系列工序也同时实现机械化。

- A.底座

- B.油管

- C.控制系统

- D.大溜

- 39.综采机械化采煤工作面的设备是由双滚筒采煤机与可弯曲刮板输送机和整体（    ）配套。

- A.端头支架

- B.转载机

- C.自移式液压支架

- D.单体液压支柱

- 40.综采工作面完成一个循环的标志是（    ）。

- A.推溜

- B.移架

- C.割煤

- D.运煤

- 41.综采工作面的采高应大于或等于（    ）。

- A.支架的最大支护高度

- B.支架的最小支护高度

- C.采煤机的最大切割高度

- D.采煤机的直径

- 42.构成液压支架的基本形式有3种：支撑式、掩护式和（    ）。

- A.纯支护式

- B.纯掩护式

- C.支撑掩护式

- D.液压式

- 43.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（    ）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

- A.0.5%

- B.1.0%

- C.1.5%

- D.2.0%

- 44.综采工作面顶板破碎，片帮严重地点应采用（    ）支护。

- A.及时

- B.超前

- C.滞后

- D.逼帮

- 45.初撑力是指（    ）

- A.移架后的初始支护阻力

- B.支架安装的压力表上显示的最小值

- C.移架前压力表上显示的支护阻力

- D.支架安装的压力表上显示的最大值

- 46.液压支架的最大工作阻力：（    ）

- A.泵站压力最大时的工作阻力

- B.液压支架在承载阶段立柱和支架所承载的最大载荷

- C.泵站压力最小时的工作阻力

- D.液压支架在承载阶段立柱和支架所承载的最小载荷

- 47.采高大的工作面矿压显现（    ）。

- A.越严重

- B.越缓和

- C.越小

- D.无区别

- 48.支架的合理高度：最大支撑高度应小于支架设计最大高度（    ）。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 49.支架的合理高度：最小支撑高度应大于支架设计最小高度（    ）。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 50.煤矿安全生产标准化基本要求：工作面液压支架的中心距误差不超过（    ），否则，要采取调架措施。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 51.煤矿安全生产标准化基本要求：工作面液压支架间的间隙不应超过（    ），否则，要采取调架措施。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 52.煤矿安全生产标准化基本要求：支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不得大于（    ）。

- A.3°

- B.5°

- C.7°

- D.9°

- 53.支架歪架、倒架、咬架时，应立即进行（    ）处理。

- A.撤人

- B.调整

- C.增压

- D.卸压

- 54.在同一采煤工作面，（    ）使用不同类型和不同性能的支柱。特殊情况下需要使用时，必须制定安全措施。

- A.可以

- B.不得

- C.应该

- D.严禁

- 多选题

- 55.液压支架操作工在进行闭锁本架、关闭进液截止阀这一工序时，对可能存在的危险源及其可能产生的后果描述准确的有（    ）。

- A.未关闭截止阀，在更换液管或液压元件时，高压液体（乳化液）喷射伤人或液管伤人

- B.支架闭锁键失效，支架误动作造成人员伤害

- C.更换支架液管完毕后，采用单腿销或异形销，单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人

- D.更换支架液管完毕后，用铁丝代替U形销，铁丝因液管压力大断裂，造成高压液体喷射伤人

- 56.预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有（    ）。

- A.提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量

- B.采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架

- C.尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支护，防止冒顶

- D.工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理，合理布眼和装药，尽量避免崩倒支架

- 57.煤尘发生爆炸必须同时具备（    ）条件。

- A.煤尘本身具有爆炸性且悬浮在空气中，并达到一定浓度（45~2000 g/m³）

- B.有引火源存在，温度一般要达到700~800℃

- C.氧气浓度不低于18%

- D.瓦斯浓度不超过1%

- 58.下面叙述中属于液压支架操作工交接班确认事项的有（    ）。

- A.工作面有无片帮、漏顶，是否留有伞檐

- B.工作面底板、架间是否有浮煤

- C.护帮板是否支护到位，支架是否有错差、台阶

- D.电液控操作面板是否灵敏可靠

- E.支架初撑力是否达到要求

- F.各种液管、阀类、连接销、千斤顶、防护网、语音报警装置、喷雾设施、消防设施等是否完好，有无破损及窜、漏液现象等

- 59.综采工作面遇到断层、顶板破碎带时，应采取的应急处理措施有（    ）。

- A.采用带压移架法

- B.少降前梁带负荷移架

- C.同时打开降柱及移架手把，及时调整降柱手把，使破碎矸石滑向采空区，移架到规定步距后立即升柱

- D.移架后及时给液保证支架初撑力

- 60.综采工作面采用放顶煤工艺时，下面叙述中不正确的有（    ）。

- A.放煤过程中如发现大块煤或大块矸石流入输送机内时，应加大放煤量，以便于在运输过程中使支架尾梁千斤顶及管路将大块矸石碰碎

- B.放煤工必须控制好后部输送机的运煤量，应与有关工种认真配合，听到过载报警时，必须停止放煤移架操作，防止长时间过载运行，压住输送机

- C.严禁超限放煤或放不净煤，放顶煤支架工必须注意观察顶煤流动情况，一般情况下要求见矸率大于10%，方可停止放煤，关闭放煤口，然后关闭喷雾，再进行下一架操作

- D.后部刮板输送机停机时，可以根据情况适当放煤

#### 液压支架操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.× 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.C  33.A 34.C 35.D 36.B 37.C3 8.A 39.C 40.B  41.B  42.C  43.C 44.B 45.A 46.B 47.A 48.B 49.C 50.A  51.A  52.C  53.B 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABC 58.ABCDEF 59.ABCD 60.ACD

#### 1.2.2.2  液压支架操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名液压支架操作工，你的岗位职责是什么？

- 2.过断层、老巷、顶板破碎带及顶板压力较大的区域时的移架操作顺序是什么？

- 3.按照液压支架操作工安全生产责任制，交接班时应注意什么？

- 4.作为一名液压支架操作工，请进行班前作业的手指口述。

- 5.移架操作时要掌握八项操作要领是什么？

- 6.作为一名液压支架操作工，请进行班中作业的手指口述。

- 7.作为一名液压支架操作工，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时应该怎么办？

- （二）实操题

- 8.现场进行正常移架操作顺序。

- 9.按照液压支架操作工作业流程标准，请进行作业前的准备。

- 10.作为一名液压支架操作工，现场进行收尾工作。

#### 液压支架操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名液压支架操作工，你的岗位职责是什么？

- 负责支架操作，保证支架正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.过断层、老巷、顶板破碎带及顶板压力较大的区域时的移架操作顺序是什么？

- （1）按照过断层、老巷、顶板破碎带及压力大时的有关安全技术措施进行立即护顶或预先支护，尽量缩短顶板暴露时间及缩小顶板暴露面积。

- （2）一般采用“带压移架”，即同时操作降柱及移架按钮，及时调整降柱，支架移动后停止降柱，移架到规定步距后立即升柱。

- 3.按照液压支架操作工安全生产责任制，交接班时应注意什么？

- 严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班开工前，必须对采煤工作面液压支架进行全面巡检，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 作为一名液压支架操作工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）工作面顶板完好，煤墙无片帮现象，确认完毕。

- （2）支架各部件无漏液、窜液现象，确认完毕。

- （3）支架各种液管无管破、漏液现象，各安全阀、液压锁完好，确认完毕。

- （4）支架结构件完好，各连接销轴齐全可靠，确认完毕。

- （5）操作手柄、按键灵敏可靠。确认完毕。

- （6）支架架设平行，支撑力符合作业规程要求。确认完毕。

- （7）支架各管路铺设规范、防护齐全，确认完毕。

- （8）支架上“一通三防”设施齐全完好。确认完毕。

- 5.移架操作时要掌握八项操作要领是什么？

- 移架操作时要掌握八项操作要领，做到快、匀、够、正、直、稳、严、净，即：

- ⑴各种操作要快。

- ⑵移架速度要均匀。

- ⑶移架步距要够，符合作业规程规定。

- ⑷支架位置要正，不咬架。

- ⑸各组支架要排成一直线。

- ⑹支架、刮板输送机要平稳牢靠。

- ⑺顶梁与顶板接触要严密不留空隙。

- ⑻煤、矸、煤尘要清理干净。

- 6.作为一名液压支架操作工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各设备完好，无窜液、漏液现象。确认完毕。

- （2）液压支架动作前，支架前后5m范围内无其他作业人员。确认完毕。

- （3）移架前，支架前方无障碍物，可以移架，确认完毕。

- （4）支架移设到位，符合安全生产标准化要求，确认完毕。

- （5）煤墙顶板有片、冒现象，已超前移架，确认完毕。

- 7.作为一名液压支架操作工，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时应该怎么办？

- 必须掌握好支架的合理高度，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时，应汇报班长，采取相应的措施予以处理。

- （二）实操题

- 8.现场进行正常移架操作顺序。

- （1）收回伸缩梁、护帮板、侧护板。

- （2）降前、后立柱使主顶梁稍微脱离顶板

- （3）当支架可移动时立即停止降柱，使支架移至规定步距。

- （4）操作侧护板平衡千斤进行调架，使支架推移千斤顶与刮板输送机保持垂直，支架不歪、不斜，架中心距符合规定，工作面支架排成直线。

- （5）升柱（升柱前缩回抬高千斤顶）同时调整平衡千斤顶，使主顶梁与顶板严密接触后持续供液约3～5s，以保证初撑力达到规定值。

- （6）伸出前探梁和护帮板，使护帮板顶住煤壁。

- （7）将各操作手把恢复“零”位。

- 9.按照液压支架操作工作业流程标准，请进行作业前的准备。

- （1）了解上班支架工作情况和顶板支护情况。

- （2）打开架间喷雾装置，观查水量、水质、喷雾效果是否符合要求，及时疏通和更换不合格的喷头。

- （3）检查架前端、架间有无冒顶、片帮危险及支架有无歪斜、倒架咬架，架间距离是否符合规定，顶梁与顶板接触是否严密，支架是否成一直线或甩头摆尾，以及顶梁与掩护梁工作状态。

- （4）检查架前、架间的清煤情况，保证推移畅通。

- （5）检查液压件，高低压液管有无损伤、挤压、扭曲、拉紧、破皮断裂，阀组有无滴液，支架有无漏液卸载现象，操作手把是否齐全，灵活可靠，置于中间停止位置，管接头有无断裂，是否缺U型销。泵站供液后，检查操纵阀和安全控制阀是否有窜漏液和不灵活现象。

- （6）检查结构件：顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆，底座箱等是否开焊，断裂、变形，有无联结脱落，螺钉是否松动、压卡、歪扭等。

- （7）检查支架各立柱的卡块、销轴是否齐全；推移装置及各部千斤顶连接等是否可靠。

- （8）检查电缆槽挡煤板、有无变形，槽内的电缆水管敷设是否良好。

- 10.作为一名液压支架操作工，现场进行收尾工作。

- （1）操作人员整理好工作现场和工具，清理支架上的浮煤，仔细检查液压管路、操作手把及各部连接和支护情况。

- （2）进行交接班。