### 1.2.4《乳化液泵站司机》

#### 1.2.4.1 乳化液泵站司机理论知识

- 判断题

- 液压泵站的日检工作由当班泵站司机负责。（    ）

- 工作面停止供液时卸载阀动作频繁的原因是：向工作面供液的管路泄漏或卸载阀内单向阀漏液。（    ）

- 当乳化液泵启动后有流量无压力或压力很小，可能是压力开关未打开或系统出现其他故障。（    ）

- 为保证设备维修及行人安全，设备与棚腿之间的距离应不小于1 m，设备与顺槽输送机之间的距离不得小于0.7 m。（    ）

- 乳化液泵站司机必须经过安全技术培训，考试合格，取得合格证后，方可持证上岗。（    ）

- 乳化液泵站应配备两泵一箱，乳化液泵和乳化液箱均应水平安装，乳化液箱位置应高于泵体100mm以上，正常情况下，一台泵工作，一台泵备用或检修。（    ）

- 电动机及开关地点附近20m 以内风流中的瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止运转，切断电源进行处理。（    ）

- 泵站司机每班要对乳化液箱中的乳化液量进行检查，不足时应及时补充。（    ）

- 乳化液泵站停泵后要把各控制阀打到工作位置，清擦开关、电动机、泵体和乳化液箱上的粉尘。（    ）

- 乳化液泵的压力部分由阀组件、缸套组件、柱塞、自动卸载阀、安全阀和蓄能器等组成。（    ）

- 《煤矿机电设备完好标准》中规定，不漏油是指固定设备的传动及滑动部位允许有油迹，擦干后5min 不见油，30min 不成滴。（    ）

- 《煤矿机电设备完好标准》中规定，机械运转的滑动轴承温度不得超过 65℃，滚动轴承的温度不得超过75℃。（    ）

- 乳化液泵站主要由电动机、乳化液泵、乳化液箱和控制、保护、监视等元件，以及连接管路等设备与元件组成。（    ）

- 工作面单体液压支柱的供液压力应不小于18MPa；综采液压支架的供液压力应不小于30MPa。（    ）

- 乳化液泵十字头销与连杆的衬套间隙应为0.02~0.10mm。（    ）

- 电机与泵的同轴度误差应不大于0.15mm。（    ）

- 一台4级额定转速为1475r/min 的电动机，其转差率为1.6%，转子导条上的电流频率为8Hz。（    ）

- 乳化液泵站拆除和更换部件时，必须及时装上防尘帽。严禁将高压敞口对着人体。（    ）

- 检修乳化液泵站主管路时，必须停止乳化液泵并采取闭锁措施，同时关闭前一级泵站截止阀。（    ）

- 每年要对乳化液箱中的乳化液量进行检查，不足时应及时补充。（    ）

- 班组长每班都要对泵站周围的杂物进行清除，擦拭设备上的尘土与油污。（    ）

- 乳化液泵站人工配液时应把水掺倒在乳化油中。（    ）

- 乳化液泵站在任何情况下，都不得关闭泵站的回液截止阀。（    ）

- 乳化液的配制浓度对其性能影响很大，规定浓度为5%，使用过程中泵站乳化液箱内的乳化液浓度不得低于3%。（    ）

- 液压传动系统在工作过程中，特别是在启动时，一般要求工作液体的温度不得低于10～15℃，当工作液体温度低于此值时，应对其加热。（    ）

- 泵站所设安全阀的作用是当卸载阀出现故障时，泵不卸载，起瞬时保护作用。如果出现安全阀卸载情况，一定要停泵查找原因。（    ）

- 乳化液泵检修后的检验方法应不少于以下4项：跑合试验、升压试验、超载试验、性能检验。（    ）

- 液压系统故障主要有：无流量或流量不足、无压力或压力不足。（    ）

- 乳化液泵站可采用液箱摆放低于液压泵进液口的方法来减少乳化液泵吸液高度。（    ）

- 严禁将剩余的乳化油或其他润滑油洒在巷道内。（    ）

- 单选题

- 31.以下各项属于乳化液泵站执行元件的是（    ）。

- A.单向阀

- B.液压马达

- C.蓄能器

- D.滤油器

- 32.以下各项属于乳化液泵站动力源元件的是（    ）。

- A.液压系统中的各种阀类元件

- B.液压泵

- C.蓄能器

- D.滤油器

- 33.以下各项关于控制元件说法不正确的是（    ）。

- A.将液体压力能转换成机械能的元件

- B.通过对液体的压力、流量、方向的控制，以改变执行元件的运动速度、方向、作用力等的元件

- C.常用于实现系统和元件的过载保护、程序控制等

- D.液压系统中的各种阀类元件就是控制元件

- 34.以下各项关于乳化液泵站说法不正确的是（    ）。

- A.把机械能转换成液体压力能的元件

- B.2台乳化液泵可并联运行，也可单台工作而另一台备用

- C.液压液泵站必须有2台乳化液泵和1台乳化液箱配套使用

- D.主要由电动机、乳化液泵、乳化液箱和控制、保护、监视等元件，以及连接管路等设备与部件组成

- 35.液压泵的作用是（    ）。

- A.把机械能转换成液体压力能的元件

- B.将液体压力能转换成机械能的元件

- C.液压控制元件

- D.辅助元件

- 36.单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于（    ）。

- A.100kN

- B.90kN

- C.20kN

- D.10kN

- 37.目前国内普遍使用的乳化液泵都是卧式（    ）柱塞泵。

- A.三

- B.四

- C.五

- D.六

- 38.综采工作面乳化液配比的浓度为（    ）。

- A.2%~3%

- B.3%~4%

- C.3%~5%

- D.3%~6%

- 39.普采工作面乳化液的配比浓度为（    ）。

- A.2%~3%

- B.3%~4%

- C.3%~5%

- D.3%~6%

- 40.要求乳化液泵泵箱内液面高度应为泵箱高度的（    ）。

- A.1/3

- B.3/4

- C.2/3

- D.4/5

- 41.安全阀的调定工作压力为泵站工作压力的（    ）。

- A.110%~115%

- B.95%~100%

- C.80%~110%

- D.60%~130%

- 42.用于配制乳化液的水的pH值在（    ）范围内。

- A.1~5

- B.6~9

- C.7~8

- D.9~9

- 43.水质硬度高的不能选用（    ）的乳化油。

- A.抗低硬

- B.抗高硬

- C.抗中硬

- D.不抗硬

- 44.乳化液泵运转中油箱内温不得超过（    ）。

- A.100℃

- B.150℃

- C.70℃

- D.40℃

- 45.乳化液泵应在（    ）状态下启动。

- A.轻载

- B.满载

- C.空载

- 46.泵站压力表应指示准确，（    ）校验一次。

- A.三个月

- B.半年

- C.一年

- D.一年半

- 47.“三达到”：泵站压力达到（    ）MPa 以上，支柱初撑力达到90kN以上，乳化液浓度达到２%以上。

- A.15

- B.17

- C.18

- D.19

- 48.使用单体液压支柱的工作面支柱初撑力不得低于（    ），泵站压力不低于18MPa。使用内注式支柱的初撑力不得低于60kN。

- A.90kN

- B.80kN

- C.70kN

- D.60kN

- 49.乳化液配制浓度为（    ）。

- A.1%~3%

- B.2%~3%

- C.5%~7%

- D.7%~10%

- 50.活塞运动速度与（    ）成反比。

- A.流量

- B.截面积

- C.油泵输出排量

- D.压强

- 51.基础油是乳化油的基本组成，其含量一般占乳化油组成的（    ）

- A.20%~40%

- B.50%~80%

- C.60%~80%

- D.70%~90%

- 52.卧式柱塞泵是柱塞泵中压力（    ）的一种。

- A.最高

- B.最低

- C.普通

- D.常见

- 53.泵站液压系统中使用的油液对温度变化（    ）。

- A.很敏感

- B.不敏感

- C.一般敏感

- D.相当敏感

- 54.泵站油液压力增加时，黏度（    ）。

- A.变小

- B.变大

- C.不变

- D.适中

- 多选题

- 55.液压泵按压力大小可分为（A、B、C ）。

- A.低压泵

- B.高压泵

- C.中压泵

- 56.采煤工作面发生冒顶前的预兆有（    ）。

- A.声响

- B.掉碴

- C.片帮

- D.离层

- 57.乳化液泵蓄能器的作用（A、B ）

- A.减少输出系统的脉动

- B.保证供液平稳

- C.使泵排出的高压液得到过滤

- 58.煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避难

- 59.冷却器常用的方式有（    ）

- A.水冷式

- B.风冷式

- C.气冷式

- 60.6.溢流阀的基本功能有（    ）。

- A.调压

- B.稳压

- C.限压

#### 乳化液泵站司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.× 22.× 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.B  33.A 34.C 35.A 36.B 37.A 38.C 39.A 40.C  41.A 42.B  43.A 44.C 45.C 46.C 47.C 48.A 49.B 50.A  51.B 52.A  53.A 54.B

- （三）多选题

- 55.ABC 56.ABCD 57.AB 58.ABCD 59.AB 60.ABC

#### 1.2.4.2  乳化液泵站司机实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名乳化液泵站司机，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名乳化液泵站司机，应注意观察各种仪表的什么情况？

- 3.当工作面呼叫停泵后，可以直接开泵吗？

- 4.因事故停泵和收工停泵时应注意什么？

- 5.根据液压泵站司机作业流程标准，作业前的准备工作是什么？

- 6.作为一名乳化液泵站司机，请进行班前作业的手指口述。

- 7.作为一名乳化液泵站司机，请进行班后作业的手指口述。

- （二）实操题

- 8.按照作业流程请进行现场启动泵站操作。

- 9.按照作业流程请进行现场运行泵站操作。

- 10.按照作业流程请进行现场停泵操作。

#### 乳化液泵站司机实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名乳化液泵站司机，你的岗位职责是什么？

- 负责综采工作面乳化液泵站的维护保养，确保班中正常运行，熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.作为一名乳化液泵站司机，应注意观察各种仪表的什么情况？

- 应注意观察各种仪表的显示情况，机器声音、温度是否正常，乳化液箱是否平稳、液位是否保持在规定范围内、液面有无污染物，柱塞是否润滑，密封是否良好。发现问题，应及时与工作面联系，停泵处理。

- 3.当工作面呼叫停泵后，可以直接开泵吗？

- 工作面呼叫停泵后，必须得到工作面呼叫人员的开泵信号方可再次开泵，无论是本机故障停泵，还是工作面呼叫停泵，再次开泵前必须向工作面发出开泵信号（或喊话）。

- 因事故停泵和收工停泵时应注意什么？

- 因事故停泵和收工停泵时都应首先打开手动卸载阀，使泵空载运行，然后关闭高压供液阀和泵的吸液阀，再按泵的停止按钮，将控制开关手把扳到断电位置，并切断电源。除接触器触头粘住时可用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。

- 根据液压泵站司机作业流程标准，作业前的准备工作是什么？

- 接班后，把控制手把扳到切断位置并锁好，按照作业要求进行检查：

- （1）检查泵站及其附近巷道安全情况及有无淋水情况。

- （2）检查泵站的各种设备清洁卫生情况。

- （3）检查减速器的油位的密封是否符合要求。

- （4）检查各截止阀的手柄是否灵活可靠，吸液阀、卸截阀及工作面回液阀是否在开启位置，向工作面供液的截止阀是否在关闭位置，各种压力表是否齐全完整，动作灵活。

- （5）各部件的连接螺栓是否齐全、牢固，特别要仔细检查泵柱塞盖的螺钉，各类手把转动是否灵活。

- （6）检查活塞曲轴是否完好，泵箱上的透气孔是否畅通，电动机、联轴节和泵头转动是否灵活。

- （7）检查液压管路连接是否正确、可靠，有无漏液现象。供液管路吊挂整齐，有漏液时应先更换液压管或密封件。

- （8）检查曲轴箱油位，必要时打开上部油盖检查油质是否合格，油量不够时及时添加。

- （9）打开柱塞上盖，检查油池油量是否充足、清洁，通过观察柱塞上有无油膜，判断油路是否畅通，并检查自动配比是否完好可靠。

- （10）观察乳化液：肉眼观察泵箱内乳化液是否清洁， 有无沉淀、变色、变味等现象；液位是否合乎规定，液面是否在液箱的三分之二高度位置以上；乳化液配比浓度是否符合规定，用浓度计测定乳化液浓度是否达到3-5%，不符合时予以调整；配液用水进水口压力是否在0.5兆帕以上。

- （11）检查电气设备和操作按钮是否完好、灵敏可靠。电气设备应安装在无淋水的干燥地点，如不能避开淋水时，应妥善遮盖。

- 6.作为一名乳化液泵站司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）泵站周围支护完好，顶板无淋水，确认完毕。

- （2）泵站周围风流畅通，瓦斯浓度符合规定，确认完毕。

- （3）各管路连接紧固，压力符合规定要求，阀件完好，确认完毕。

- （4）乳化液浓度、液箱液位符合规定，确认完毕。

- （5）试运转无异常声音，可以开泵，确认完毕。

- 7.作为一名乳化液泵站司机，请进行班后作业的手指口述。

- （1）泵站已停止运行，开关已上锁，确认完毕。

- （2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

- （3）记录已填写，确认完毕。

- 实操题

- 8.按照作业流程请进行现场启动泵站操作。

- （1）接到工作面用液信号后，慢慢打开供液管路上的截止阀，开始向工作面供液。

- （2）按下启动按钮使电机启动，注意电机运转是否平稳、声音是否正常，有异常情况时立即停机，查明原因后重新启动。

- （3）顺时针方向缓慢转动卸载阀组手轮，观察压力表指针是否由零逐渐上升到规定压力。若压力表不动作，检查泵是否吸空，压力表有无损坏。

- （4）压力表指示正常后，打开供液截止阀向工作面送液。

- 9.按照作业流程请进行现场运行泵站操作。

- （1）泵站正常运行中，司机要随时注意电机和液泵运转是否平稳，有无异常噪音抖动、管路滴漏等现象，发现异常立即停泵查明原因。

- （2）每隔30分钟，用红外测温仪检查电机外壳、泵体等处，查看温度是否正常，发现超温要立即检查原因并采取针对性措施处理。

- （3）随时观察压力表指示值变化情况。若压力表指示过高或过低要及时查明原因，按操作规程要求，针对处理。

- （4）每隔15分钟观察一次液箱中的液位变化情况。泵箱的液位，不得过低，以免吸空，随时补放乳化液；每隔2小时用浓度计测定一次乳化液浓度，不在规定范围时要及时加以调整。

- （5）随时检查柱塞润滑是否良好，各接头和密封是否严密、无滴漏，电流表指示是否正常、准确，控制按钮、信号、通讯装置是否灵敏可靠。发现问题，应及时与工作面联系，停泵处理。

- 10.按照作业流程请进行现场停泵操作。

- （1）打开手动卸载阀和短路截止阀，使泵空载运行。

- （2）关闭高压供液阀和泵的吸液阀，按下泵的停止按钮。

- （3）将控制开关手把扳到“零”位，并切断电源。