- 1.2.10《采煤工作面清煤工》

- 1.2.10.1 采煤工作面清煤工理论知识

- 判断题

- 下班前30 min 清煤工要将整个工作区域检查一遍，除输送机弯曲段50 m 范围以外其余支架底座前不得有浮煤堆积。（    ）

- 中部支架与端头交接处的浮煤可由端头工清理干净，清煤工无义务清理。（    ）

- 当班清煤工进入工作面对上一班清煤情况掌握清楚，对于遗留问题可以不予过问。（    ）

- 当班清煤工应配合接班清煤工从工作面中部至机尾对工作面进行一次认真检查。（    ）

- 上下两班把检查发现的问题及时处理，不能立即处理的可以留给别人。（    ）

- 清煤工可以不履行交班手续，跟随班组排队升井。（    ）

- 发现锚杆掉入溜槽内可以不过问，因为不会危及自身安全。（    ）

- 采煤机拖拽电缆，人员监护不到位，易造成损坏电缆夹板或电缆与清煤工无关。（    ）

- 处理煤块工具不合适、方法不正确，人员可用手直接掏电缆槽内的块煤，不造成人员伤害。（    ）

- 清煤工距移架距离不符合要求，移架时，顶板掉碴、脱层伤人或高压管崩裂伤人。（    ）

- 两人以上架前作业，可将撤离路线堵住。（    ）

- 使用大锤站在破碎块煤上破煤，只要站稳，也不容易从大块煤上滑落。（    ）

- 电缆槽内的大炭可不清理，可由电缆带到刮板输送机中。（    ）

- 发现电缆夹挂到电缆槽上可不及时采取措施，因为电缆槽内电缆移动很慢。（    ）

- 清煤工可以根据自己的安排随时进入工作面接班地点对上一班清煤工接班。（    ）

- 清煤工可以不明确互保、联保人员，作业中基本与其他人员发生关系。（    ）

- 清煤工应对使用的工具、配件进行检查，劳保用品没必要检查和佩戴。（    ）

- 清煤工应在交班岗位人员的陪同下进行环境检查，设施不是自己的管辖范围，可不检查。（    ）

- 清理刮板输送机机头积煤时，作业人员易跌入转载机中部槽内，造成人身伤害。（    ）

- 在架前、架间清理积煤时，不受移架工作限制。（    ）

- 在架前、架间清理积煤时，支架工在附近推溜移架，极易发生架间及前梁处顶板的活矸危岩掉落伤及清煤人员。（    ）

- 在溜槽边、架前、架间清煤作业时，严禁支架工操作附近支架。（    ）

- 清煤作业时，要时刻注意顶板、煤壁、设备状况，进行安全确认，确保站位安全。（    ）

- 清煤作业地点单体液压支柱支护应合格可靠，无卸压松动现象，并应拴牢防护绳。（    ）

- 清煤作业地点上方空顶面积过大，易造成顶板垮落，伤及清煤人员。（    ）

- 在有人监护的情况下，可以在空顶下进行清煤作业。（    ）

- 禁止清煤作业人员空顶作业，空顶面积过大时，应进行临时支护。（    ）

- 清煤工铲煤时可以锻炼肌肉，一次铲量要尽量多，反正出了事情有医保。（    ）

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，慢慢向前移动作业位置。（    ）

- 当工作面因片帮、漏顶等原因造成局部浮煤、浮矸堆积，清煤时应慢慢清理，不影响移架即可。（    ）

- 单选题

- 技术员组织清煤工对架前破碎块煤进行（    ），提高员工的安全意识。

- 描述

- 说明

- 预测

- 危险辨识

- 加强对监护人员的培训，要求监护人员必须认真观察块煤的受力情况，当块煤已经裂缝时，必须及时通知（    ）。

- 作业人员

- 队长

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 清煤工工作时，对于监护不认真，造成人员伤害的应对监护人员进行（    ）。

- 停工

- 相应的处罚

- 教育

- 培训

- 当班大班长负责监督清煤工作业，发现电缆槽内有大块煤，应要求清煤工（    ）。

- 注意

- 休息

- 立即处理

- 观察清楚

- 清理浮煤时与（    ）密切配合，以防止发生人身伤亡事故。

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 刮板输送机司机

- 支架工

- 清煤工在工作中随时敲帮问顶，及时（    ），预防顶板事故。

- 处理顶板松动岩块

- 观察顶板情况

- 观察喷雾情况

- 清理浮煤

- 清煤工应和上一班（    ）共同对工作地点进行全面检查，确认达到安全规定要求后，方可工作。

- 班组长

- 清煤工

- 支架工

- 采煤机司机

- 清煤工作业时，人员要在支架立柱和刮板输送机挡煤板之间，（    ）采煤机运行方向并保持不小于15 m 的距离。

- 背向

- 侧向

- 面向

- 反向

- 清煤工作业时，要经常注意刮板输送机溜槽中煤流情况，发现异常要及时通知（    ）停机并协助刮板输送机司机处理。

- 支架工

- 刮板输送机司机

- 班组长

- 采煤机司机

- 清煤工作业时，要随时注意拖移电缆被卡、被压、被挤或出电缆槽时，要立即（    ），协助处理。

- 发出信号

- 停止作业

- 停止喷雾

- 停止通风

- 清煤工要严格执行（    ）制度，发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向当班班长、跟班队长和队值班人员汇报并处理。

- 一炮三检

- 现场交接班

- 三人连锁爆破

- 三汇报

- 清煤工进入接班地点后，（    ）向上一班清煤人员了解上一班设备及工作情况，以及本班工作注意事项和遗留问题。

- 被动

- 可不

- 主动

- 清煤工用长把铁棍敲帮问顶检查顶板、煤壁是否稳定，有大片帮冒顶时，应立即（    ），方能进入作业地点。

- 加强通风

- 加强防尘

- 加强排水

- 采取可靠措施

- 清煤工在清理工作面煤炭时检查设备情况，如支架底有无离地现象，采煤机牵引链是否有飘高和摆出挡煤板外的现象，发现问题要（    ）。

- 及时配合处理

- 注意观察

- 加快清理

- 立即停止作业

- 上下两班协同一起把检查发现的问题彻底处理，不能马上排除的及时（    ）落实责任范围。

- 分解责任

- 向上汇报

- 请周边工种

- 想办法

- 清煤时将底板上的浮煤装入输送机内，并要求将（    ）的浮煤全部清理净，底板残留煤不得超过规定。

- 采空区

- 带式输送机架下

- 支架底座与输送机挡煤板之间

- 带式输送机外帮

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，应不断向前移动作业位置，采用（    ）时，清煤距推溜保持5～15 m 的距离。

- 分段作业

- 追机作业

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，应不断向前移动作业位置，采用分段作业时，清煤工应保证在（    ）开始时清完第一个循环的全部浮煤。

- 端头割煤

- 端尾割煤

- 第二个循环

- 中部割煤

- 当底板不平、移架困难，清煤工要配合移架工吊架。吊架时清煤工将单体柱打在（    ），由移架工落架，清煤工撤到3 m 以外的安全处，移架工继续落架将底座吊起并移到位，然后升架，由清煤工将单体柱回掉。

- 刮板输送机上

- 采煤机上

- 支架底座上

- 底板与支架前梁之间

- （    ）在采煤机前进方向清煤，并应注意煤墙片帮和顶板维护情况。

A. 可以

B. 严禁

C. 不得

D. 必须

- 清煤工双脚要站在（    ）上，防止被扭伤或被挤伤。

- 支架中间

- 支架底座

- 底板

- 支架间

- 严禁将浮煤攉到支架底座之间或（    ）中，严禁将大炭清入电缆槽内。

- 刮板输送机

- 采空区

- 采煤机

- 支架行人道

- 清煤工随着作业位置移动要不断观察顶板和煤壁及（    ）运行状况，确保工作安全。

- 转载机

- 带式输送机

- 破炭器

- 刮板输送机

- 锚杆掉入溜槽内未停机处理，易造成设备损坏。跟班队长、安全检查工对（    ）进行监督，发现锚杆掉入溜槽，责令刮板输送机司机、采煤机司机停机、闭锁，及时将锚杆取出。

- 支架工

- 清煤工

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 多选题

55. 清煤工在清煤前，必须仔细检查顶板、煤帮、支护情况，及时（    ），确保工作地点安全。

A. 加强通风

B. 凿掉顶板松动岩块

C. 清理煤帮雨檐

D. 加强支护

56. 清煤工负责清理（    ）的浮煤，提高煤炭资源回收率，搞好环境卫生，做到文明生产。

A. 工作面

B. 运输巷

C. 回风巷

D. 采空区

57. 清煤工应检查工作面出口处的（    ）是否有挤压现象。

A. 电缆

B. 液管

C. 支架

D. 工具

58. 清煤工应检查（    ）等处的出口是否畅通。

A. 前溜机头

B. 机尾

C. 水仓

D. 回风巷

59. 清理出的杂物、物料，及时搬运到指定地点（    ），轻拿轻放，否则影响行人或砸人。

A. 随手一扔

B. 码放整齐

C. 顺带式输送机拉走

D. 装车运走

60. 清煤工在清理浮煤时，要做到（    ），不影响行人和设备正常运行，消除设备事故和人员摔伤、扭伤。

A. 干净

B. 清到实底

C. 平整

D. 整洁

- 采煤工作面清煤工理论知识答案

（一）判断题

1.× 2.× 3.× 4.× 5.× 6.× 7.× 8.× 9.× 10.×

11.× 12.× 13.× 14.× 15.× 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.×

21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.× 27.√ 28.× 29.× 30.×

（二）单选题

31.D  32.A  33.B  34.C  35.D  36.A  37.B  38.C  39.D  40.A

41.B  42.C  43.D  44.A  45.B  46.C  47.B  48.C  49.D  50.B

51.C  52.B  53.D  54.B

（三）多选题

55.BCD  56.ABC  57.AB  58.AB  59.BD  60.ABCD

- 1.2.10.2  采煤工作面清煤工实际操作

（一）问答题

- 清煤工作业前应对环境进行检查，重点检查项目包括什么？

- 清煤工作业前应对设施进行检查，重点检查项目包括哪些？

- 清煤工的岗位职责是什么？

- 清煤工在班前、班中、班后安全确认的内容包括哪些？

- 清煤中，发现有冒顶、片帮危险，应当怎么做？

- 清煤工发现前溜、后溜涌溜时，应当怎么做？

- 清煤中，发现有人员伤亡时，清煤工应当怎么处理？

- 清煤工在作业前应进行安全确认的工作包括哪些？

（二）实操题

- 清煤作业前准备工作有哪些？

- 简述清煤作业流程。

- 采煤工作面清煤工实际操作答案

- 问答题

- 清煤工作业前应对环境进行检查，重点检查项目包括什么？

- 煤壁有无片帮，顶板有无漏顶

- 支架护帮板是否支护到位

- 支架前的浮煤是否清理干净

- 电缆槽内的浮煤、炭块是否清理干净

- 清煤工作业前应对设施进行检查，重点检查项目包括哪些？

1)	工作面回煤水管是否完好

2)	工作面水泵是否完好

- 清煤工的岗位职责是什么？

- 负责清理工作面的浮煤，确保支架正常移架

- 正确使用安全防护用品

- 认真执行操作规程和安全措施

- 听从领导指挥，保质保量完成当班任务

- 清煤工在班前、班中、班后安全确认的内容包括哪些？

- 煤壁无片帮、顶板无漏顶

- 支架护帮板支护到位、支架前的浮煤清理干净

- 电缆槽内的浮煤、炭块清理干净

- 工作面水管完好、工作面水泵完好

- 清煤中，发现有冒顶、片帮危险，应当怎么做？

- 冒顶、片帮产生堆煤矸时要集中清理，冒落量大需停机处理

- 冒顶、片帮时人员要立即撤离危险区

- 向跟班队干、班组长汇报

- 有人员伤亡时要启动工作面闭锁装置停机抢救人员当班验收员

- 清煤工发现前溜、后溜涌溜时，应当怎么做？

- 及时通知采煤机司机或放煤工停止作业

- 待刮板输送机运输畅通时再作业

- 用大锤击碎涌煤处

- 用铁锹捅涌煤处

- 清煤中，发现有人员伤亡时，清煤工应当怎么处理？

- 启动工作面闭锁装置停机抢救人员

- 严格按照人员抢救的“三先三后”原则进行现场急救

- 清煤工在作业前应进行安全确认的工作包括哪些？

- 安全帽佩戴牢靠

- 防尘口罩佩戴有效

- 周围环境安全

- 使用的作业工具完好

（二）实操题

- 清煤作业前准备工作有哪些？

- 检查工作面顶板和煤壁情况，确认作业地点支护可靠。

- 检查清煤所使用的工具完好情况。

- 简述清煤作业流程。

- 距离移动的液压支架10组支架范围以外，面向采煤机方向，逐架清理液压支架前端的煤、矸。

- 将液压支架架间的煤清理到后立柱之后，保证支架脚踏板上无浮煤。

- 班中要随时注意刮板输送机内的涌煤情况，发现问题要及时闭锁刮板输送机，汇报工作面清煤工进行处理。