## 2.2.2《掘进班组长》

## 2.2.2.1掘进班组长理论知识题

- （一）判断题

1 班组长应协调好本班各工种的工作，保证其能够按照“掘进工作面作业规程”规定的掘进方式、循环进度等进行施工。（    ）

2 班组长在进入工作面作业前，要组织相关人员及时处理巷道顶帮的活矸、危岩以及松动的煤（岩）体，防止掉落、片帮、冒顶等伤人。（    ）

3 掘进工作面永久支护失效，可能导致顶板事故，因此要坚持班班验收支护质量，发现问题及时处理，坚决杜绝不合格工程。（    ）

4 永久支护，不论是进行锚杆（索）支护还是架棚等支护作业，必须在有临时支护的情况下进行，严禁空顶作业。（    ）

5 掘进机割一循环后，在敲帮问顶完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头 上或机身上进行支护等作业。（    ）

6 掘进面进行锚杆（索）永久支护作业时，工作面可以同时进行作业的钻机不得超过两台。 （    ）

- 7 工作面进行钻眼时，要求钻孔正后方不得站人。（    ）

8 采掘工作面或其他地点发现透水征兆时，应当立即停止作业，报告调度室，并发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。（    ）

9 当班班组长负责打眼、安装锚杆（索）等掘进过程中的作业环境以及设备运行状态、人员的安全确认和监督。（    ）

10 掘进工作面作业时，要坚持使用好工作面的各类防尘洒水装置，以减少粉尘浓度。（    ）

11 对新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验。（    ）

12 发生透水事故时，应沿来上班的路线撤退。（    ）

13 锚杆应与巷道轮廓线切线或与层理面、节理面、裂隙面垂直，最小不应小于 75°。（    ）

14 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

15 《煤矿安全规程》规定：软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固。（    ）

16 架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，正常情况下炮掘工作面距迎头 10 m 内必须采取加固措施。（    ）

- 17 锚杆孔深允许误差为 100 mm。（    ）

18 巷道被开凿出来以后，为了维护有关的空间，防止围岩变形、塌落，就必须对巷道进行有效的支撑。（    ）

19 锚杆外露不超过 100 mm 的，可视为合格。（    ）

20 掘进工作面到永久支护之间，必须使用临时支架或金属前探支架和其他超前临时支护要求控顶，严禁空顶作业。（    ）

21 打眼前瓦斯检查员必须按规定检查瓦斯浓度，发现瓦斯浓度超标，作业人员可以继续作业。（    ）

22 打锚杆眼前，必须首先“敲帮问顶”，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。 （    ）

23 用锚杆将软弱的直接顶板吊挂于其上的坚固基本顶上称为悬吊作用。（    ）

24 风筒口距掘进工作面迎头的距离不得超过 5 m。（    ）

25 掘进工作面在割煤或放炮掘进爆破前，班组长必须对作业环境、人员情况、瓦斯、顶板等情况进行安全确认，无误后，方可下达开机或爆破命令。（    ）

26 巷道贯通前，综掘工作面巷道在相距 50 m 前，其他巷道在相距 20 m 前，只准一个掘进工作面向前贯通，另一个工作面必须停止作业。（    ）

27 炮掘工作面装配药时，必须在顶板完好，避开电气设备和金属导体的地点进行。（    ）

28 下班时，必须把刮板输送机开空，停机后关闭机头喷雾装置，把机头附近清理干净。 （    ）

29 掘进工作面瓦斯异常时，应控制切割进度，减少单次切割排距，以防造成瓦斯积聚、突出或爆炸事故。（    ）

30 《煤矿安全生产标准化》规定：煤巷、半煤岩巷锚杆（索）支护巷道必须进行顶板离层观测，并填写记录牌板，定期进行围岩观测分析、预报。（    ）

- （二）单项选择题

1 掘进工作面发生险情，不适宜进行作业时，要（    ）命令工人撤离，保证安全。

- A 及时 B 不得 C 先给领导汇报，待领导同意后

2 煤矿发生事故，有下列哪种情形的，依法给予掘进班组长降级直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（    ）

A 按照规定及时，如实报告煤矿事故的

B 伪造，故意破坏煤矿事故现场的

C 按照事故应急救援预案启动相应等级的响应

- 3 上盘相对上升，下盘相对下降的断层是（    ）。

A 正断层 B 逆断层 C 倾向断层

4 打钻时，如钻孔内水的压力突然增大，应立即（    ），但不得拔出钻杆。

- A 固定钻杆 B 停止钻进 C 关闭电源

5 在向老空区打钻探水时，钻探接近老空水时，应当安排（    ）在现场值班，随时检查空气成分。

A 班组长或瓦斯检查工 B 爆破员和救护员 C 专职瓦斯检查员或者矿山救护队员

- 6 断层面与断层的上盘（或下盘）煤层的交线称为（    ）。

- A 断层线 B 断盘 C 断煤交线

7 《煤矿安全规程》规定：在坚硬和稳定的煤（岩）层中，确定巷道不设支护时，必须制定（    ）措施。

A 过渡 B 安全 C 技术

8 巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实，巷道冒顶、空顶部分可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于（    ）。

A 0.3 m  B 0.4 m  C 0.5 m

9 《煤矿安全规程》规定：维修倾斜井巷时，（    ）上、下段同时作业。

A 严禁 B 允许 C 不得

10 《煤矿安全规程》规定：掘进机必须装有（    ）和尾灯。

A 照明装置 B 侧照明灯 C 前照明灯

11 《煤矿安全规程》规定：在揭露老空时，只有经过检查，（    ），方可恢复工作。

A 将人员撤至安全地点

B 证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后

C 进行瓦斯抽放后

12 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

A 10 m  B 30 m  C 20 m

- 13 锚杆锚固力最小值不小于设计值的（    ）。

- A 30%  B 50%  C 80%  D 90%

14 在“敲帮问顶”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

- 15 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

- A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

- 16 锚杆的（    ）的有效结合长度叫锚固长度。

- A 杆体、钻孔孔壁 B 锚固剂、钻孔 C 锚固剂、钻孔孔壁

17 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

18 在煤巷和半煤岩巷中距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50 m  B 100 m  C 150 m  D 200 m

19 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触

- 20 锚杆施工的最恰当时间应在（    ）。

- A 巷道掘进 4 h 内，岩层尚没有发生位移 B 巷道掘进后 8 h 内

C 巷道掘进后 12 h 内

21 锚索支护工必须经过（    ），并经考试合格后，方可上岗。

A 专业技术培训 B 知识技能 C 科技知识

22 在复合顶板的巷道中采用锚杆支护时，锚杆最主要的作用原理是（    ）。

A 悬吊作用 B 组合梁作用 C 挤压加固作用 D 减小跨度作用

- 23 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

- A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

24 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A 敲帮问顶 B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

- （三）多项选择题

1 有下列行为之一的，应给予掘进班组长警告处分；造成严重后果并构成犯罪的，应依法追究刑事责任。（    ）

- A 违章指挥工人或强令工人违章，冒险作业的

B 对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的

C 对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的

D 拒不执行煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员安全监察指令的

2 一氧化碳是有害气体，应该加以重点监控。井下一氧化碳的主要来源有（    ）。

A 煤的氧化、自燃及火灾 B 爆破

C 瓦斯、煤尘爆炸 D 朽烂的木质材料

- 3 锚杆支护的原理是（    ）。

- A 加固拱作用 B 悬吊作用 C 组合梁作用 D 砌体梁作用

- 4 支护工应熟悉作业规程中规定的（    ）等。

- A 巷道断面 B 支护方式 C 支护技术参数 D 支护材料

- 5掘进工作面找顶应遵守的规定是（    ）。

- A 找顶工作应由一名有经验的工人担任

B 找顶人应站在安全地点，观察人应站在找顶人的侧后方，并保证退路畅通

C 找顶应从支护完好的地点开始，由外向里，先顶部后两帮依次进行，找顶范围内严禁其他人员进入

D 顶帮遇有大块断裂煤矸离层时，应首先设置临时支护，保证安全后，再顺着裂隙、层理慢慢地找，不得硬刨硬挖

- 6 独头巷道维修的原则是（    ）。

- A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

## 掘进班组长》理论知识题答案

- 判断题

- 1 √2 √3 √4 √5 ×6 √7 √8 √9 √10√ 11 √12 ×13 √14 ×15 √16 √17 ×18 √19 ×20 √ 21 ×22 √23 √24 √25 √26 √27 √28 √29 √30 √

- 单选题

- 1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.C 9.A 10.C B 12.A 13.D 14.B 15.A 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A 21.A 22.B 23.C 24.A

- 多选题

- ABCD 2.ABC 3.ABC 4.ABCD 5.BCD 6.AB

## 2.2.2.2《掘进班组长》实操知识

#### 实操题

- 1、请简述掘进工作面规定瓦斯浓度达到多少时不得钻眼?

掘进工作面附近20米范围内瓦斯浓度达到1%时或局部积聚瓦斯浓度达到2%时，不得钻眼。

2、在井下掘进工作中支护是非常必要的，请简述锚索的支护质量要求是什么?

锚索的预紧力应根据锚索型号而 确定，锚网巷道外露长度不大于 250 m。

3、作为掘进班组长请简述“三人连锁放炮”制度的内容是什么?具体交换牌是如何进行的？

放炮前，放炮员将放炮警戒牌交给班组长，由班组长安排专人进行警戒，班组长将放炮命令牌交给瓦斯检查员，瓦检员检查瓦斯、煤尘浓度合格后，将放炮牌交给放炮员，放炮员吹哨放炮，爆破后三牌各归原主。

#### 问答题

1.作为一名综掘班组长应该掌握哪些避险知识?发生事故后应该怎么办?

熟悉本工作面灾害预防措施及避灾路线，发生事故要及时汇报调度室，并全力组织人员抢救，如遇水、火、瓦斯、大面积冒顶等紧急险情，必须立即组织人员迅速撤离。

- 2.处理冒顶顺序是有规定的，你作为班组长是如何处理冒顶的顺序的?

先顶后帮，先支后拆，先上后下，先近后远，先外后里。

3.作为班组长要熟悉井下人员配备情况，井下工作面单班作业人数怎样规定的?

每个采区同时作业的采、掘人员每小班：年核定生产 能力 30-90 万吨(含 90 万吨)的煤矿不得超过 85 人;其中综掘工 作面每小班不得超过 16 人;炮掘工作面每小班不得超过 12 人。

4.、掘进工作面综合防尘措施有哪些?

煤层注水、湿式打眼、冲洗巷帮、使用水泡泥、装岩洒水、爆破喷雾、个体防护等

- 5、简述架棚支护应注意得到安全事项

答：(1）严格执行敲帮问顶制度；

(2）必须检查工作地点支架的质量：

(3）必须采用金属前探梁等临时支护，严禁空顶作业：

(4）注意操作安全；

(5）按作业规程规定的支护设计进行支护

（6）检查和准备支护材料

（7）加强隐患排查

- 6.作为一名综掘班组长在选择巷道断面形状时，应主要考虑哪些因素？

答：(1）巷道穿过岩层的性质，矿压的大小和方向：

- 巷道的服务年限和用途；

- (3)支护方式和支护材料

- 7．作为掘进班组长当井下发生透水事故时，如何组织矿工避灾自救？

答：井下发生透水事故时，一般水势很猛，冲力很大。在避开水头冲击后，一定要注意人往高处走，沿上山进入上部水平，而后安全上井。假若出路已经被水隔断，就要迅速寻找井下最高、离井筒和大巷最近的地点，临时躲避，同时敲打铁管或铁道等发生呼救信号，等待救援。为防止从老空区带出大量的有害气体伤人，应佩带隔离式自救器。