### 4.2.2《矿山测量工》

#### 4.2.2.1 《矿山测量工》理论知识

- （一）判断题

1.测量工作必须遵循“先整体后局部，由高级到低级，先控制后碎部”的原则。（    ）

2.巷道贯通、开掘、放线变更、停掘停采、过断层、突出区域、过相邻巷道等测量工作，应执行通知单制度。（    ）

3.系统误差不能用测量方法加以消除。（    ）

4.井下测量作业时，若现场存在安全隐患，应及时解决处理，不得冒险作业。（    ）

5.最后一次标定巷道贯通方位时，两个相向工作面间距不得小于30 m。（    ）

6.中腰线标定要准确，并定期对其精度进行检测，保证达到设计及精度要求。（    ）

7.巷道开口前应进行设计检查、标定参数对算、绘制标定方案图，交岔点、弯道等重要部位绘制，标定大样图。（    ）

8.现场标定前，要对所使用的导线点进行检查复核，精度在限差范围内方可使用。（    ）

9.原始记录本填写要整洁、规范，内容齐全，不得涂抹、少页。（    ）

10.井下测量作业时，全站仪架设完毕后，操作人员不得擅自离开仪器。（    ）

11.地表移动观测站一般可设走向观测线和倾斜观测线各一条。（    ）

12.永久导线点应设在碹顶上或巷道顶底板的稳定岩石中，临时导线点可设在顶板岩石或牢 固的棚梁上。（    ）

13.三脚架使用前应检查各部螺丝有无松动、损坏，否则应及时加以修理。（    ）

14.全站仪应定期送资质单位进行检校。（    ）

15.迁站距离较短，可以不卸下仪器，但必须怀抱仪器，用手托住架腿，保持平稳行走。（    ）

16.用全站仪测量时，水平和垂直制动螺旋必须牢牢拧紧。（    ）

17.粗差是不可避免的。（    ）

18.全站仪与反射镜必须配套使用，若更换反射镜时，必须重新测定仪器的加、乘常数。（    ）

19.测量原始记录本应记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级等情况。（    ）

20.全站仪整平是先用管水准器粗略整平，然后再用圆水准器精平。（    ）

21.测量记录时，观测者读数后，记录者应立即回报读数，经确认后再记录，以防听错、记错。（    ）

22.测量数据计算时，应根据所取的位数，按“4舍5入”的规则进行凑整。（    ）

23.全站仪观测过程中，照准部水准管气泡偏离中心接近或超过一格时，应重新整平仪器并重测。（    ）

24.全站仪盘左、盘右对同一目标进行观测，其实际观测数据差值必定为 180°。（    ）

25. 矿井要建立完善的控制测量成果台账，并绘制井上下控制网图。（    ）

26.井下作业时，发现仪器上凝结有水珠，切忌用手或毛巾擦拭物镜、目镜，应用专用擦镜纸将水珠擦干。（    ）

27.国家水准原点的高程为零。（    ）

28.测量导线点必须进行统一编号，编号力求简单易记，严禁多点一号或一点多号。（    ）

29.地面控制系统包含平面控制系统和高程控制系统。（    ）

30.巷道开口时标定的中线因条件所限一般精度不高，在巷道掘进 4～8 米时，必须重新精确标定巷道的中线。（    ）

- （二）单选题

31.偶然误差具有的特性是（    ）。

A 按一定规律变化

B 保持常数

C 绝对值相等的正、负误差出现的可能性相等

D 随机出现，无特定规律

32.大地水准面是通过（    ）的一种水准面。

A 平均海水面

B 海水面

C 椭球面

D 标准地球模型水准面

33.（    ）是将地面测量坐标传递到井下，使井上、下采用统一坐标系统所进行的工作。

A 陀螺定向测量

B 贯通测量

C 联系测量

D GPS 测量

34.两井贯通和一井内（    ）以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结。

A 2000 m

B 3000 m

C 4000 m

D 5000 m

35.成组设置中、腰线点时，每组均不得少于 3 个（对），点间距离以不小于（    ）为宜。

A 1 m

B 2 m

C 3 m

D 4 m

36.绝对高程的起算面是（    ）。

A 水准面

B 水平面

C 大地水准面

D 假定水准面

37.地表移动观测站的观测线一般设置成直线，并与（    ）垂直或平行。

A 断层方向

B 中央大巷方向

C 煤层走向

D 煤层倾角

38.全站仪对中误差属于（    ）。

A 偶然误差

B 系统误差

C 中误差

D 允许误差

39.我国大地坐标原点设在（    ）。

A 山西

B 北京

C 陕西

D 河北

40.高差与水平距离之（    ）称为坡度。

A 和

B 差

C 比

D 积

41.全站仪盘左观测水平角瞄准目标时，应（    ）方向转动照准部。

A 顺时针

B 由下而上

C 逆时针

D 由上而下

42附合导线角度闭合差的调整原则是（    ）。

A 将角度闭合差按转折角个数正号平均分配

B 将角度闭合差按转折角个数负号平均

分配

C 将角度闭合差按转折角角度大小比例分配

D 将角度闭合差按转折角边长大小比例 分配

43.方位角是按下列哪种方式量取的（    ）。

A 纵坐标北端起逆时针

B 横坐标东端起逆时针

C 纵坐标北端起顺时针

D 横坐标东端起顺时针

44.全站仪在测站的安置步骤包括对中、（    ）两项工作。

A 整平

B 居中

C 安放

D 调整

45.井下采区控制导线随着巷道掘进（    ）延伸一次。

A 20～90 m

B 30～100 m

C 40～110 m

D 50～120 m

46.提高贯通测量的精度，主要是（    ）。

A 提高测角精度

B 减少读数误差

C 减少 2

C 互差

D 减少对中误差

47.高斯投影属于（    ）。

A 等面积投影

B 等距离投影

C 等角投影

D 等长度投影

48.我国的高程基准面是以（    ）平均海水面作为大地水准面。

A 渤海

B 黄海

C 东海

D 南海

49.我国目前采用的高程基准是（    ）。

A 高斯平面直角坐标

B 1980 年国家大地坐标系

C 黄海高程系统

D 1985 年国家高程基准

50.取盘左盘右（    ），可消除竖盘指标差。

A 最小值

B 最大值

C 平均值

D 算术平方根

51.竖直角的最大值为（    ）。

A 0°

B 90°

C 180°

D 270°

52.在支护不完好的顶板下方进行测量作业时，可能造成的伤害是（    ）。

A 撞伤行人及工作人员

B 造成划伤、碰伤

C 危岩、活矸砸伤

D 摔伤、挤伤

53.（    ）是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。

A 测绘

B 绘图

C 扫描

D GPS

54.全站仪观测过程中，照准部水准器的气泡偏离中心不得超过（    ）格，接近或超过一格时， 应重新整平仪器并重测。

A 一

B 二

C 三

D 四

- （三）多选题

55.（    ）等测量工作，需要执行通知单制度。

A 巷道贯通

B 巷道开掘

C 巷道停掘

D 放线变更

E 过断层

56.下列哪些仪器可用于煤矿井下测量工作？（    ）

A 经纬仪

B 水准仪

C 防爆型全站仪

D GPS

E 防爆型陀螺经纬仪

57.外业测量小组人员一般包括（    ）。

A 主测

B 记录员

C 前视人员

D 后视人员

E 制图员

58.在井口附近建立的近井点和高程基点应满足（    ）。

A 尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点

B 近井点至井口的连测导线边数应不超过 3 个

C 可以埋设在井口附近矸石山顶部

D 高程基点不少于 2 个

E 设置的近井点连线必须成“十”字形

59.严禁擅自进入（    ）或进行测量。

A 盲巷

B 回风巷

C 独巷

D 已失修巷道

E 运输巷

60.全站仪正常工作应满足（    ）。

A 水准管轴应垂直于竖轴

B 视准轴垂直于水平轴

C 水平轴应垂直于竖轴

D 十字丝竖丝应平行于水平轴

E 视准轴平行于竖轴

#### 《矿山测量工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C 32.A 33.C 34.B 35.B 36.C 37.C 38.A 39.C 40.C 41.A 42.B 43.C 44.A 45.B 46.A 47.C 48.B 49.D 50.C 51.B 52.C 53.A 54.A

- （三）多选题

- 55.ABCDE 56.ABCE 57.ABCD 58.ABD 59.ACD 60.ABC

#### 4.2.2.2 《矿山测量工》实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名矿山测量工，简述自己的岗位职责？

- 2.通过手指口述方法，简述矿山测量工在进入作业现场的准备工作有哪些？

- 3.简述矿山测量工岗位安全生产责任制包括哪些？（4条以上）

4.简述用激光指向仪指示巷道掘进方向时，应遵守哪些规定？

5.简述巷道设置中、腰线点有哪些要求？

6.作为一名矿山测量工，观测时应当遵循哪些安全规定？

7.作为一名矿山测量工，在内业计算中的风险隐患有哪些？

- （二）实操题

- 8.使用防爆全站仪，进行延长导线测量的操作步骤？

- 9.井下采用光电测距仪的操作步骤？

- 10.陀螺经纬仪一次定向的操作程序？

#### 《矿山测量工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名矿山测量工，简述自己的岗位职责？

答：作为一名矿山测量工，我的岗位职责是：

1）负责公司矿井地面和井下的测量技术工作，根据设计图纸和技术政策，标定巷道中、腰线，并按照要求及时进行检查。

2）按照要求及时下发各类通知单。

3）负责对采掘工作面的进度测量，确保月、年进度报表的准确度。

4）负责测量资料的收集、整理、归档工作。

5）根据要求，及时填绘各类图纸

6）参与工程设计，提供测量依据。

7）做好其它临时测量工作。

7.做好其它临时测量工作。

- 2.通过手指口述方法，简述矿山测量工在进入作业现场的准备工作有哪些？

手指口述：

1）接收任务，明确工作要求。认真检查、复核设计图纸

2）抄录起始数据和放线数据，有关数据必需经两人核对无误前方可使用

3）依据工作需要支领全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺、棱镜等测量工具,检查仪器工具是否完好并登记台账。

4）正确携带测量仪器，防止仪器跌落、震惊。路上留意来往车辆、防止滑倒，确保人身和仪器安全。

5）准备进入作业现场。

- 3.简述矿山测量工岗位安全生产责任制包括哪些？（4条以上）

答：1）严格执行《煤矿测量规程》，建立测量控制网，做好地面控制测量和井上下联系测量，及时进行施工定位放线和跟踪测量，并及时填绘各种相关图纸。

2）按照要求及时下发各类通知单。

3）负责配合探放水队对钻孔进行标定，并对各工作面进度进行精确测量，掌握采空区警戒距离。

4）及时做好测量记录，对所有测量成果，必须反复核实数据精确计算，测量成果计算时，必须有俩人进行对算、核实，结果应一致，做到数字准确无误。

5）测量的所有原始数据，必须及时整理计算并装订成册，并及时绘制成图。

6）定期对地面沉陷区进行观测，及时整理数据。

7）负责测量资料的收集、整理、归档工作。

8）参与工程设计，为各类设计提供数据依据。

9）加强对仪器的保养和维护，定期对仪器精度进行检验，提高测量质量。

10）完成其它临时性测量任务。

4.简述用激光指向仪指示巷道掘进方向时，应遵守哪些规定？

答：1）激光指向仪的设置位置和光束方向，应根据经纬仪和水准仪标定的中、腰线点确定。所用的中、腰线点一般应不少于三个，点间距离以大于30m为宜；

2）仪器的设置必须安全牢靠，仪器至掘进工作面的距离应不小于70m。在使用过程中要加强管理，每次使用前应检查激光光束，使其正确指示巷道掘进方向；

3）根据仪器的性能，在保证光斑清晰、稳定的前提下，可自行确定仪器至掘进工作面的最大距离。

5.简述巷道设置中、腰线点有哪些要求？

答：中线点应成组设置。腰线点可成组设置也可每30—40m设置一个，但须在帮上画出腰线，腰线距巷道底板(轨面)的高度在同一矿井中宜为定值。

成组设置中、腰线点时，每组均不得少于三个(对)，点间距离以不小于2m为宜。

最前面的一个中、腰线点至掘进工作面的距离，一般应不超过30—40m。在延设中、腰线点过程中，对所使用的和新设的中、腰线点均须进行检查。

6.作为一名矿山测量工，观测时应当遵循哪些安全规定？

答：1）在主要运输大巷及运输石门等运输繁忙地段，必须提前与有关部门、人员联系，在测量作业区段禁止车辆通行、机械运转。其他巷道和工作面的运输设施影响观测时，也应立即停止运行。作业中应加强前后瞭望，做好监护，保证人员与仪器安全。

2）在有架线巷道和电力设施的地点施测时，应特别注意人员和仪器的安全，必要时应停电作业。

3）在上、下山等坡度较大的巷道内作业时，应事先联系禁止斜巷绞车运行，必要时停止工作面施工，然后方可施测。

4）严禁擅自进入盲巷、独头、独巷或已失修巷道进行测量。

5）在特殊地点进行测量作业，必须编制专业措施，报总工程师批准。

6）井下工作面标定放线需要打眼固定中腰线的，应由现场施工单位负责，测量人员不得违章操作。

7.作为一名矿山测量工，在内业计算中的风险隐患有哪些？

答：内业计算填图不及时、有错误：

1) 内业计算前必须对野外或井下观测记录进行全面审核。

2) 放样标定、井下贯通测量计算未核实标定计算所使用的起始数据。

3) 计算成果不正确或评差超标,导致无法使用。

4) 观测成果计算及施工放样标定计算没有坚持对算。

5) 图纸更新不及时,造成图纸和现场不对照。

- （二）实操题

- 8.使用防爆全站仪，进行延长导线测量的操作步骤？

第一步：作业地点，顶板、煤壁支护完好，确认完毕。

第二步：导线点位置、编号准确，确认完毕。

第三步：对中整平仪器，完毕。

第四步：记录本内时间、地点、仪器型号、等级、测量人员记录完整，完毕。

第五步：开始测量，后视－前视－测量数据，记录数据，完毕。

第六步：前视－测量数据－后视，记录数据，完毕。

第七步：丈量仪器高、觇标高，记录数据，完毕

第八步：对一测回数据进行检查，确认无误，完毕。

第九步：测量任务完成，测点线绳已按要求收至帮部，本次测量工作完毕。

- 9.井下采用光电测距仪的操作步骤？

答：1)在侧站上安置测距仪，应严格仔细地进行对中、整平。对于分离式或组合式测距仪，须将测距头、控制器(箱)于经纬仪有机地组合成为一个整体。接好电缆线，并检查接装是否牢靠、接触是否良好，防止测距仪晃动。

2)精确对中、整平反射镜，反射镜面与测线要近似垂直。

3)对于具有米、英制或360°及400°制的各种不同制式的测距仪，应首先将程序选择器放在所需的位置上(我国通用360°和米制)。

4)接通电源，进行仪器自检，待运行正常后即可开始测距。

5)照准反射镜可采用“电子照准”的方法，使光强信号适当时再进行读数。

6)按测距键，根据所测边的等级，按照规范所规定的测回数及读书次数进行读数。

- 10.陀螺经纬仪一次定向的操作程序？

答：1）在地面已知边上采用两测回(或三测回)测量陀螺方位角，求得两个(或三个)仪器常数；

2）在井下定向边上用两测回测量陀螺方位角；

3）返回地面后，要尽快在原已知边上再用两测回(或三测回)测量陀螺方位角，再求得两个(或三个)仪器常数。