### 3.4.8《辅助运输工》

#### 3.4.8.1 辅助运输工理论知识

（一）判断题

1.严格执行交接班制度。交班前道岔要扫干净，接班后发现问题要及时处理。（    ）

2.工作完毕后，将钢丝绳、保险绳、工具和不用的连接环、插销等连接装置放置在轨道以外安全可靠的地方，还应检查挡车栏、阻车器是否关闭，确认无误后，方可离开现场。（    ）

3.斜巷运输中矿车尚未全部提升到位，提前摘钩使未到位的矿车自行下滑，容易造成跑车事故。（    ）

4.所有斜巷提放材料一钩不得超过两车，大件材料、设备或其他超过5吨的车辆，只允许一钩一车。（    ）

5.装车前检查车辆及连接装置，车内杂物等要清理干净，防止装料时蹦起伤人。（    ）

6.装卸料时，必须将车辆掩牢，在坡度较大地点，必须用可靠的制动器将车稳牢。（    ）

7.必须按供料计划的规格、质量、数量装料，并及时准确地将料运往作业地点。（    ）

8.严禁站在矿车内装卸车。（    ）

9.装、运、卸料过程中，应根据不同的材料采取有效的保护措施，不得损坏材料。（    ）

10.装、卸、运金属支柱时，不准乱扔乱放，单体液压支柱要将柱内的乳化液放净，活塞收缩到位。（    ）

11.运料工在运输期间，要注意沿途的安全设施，包括风门、阻车器、防跑车装置、盖板等，严禁挂、碰、撞、砸安全设施。（    ）

12.在运料过程中，为了及时把矿车、材料车上的零散物料，尤其是沙子、石子、沙等卸掉，可以采取推翻矿车的方法。（    ）

13.在装卸料时，所用工具不准碰触电缆及其他管线和电气设备。（    ）

14.阻车器一般设在上部车场入口处，平时应处在打开状态，往井下推车时方准关闭，以免误操作发生跑车事故。（    ）

15.尽管矿车、材料车、平板车等连接部位有一定的差异，但在平巷运输时也可以用一般插销代替。（    ）

16.辅助运输工必须熟悉所使用绞车的结构、性能、原理、主要技术参数、完好标准和《煤矿安全规程》的相关规定。（    ）

17.辅助运输工要对绞车加强保养，严禁刹车，严禁离合器上有油、水和其他污垢，保持绞车和硐室周围清洁，刹车、离合器下方不得有任何杂物，以免影响闸的正常操作。（    ）

18.辅助运输工不得随便脱离岗位，离开时须切断电源刹紧闸把，提升时听清信号后，方准送电操作，余绳不要太长，操作时精力集中，手不离闸把和按钮。（    ）

19.辅助运输工要做到起钩稳，加速均匀，停车准，车辆没有进入平台不准紧急制动刹车。（    ）

20.取物料时，先取上层，不得先抽取中底层而悬空顶层，严禁放垛取料。（    ）

21.采用轨道机车运输时，运送物料时制动距离不得超过40米，运送人员时制动距离不得超过20米。（    ）

22.采用无轨胶轮车运输时，同向行驶车辆必须保持不小于50米的安全运行距离。（    ）

23.采用无轨胶轮车运输时，严禁车辆空挡滑行。（    ）

24.辅助运输工在执行运输任务时，安全设施不齐全，只要有人在沿途监护，也可以完成运输任务。（    ）

25.倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。（    ）

26.倾斜井巷内使用串车提升时，在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。（    ）

27.人力推车1次只准推1辆车，严禁在矿车两侧推车。（    ）

28.料垛边沿距轨道不得小于0.5米。（    ）

29.装料时，一般应不超过车沿高度。（    ）

30.辅助运输工要对绞车加强保养，严禁刹车，离合器上有油、水和其他污垢，保持绞车和硐室周围清洁，刹车、离合器下方可以有杂物，不影响闸的正常操作即可。（    ）

（二）单选题

31.搬运工要熟悉工作范围内的巷道关系，熟悉车场、轨道、道岔、坡度等情况及工作面和（    ）状况。

A.巷道支护

B.风量

C.粉尘

32.斜巷采用小绞车运料时，必须执行（    ），并由相应工种进行操作。

A.小绞车司机及把钩工的操作规程

B.探放水工的操作规程

C.采煤机司机的操作规程

33.采用无轨胶轮车运输时，严禁进入（    ）和微风、无风区域。

A.专用轨道巷

B.专用回风巷

C.带式输送机巷

34.一车内装不同长度的物料时，必须将长料放在（    ）。

A.中间

B.上部

C.底层

35.采用无轨胶轮车运输时，巷道和（    ）应当设置行车标识和交通管控信号。

A.交岔点

B.拐弯处

C.路面

36.采用轨道机车运输时，列车或者单独机车必须前有照明，后有（    ）。

A.信号

B.红灯

C.警示牌

37.采用轨道机车运输时，列车通过的风门必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到（    ）信号的装置。

A.闭锁

B.语音

C.声光

38.采用轨道机车运输时，2辆机车或者2列列车在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于（    ）的距离。

A.20米

B.100米

C.50米

39.采用轨道机车运输时，必须有用（    ）发送紧急停车信号的规定。

A.喇叭

B.叫声

C.矿灯

40.采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过（    ）。

A.4m/s

B.5m/s

C.6m/s

41.人力推车时，严禁放飞车和在巷道坡度大于（    ）时人力推车。

A.千分之7

B.千分之5

C.千分之3

42.采用无轨胶轮车运输时的运行速度，运人时不超过（    ），运送物料时不超过40km/h。

A.25km/h

B.30km/h

C.35km/h

43.检修时，要注意保护防爆面不受损伤，定期涂（    ）。

A.油漆

B.凡士林

C.黄油

44.装卸物料时，必须将车辆用（    ）固定。在坡度较大的地点，必须用可靠的制动器将车稳牢。

A.木楔

B.石块

C.千斤顶

45.对使用中的钢丝绳，应根据井巷条件及锈蚀情况，至少每（    ）涂油一次。

A.周

B.月

C.年

46.用来阻止矿车自溜滑行的机械装置是（    ）。

A.阻车器

B.推车机

C.翻车机

47.（    ）在巷道断面小，影响通风行人处堆卸物料。

A.允许

B.禁止

C.临时存放可以

48.摘钩时，人要站在（    ），拔下插销后，随手将钢丝绳扔到轨道一侧，防止压坏钢丝绳。

A.轨道一侧

B.轨道上

C.矿车上

49.推车过道岔时，要在减速停车后，再扳（    ），过道岔后扳回原位。

A.挡车栏

B.阻车器

C.道岔

50.运料工必须熟悉运料路线的（    ）、轨道道岔质量、安全设施完好情况。

A.车辆情况

B.巷道支护

C.人员定位

51.无极绳绞车运输、摘卡子时，应提前做好准备，迎着车辆提前摘卡，如果卡子摘不下，应（    ）并闪开，发停车信号，等车停后再摘。

A.强摘

B.停摘

C.下次摘

52.不得在（    ）停放车辆，确需停放时，必须用可靠的制动器或者阻车器将车辆稳住。

A.平巷轨道上

B.自由滑行的坡道上

C.斜坡底

53.斜井提升时，（    ）蹬钩、行人。

A.严禁

B.允许

C.不得

54.装卸料时，必须对装卸地点的管线、设备、设施等进行（    ），严禁损坏。

A.保护

B.损坏

C.随意

（三）多选题

55.摘钩时要特别注意（    ）。

A.摘钩时，禁止摘钩迎着矿车和脚踏在轨道上

B.人要站在轨道的一侧

C.拔下插销后，随手将钢丝绳扔到轨道一侧，防止压坏钢丝绳

D.发出停车信号后再摘钩

56.人力推车时，必须遵守（    ）的规定。

A.一次只推一辆车

B.严禁在矿车两侧推车

C.同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于千分之5时，不得小于10米

D.坡度大于千分之5时，不得小于30米

57.推车工工作前必须检查（    ）等是否动作灵敏可靠。

A.阻车器

B.摇台

C.安全门

D.道岔

58.辅助运输工下班条件包括：确保运输线路内的所有（    ）及其对应牌板吊挂、物料堆放点卫生齐全完好、干净整洁。

A.一坡三挡装置

B.道轨

C.绞车牌板

D.物料堆放

59.辅助运输工的岗位职责是：熟悉巷道的（    ）及矿车至两帮的安全间隙，正确使用连接装置，确保行车安全。

A.坡度

B.道岔

C.拐弯

D.沿途设施

60.辅助运输工上岗后，应对环境重点检查的项目有（    ）。

A.顶板是否完好

B.巷道支护是否完好

C.作业地点巷道坡度是否符合作业要求

D.材料堆放处有无杂物

辅助运输工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.×

（二）单选题

31.A  32.A  33.B  34.C  35.C  36.B  37.C  38.B  39.C  40.A 41.A  42.A  43.B  44.A  45.B  46.A  47.B  48.A  49.C  50.B 51.B  52.B  53.A  54.A

（三）多选题

55.ABCD  56.ABCD  57.ABCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

#### 3.4.8.2 辅助运输工实际操作

（一）问答题

1.辅助运输工要做到“五不开”，请简述“五不开”分别是什么？

2.请简述装卸材料时，如何预防材料弹起、滚落伤人。

3.请简述造成斜巷跑车的主要原因有哪些。

4.请简述使用平板车或特殊型专用车提升物料时，必须遵守哪些规定？

5.请简述哪些地点禁止堆斜物料？

6.请简述发生触电事故的应急处置措施。

7.请简述装卸材料时，如何预防车辆移动伤人。

8.请简述辅助运输工下班前的准备与自查的项目。

9.放飞车是一种毫不顾忌安全的违章行为，请简述它的危害情况。

辅助运输工实际操作答案

（一）问答题

1.辅助运输工要做到“五不开”，请简述“五不开”分别是什么？

1）绞车不完好不开

2）钢丝绳打结、断丝超限、缠绕排列不整齐不开

3）超挂车不开

4）信号不清不开

5）安全设施不齐全不开

2.请简述装卸材料时，如何预防材料弹起、滚落伤人。

1）装料前要先清理现场及车上杂物，以保证装车质量和装车安全。

2）装卸料时，与材料垛保持正确的安全站位，以免材料滚落伤人。

3）码放材料时，材料垛与车帮之间严禁站人，以防止材料滚落伤人。

4）拆垛搬取物料时，人要站在安全地点，从上往下，从外往里搬取物料，不准先抽取中底层，悬空顶层；禁止放垛取料，防止倒垛伤人。

5）堆放材料时，现场保持整齐清洁；码放材料时按品种、规格分类码放，料垛要下宽上窄，并有防滑、防倒措施，以防发生滚动。

6）装卸锚索保持安全站位，盘锚索要抓牢，绑牢防止弹起伤人。

7）打开马槽，动作迅速，站位正确，防止伤人。

3.请简述造成斜巷跑车的主要原因有哪些。

1）在没有设置阻车器的情况下，矿车从平巷推来后，因惯性自动滑向斜巷造成跑车事故。

2）矿车尚未全部提升到位，提前摘钩使未到位的矿车自行下滑，造成跑车事故。

3）在没有挂钩的情况下，将矿车从平巷推入斜巷，人为造成跑车事故。

4）绞车工误操作或信号把钩工误发出信号而造成跑车事故。

4.请简述使用平板车或特殊型专用车提升物料时，必须遵守哪些规定？

1）不准超重、超长、超高和超宽

2）装车物料必须要稳固，不得偏载，捆绑要牢靠

3）车辆在罐内位置应适当，稳固，牢靠

5.请简述哪些地点禁止堆斜物料？

1）变电所、水泵房、空气压缩机房、爆破材料库、测风点、躲避硐、信号把钩工硐室等

2）顶板破碎、压力大、支护状况不好的地点

3）巷道断面小，影响通风行人处

6.请简述发生触电事故的应急处置措施。

立即切断电源开关，使触电人员尽快脱离电源，将触电人员抬至通风良好地点，并实施抢救，汇报调度室，并做好急救工作。现场必须坚持“三先三后”的创伤急救原则：对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏（即通畅呼吸道、人工呼吸、胸外心脏按压）后搬运；对出血伤员，先止血后搬运；对骨折的伤员，先固定后搬运。

7.请简述装卸材料时，如何预防车辆移动伤人。

1）严禁攀爬搭乘车辆。

2）装车前，必须将车停稳，用木楔支稳，以防车辆自动滑行伤人，使用胶轮材料车时要确认车辆已拉下手刹，并熄火。

3）作业人员要与车辆保持正确的安全站位。

8.请简述辅助运输工下班前的准备与自查的项目。

1)收工前将卸空的材料车、矿车推到不阻塞其他车辆运行及影响行人与通风的指定地点

2）检查、清点储料场的存料品种、规格、数量，向下一班搬运工或队组值班人员汇报

3）预留一定时间打扫责任区的卫生

4）将检查发现的问题及本班遗留问题认真记录在工作日志中

9.放飞车是一种毫不顾忌安全的违章行为，请简述它的危害情况。

1）车速越来越快，人离车越来越远，人追不上车，无法向前车发出警告，由于车速太快，前方有人发现有车也来不及躲避

2）遇有弯道或道岔，很容易掉道和翻车，容易造成人身伤亡

3）对轨道、道岔、车辆的损害很大