### 3.4.6《把钩工》

#### 3.4.6.1 把钩工理论知识

（一）判断题

1.把钩工要严格执行现场交接班制度，交班者要交清本班安全情况和机器运转情况，接班者要检查所有安全设施的完好情况，确认一切正常，方可开始工作。（    ）

2.把钩工接班后，与信号工配合试验信号装置及井口的闭锁装置，经过一次动态检查，确认无误后方可正式运行。（    ）

3.推车时，将装罐的车放过挡车器后，立即扳回挡车器，挡住后面的矿车，任何时候不得把车辆提前放过挡车器。（    ）

4.遇到罐内卡车或矿车在罐内掉道时，把钩工应马上与信号工联系，联系好后，要用有绳索系牢的长柄工具处理。（    ）

5.罐笼停稳后，必须由把钩工打开安全门和罐帘，下完人后才准上人。任何人不得私自打开罐门罐帘私自上下。（    ）

6.把钩工在绞车运行期间，必须精力集中，随时注视着提升容器、连接装置、安全门、罐帘、摇台、阻车器、推车机及钢丝绳等设施的情况，发现异常及时汇报调度室或者运输区值班室。（    ）

7.每罐所乘人员不得超过定员。当超过规定人数时，把钩工必须制止。（    ）

8.升降人员的，进车侧的挡车器必须闭合，一切车辆停止往井筒方向运动。（    ）

9.车侧把钩工将罐挡掀起，链钩挂好，出车侧装罐工内开闭器拉开，方可通知装罐。（    ）

10.升降人员时，无论罐内有无人员，必须将罐笼两侧的罐帘下放关闭。（    ）

11.把钩工严禁站在道心内，头和身体严禁伸入两车之间操作。（    ）

12.罐笼到达停车位置后，就可以打开安全门。（    ）

13.把钩工必须对乘车人所带的工具进行检查，不准携带超长、超宽工具物品乘车。（    ）

14.人员上下罐笼时，把钩工可以委托乘罐人员撩起罐帘或罐笼门进出罐笼。（    ）

15.只要信号把钩工严格按照操车工艺流程进行操作，操车场各种设备的执行机构间无需联动，更不必与信号联锁。（    ）

16.斜井把钩工必须熟悉斜巷作业环境，严格执行“行人不行车，行车不行人”。（    ）

17.斜井把钩工上岗前，必须扎紧袖口和腰带。做好自身安全保护。（    ）

18.斜井把钩工在双道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩，如甩车场双道之间安全间隙达不到《煤矿安全规程》要求，应站在人行道一侧进行。（    ）

19.斜井把钩工操作时站立的位置，一般应站在信号位置同一侧或者巷道较宽一侧。（    ）

20.把钩工遇到摘不开、挂不上的情况时，严禁蹬绳操作，必须采用专用工具操作。（    ）

21.把钩工每次挂钩完毕，必须对车辆的每个部位的钢丝绳、保险绳、连接装置等进行仔细检查一遍，看是否完好、正确、牢固可靠。（    ）

22.把钩工要监督下料单位挂好保险绳，并且保险绳对每个车辆都要起到有效作用，在斜井运输的车辆插销必须闭锁。（    ）

23.如果连接环太紧，摘钩困难，可以联系点动绞车，将连接环放松。（    ）

24.把钩工操作时可以站立在双轨中间。（    ）

25.运送物料时，每次开车前必须耐心检查牵引车数，严禁超拉超挂。（    ）

26.保险绳要沿车顶放好，在运行过程中严禁将保险绳放车一侧。（    ）

27.用人力推车或小绞车拉车，将车带到坡头挡车器前，再次检查车辆连接情况，确认无问题后，方可打开坡头阻车器。（    ）

28.一手提起插销，一手拿着钩头，将钩头插入碰头内，插下插销锁牢，用同样的方法挂好保险绳。当两人把钩时，一人操作，一人检查。（    ）

29.摘车作业完毕后，检查车辆支挡是否牢固，有无安全隐患，一手提起插销，另一手将保险绳钩头从碰头内抽出，并把保险绳放在巷帮。（    ）

30.严禁用空钩头拖拉钢轨等物料，拉空钩头时必须有专人牵引，并通知绞车司机低速运行。（    ）

（二）单选题

31.升降人员时，严禁使用（    ）。

A.罐笼

B.罐座

C.吊桶

32.电机车运行时，跟车把钩工只允许坐在（    ）车上。

A.机车头上

B.最后一辆

C.中间一辆

33.罐笼停止运行（    ）以上，如需升降人员，井口主信号工必须与提升机司机联系好，并通知井口、井底信号把钩工，方可发送开车信号。

A.15min

B.30min

C.60min

34.罐笼与钢丝绳的连接装置，应采用（    ）。

A.桃形环

B.楔形绳环

C.保险链

35.罐笼内每人占有的有效面积应不小于（    ）。

A.0.25平方米

B.0.18平方米

C.0.15平方米

36.（    ）是井口工作的主要责任者和指挥者，当工作中出现异常情况或不同意见时，他应根据情况作出决定，形成统一的工作意见，并通知相关岗位信号把钩工。

A.主信号工（或主把钩工）

B.副信号工（或副把钩工）

C.井口各岗位信号把钩工

37.使用中的立井罐笼防坠器，每年进行1次（    ）。

A.不脱钩

B.脱钩

C.根据实际情况确定是否脱钩

38.提升信号必须由信号把钩工发出，（    ）他人代替发送信号。

A.不得

B.允许

C.严禁

39.倾斜井巷运输用的矿车连接装置，必须至少每年进行1次（    ）于其最大静荷重的拉力试验。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

40.倾斜井巷运输时，矿车之间的连接必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装（    ）。

A.销子

B.保险绳

C.钩头

41.罐笼在运行中一律不准进行交接班，须待罐笼到位停稳，并打（    ）后，才准交接班。

A.停点信号

B.闭锁

C.亮红灯

42.把钩工必须熟悉斜巷的基本情况，每班必须查看钩头（    ）以内钢丝是否打结、压伤等有安全隐患。

A.13米

B.20米

C.15米

43.把钩工操作时，必须站立在轨道外侧，距离外侧钢轨（    ）左右进行摘挂钩。

A.150毫米

B.200毫米

C.250毫米

44.信号把钩工的“三准”指（    ）。

A.看准、听准、发准信号

B.看准、发准信号

C.听准、发准信号

45.把钩工严禁用（    ）链车？

A.非标准销

B.链及其他材料链车

C.矿车的锁环、锁圈及防穿销装置必须齐全可靠，链车前必须将插销锁靠

46.把钩工运送爆破材料时有哪些规定？（    ）

A.车辆运行速度不得超过1m/s

B.车辆运行速度不得超过2m/s

C.车辆运行速度不得超过3m/s

47.不属于“一坡三挡”的有（    ）。

A.阻车器

B.限速器

C.缓冲器

48.斜井运送人员时，跟车把钩工必须坐在列车行驶方向的（    ）车内。

A.第一辆

B.最后一辆

C.中间一辆

49.车进出场，把钩工应做到目接目送，与（    ）配合默契，以便做好随时发出停车信号的准备。

A.信号工

B.绞车司机

C.运输队

50.拉车运行用的绳扣固定于钢丝绳上，绳卡数量不少于（    ）个。

A.1

B.2

C.3

51.运输硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼提升速度不得超过（    ）m/s。

A.1

B.2

C.3

52.专为升降人员用的钢丝绳平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.7

53.升降人员和物料用的钢丝绳，升降物料时平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.6

54.专为升降物料用和悬挂吊盘用的钢丝绳的平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.6

（三）多选题

55.《煤矿安全规程》规定：立井使用罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门必须与（    ）连锁。

A.绞车控制系统

B.阻车器

C.罐位

D.提升信号

56.升降物料时，对信号把钩工的安全操作描述正确的是（    ）。

A.检查车数和重量是否超过规定

B.推车时，把装罐的车辆放过阻车器后，立即关闭阻车器

C.严禁在同一层罐内同时乘人和装物料

D.升降爆破材料时，无须经矿当日值班领导批准

57.斜井把钩工安全操作注意事项（    ）。

A.首先和信号工联系，检查信号装置是否可靠，如信号不清晰或不完好、不可靠，严禁运送

B.必须在提升前通知绞车司机和各水平把钩工注意，车辆运行速度不得超过1m/s

C.在单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较宽一侧

D.摘挂完毕需越过串车时，必须从车辆运行下方越过，严禁从两车辆之间或车辆运行上方越过

58.摘挂钩操作程序（    ）。

A.严禁站在道心内，头部和身体严禁伸入两车之间进行操作，以防车辆滑动碰伤身体

B.在单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较窄一侧

C.摘挂完毕需越过串车时，必须从车辆运行上方越过，严禁从两车辆之间或车辆运行下方越过

D.双道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩

59.斜井巷每班运送人员前，必须检查人车的（    ），并必须先放一次空车。

A.连接装置

B.保险链

C.防坠器

D.自救器

60.把钩工工作完毕，必须清理现场，需要清理（    ）。

A.钢丝绳、保险绳

B.工具和多余不用的连接环插销

C.插销

D.煤炭

把钩工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

（二）单选题

31.B  32.B  33.A  34.B  35.B  36.A  37.B  38.C  39.B  40.B  41.A  42.C  43.B  44.A  45.A  46.A  47.C  48.A  49.A  50.B  51.B  52.C  53.C  54.B

（三）多选题

55.CD  56.ABC  57.ABC  58.ACD  59.ABC  60.ABC

#### 3.4.6.2 把钩工实际操作

（一）问答题

1.请简述把钩工的岗位职责。

2.请简述把钩工在提升物料时，必须遵守哪些规定？

3.请简述入井前需进行哪些安全确认？

4.在绞车运行期间，把钩工必须保持精力集中，随时注视哪些设施的完好情况，当发现异常及时采取措施？

5.请简述车辆进罐笼时的操作程序？

6.请简述瓦斯的职业危害及防护措施。

7.请简述把钩工作业操作程序。

（二）实操题

8.请进行把钩工班前、班后安全确认的手指口述。

9.请进行把钩工进车前安全确认的手指口述。

10.请进行把钩工出车前安全确认的手指口述。

把钩工实际操作答案

（一）问答题

1.请简述把钩工的岗位职责。

保证人员、物料的安全升降，在运行期间必须精力集中。随时注视提升容器、操车设施的运行情况，发现异常及时采取措施，按《煤矿安全规程》中的相关规定，掌握设备的正确操作方法。正确使用安全防护用品，听从领导指挥，保质保量完成当班任务。

2.请简述把钩工在提升物料时，必须遵守哪些规定？

1）不准超重、超长、超高和超宽。

2）装车物料必须稳固，不偏载，捆绑牢靠。

3）车辆在罐内位置适当，稳固、牢靠。

3.请简述入井前需进行哪些安全确认？

1）戴好安全帽

2）系好帽带

3）整理好着装

4）扎紧袖口

5）口罩、手套准备齐全

6）矿灯亮度正常

7）自救器完好

8）精神状态良好

4.在绞车运行期间，把钩工必须保持精力集中，随时注视哪些设施的完好情况，当发现异常及时采取措施？

随时注视指示信号、提升容器、连接装置、安全门、罐链、钢丝绳等设施的完好情况。

5.请简述车辆进罐笼时的操作程序？

1）罐停稳后放摇台并打开井口安全门和罐链，打开阻车器。

2）指挥车辆进入罐笼。

3）车辆进入罐笼停止后，合上阻车器。

4）经检查无误，关上罐链和关好安全门，向信号工发出开车信号。

6.请简述瓦斯的职业危害及防护措施。

职业危害：造成燃烧、爆炸、窒息、人员伤亡

防护措施：1）确认作业时瓦斯浓度在允许范围内；2）爱护通风设施、瓦斯监控设备；3）不得携带火种入井；4）不得随意进入无风、微风区域；5）正确使用并爱护瓦斯监测仪器；6）熟练掌握瓦斯事故避灾路线；7）会正确使用自救器。

7.请简述把钩工作业操作程序。

按规定车辆入罐→启动阻车器到位→锁好车辆→升起摇台→关闭安全门→给信号工发开车指令→开车→到位停车后升起安全门→降下摇台→打开阻车器到位→解除锁车装置→车辆出罐

（二）实操题

8.请进行把钩工班前、班后安全确认的手指口述。

第一步：上下井车辆完好，装车符合要求。确认完毕！

第二步：罐笼运行正常。确认完毕！

第三步：照明正常。确认完毕！

第四步：消防设施齐全完好。确认完毕！

第五步：安全门、摇台、阻车器、锁车装置设施完好，操车系统正常。确认完毕！

第六步：信号系统和通讯系统齐全完好。确认完毕！

第七步：记录台账规范完整。确认完毕！

第八步：语音报警声音正常。确认完毕！

第九步：井口出车道路畅通无障碍。确认完毕！

第十步：液压站工作正常。确认完毕！

9.请进行把钩工进车前安全确认的手指口述。

（手指）车辆：（口述）装车可靠；数量符合规定，可以进罐。

（手指）罐笼：（口述）罐笼车辆停车位置正确。

（手指）摇台，安全门：（口述）阻车器到位、车辆锁好、摇台升起、安全门关闭；闭锁完成；可发信号，确认完毕。

10.请进行把钩工出车前安全确认的手指口述。

（手指）安全门：（口述）安全门打开，摇台落下，阻车器到位、锁车解除。

（手指）出车环境：（口述）道路畅通无障碍，人员安全。

（手指）按钮：（口述）语音报警发出，可以出车，确认完毕。