### 1.2.7《液压支架维修工》

#### 1.2.7.1 《液压支架维修工》理论知识

#### （一）判断题

- 每班开工前，必须对液压支架进行全面检查，发现隐患及时处理，确保安全生产。（    ）

- 对液压元件检修期间，必须关闭进液阀。（    ）

- 液压支架维修工必须依法经过培训考试，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负主要责任。（    ）

- 严禁带电检修电气设备。（    ）

- 在进行小型电气设备检修时，确保安全的情况下可以不执行“一人操作、一人监护”制度。（    ）

- 液压支架操作工必须正确佩戴好个人劳动防护用具，尽职尽责，杜绝“三违”现象。（    ）

- 当煤壁片帮严重时，液压支架必须设护帮板。（    ）

- 更换支架液管后，液压胶管及接头连接可以使用铁丝代替U形销。（    ）

- 护帮板未打开或打开不到位可能因煤壁片帮伤人。（    ）

- 更换支架液管后，采用单腿销或异形销，可能发生因液管压力导致单腿销或异形销飞出伤人。（    ）

- 更换液压元件时，可以不用关闭泵站，仅关闭本架截止阀，释放残余压力后即可作业。 （    ）

- 交接班时，在时间允许的情况下，可以对工作面、底板、架间浮煤情况进行检查。（    ）

- 交班时，针对遗留问题可由接班人员向上汇报。（    ）

- 安全阀必须保证密封性能良好，无窜液、漏液现象，动作灵活可靠，安全阀动作压力符合出厂规定。（    ）

- 检修人员检修前，不必向有关人员了解支架的工作情况。（    ）

- 在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，必须对该部件采取防降落的安全措施，以免造成冒顶、片帮事故。（    ）

- 处理单架故障时，要关闭本架断路阀。（    ）

- 管路快速接头使用的 U 形卡的规格、质量必须合格，可以单孔使用或用其他物件代替。 （    ）

- 在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，可以对该部件采取防降落的安全措施，以免造成冒顶、片帮事故。（    ）

- 检修完工后，各液压操作手把不用打到零位。（    ）

- 支架液压系统的各种阀、液压缸不准在井下拆卸和调整，若阀或液压缸有故障时，要有专人负责用质量合格的同型号阀或液压缸进行整体更换。（    ）

- 支架降柱、移架时，要同步开启架间喷雾。（    ）

- 检修主管路时，可以停止乳化液泵并采取闭锁措施，同时关闭前一级压力截止阀。（    ）

- 蓄能器一般不应垂直安装，油口向下。（    ）

- 乳化液泵有流量或压力不足的主要原因是密封圈损坏。（    ）

- 支架初撑力的大小取决于泵站供液压力、支柱数目等。（    ）

- 支架在工作面进行部件拆装更换时，更应注意顶板冒落，做好人身和设备的防护工作。（    ）

- 支架应具备一定的可缩性。（    ）

- 活塞密封损坏，高低压窜液会导致立柱下降或降得太慢。（    ）

- 液压支架活柱表面常用双层镀铬，如先镀铁，后镀硬铬。（    ）

#### （二）单项选择题

- 31.处理支架故障时，要关闭本架的（    ）。

A.截止阀

B.断路阀

C.安全阀

D.操作阀

- 32.当检修现场 20 m 以内风流中瓦斯浓度超过（    ）时，必须停止作业，切断电源，撤出人员。

A. 1.5%

B.1.0%

C.0.8%

D. 1.2%

- 33.检修时，各工种要密切配合，必要时采煤机和刮板输送机要（    ），以防发生意外。

A.停电、闭锁

B.停电、闭锁、挂停电牌

C.停电、挂停电牌

D. 闭锁、挂停电牌

- 34.管路快速接头使用的 U 形卡的规格、质量必须合格，严禁（    ）。

A.用其他物件代替

B.单孔使用或用其他物件代替

C.单孔使用

D.用铁丝代替

- 35.安全阀其固定压力为泵额定工作压力的（    ）。

A.80%

B.90%

C. 100%

D. 110%

- 36.蓄能器压力应定期检查，投入使用后应（    ） 检查一次。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

- 37.（    ） 是使立柱保持恒定工作阻力的关键部件。

A.液控单向阀

B.操作阀

C. 安全阀

D. 普通单向阀

- 38.液压支架初撑力不低于规定值的（    ）。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

- 39.工作面移架时前后（    ） 内不得有其他人。

A.2 m

B.3 m

C.4 m

D.5 m

- 40.乳化液泵的额定压力为（    ）。

A.20 MPa

B.25 MPa

C.30 MPa

D.35 MPa

- 41.直径为 100 mm  的单体液压支柱，其初始支柱初撑力必须（    ）。

A. ≥60 kN

B.≥70 kN

C. ≥80 kN

D. ≥90 kN

- 42.单体液压支柱的工作面支柱柱距、排距偏差不得超过（    ）。

A. ±50 mm

B.±100 mm

C. ±150 mm

D. ±200 mm

- 43.液压支架安全阀要定期抽查试验，开启压力不小于（    ）。

A.0.7 MPa

B.0.8 MPa

C.0.9 MPa

D. 1.0 MPa

- 44.活柱镀层损伤主要表现在机械损伤和（    ）。

A.腐蚀

B.爆破

C. 剐蹭

D.运输磕碰

- 45.内供式千斤顶的供液接头，安装在（    ）。

A.缸体路两端孔口上

B.活塞杆伸出端

C.缸体前端孔口上

D.缸体后端孔口上

- 46.液压支架完好标准规定，活柱局部轻微锈斑面积不大于（    ）。

A.50 mm2

B.100 mm2

C. 150 mm2

D.200 mm2

- 47.提高液压支架初撑力，可以避免（    ） 的离层。

A.顶板

B.基本顶

C.直接顶

D.伪顶

- 48.液压支架完好标准规定，阀上所用各类弹簧，不得有锈斑或断裂，塑性变形不大于（    ）。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

- 49.规定液压支架初撑力不低于泵站额定值的 80% ，一般应为（    ）。

A.80 MPa

B.30 MPa

C.24 MPa

D.20 MPa

- 50.工作面倾角超过（    ） 时，液压支架要有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施。

A. 15 °

B.16 °

C. 20 °

D. 25 °

- 51.工作面倾角超过（    ）以上时，除支架等设备采取防倒、防滑措施外，还必须有防止煤（矸） 窜出刮板输送机伤人的措施。

A. 15 °

B.20 °

C. 25 °

D. 30 °

- 52.采煤工作面支护“三度 ”是指：（    ）、支护密度和支护刚度。

A.支护高度

B.支护强度

C. 支护角度

D.支护深度

- 53.支架活柱下缩量通常是指（    ）。

A.一个循环内的活柱下缩量

B.循环末的活柱下缩量

C.一个班的活柱下缩量

D.一天的活柱下缩量

- 54.支架歪架、倒架、咬架时，应立即进行（    ） 处理。

A.撤人

B.调整

C.增压

D.卸压

#### （三）多项选择题

- 55.预防采煤工作面冒顶事故的措施有（    ）。

A.提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量

B.采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架

C.尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支 护，防止冒顶

D.工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理布眼和装药，尽量避免崩倒支架

- 56.液压支架维修工在进行闭锁本架，关闭进液截止阀这一工序时，对可能存在的危险源及可能产生的后果描述准确的有（    ）。

A.未关闭截止阀，在更换液管或液压元件时，浓缩液（乳化液）喷射伤人或液管伤人

B.支架闭锁键失效，支架误动作造成人员伤害

C.更换支架液管完毕后，采用单腿销或异形销，单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人

D.更换支架液管完毕后，用铁丝代替 U 形销，铁丝因液管压力大断裂，造成高压液体喷射 伤人

- 57.液压支架维修工在进行立柱检修与更换时，对可能存在的危险源及其可能产生的后果描述准确的有（    ）。

A.未检查顶板、煤帮状况，顶板漏矸、冒顶或片帮伤人

B.采用刮板输送机运输立柱的过程中，未固定立柱或没有人员监护，立柱在输送机中卡住 刮板链造成断裂

C.帮护板未打开，片帮伤人

D.未关闭本架另一立柱截止阀或未泄压，更换液管或液压元件时，乳化液喷射伤人

- 58.在安装销子的过程中，油缸伸缩量控制不当，可能（    ）。

A.挤手

B.销子掉落

C.人员滑落

D.销子损坏

- 59.液压支架维修工发现支架间空隙大，未进行临时支护，应采取（    ） 管理措施。

A.进行临时支护后再进行维护作业

B.及时向跟班队干汇报，组织进行临时支护

C.相邻支架等设备可以免除维护

D.正常现象，继续进行维修作业

- 60.液压支架维修工作业后，现场未清理干净，可能导致（    ）。

- 影响煤质

- 影响运输系统

- 废弃物混入煤中，增加产量

- 影响煤炭产量或造成质量事故

- 《液压支架维修工》理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.√11.×12.×13.×14.√15.×16.√17.√18.×19.×20.×21.√22.√23.×24.×25.×26.×27.√28.√29.√30.×

- （二）单项选择题

- 31.A 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.C 38.C 39.B 40.C 41.D 42.B 43.C 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.A 51.C 52.B 53.A 54.B

- （三）多项选择题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.AC 59.AB 60.AB

#### 1.2.7.2 《液压支架维修工》实操知识

#### （一）问答操题

- 液压支架检修工上岗条件？

- 液压支架检修工班前准备动作有哪些？

- 液压支架检修工班中准备动作有哪些？

- 液压支架检修工班后准备动作有哪些？

- 液压支架检修工岗位安全操作规范？

- 液压支架检修工安全生产责任制？

#### （二）实操题

- 液压支架检修工作业流程标准？

- 液压支架检修工在更换液压元件时高压液体喷出伤人，应急处置方法？

- 液压支架检修工在起吊更换大件时物件跌落伤人，应急处置方法？

- 10.液压支架检修工在检修时未误操作支架伤人，应急处置方法？

#### 《液压支架维修工》实操知识答案

#### （一）问答题

- 液压支架检修工上岗条件？

- 答：液压支架检修工必须熟悉液压支架的性能及构造原理和作业规程，善于维护和保养液压支架，懂得回采基本知识，必须经过专业技术培训考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

- 液压支架检修工班前准备动作有哪些？

答：

1）支架各千斤顶、主阀、反冲洗装置无漏液、窜液现象，确认完毕。

2）支架各液管无管破（漏液）或密封破损现象，确认完毕。

3）支架结构件完好，各连接销轴齐全可靠，确认完毕。

4）各操作手把（电液控制系统）灵敏可靠，确认完毕。

5）安全阀、液压锁完好，确认完毕。

6）支架上“一通三防”设施齐全完好。确认完毕

- 液压支架检修工班中准备动作有哪些？

答：

1）各种检修工具齐全、完好，确认完毕。

2）工作面支护良好。确认完毕。

3）液压泵站已停机，本架已切断供液，确认完毕。

4）支架检修时，5m范围内无其他人员工作，确认完毕

5）对液压支架已进行全面检查，试运行正常，确认完毕。

- 液压支架检修工班后准备动作有哪些？

答：

1）工具、材料、配件及现场清理完毕，确认完毕。

2）记录已填写，确认完毕！

- 液压支架检修工岗位安全操作规范？

- 答：

1）大的零部件检修时，要制定专项检修计划和安全技术措施并贯彻落实到人。

2）检修时，各工种要密切配合，必要时采煤机和刮板输送机要停电、闭锁、挂停电牌，以防发生意外。

3）液压系统的各种阀、液压缸不准在井下拆卸和调整，若阀和液压缸有故障时，要有专人负责用质量合格的同型号阀或液压缸进行整体更换。

4）在拆卸或更换安全阀、测压阀及高压软管时，应在各有关液压缸卸载后进行。

5）在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，必须对该部件采取防降落、冒顶、片帮的安全措施。

6）向工作地点运送的各种软管、阀、液压缸等液压部件的管路连接部分，都必须用专用堵头进行封堵，只允许在使用地点打开。

7）液压件装配时，必须用乳化油冲洗干净，并注意有关零部件相互配合的密封面，防止因碰伤或损坏而影响使用。

8）处理单架故障时，要关闭本架的断路阀。处理总管路故障时，要停开泵站，严禁带压作业。

9）.管路快速接头使用的U型卡的规格、质量必须合格，严禁单孔使用或用其他物件代替。

10）检修工作完毕后，必须将液压支架认真检查，并进行试压动作几次，确认无问题后方可使用。

- 6.液压支架检修工安全生产责任制？

- 答：

- 1）负责对工作面液压支架的维护保养工作，确保液压支架完好、动作可靠。

- 2）必须熟悉液压支架的性能、结构、工作原理，通晓本工种操作规程，能够按完好标准维护和保养液压支架，能够处理一般故障，懂得液压支架检修基本知识和工作面作业规程。

- 3）严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班开工前，必须对液压支架进行全面检查，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 4）严格按照“四检”项目进行认真检查，以免漏项造成液压支架损坏。

- 5）检修班每班将液压支架检修完毕后，按规定程序进行试运行，并对生产中提出的液压支架存在的问题进行处理，不能耽误生产。

- 6）支架检修完毕后，相关技术参数必须符合要求，初撑力达标。

- 7）开工前对自己本岗位上存在的风险进行辨识，并对辨识出来的风险进行管控。

#### （二）实操题

- 7.液压支架检修工作业流程标准？

答：

（一）作业前准备：

1）检修开始前要根据本班检修内容，准备好所需工具及零配件，安排好检修程序，并通知泵站司机开泵送液。

2）检修前，应对工作区的煤壁及安全出口两帮进行敲帮问顶，及时处理活帮，敲掉活煤，发现接顶不严或顶板不好，及时维护好顶板、煤帮之后，方可开始作业。

（二）作业流程：

1）检修、更换液压管路

⑴逐一操作支架手把，检查液压管路是否有漏液、破管、密封损坏现象。

⑵拆管前要关闭支架来液方向的系统截止阀，并操作手把，将系统内高压释放，防止高压液喷出及高压管弹起伤人。

⑶更换时，作业人员要站在支架下安全处，逐架把损坏的弯头、两通进行更换，把查出的破管及损坏密封及时更换，更换之后把旧件收集，统一回收。

⑷备用的各种液压软管及管接头等必须用专用堵头堵塞，更换时要清洗干净。

2）检修防尘洒水系统

人员站在支架内，拧开供水阀门，观察管路是否破损，喷嘴雾化状况是否良好，根据发现的问题及时进行维修处理。拆管前要关闭支架来液方向的系统截止阀，并操作手把，将系统内高压释放，防止高压液喷出及高压管弹起伤人。

3）检修操作手把

逐架动作查看支架阀组，发现有变形、窜漏液情况，根据实际及时更换阀组或阀片。

4）检修连接装置

沿工作面逐架检查各部的连接有无脱销、变形。发现脱销，立即补够上齐；变形要及时更换。

5）检修立柱和千斤顶

人员站在支架顶梁下，详细检查前后立柱和各部千斤顶的缺销变形、密封损坏、窜漏液及柱面光洁等的损坏情况，发现问题报告班组长，并及时处理。

（三）收尾工作

1）将支架卫生全部清理一次，对更换下的旧件及剩余件及时运到指定地点，清点好工具。

2）进行交接班。

- 8.液压支架检修工在更换液压元件时高压液体喷出伤人，应急处置方法？

答：

- 1）更换液压元件时必须先关闭进液截止阀，并卸压；

- 2）清理好退路，及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。

- 9.液压支架检修工在起吊更换大件时物件跌落伤人，应急处置方法？

答：

1）更换大件时起吊用具必须完好，人员严禁站立在起吊物件下方3m范围内及运动趋势方向；

2）及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。

- 10.液压支架检修工在检修时未误操作支架伤人，应急处置方法？

答：

1）迅速闭锁液压支架，通知停止泵站运行。

2）及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。