### 3.4.1《架空乘人装置司机》

#### 3.4.1.1架空乘人装置司机理论知识

（一）判断题

1.架空乘人装置的驱动轮、尾轮和托绳轮的轮衬磨损到总厚度的1/3时，须及时更换。（    ）

2.架空乘人装置所有钢丝绳应符合规定，即在一个捻距内断丝面积同钢丝总断面积之比不得大于10%（    ）

3.架空乘人装置同一部位的紧固件规格必须一致，材质满足设计要求。（    ）

4.架空乘人装置应设工作制动器和安全制动器，且正常工作时，两制动器必须同时投入工作。（    ）

5.架空乘人装置的钢丝绳每月至少全面检查一次。（    ）

6.架空乘人装置主动驱动轮和头尾导向轮等旋转部位，必须进行全面防护，防止人员触碰。（    ）

7.架空乘人装置的驱动装置必须落地安装。（    ）

8.安全制动装置必须设置在托绳轮上。（    ）

9.架空乘人装置应当设置断轴保护装置。（    ）

10.各上下人地点应当设置信号通信装置。（    ）

11.架空乘人装置沿线应当设置延时启动声光预警信号。（    ）

12.工作制动装置必须为失效安全型。（    ）

13.斜巷中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时，必须设置电气闭锁，2种设备不得同时运行。（    ）

14.架空乘人装置钢丝绳断丝面积达到总面积的20%时，必须更换钢丝绳。（    ）

15.变坡点的双托轮组和托压轮组安装调整后，应使钢丝绳成弧线，不能成为折线。（    ）

16.架空乘人装置运行期间，司机应仔细听电机及减速器、托压绳轮的声响，发现异常，应立即停车检查。（    ）

17.吊椅乘坐间距不得大于托绳轮组的间距（    ）

18.吊杆和牵引钢丝绳的连接必须自动脱扣。（    ）

19.每次开车前必须进行一次常规检查，应确认乘人装置运行区内无任何影响乘人装置正常运行的不安全因素，如无行人或其他障碍物等。（    ）

20.机头司机在得到允许开车的信号后，应先2次空车运行。（    ）

21.停车后，如发现倒车时，司机应按紧急制动按钮。（    ）

22.发现托（压）绳架有扭曲变形，无法正常运行时，必须立即向调度室报告。（    ）

23.发现钢丝绳从托（压）绳轮上跳出落道时，必须立即停车。（    ）

24.发现吊椅被卡绊或其他运转部件有卡绊情况时，必须立即停车。（    ）

25.发现有人喊话或摆灯示意要求停车时，必须立即晃灯回应。（    ）

26.使用架空乘人装置运送火工品时，严禁同时运送携 带爆炸物品的人员。（    ）

27.严禁乘坐人员携带超长、超高、超宽、超重物品。（    ）

28.系统出现保护停车时，在解除故障后，先要按下复位按钮，系统复位后才能重新启动。（    ）

29.机头、机尾传动部分的轴承、轴瓦每年注油一次。（    ）

30.架空乘人装置驱动轮前后5m严禁乘人。（    ）

（二）单选题

31.在架空乘人装置上下人站处，乘人吊椅距底板的高度不得大于（    ）。

A.0.3m

B.0.5m

C.0.7m

32.架空乘人装置吊椅、脚蹬中心至巷道一侧的距离不得少于（    ）。

A.0.5m

B.0.6m

C.0.7m

33.乘人平台处钢丝绳距巷道壁不小于（    ）。

A.1m

B.1.2m

C.1.5m

34. 双向同时运送人员时，牵引钢丝绳间距不得小于（    ）。

A.0.6m

B.0.8m

C.1.0m

35.制动器的最大制动力应为额定牵引力的（    ）倍。

A.1

B.2

C.3

36.架空乘人装置的减速器应设置（    ）保护装置。

A.过速

B.防滑

C.油位、油温自动检测报警

37.架空乘人装置运行速度超过（    ）时，应当设置调速装置。

A.1.4m/s

B.1.2m/s

C.2m/s

38.在离机头、机尾下车点前（    ）处应安装语音提示器。

A.5m

B.10m

C.15m

39.可摘挂抱索器架空乘人装置，最大运行速度不得超过（    ）。

A.1.2m/s

B.1.4m/s

C.1.7m/s

40.巷道坡度超过25°时，架空乘人装置运行速度不得超过（    ）。

A.0.8m/s

B.1.2m/s

C.1.4m/s

41.架空乘人装置主运行钢丝绳抗拉安全系数不得小于（    ）。

A.6

B.7

C.8

42.架空乘人装置制动器松闸状态下，闸瓦间隙应不大于（    ）。

A.1mm

B.1.5mm

C.2mm

43.架空乘人装置制动器制动时，有效接触面积不小于设计的（    ）。

A.60%

B.70%

C.80%

44.下列哪项不属于开车前必备的检查与准备工作（    ）。

A.检查架空乘人装置各部位连接件、紧固件是否有效

B.检查运转部位的油质油量是否符合要求

C.向调度室汇报情况

45.吊椅乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不应小于（    ）。

A.6m

B.12m

C.15m

46.吊椅乘人时，脚蹬距离底板高度不得小于（    ）。

A.0.3m

B.0.1m

C.0.2m

47.下列哪项制度不需在机头、机尾乘人处张挂上墙（    ）。

A.司机岗位责任制

B.公司运输管理规定

C.司机操作规程

48.架空乘人装置不需要有哪项记录（    ）。

A.电机温度记录

B.设备运行记录

C.司机交接班记录

49.乘坐人员后安全帽距离托绳轮底平面的安全距离不得小于（    ）。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

50.架空乘人装置的检测检验周期为（    ）。

A.每半年一次

B.每年一次

C.每两年一次

51.架空乘人装置提升钢丝绳实行（    ）。

A.日检制

B.周检制

C.月检制

52.乘车人员途中不得随意上、下车，必须到指定的有明显标志的区域内上、下车，严禁（    ）乘车。

A.中途

B.固定地点

C.越位

53.架空乘人装置（    ）使用有接头的钢丝绳。

A.可以

B.严禁

C.在巷道坡度小于10°时可以

54.架空乘人装置主运行钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的（    ）。

A.500倍

B.1000倍

C.1500倍

（三）多选题

55.架空乘人装置的信号控制部分应满足以下哪些要求？（    ）

A.声光信号齐全完好，灵敏可靠

B.主控台各按钮、开关灵活可靠

C.电气设备完好

D.电气设备无失爆

56.列叙述中（    ）属于架空乘人装置必须安装的安全防护装置。

A.重锤限位保护

B.上下变坡点掉绳保护

C.防滑保护

D.全程急停保护

57.下列叙述中（    ）属于架空乘人装置正常运行过程中应观察的内容。

A.驱动轮转动灵活、无异常摆动和异响

B.轮缘、轮辐无开焊、裂纹或变形，键不松动

C.托（压）绳轮衬圈贴合紧密无脱离现象

D.托轮架稳固无变形、无位置偏移

58.操作人员须离开岗位查找故障时，必须（    ）。

A.按下控制台上的“急停、禁启”按钮

B.挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌

C.向上级主管部门报告

D.结伴而行

59.发现（    ），必须立即停车。

A.机头电机、减速器等传动部分有异常声响时

B.机尾传动部分或拉紧装置有异常情况时

C.有人喊话或摆灯示意要求停车时

D.巷道有行人通过

60.出现卡绳现象，通常的原因有（    ）。

A.托轮轮衬磨损

B.抱锁器损坏

C.钢丝绳磨损

D.轴承润滑不良

架空乘人装置司机理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.√10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.× 19.√ 20.× 21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

（二）单选题

31.B 32.C 33.A 34.B 35.B 36.C 37.A 38.C 39.C 40.A 41.A 42.C 43.A 44.C 45.A 46 C 47.B 48.A 49.B 50.B 51.A 52.C 53.A 54.B

（三）多选题

55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.ABC 59.ABC 60.AB

#### 3.4.1.2  架空乘人装置司机实际操作

（一）问答题

1.简述架空乘人装置司机的岗位要求？

2．架空乘人装置在运行中的注意事项有哪些？

3.架空乘人装置操作人员应遵守的操作纪律和安全守则有哪些？

4.列举架空乘人装置的安全保护装置有哪些？（不少于10个）

（二）实操题

5.手指口述架空乘人装置的基本构造与工作原理。

6.演示架空乘人装置启动前的检查工作。

7.请执行架空乘人装置的开车程序。

8.操作人员须离开岗位查找故障时应如何操作？

9．请演示乘人正确乘坐架空乘人装置的姿势。

10.请演示正常停车与紧急停车的在操作上的却别。

架空乘人装置司机实际操作答案

（一）问答题

1.简述架空乘人装置司机的岗位要求？

1）工作时要穿戴规定的劳动保护用品，仔细检查所用工具、器械、设备是否齐全完好。

2）维修时必须在停车状态进行，并将电源开关打在闭锁位置。检修电气时应遵守检修电气设备的有关规定，检修机械设备时应遵守机械维修的有关规定，需要进行电、气焊时，要严格执行点火作业票制度，并按点火票上的措施执行。

3）多人作业或起吊物件时，要密切合作，相互照应，并由组长统一指挥，起吊架下严禁有人，高空作业时人和物件都要有防掉措施。

4）在斜巷中检修，检修地点下方不得有人，以免滚物伤人。

5）驱动部分架空乘人装置的混凝土基础要牢固可靠，钢架结构无扭曲变形，螺丝紧固有效。

6）驱动轮轮衬磨损余厚不小于原厚度的三分之一，否则应及时更换轮衬。

7）轮缘、辐条无裂纹、变形，键不松动，紧固螺母无松动。

8）驱区动轮转动灵活，无异常摆动和异常声响。

9）制动杠杆系统动作灵敏可靠，销轴不松晃，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。

10）松闸状态下，闸瓦间隙不小于2mm，制动时闸瓦与闸轮 紧密接触，有效接触面积不小于设计的 60%。

11）闸带无断裂现象，磨损余厚不小3mm，闸轮表面沟痕深度不大于1.5 mm，沟宽总计不超过闸轮有效宽度的10%。

12）声光信号完好齐全，吊挂整齐，报警信号灵敏可靠。若发现异常，应及时修复。

13）牵引钢丝绳至少每周检查一次。一个捻距内断丝面积同 钢丝绳总断面积之比达到10%时，必须立即停止运行，更换钢丝绳。更换钢丝绳或者松掉的重锤时，要对系统进行重新调整。

14）牵引钢丝绳的插梁长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，且插接要紧密，不得有松股、散股现象。

15）托绳轮连续工作6个月需检查加润滑脂一次，机件保持正常配合，转动灵活，否则必须立即维修或更换。

16）必须按照设备说明书的规定对各运转部位进行注油润滑。

17）磨擦衬垫及托绳轮衬垫磨损超过说明书规定时，必须更换。

18）由于井下环境湿度大，对电气设备有较大影响，因此要经常检查电气开关，确保电气开关动作可靠。

19）乘坐架空乘人装置时要保证乘人间距不少于15m，以免乘坐人员因摘挂乘人吊椅不熟练相互之间发生碰撞。

20）轮系轮衬贴合紧密无脱离现象，轮衬磨损余厚不小于2mm。

21）张紧装置能够随时灵活调节运载钢丝绳的张力，活动部分移动灵活。收声装置灵活可靠。

22）重锤上下活动灵活，不卡、不挤、不碰支撑架，配重安全设施稳固可靠。

23）滑动尾轮架距滑动导轨的极限位置不小于500mm，否则要考虑更换钢丝绳。

24）吊椅部分各部件齐全完整，锁紧装置齐全、有效、无变形。

25）机壳及外露金属表面，均应进行防腐处理。

2．架空乘人装置在运行中的注意事项有哪些？

1）在架空乘人装置运行的过程中，若要短时停止架空乘人装置运行，可按下“停止”按钮，架空乘人装置停止运行。

2）在架空乘人装置运行的过程中，要随时注意架空乘人装置的运行状况，若发现架空乘人装置运行状态突然不稳定或其它意外情况时，必须立即停止架空乘人装置运行，待查明原因并使其恢复正常后，方可继续启动架空乘人装置运行。

3）操作人员须离开岗位查找故障时，必须按下控制台上的“急停禁启〞按钮，并挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌，并向上级主管部门报告。当对系统进行全面检修时必须断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的醫示牌，并派专人监护。

4）架空乘人装置运行中发生急停时，需按操作台指示的故障区域查明原因、处理故障，方可继续开车运行，严禁故障原因不明，强行开车运行。

5）架空乘人装置操作人员应及时作好架空乘人装置运行记录，交班时向接班人员交底，并作好交接班记录。

3.架空乘人装置操作人员应遵守的操作纪律和安全守则有哪些？

1）班前禁止喝酒,接班后不得睡觉、脱岗。

2）不得擅离工作岗位，禁止做与工作无关的事情。

3）不得随意调动制动装制及增减配重重量。

4）严禁不经检查减速箱润滑情况就运转整机。

5）严禁无信号开车。

6）严禁甩掉保护装置不用。

7）整机动作时禁止测量钢丝绳和紧固联接装制。

8）设备因停电或其它情况停车，所有乘坐人员必须全部下车，待运转正常后再上车，禁止单边满载起动。

9）禁止用乘人装置运送物料。

10）禁止乘坐人员携带较重物品乘坐。

11）禁止设备带病运转。

12）设备暂停不用或操作人员下班离岗时,必须把开关手把打到“0"位，并闭锁。

13）坚决制止乘车人员越位乘坐或在驱动轮、尾轮附近乘坐。

14）司机精力集中,随时观察上下人员的动向和设备有无异响，发现有其它情况立即停车。

4.列举架空乘人装置的安全保护装置有哪些？（不少于10个）

1）超速保护

2）打滑保护。

3)全程急停保护。

4）防脱绳保护。

5）变坡点防掉绝保护。

6）张紧力下降保护。

7）越位保护。

8）制动器失效保护。

9）机头机尾通讯中断保护。

10）液压驱动应有驱动油压过压、欠压、超温和液压马达超速等保护。

11）机械驱动应有减速机油温异常报警装置。

12）系统防静电保护。

13）断轴保护措施。

14）使用可摘挂抱索器，应当设置乘人间距提示或者保护装置，静态上下车时有放行装置。

15）系统延时启车预警信号。

16）机头、机尾下车点语音提示装置。

17）机轨合一布置时，必须有与绞车电气闭锁保护。

18）固定式抱索器，应有防过摆装置。

19）驱动轮和迁回轮的入绳口处应安装安全防护装置。

（二）实操题

5.手指口述架空乘人装置的基本构造与工作原理。

1）识别并指出架空乘人装置的主要部件，包括但不限于驱动装置（电机、减速器）、制动系统、牵引绳（或链条）、乘人吊椅（或吊篮）、张紧装置、轮组（驱动轮、托绳轮、压绳轮）、安全保护装置（超速保护、打滑保护、过位保护、越位保护等）。

2）解释各部件在装置运行中的具体作用及相互之间的联动关系。

6.演示架空乘人装置启动前的检查工作。

（1）乘人装置各部位连接牢固，无破损，变形。各部紧固螺栓不得松动、缺损。

（2）钢丝绳联接良好，直径磨损，断丝不超限。

（3）托绳轮转动灵活，胶衬磨损不超限，固定架连接牢固、完好、可靠。

（4）机尾配重合适，保险绳、配重绳完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑.

（5）机头、机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。

（6）减速箱轴承内润滑油油质必须合格,油量适当。电动机各部位完好、齐全。

（7）电力液压制动装置动作灵敏、可靠。

（8)照明、信号及各项安全保护装置齐全、灵敏可靠。

（9）电控设备开关手把在“0”位.

（10）电缆悬挂整齐、完好。

（11）检查巷道是否存在影响运行的因素，发现问题及时处理,如危及运行安全,严禁开车。

7.请执行架空乘人装置的开车程序。

1）接到开车指令后，首先插入钥匙转到“连续运行”按下“电机启动”再按下“开车预警”按钮，电铃警示准备开车；按下“启动”按钮，喇叭预警准备开车，预警5s后架空乘人装置开始运转，同时显示窗口显示架空乘人装置运行方式及相应的参数。

2）操作人员必须提醒准备乘坐的人员，要等架空乘人装置运行平稳后方可乘坐，不可追赶架空乘人装置吊椅。

8.操作人员须离开岗位查找故障时应如何操作？

必须按下控制台上的“急停禁启”按钮，并挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌，并向上级主管部门报告。当对系统进行全面检修时必须断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的警示牌，并派专人监护。

9．请演示乘人正确乘坐架空乘人装置的姿势。

乘坐时与架空乘人装置架同步相向行使，左脚抬高将臂部置于坐板上，将两脚放至横担上，同时双手紧握架空乘人装置架。在运行时应注意掌握、平衡好重心，保持正确坐姿，集中精力注意前方，不得打瞌睡、不得用手抓摸牵引索和托（压）绳轮以防伤手，不得用脚碰触巷帮和地面。

10.请演示正常停车与紧急停车的在操作上的区别。

（1）正常停车：按下停车按钮，主电动机停止运行，索道停车，延时2-4秒后制动器抱闸。

（2）紧急停车：如遇意外情况，按下电磁启动器上A的停止按钮，整个系统断电，让系统紧急停车。