## 2.2.9《砌碹支护工》

## 2.2.9.1《砌碹支护工》理论知识

- （一）判断题

- 1 砌碹支护工上岗前必须经过专业技术培训，考试合格后，方可上岗。（    ）

2 砌碹支护工施工前应先检查施工段支架和顶帮的安全情况，发现隐患必须及时处理。（    ）

3 砌碹支护工作业时要严格执行“敲帮问顶”制度，找净顶帮的活矸（煤）。（    ）

4 砌碹支护工负责本岗位范围内的安全工作，严格执行《煤矿安全规程》《作业规程》和《操作规程》，保证安全生产。（    ）

5 砌碹支护工必须掌握《作业规程》中规定的支护形式、支护技术参数和质量标准等。（    ）

6 砌碹支护时可能出现掉渣、片帮、冒顶等伤人危险，所以要严格执行敲帮问顶制度。（    ）

7 临时支护使用不规范会掉落伤人，所以无须使用。（    ）

8 砌碹支护时，发现顶板淋水突然增大，应停止作业查明原因。（    ）

9 砌碹支护工拆除临时支架，应由外向里依次进行。（    ）

10 砌碹支护工作业前应由外向里依次检查巷道的支护和各种安全设施，发现不符合要求的，必须进行处理。（    ）

11 按照《煤矿安全生产标准化》规定，砌碹支护材料、充填材料材质符合设计要求。（    ）

12 冒顶的预兆是多方面的，有声音方面的预兆，顶板上的预兆，支护材料上的预兆和煤帮上的预兆等。（    ）

13 “敲帮问顶”可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行“敲帮问顶”。（    ）

14 砌碹巷道（即砌块巷道）现场作业人员要随时检查有无松动、不吃劲、变形的地方，有问题要及时处理，必要时返工处理。严禁有质量隐患继续掘进。每个工人都有检查、发现隐患的责任。（    ）

15 更换巷道支护时，砌碹支护工在拆除原有巷道支护前应先加固临时支护。（    ）

16 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，必须还要采取临时支护措施。（    ）

17 砌碹支护工进入工作面要检查有无空顶现象，临时支护是否符合要求。（    ）

18 砌碹支护工进入工作面要检查基础深度，帮、顶是否符合毛断面要求。（    ）

19 砌碹支护工进入工作面要检查拱墙的质量是否符合要求，顶帮是否充填严实。（    ）

20 砌碹支护工进入工作面要从外向里对巷道支护情况进行详细检查，发现问题及时向班组长汇报。（    ）

- 21 砌碹支护工对顶帮进行观察或处理时清理好安全退路。（    ）

22 砌碹支护工作业时发现围岩有松动、断裂离层现象，要停止作业，进行处理。（    ）

23 砌碹支护工打设带帽点柱，柱帽贴紧顶板，数量不得少于《作业规程》规定的数量。（    ）

- 24 砌碹支护工应将基础内碎矸、积水清理干净，接茬处用水冲洗。（    ）

25 砌碹支护工用铁锹把砂浆倒入挖好的基础实底上，无需用瓦刀均匀摊平。（    ）

26 砌碹支护工在砌墙时将靠外边最下一层料石最后一块抹上砂浆。（    ）

27 砌碹支护工应用碎渣将壁后充填严实，砌一层，充填一层。（    ）

28 砌碹支护工施工中如遇到顶板破碎时，要短掘短砌，并加强临时支护。（    ）

29 砌碹支护工在特殊硐室、交叉点施工时，要严格执行《作业规程》，做到灰缝饱满，砌块压茬、接茬合拢符合质量标准。（    ）

- 30 砌碹支护工砌碹前，要根据现场条件，必须搭设牢固的工作平台。（    ）

## （二）单项选择题

- 1 砌碹支护工上岗前必须经过专业技术培训并（    ）方可上岗。

- A 完成学习任务 B 完成规定课程 C 考试合格

2 砌碹支护工作业时要严格执行（    ），找净顶帮的活矸（煤）。

A 围岩观测制度 B “敲帮问顶”制度 C 交接班制度

3 砌碹支护工作业前应由外向里依次检查巷道的支护和各种（    ），发现不符合要求的，必须进行处理。

A 安全设施 B 牌板 C 设备 D 材料

4 砌碹支护工在进行支护作业时，应严格执行（    ）逐排的作业顺序。

A 由里到外 B 由外到里 C 由中间到两边 D 由两边到中间

5 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面采用机械化装运煤（矸），人工运输材料距离不超过（    ）。

A 100 m  B 200 m  C 300 m  D 400 m

- 6 按照《煤矿安全生产标准化》规定，现场作业人员作业前应进行（    ）。

- A 文明卫生 B 安全确认 C 临时支护 D 永久支护

7 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面作业时，必须严格执行（    ），无空顶作业，空帮距离符合《规程》规定。

A 围岩观测制度 B 班评估 C “敲帮问顶”制度 D 交接班制度

8 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面（    ）支护的形式、数量、安装质量符合《作业规程》要求。

A 永久 B 临时 C 顶部 D 两帮

9 按照《煤矿安全生产标准化》规定，砌碹支护材料和（    ）材质符合设计要求。

A 临时材料 B 备用材料 C 充填材料 D 辅助材料

10 在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

11 按照《煤矿井巷工程质量验收规范》规定，砌体灰缝质量在砌体表面 1m2 范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过（    ）。

A 一处 B 两处 C 三处 D 四处

12 按照《煤矿井巷工程质量验收规范》规定，砌体墙基础应做到实底，其深度不得小于设计值的（    ）。

A 20 mm  B 30 mm  C 40 mm  D 50 mm

13 砌碹支护工砌墙时，将基础内的碎矸、积水清理干净，（    ）要用水冲净。

A 接茬 B 墙面 C 基础 D 料石

14 砌碹支护工砌墙时，必须经常用（    ）检查墙的垂直度和水平度，并进行随时校正。

A 卷尺 B 水平仪 C 卡尺 D 三角尺

15 在倾斜巷道中修护时必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒 D 撒出

16 对于泥质类软岩，遇水后会出现泥化、崩解、膨胀、碎裂等现象，从而造成围岩（    ）。

A 产生很大的塑性变形 B 破断 C 整体垮落 D 局部垮落

17 掘进工作面最大、最小控顶距不得超过《作业规程》规定，严禁（    ）作业。

A 非正规 B 空顶 C 空帮

18 砌碹支护工施工中如遇到顶板破碎时，要短掘短砌，并加强（    ）支护。

A 顶部 B 两帮 C 永久 D 临时

19 砌碹支护工砌碹拱时，必须从两侧起（    ）对封，使碹胎受力均匀，严禁非对称砌封。

A 由外向内 B 由内向外 C 向外向中心 D 由中心向外

20 砌碹支护前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A 永久支护 B 临时支护 C 加强通风 D 敲帮问顶

21 一次砌筑墙高不得超过（    ），超出部分应待灰浆初凝后再砌。

A 1 m  B 2 m  C 3 m  D 4 m

- 22 拆碹胎和模板时，禁止使用（    ）拆除。

- A 人工 B 工具 C 机械

23 当煤层节理与工作面平行时，工作面容易发生（    ）事故。

A 片帮 B 冒顶 C 透水 D 瓦斯

24 （    ）是巷道支架受力的施载物体，是巷道支护的对象，不具有承载功能。

A 顶板 B 基本顶 C 围岩 D 煤层

- （三）多项选择题

- 1 砌碹支护工作业前应检查工作地点的（    ）。

- A 有害气体 B 巷道支护 C 安全设施 D 临时支护

- 2 对砌碹巷道表明平整度要求正确的是（    ）。

A 毛料石≤40 mm  B 粗料石≤40 mm

C 细料石≤20 mm  D 混凝土块≤15 mm

- 3 砌碹支护工用料石砌碹时，应做到（    ）。

- A 严禁使用半石 B 严禁料石横放 C 可以使用半石 D 料石平整

- 4 砌碹支护工砌料石墙时，首先应进行（    ）。

- A 敲帮问顶 B 清除浮石 C 清洗基础面 D 整理料石

5 砌碹支护工在砌墙时，应经常用水平仪检查墙的（    ），并进行校正。

A 水平度 B 垂直度 C 平整度 D 竖直度

- 6 砌碹支护工砌碹拱时，必须使用（    ），砸石楔时不准对人。

- A 手锤 B 水平仪 C 瓦刀 D 扳手

## 2.2.9《砌碹支护工》理论知识答案

- 判断题

- 1 √2 √3 √4 √5 √6 ×7 ×8 √9 √10√ 11 √12 √13 ×14 √15 √16 √17 √18 √19 √20 √ 21 √22 √23 √24 √25 ×26 √27 √28 √29 √30 √

- 单选题

- 1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.B 15.A 16.A 17.B 18.D 19.C 20.B 21.A 22.C 23.A 24.B

- 多选题

- 1ABCD 2.ABCD 3.AB 4.ABC 5.AB 6.AC

## 2.2.9.2《砌碹支护工》实操知识

- （一）问答题

- 砌碹作业前要采取哪些安全措施？

答：砌碹作业前，要先由矿安全人员、瓦斯员及班组长对工作面支护、巷道顶板、有害气体、风量等情况进行全面检查，确认安全符合作业条件后，工人方可进入作业点进行整修作业。

- 2.用料石砌碹时，对料石有何要求？

- 答：严禁使用半石，严禁料石横放。

- 3.永久支护（砌碹）规格必须符合标准要求，对顶帮，背帮有哪些安全措施？

- 答：顶帮必须背紧背牢，严禁出现空顶空帮现象。背帮必须用料石灰沙充实，并搭接牢固。当顶板悬空高度超过0.4米时，必须用木料架垛接顶。

- 4.砌碹用砂浆有哪些要求？

- 砌碹用砂浆配合比必须符合3：1要求，水泥标号不低于425#，强度不低于C20。砌筑时，砂浆要均匀饱满，无干瞎缝，严禁干垒。

- 5.砌碹工作中主要危险源有哪些？

答：1．巷道压力大，支护质量不合格。

2．永久支护和临时支护不到位，空顶作业，“敲帮问顶”操作不规范，存在悬矸活石。

3．砌碹操作不规范，防护措施不当，违章操作。

4．高空作业未搭设可靠操作平台，未使用保险带。

5．碹胎支设不牢靠，没有严格按规定拆除碹胎。

6．砌碹作业时，其它人员未与砌碹联系好，就从作业地点通过。

6.砌碹工上岗条件有哪些？

答：上岗前必须经过专业安全技术培训，考试合格，持证上岗。必须掌握作业巷道的支护形式、支护技术参数、质量标准等，熟练掌握砌碹支护操作方法及安全注意事项。

- 7.拆除临时支架时，注意事项有哪些？

答：拆除临时支架，应由外向里依次进行。每次拆除的长度和数量不得超过作业规程的规定。拆除支架时，无关人员应撤至安全地点。

- 实操题

- 1.砌碹工作开始前准备工作有哪些？

答：1.备齐砌碹施工工具以及料石、水泥、沙等支护材料。

2.检查并处理工作地点的安全隐患。

3.检查施工所需的风、水、电。

4. 施工前，要掩护好风、水、电等管、线设施；施工设备要安放到规定地点。

5 砌碹前，要根据施工图要求，按中、腰线检查员巷道断面尺寸，进行刷帮、挑顶和拆除临时支架工作，凡有碍砌碹的部分都要刷大。

- 砌拱前，必须搭设牢固的工作平台。

2.砌碹施工过程中应有哪些安全措施？

答：施工过程中，要经常检查工作范围内的巷道支护，如发现支护不牢靠，必须立即按由外到里、先顶后帮的顺序进行处理。独头巷道进行刷帮挑顶时，在施工段以里不得有人工作。

- 3.砌筑水沟前，按照规定，应做哪些安全操作？

- 答：砌筑水沟前，应将水沟毛断面内的积水和煤岩碎块清除干净，并按设计的高、宽，坡度位置铺好底，沟底表面要光滑平整。水沟帮面浇筑混凝土时，应边浇灌边换捣固，使其保持平整、无错口或台阶。