### 3.4.2《胶轮车操作工》

#### 3.4.2.1 胶轮车司机理论知识

- （一）判断题

- 1.防爆无轨胶轮车司机必须严格按照规定速度行驶，熟悉本矿运输及交通路线，交通安全标志和信号的有关规定。（    ）

- 2.防爆无轨胶轮车起步前观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后缓慢平稳起步。（    ）

- 3.防爆无轨胶轮车司机必须持证上岗，只要有与驾驶车辆相适应的“中华人民共和国机动车驾驶证”，并在有效期内即可。（    ）

- 4.防爆无轨胶轮车司机驾驶车辆时必须穿戴整齐，为防止反光影响视线，不必佩戴矿灯。（    ）

- 5.柴油机风扇输送带的松紧度直接影响发动机的散热效果，故调整输送带时应越紧越好。（    ）

- 6.防爆无轨胶轮车司机应熟悉运行路线，通过路口时提前鸣笛，防爆无轨胶轮车外表面应涂有反光材料标记，废气处理水箱要确保水量充足。（    ）

- 7.运输路线行进方向应有明显标志，不得进入的巷道、硐室在入口处应悬挂明显标志。（    ）

- 8.防爆无轨胶轮车下坡行驶时，为了省油可以空挡滑行溜车。（    ）

- 9.行车前防爆无轨胶轮车司机必须检验刹车效果，保证制动良好，同时认真检查防自溜装置是否齐全完好（    ）

- 10.防爆无轨胶轮车必须具有有效的产品出厂合格证、检验合格证、煤矿矿用产品安全标志。（    ）

- 11.防爆无轨胶轮车司机交接班时，应认真检查车辆各紧固件是否齐全完整，是否符合车辆紧固要求。（    ）

- 12.所有入井无轨胶轮车必须经检验合格，张贴“车辆入井检验合格证”方可入井。（    ）

- 13.开车前必须按响喇叭，提醒其他人员，严禁在喇叭未鸣的情况下启动车辆。（    ）

- 14.交班前将防爆无轨胶轮车开至车库规定地点停稳，拉上驻车制动，熄火，关闭电源，放置好防溜装置。（    ）

- 15.车辆运行时如遇爆胎，司机要稳住方向盘，示意右转向，缓慢靠右停车。（    ）

- 16.防爆无轨胶轮车人车出现爆胎时，应停稳车辆，及时通知乘车人员下车，撤离至躲避硐室等安全区域。（    ）

- 17.无轨胶轮车必须按照规定路线行驶，改变路线必须经过审批。（    ）

- 18.防爆无轨胶轮车出现故障后，应检查车辆故障原因，及时向车辆调度汇报，不能处理的问题及时通知维修工进行维修处理。（    ）

- 19.防爆无轨胶轮车停车地点和上下人员地点应有明显的安全标志。（    ）

- 20.防爆无轨胶轮车发生碰撞应及时设立警示牌，并向车辆调度汇报情况。（    ）

- 21.在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，行驶车辆的巷道中，应设置加水点。（    ）

- 22.防爆无轨胶轮车人车司机，应核查乘车人员是否超员，确保车厢的门已经关闭。（    ）

- 23.防爆无轨胶轮车新车磨合包括磨合前的准备、发动机空转磨合、整车空载磨合、负载磨合等步骤。（    ）

- 24.运送火工品入井时应使用专用车辆，预先制定安全措施，规定具体时间和运行路线，按规定程序批准后实施。（    ）

- 25.调头过程中应严格控制车速，仔细观察道路前后方情况，确认安全后方可前进或倒车。（    ）

- 26.车辆运送松散物料时，应采取必要的紧固措施。（    ）

- 27.防爆无轨胶轮车，制动失效可能的原因有摩擦片磨损、制动器内有空气、制动管路漏油等。（    ）

- 28.具有自卸功能的车辆运行时，应采用不能自行脱钩的连接装置。（    ）

- 29.在各巷道、硐室入口处应设置限高、限宽的标志。（    ）

- 30.驾驶室防风玻璃窗应使用安全玻璃或其他具有同等效力的材料，司机工作空间内不应有尖锐凸起或棱角。（    ）

- （二）单选题

- 31.柴油机噪声大于（    ） dB 时，防爆无轨胶轮车司机应采用耳塞等防护用品。

- A.75

- B.80

- C.90

- 32.防爆无轨胶轮车的制动系统（    ） 开车前试验一次，并符合操作说明书的要求。

- A.每班

- B.每天

- C.每周

- 33.车辆双向行驶的巷道，巷道宽度应满足两车错车间距不低于（    ）mm，或设置必要的车辆躲避硐室。

- A.300

- B.500

- C.800

- 34.行驶车辆的巷道，应按同时运行的最多车辆数增加巷道配风，配风量应不小于（    ）m3/（min·kW）

- A.3

- B.4

- C.5

- 35.柴油机启动后应怠速预热，使柴油机水温达到（    ）℃以上才允许开车。

- A.40

- B.55

- C.65

- 36.防爆无轨胶轮车，运送物料时不得超过（    ）。

- A.30km/h

- B.40km/h

- C.50km/h

- 37.防爆无轨胶轮车涉水后，应（    ）行驶一段时间并轻踩制动踏板，待制动性能完全恢复后，再正常行驶。

- A.低速

- B.高速

- C.中速

- 38.防爆无轨胶轮车应随车携带（    ）个灭火器，胶轮车司机应掌握灭火知识，懂灭火方法。

- A.1

- B.2

- C.3

- 39.防爆无轨胶轮车油箱容量不得超过（    ）的用油量。

- A.8h

- B.12h

- C.16h

- 40.货物自卸后，及时把车厢恢复原位，（    ）在举升情况下行驶。

- A.严禁

- B.可以

- C.必须

- 41.防爆无轨胶轮车，运送人员时不得超过（    ）。

- A.15km/h

- B.25km/h

- C.35km/h

- 42.会车时为防止司机炫目，要求双方司机必须距对面来车（    ）以外关闭远光灯。

- A.100m

- B.150m

- C.250m

- 43.防爆无轨胶轮车空气滤清器（    ）清洗一次。

- A.每班

- B.每月

- C.每旬

- 44.柴油机排气系统冒蓝烟的原因是（    ）。

- A.烧机油

- B.进气不足

- C.喷油过多

- 45.在冰雪路面上，使用方向盘应（    ）。

- A.猛打方向盘

- B.避免猛打方向盘

- C.不要打方向盘

- 46.润滑油具有（    ）的作用。

- A.助燃、冲洗、吸热

- B.阻燃、吸热、密封

- C.润滑、吸热、密封和防锈蚀

- 47.在启动车辆时，一次启动时间正常不应超过（    ）。

- A.15s

- B.5s

- C.10s

- 48.发动机启动时所需的电流是靠（    ）提供的。

- A.发电机

- B.蓄电池

- C.起动机

- 49.发动机机油表压力始终过低时，应先看（    ）检查油量。

- A.油压表

- B.机油尺

- C.机油标号

- 50.运送火工品入井时，应使用（    ）车辆，预先制定安全措施。

- A.特殊

- B.一般

- C.专用

- 51.防爆无轨胶轮车加油时（    ）熄火，关闭发动机。

- A.无须

- B.必须

- C.不一定

- 52.防爆无轨胶轮车空气滤清器每（    ）天一换。

- A.5

- B.20

- C.30

- 53.防爆无轨胶轮车（    ）在0℃以下的环境中长时间停放。

- A.可以

- B.严禁

- C.看情况

- 54.《煤矿安全规程》规定，防爆无轨胶轮车运输系统，长坡段巷道内必须采取车辆（    ）。

- A 检修措施

- B 失速安全措施

- C 转向措施

- （三）多选题

- 55.防爆无轨胶轮车司机“三知、四会、五严”中的“三知”是指（    ）。

- A.知设备结构

- B.知设备性能

- C.知天气变化

- D.知安全设施的工作原理

- 56.防爆无轨胶轮车主要由发动机、仪表（    ）等组成。

- A.广播系统

- B.液压系统

- C.传动系统

- D.电气系统

- 57.防爆无轨胶轮车柴油机突然停机的原因有（    ）。

- A.柴油机过热

- B.发动机水温过高

- C.防爆水箱缺水

- D.轮胎气压不足

- 58.防爆无轨胶轮车要防“漏”，“漏”是指（    ）。

- A.漏电

- B.漏水

- C.漏油

- D.漏气

- 59.当防爆无轨胶轮车要停放时需（    ）方可离开驾驶室。

- A.停在安全位置

- B.等待发动机停转

- C.拉紧手制动器

- D.水温降至常温

- 60.防爆无轨胶轮车在启动前应检查防爆系统、车辆外形、（    ），无问题后方可启动车辆。

- A.检查底盘地面有无渗油、渗水

- B.检查前后轮毂轴承有无间隙

- C.检查各种油位、水位是否正常

- D.检查驾驶室内仪表是否完好

胶轮车司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.× 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C  32.A  33.B  34.B  35.B  36.B  37.A  38.B  39.A  40.A  41.B  42.B  43.A  44.A  45.B  46.C  47.B  48.B  49.B  50.C  51.B  52.A  53.B  54.B

- （三）多选题

- 55.ABD  56.BCD  57.ABC  58.ABCD  59.ABC  60.ABCD

#### 3.4.2.2 胶轮车司机实际操作

- （一）问答题

- 1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

- 2.无轨胶轮车启动后检查程序有哪些？

- 3.无轨胶轮车会车时应注意哪些？

- 4.无轨胶轮车安全注意事项有哪些？

- （二）实操题

- 5.无轨胶轮车发动机如何启动？

- 6.无轨胶轮车变速器的操纵有哪些要求？

- 7.无轨胶轮车行车中注意事项有哪些？

- 8.无轨胶轮车停车熄火操作有哪些？

- 9.无轨胶轮车发动后运行前应如何检查车辆？

- 10.无轨胶轮车司机在运输货物时应注意哪些？

胶轮车司机实际操作答案

- （一）问答题

- 1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

- 1）检查机油、柴油、液压油、润滑油、冷却液和水等液位是否正常；

- 2）检查发动机水管、进排气管、油管、接头有无断裂、松脱、泄露现象；

- 3）检查发动机皮带张紧及磨损情况；

- 4）检查车轮、发动机、货箱等紧固件是否紧固，轮胎外观是否正常；

- 5）检查整车仪表是否工作正常及表面清洁；

- 6）检查起动气压表，若气压低于0.7MP时，应进行充气；

- 7）检查操纵手柄、电气开关、手油门等工作是否正常、灵活；

- 8）检查冲洗发动机散热器、排气栅栏；

- 9）检查空气滤清器、液压油、气动过滤器污染情况；

- 10）储气罐排水，每三天排一次水。

- 2.无轨胶轮车启动后检查程序有哪些？

- 1）检查发动机油压表，若机油油压低于0.15MP时，应停机检查故障原因；

- 2）检查发动机是否有异常响动；

- 3）检查前后泵补油压力表，显示应在2.5MP左右；

- 4）试喇叭，按下喇叭按钮，是否鸣响；

- 5）检查灯光，旋转电气防爆开关，试灯是否全亮及灯光亮度；

- 6）外观检查各部渗漏或损坏。

- 3.无轨胶轮车会车时应注意哪些？

- 1）必须正确执行调度指令，保持运输中的通讯联络，不得随意关闭通讯装置；

- 2）必须在指定的会车硐室（地点）会车，非会车地点严禁会车；

- 3）车辆会车速度限制在10km/h内；

- 4）会车时车与车、车与两帮的距离都不得少于0.5米；

- 5）胶轮车在指定地点会车时，应遵守空车让重车、下坡车让上坡车的原则；

- 6）无会车硐室（地点）的巷道，禁止对面有行驶的车辆。

- 4.无轨胶轮车安全注意事项有哪些？

- 1）严格执行井下运输管理制度，服从管理人员或安监人员的检查。认真执行公司或队内的有关规定，按规定驾车，文明行驶；

- 2）熟悉运行路线，严禁四超，确保车辆运行安全；

- 3）开车前检查车辆制动、电气安全保护、液压传动等系统，确保车辆性能良好；

- 4）爱护车辆，不违规操作，保证车辆状况性能完好；

- 5）不把车辆交于他人操作，严禁人、物混运；

- 6）胶轮车司机操作时应保持坐在驾驶椅上、目视前方、双手握住操作手把的正确姿势，严禁将身体任何部位露出车外，严禁站在车下开车。

- （二）实操题

- 5.无轨胶轮车发动机如何启动？

- 1）打开电源总开关；按下启动按扭同时加油门；

- 2）起动机工作时间不得超过30秒，两次起动时间间隔不得少于2分钟；

- 3）起动没有成功，必须间隔2分钟以上方可重新起动；

- 4）若连续起动3-4次无效，则应检查油、电路有无故障，切勿强行起动；

- 5）不要随意拆卸喷油系统装置，如需检查和调整，应由专门技术人员操作；

- 6）起动时切勿猛踩油门，起动后应立即观察各仪表、指示是否工作正常；

- 7）起步前调整座椅位置并将车门都锁上，系紧安全带，只有当仪表报警灯熄灭后方可起步行车。

- 6.无轨胶轮车变速器如何使用？

- 1）变速器为两个前进档，并带有同步器，驾驶员可根据车辆载人数及道路情况选择合适的档位；

- 2）车辆以低档起步后，依次换入较高的档位，正常行驶中使用低档位的时间不宜过长；

- 3）下长坡时应将变速器置于爬同样坡度所用的档位上，利用发动机进行辅助制动；

- 4）变速器由前进档换入倒档或由倒档换入前进档应在车辆完全停止后进行。

- 7.无轨胶轮车行车中注意事项有哪些？

- 1）行车中如果发现仪表指示异常或有异常声音和臭味，要停车检查，并找出引起毛病的原因；

- 2）行车中药避免不必要的突然加速和急刹车，不要将脚放在离合器踏板上休息；

- 3）挂入倒档或倒车后挂入1档前，要先将车子完全停下来。起动车子时，最好使用1档完成；

- 4）爬坡时，应在发动机拖曳前挂入低档，以免发动机过载；下坡时挂入低档，来提高发动机的减速作用，尽可能避免下长坡反复使用脚制动器；

- 5）在通过水洼时，要注意行车，通过后要检查后桥、前桥和传动装置中的齿轮油是否混入水，如有应及时更换规定的机油；

- 6）冬季应更换规定的机油和防冻液，在冰冻路面行驶时，要避免突然加速、急刹车和急转弯；

- 7）紧急制动，如果助力因为发动机失速或其它原因而丧失，可以使用备用真空，至少用两次助力，即可正常挂入制动器。

- 8.无轨胶轮车如何停车熄火？

- 1）车辆在停车时应逐步减少负荷并降低转速；

- 2）柴油机熄火前，应低速运转2-3分钟，使柴油机均匀冷却；

- 3）停车时应将气罐中的气压充到0.7Mpa；

- 4）停放时，应拉起手制动手柄，确保驻车制动，在下坡道和平路上停车时应将换档手柄置入倒档，在上坡道停车时还应同时将换档手柄置入一档；

- 5）司机在下车后应关闭气罐的总开关；

- 6）每班下班时，及时清洗排气栅栏。

- 9.无轨胶轮车发动后运输前应如何检查车辆？

- 1）检查所有的灯开、停功能是否正常；

- 2）检查喇叭是否正常；

- 3）检查制动效果是否灵敏；

- 4）油检查油、水、气连接的各部是否有渗漏或不够紧固的现象；

- 5）检查方向盘能否随驾驶员的控制进行轻快自如和准确的转向；

- 6）在乘车人员上车后，司机应检查司控锁在锁门后的工作状况。

- 10.无轨胶轮车司机在运输货物时应注意哪些？

- 1）运输时，要确保货物绑扎牢固，严禁超载、超高、超宽运输，严禁人货混装。

- 2）货物装载重量要均匀分布；

- 3）装卸地点的工作条件和环境条件、整条运输线路状况；

- 4）注意装卸顺序和装卸安全，在井下装卸货物时必须制动锁车，但不熄灭车灯；

- 5）运送大型设备（如液压支架等）或车辆倒行，影响司机视线时，必须制定专门措施，并经负责人批准后实施；

- 6）运送爆破材料时，必须严格执行《煤矿安全规程》有关规定。

#### 3.4.2.3 胶轮车检修工理论知识

- （一）判断题

1.维修工必须了解所维修车辆的运行情况，经常查阅车辆运行记录、故障记录。（    ）

2.维修工必须穿戴、配用规定的劳动保护用品进入岗位，不得随意着装。（    ）

3.维修工在交接班时当班情况要交接清楚，要做好承包范围内的巡视检查。（    ）

4.维修工应按时对规定的检修内容进行维护检修，不得漏检漏项。（    ）

5.车辆检修是一项技术要求很强的工作，拆卸下来的零部件一定要有序摆放和进行标记。（    ）

6.对防爆无轨胶轮车进行维护检修后，要对该车辆进行验收和试运行。（    ）

7.挤伤、压伤是车辆维修作业中常见的事故类型，良好的作业习惯，有序的操作和有效地监护是避免该类事故发生的有效手段。（    ）

8.车辆检修场所内存放有油脂，必须严禁烟火。（    ）

9.检修防爆无轨胶轮车变速箱时，柴油机必须处于工作状态，方便检修。（    ）

10.防爆无轨胶轮车发动机运转时，严禁接触风扇、输送带、齿轮等旋转部件。（    ）

11.车辆磨合后在冷机状态下更换柴油机机油，放出变速箱、后桥内润滑油，然后再注入规定牌号的新润滑油。（    ）

12.进气系统由进气波纹管、进气防爆栅栏及空气滤清器组成。（    ）

13.清洗轴承箱和齿轮箱时，轴承箱和齿轮箱内不得留有任何杂物。（    ）

14.检修机车底盘时必须使用地沟，地沟内不得有油脂、积水和杂物。（    ）

15.安装固定轮胎时，不用对正连接孔，可以使用大锤用力敲击螺栓进行找正。（    ）

16.用千斤顶更换轮胎时，应当选好支撑点，掌握好重心，避免千斤顶或工件歪倒伤人。（    ）

17.利用专用工具将所有的夹紧螺母松开后拿掉，用撬棍缓慢移动轮胎，直至轮胎落地。（    ）

18.升起货箱检修时，应使用刚性且不易变形的专用工具卡稳、支牢货箱，防止滑落伤人。 （    ）

19.防爆无轨胶轮车进气防爆栅栏是为了防止柴油机缸可能返回火焰直接通向大气，火焰经它熄灭，不致引燃工作环境中的可燃气体。（    ）

20.柴油机修理，调整三角皮带时，用扳手拧开张紧螺栓，用手指垂直下压皮带，自测挠度值一般以10-20mm为宜。（    ）

21.冷却净化水箱安装在阻火器前的应为隔爆结构，与阻火器相连接的隔爆接合面宽度应不小于25mm。（    ）

22.柴油机排气栅栏清洗时，用毛刷清洗栅栏表面及夹缝中间的杂物。（    ）

23.防爆无轨胶轮车检修时防爆电气设备的防爆面必须定期涂抹黄油防腐。（    ）

24.防爆装置缺螺栓、弹簧垫圈或螺母，螺栓或螺孔滑扣，螺栓折断在螺孔中属于失爆。（    ）

25.密封圈老化、失去弹性、变质、变形，有效尺寸配合间隙达不到要求，起不到密封作用属于失爆。（    ）

26.防爆无轨胶轮车燃油箱上应设置加油孔和通气孔，孔盖应采用螺纹联结，并有系紧装置。（    ）

27.管路维修时，拆卸管路前必须先释放管路内残压。（    ）

28.试运行前要对车辆全面检查，确认正常后方可试运行，试运行正常后需办理交接手续才能交付使用。（    ）

29.检修工具、材料、配件应分类摆放，并且有材料、配件使用记录表。（    ）

30.应经常检查发动机机油箱的液面高度，机油不足时，应加至机油尺两刻度线中间。（    ）

31.防爆无轨胶轮车各类电气元件严禁带电或井下开盖更换，检修时必须关掉柴油机切断电源。（    ）

32.车辆检修必须保证制动系统安全可靠，检修后必须进行测试。（    ）

- （二）单选题

33.防爆柴油机应在5s内启动运转，如5s尚不能启动，待2min后再按上述方法启动，启动机的连续工作时间不得超过（    ）。

A.50s

B.30s

C.10s

34.车辆维修场所进行危险源辨识的主要目的是（    ）。

A.识别出危险源，制定防范措施

B.杜绝危险源

C.提高修理技能

35.防爆无轨胶轮车必须每（    ）年由具备资质的检测机构进行一次检测检验。

A.半

B.一

C.二

36.防爆无轨胶轮车的空滤必须（    ）清理一次。

A 每班

B 每天

C 每周

37.启动前检查启动气压表，若压力低于（    ）时，应进行充气。

A. 0.7MPa

B. 0.8MPa

C.0.9MPa

38.启动后检查发动机油压表，若机油油压低于（    ）时，应停车检查故障原因。

A.0.15MPa

B.1MPa

C.15MPa

39.检修地沟内的油或积水必须（    ）清理，严禁堆放杂物。

A.及时

B.15天

C.30天

40.柴油机修理时，调整三角带，用扳手拧紧张紧螺栓，用手指垂直下压皮带，自测挠度值一般为（    ）为宜。

A.15-25mm

B.10-20mm

C.15-30mm

41.密封圈内径与电缆外径差应小于（    ）。

A. 5.0mm

B. 3.0mm

C. 1.0 mm

42.防爆无轨胶轮车发动机冷却水箱中的水温不得超过（    ）。

A.80℃

B.90℃

C.98℃

43.胶轮车发动机的表面温度不得超过（    ）。

A.130℃

B.150℃

C.170℃

44.防爆无轨胶轮车空气滤清器每（    ）天一换。

A.5

B.20

C.30

45.柴油滤清器清洗时应先甩掉滤油盖，取出滤芯，用（    ）清洗。

A.柴油

B.清水

C.清洁液

46.防爆无轨胶轮车发动机排气口的排气温度超过（    ）时，安全保护起作用，自动关机停车。

A .90℃

B .80℃

C. 70℃

47.车辆外表面，应涂有（    ）标记。

A.油漆材料

B.反光材料

C.吸光材料

48.隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形长度超过50mm，凹坑深度超过（    ）mm的属于失爆。

A.3

B.4

C.5

49.喷油器与缸盖的配合，其间隙应不大于0.2 mm，轴向长度应不小于（    ）mm。

A.25

B.30

C.45

50.下列选项中属于防爆无轨胶轮车气动系统的是（    ）。

A.齿轮箱

B.储气罐

C.发动机

51.下列选项中属于防爆无轨胶轮车排气防爆系统的是（    ）。

A.气门

B.蓄电池

C.进排气栅栏

52.防爆无轨胶轮车大修后的车辆每运行（    ）应检测柴油机的尾气排放、一氧化碳和氧化物。

A.500h

B.400h

C.300h

53.车辆的维护、保养和修理，可在地面或（    ）进行。

A.井下检修硐室

B.井下机房硐室

C.材料库

54.防爆无轨胶轮车检修硐室内的待修车辆和完好车辆应（    ）管理。

A.挂牌

B.不做特别

C.外观

55.防爆无轨胶轮车检修硐室应使用防爆照明系统，照明线路电压不超过（    ）。

A.36V

B.127V

C.12V

（三）多选题

56.柴油机不能启动，排气管不冒烟的原因有（    ）。

A.油箱无燃油

B.空气滤清器堵塞

C.气缸压力过低

D.阻风门关闭

57.车辆检修完毕后，检修工要（    ）。

A.试车

B.填写检修记录

C.清理现场卫生

D.悬挂车辆完好牌

58.检修车辆试运行合格后，填写检修记录，写明检修部位、名称、（    ）等有关内容和存在问题。

A.检修日期

B.检修人

C.验收人

D.当班领导

59.防爆无轨胶轮车在启动前的防爆检查有（    ）。

A.检查防爆系统是否安全有效

B.检查防爆水箱是否有水

C.检查防爆栅栏是否畅通

D.检查底盘螺栓是否松动

60.防爆无轨胶轮车在启动前应检查防爆系统、车辆外形、（    ），无问题后方可启动车辆。

A.检查防盗系统是否正常

B.检查前后轮毂轴承有无间隙

C.检查各种油位、水位是否正常

D.检查驾驶室内仪表是否完好

61.防爆无轨胶轮车自动保护装置在（    ）时应及时发出报警信号并停车。

A.排气温度高于50 ℃

B.机油压力低于0.15MPa

C.发动机表面温度高于150℃

D.地面颠簸不平

62.防爆无轨胶轮车柴油机突然停机的原因有（    ）。

A.柴油机过热

B.发动机水温过高

C.防爆水箱缺水

D.轮胎气压不足

63.符合防爆无轨胶轮车油脂管理规定的是（    ）。

A.液压油定期更换

B.机油不得混用

C.齿轮油可以代替机油

D.清洁干净，专桶加注

64.导致防爆无轨胶轮车一氧化碳超标的原因有（    ）。

A.隔爆栅栏堵塞

B.机车性能下降

C.废水处理箱堵塞

D.变速箱缺油

65.检修后的防爆无轨胶轮车，试车前需要检查的内容有（    ）。

A.外观检查

B.消焰器清洁检查

C.发动机油位检查

D.液压油位检查

胶轮车检修工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.× 12.√13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√ 31.√ 32.√

（二）单选题

33.C  34.B  35.A  36.B  37.A  38.A  39.A  40.A  41.C  42.C  43.B  44.A  45.A  46.C  47.B  48.C  49.A  50.B  51.C  52.C  53.A  54.A  55.B

（三）多选题

56.ABCD  57.ABCD  58.ABC  59.ABC  60.BCD 61.BC 62.ABC 63.ABD 64.ABC 65.ABCD

#### 3.4.2.4 胶轮车检修工实际操作

（一）问答题

1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

2.无轨胶轮车的安全保护动作值有哪些？

3.无轨胶轮车车辆无法启动时检查程序有哪些？

4.无轨胶轮车的日常维护内容有哪些？

（二）实操题

5.无轨胶轮车检修日志的内容有哪些？

6.无轨胶轮车如何做一级保养？（每100小时一次）

7.无轨胶轮车如何做二级保养？（每500小时一次）

8.无轨胶轮车如何做三级保养？（每1500小时一次）

9.无轨胶轮车运输货物前应如何检查车辆？

10.无轨胶轮车车辆走合期保养要求有哪些？

胶轮车检修工实际操作答案

（一）问答题

1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

1）检查机油、柴油、液压油、润滑油、冷却液和水等液位是否正常；

2）检查发动机水管、进排气管、油管、接头有无断裂、松脱、泄露现象；

3）检查发动机皮带张紧及磨损情况；

4）检查车轮、发动机、货箱等紧固件是否紧固，轮胎外观是否正常；

5）检查整车仪表是否工作正常及表面清洁；

6）检查起动气压表，若气压低于0.7MP时，应进行充气；

7）检查操纵手柄、电气开关、手油门等工作是否正常、灵活；

8）检查冲洗发动机散热器、排气栅栏；

9）检查空气滤清器、液压油、气动过滤器污染情况。

2.无轨胶轮车的安全保护动作值有哪些？

1）发动机排气温度超过77℃，保护动作，自动停车；

2）发动机表面温度超过150℃，保护动作，自动停车；

3）发动机冷却水温度（强制冷却）超过95℃，保护动作，自动停车；

4）冷却净化水箱水位低于设定最低水位，保护动作，自动停车；

5）机油压力低于0.15Mpa，保护动作，自动停车；

6）瓦斯浓度达到大于等于0.5%，保护动作，自动停车.

3.无轨胶轮车车辆无法启动时检查程序有哪些？

1）打开电源总开关；按下启动按扭同时加油门，看是否正常启动

2）判断启动是否正常，如起动机工作时间超过30秒，每间隔2分钟以上再次尝试起动；

3）若连续起动3-4次无效，可检查油路、电路、水路有无故障；

5）观察喷油（供油、管路）系统是否正常、电路系统各接触点、启动点是否存在连线松脱（短路、接触点氧化、连接不稳定等）、冷却（水循环泵、循环管路）系统是否正常；

6）检修完成后，正常起动时应立即观察各仪表、指示是否工作正常；

7）观察各相参数指标是否符合车辆安全保护动作值要求。

4.无轨胶轮车日常维护内容有哪些？

1）操作人员每班应清洗排气栅栏；

2）每一个月检查一次液压吸油过滤器，污染严重时更换；

3）液压油、机油、柴油、变矩器油箱均应每12个月清洗并更换；

4）每月检查一次各油缸密封，如需要应及时更换；

5）每月检查各关节轴承并加油；

6）每半个月应冲洗废气处理箱的污垢一次；

7）建立好日常维护记录，备查。

（二）实操题

5.无轨胶轮车检修日志的内容有哪些？

1）车辆保养记录

2）车辆维修记录

3）入井前检査记录

4）出入井登记记录

5）按车辆维护保养手册及车辆说明书进行定期维护和保养，并做好维修记录。

6.无轨胶轮车如何做一级保养？（每100小时一次）

1）清洗机油滤清器和柴油滤清器。

2）检査气缸和进、排气管有无漏气现象。

3）检査高压油泵、并调整怠速。

4）检查散热器等软管固定情况。

5）检查减速器齿轮油液面。

6）检查、坚固轮胎用螺栓。

7.无轨胶轮车如何做二级保养？（每500小时一次）

1）除一级保养的项目外，还应完成下列各项:

2）检査气缸压力和调整气门间隙。

3）检查节温器工作是否正常。

4）清洗柴油机润滑系，更换机油滤清器滤芯、燃油滤清器滤芯和液压过滤器滤芯。

8.无轨胶轮车如何做三级保养？（每1500小时一次）

1）清洗并检查发电机。

2）清洗柴油机的高压油泵,

3）清洗燃油箱及燃油箱滤网,

9.无轨胶轮车运输货物前应如何检查车辆？

1）检查所有的灯开、停功能是否正常；

2）检查喇叭是否正常；

3）检查制动效果是否灵敏；

4）油检查油、水、气连接的各部是否有渗漏或不够紧固的现象；

5）检查方向盘是否轻快自如和准确的转向；

6）检查司控锁工作状况。

10.无轨胶轮车车辆走合期保养要求有哪些？

1）初驶50km后，应检查发动机、变速器、后桥壳、制动器等处温度是否正常，有无渗漏油、液、水等现象，发现问题应及时排除。

2）行驶500km后，应将发动机气缸盖螺母按规定次序和规定拧紧力矩，由中间向前后两端逐一拧紧。

3）行驶600km后，应更换发动机机油及机油滤芯

4）行驶800km后，装载总质量和限速可按设计规定执行。

5）完成1200km走合后，应更换柴油机机油及机油滤芯，更换柴油滤清器，更换转向器、变速器制动器和后桥齿轮中的油液，对全车润滑点加注润滑油脂。