- 1.2.3《采煤机司机》

- 1.2.3.1《采煤机司机》理论知识

- 判断题

- 1.采煤机司机必须严格执行采煤机司机操作规程、作业规程及队内相关制度，持证上岗。 （    ）

- 2.采煤机司机开机时，采煤机内外喷雾效果必须良好，停机时也不能停水。（    ）

- 3.电动机、开关附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，切断电源，撤出人员，进行处理。（    ）

- 4.采煤机运行期间，滚筒上下10m范围内不准有人，停机后必须摘开滚筒离合器，并插入销子。（    ）

- 5.工作面坡度超过采煤机允许爬坡角度时，必须采取防滑措施，或采取单向割煤，反向跑空刀的方式，即上坡空刀，下坡割煤，具体要执行作业规程，严禁超负荷强行爬坡，以防损坏机组部件等。（    ）

- 6.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报。（    ）

- 7.当滚筒采煤机负载增加时，高压反而降低，这说明液压系统有漏损，泄漏处在主油路的低压侧，应停机处理。（    ）

- 8“平、直、匀、净、严、准、细、紧、勤、精”是采煤机司机操作的要点。（    ）

- 9.工作面瓦斯、煤尘超限时，必须立即停止割煤，必要时按规定停电，撤出人员。（    ）

- 10.综采工作面采高超过3m或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人。（    ）

- 11.采煤机内外喷雾只要有一个能正常使用即可。（    ）

- 12.采煤工作面的刮板输送机上必须装设有能发出停止和启动信号的装置。（    ）

- 13.紧链装置在采煤机运行时，使松边的链条保持一定的张力，防止窝链。（    ）

- 14.工作面过断层时，要做到尽量缩小断层的暴露面积。（    ）

- 15.在工作面现场发现油液有强烈的刺激性气味，颜色变成黑褐色或机械杂质严重超限等情况之一时，均应换油。（    ）

- 16.采煤机换截齿或距滚筒上下3m内有人工作时，都必须切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器。（    ）

- 17.采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。（    ）

- 18.采煤机因故暂停时，可以只打开隔离开关，不必打开离合器。（    ）

- 19.拆卸、安装挡煤板和补换截齿时，必须停止采煤机，闭锁工作面刮板输送机。（    ）

- 20.在井下维修牵引部时，必须由矿机电领导批准，方可打开牵引部盖。（    ）

- 21.采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过 2 个。（    ）

- 22.进行割煤作业时，采煤机附近其他作业人员要进行保护和确认，无须采煤机司机确认和提醒。（    ）

- 23.采煤机割煤装煤均靠螺旋滚筒完成，不会造成甩矸现象，所有采煤机附近人员无须专门躲避。（    ）

- 24.工作面如果遇到底板式采空区出水致刮板输送机带水煤情况时，可以不开内外喷雾降尘装置割煤。（    ）

- 25.采煤机割煤时，液压支架未提前收起伸缩梁和护帮板，采煤机切割头就要切割前梁和护帮板，造成切割头损坏并产生撞击火花，造成瓦斯爆炸事故。（    ）

- 26.对已知的瓦斯、探水钻孔遗留钻杆，应由技术人员在采煤工作面标出遗留钻杆的位置，采煤机切割头接近钻杆时，应放慢速度，并及时处理遗留的钻杆。（    ）

- 27.采煤机割至机头、机尾时，必须设专人（班组长可兼任）看护滚筒运行情况，看护割煤情况，防止滚筒切割单体柱、超前支架、风水管路和电缆等物体，造成设备损坏或发生电路故障等危害。（    ）

- 28.因工作需要，采煤机司机可以不报告、不请示，随时停机进入刮板输送机机道内，或靠近煤壁侧进行采煤机维修等作业。（    ）

- 29.综采工作面液压支架上方有空顶或接顶不实等隐患时，必须及时采取支护措施，防止发生冒顶事故，采煤机司机不得贸然割煤。（    ）

- 30.采煤机司机在采煤割煤过程中，要注意检查供电电缆，严防采煤机供电电缆损伤、失爆漏电事件发生，严禁电缆被卡而强拉电缆。（    ）

- 单选题

- 31.当工作面煤层厚度比采煤机采高范围小时，通常采用（    ）。

- A 正切进刀法

- B 端部斜切进刀法

- C 推入式进刀法

- 32.采煤机滚筒螺旋叶片升角过小，会造成煤重复破碎，使能量消耗（    ）。

- A 增大

- B 变小

- C 不发生变化

- 33.滚筒采煤机在分层假顶工作面使用时，在金属网下割煤时，采煤机滚筒不应靠近顶板截割，以免割破顶网，一般要求留（    ）左右厚度的顶煤。

- A 100mm

- B 300mm

- C 400mm

- D 500mm

- 34.在井下对滚筒采煤机的维修、保养应实行（    ），这是一项强制检修的措施。

- A 班检、日检、周检、月检

- B 日检、周检、月检、季检

- C 周检、月检、季检、半年检

- D 日检、周检、月检、年检

- 35.若链牵引采煤机的牵引链伸长量不大于设计长度的（    ），可继续使用，否则必须更换。

- A 3%

- B 4%

- C 5%

- D 7%

- 36.当发现液压牵引采煤机在工作中时牵引、时不牵引时，主要故障原因是（    ）。

- A 系统严重缺油

- B 液压油严重污染

- C 压力太低

- D 压力太高

- 37.按规定，滚筒采煤机截齿缺少或截齿无合金的数量不超过总截齿数目的（    ）。

- A 10%

- B 12%

- C 15%

- D 20%

- 38.滚筒采煤机使用的抗磨液压油，当机械杂质超过（    ）时，应进行更换。

- A 0.01%

- B 0.02%

- C 0.03%

- D 0.05%

- 39.滚筒采煤机的滚筒螺旋叶片升角的大小直接影响装煤的效果，螺旋叶片升角在（    ）范围内装煤效果好。

- A 5°～15°

- B 8°～24°

- C 15°～30°

- D 25°～30°

- 40.采煤机滚筒转速越快，产生的煤粉量越大，单位能耗（    ）。

- A 增加

- B 减少

- C 不变

- 41.采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过（    ）。

- A 1个

- B 2个

- C 3个

- D 4个

- 42.采煤机完好标准规定，牵引部导链装置齐全，磨损不大于（    ）

- A 2mm

- B 5mm

- C 8mm

- D 10mm

- 43.对倾角大、煤质硬的煤层，采煤机应采用单向割煤，即沿工作面（    ）。

- A 上行割煤、下行跑空刀

- B 下行割煤、上行跑空刀

- C 上行割煤、下行装煤

- 44.采煤机大修的周期为（    ）。

- A 3个月

- B 6个月

- C 1年

- D 2年

- 45.滚筒采煤机滑靴磨损量小于（    ）时，可继续使用不必更换。

- A 15mm

- B 10mm

- C 25mm

- D 12mm

- 46.液压系统压力的大小取决于（    ）。

- A 负载

- B 速度

- C 流量

- 47.工作面中部进刀法属于（    ）。

- A 斜切式进刀法

- B 正切式进刀法

- C 推入式进刀法

- 48.在假顶下采煤，顶板控制的关键是管好破碎顶板，采煤机割煤时，应采用（    ）并做到及时支护。

- A 浅截深

- B 大截深

- C 一次采全高

- 49.综采工作面与普采工作面的主要区别在于（    ）的不同。

- A 支护设备

- B 采煤机械

- C 运输机械

- 50.综采工作面“三机”是指（    ）。

- A 采煤机、刮板输送机、液压支架

- B 采煤机、刮板输送机、转载机

- C 液压支架、刮板输送机、带式输送机

- 51.采煤机停止时应先停（    ）。

- A 水

- B 牵引

- C 电动机

- 52.适用于割脆性煤的截齿排列方式为（    ）。

- A 顺序排列

- B 交错排列

- C 混合排列

- 53.当温度升高时，油液的黏度（    ）。

- A 不变

- B 上升

- C 下降

- 54.滚筒采煤机滚筒转速的改变一般通过（    ）来实现。

- A 成对更换变速齿轮

- B 主泵

- C 马达

- D 换向阀

- 多选题

- 55.《煤矿安全规程》规定，采煤机停止工作或检修时，必须（    ）。

- A 切断电源

- B 先巡视采煤机四周有无人员

- C 打开离合器

- D 合上离合器

- 56.预防和减少采煤机故障的措施有（    ）。

- A 提高工人素质

- B 坚持“四检”制度，严格进行强制检修

- C 严格执行操作规程，不违章作业

- D 加强油质管理，防止油液污染

- 57.当工作面遇到有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，滚筒采煤机强行切割会造成（    ）的后果。

- A 因摩擦产生火花，引起瓦斯爆炸事故

- B 引起机身强烈振动

- C 截齿磨损、折断

- D 传动系统损坏

- 58.在无仪器情况下，判断润滑油脂好坏的方法，常见的有（    ）。

- A 温度判断

- B 气味判断

- C 外观颜色判断

- D 黏度判断

- 59.采煤机通电后不能启动的原因可能是（    ）和负载过大。

- A 电缆芯线与接线柱连接不好

- B 电动机定子绕组烧毁

- C 三相中有一相断线

- D 定子绕组相间短路或转子断条

- 60.发现采煤工作面瓦斯超限时，以下（    ）属于现场员工处置原则。

- A 立即停止作业

- B 撤至工作面进风巷道，同时汇报班组长或跟班队干

- C 根据班组长或跟班队干安排撤至采区进风巷道设有压风自救、通信设施附近

- D 等待下一步命令

- 《采煤机司机》理论知识答案

- 判断题

- 1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.× 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.× 29.√ 30.√

- 单选题

- 31.B 32.A 33.B 34.A 35.A 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A 41.B 42.D 43.B 44.D 45.B 46.A 47.A 48.A 49.A 50.A 51.B 52.B 53.C 54.A

- 多选题

- 55.AC 56.ABCD 57.ABCD 58.BCD 59.ABCD 60.ABCD

- 1.2.3.2《采煤机司机》实操知识

- 问答题

- 1.作为一名采煤机司机，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名采煤机司机，透水征兆有哪些？发现透水征兆后应当怎么做？

- 3.作为一名采煤机司机，工作面生产过程中，瓦斯积聚，可能会发生什么事故？简述其应急处置方法。

- 4.作为一名采煤机司机，顶板事故征兆有哪些？简述冒顶事故的应急处置方法。

- 5.作为一名采煤机司机，请简述斜切进刀作业。

- 6.作为一名采煤机司机，请简述割三角煤作业步骤。

- 7.作为一名采煤机司机，请简述作业流程。

- 操作题

- 8.作为一名采煤机司机，请进行停机操作程序。

- 9.作为一名采煤机司机，请进行作业前准备工作。

- 10.作为一名采煤机司机，请进行班前作业的手指口述。

- 《采煤机司机》实操知识答案

- 问答题

- 作为一名采煤机司机，你的岗位职责是什么？

- 主要负责采煤机操作，保证采煤机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 作为一名采煤机司机，透水征兆有哪些？发现透水征兆后应当怎么做？

- 透水预兆:煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等。当工作面或其他地点发现有透水预兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。发生水灾，所有人员按照避灾路线立即撤离工作面，向地势高的和井口联通的地方撤离。

- 作为一名采煤机司机，工作面生产过程中，瓦斯积聚，可能会发生什么事故？简述其应急处置方法。

出现瓦斯积聚，该停止作业，报告调度室，切断电源，撤出人员，采取措施进行处理。

- 。

- 作为一名采煤机司机，顶板事故征兆有哪些？简述冒顶事故的应急处置方法。

- 顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等。发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

- 作为一名采煤机司机，请简述斜切进刀作业步骤。

- 割透机头（尾）后，司机恢复到原操作位置，落下前滚筒，升起后滚筒，反向牵引沿弯曲线斜切进刀，运行到机组完全进入直线段为止。

- 作为一名采煤机司机，请简述割三角煤作业步骤。

- 弯曲段刮板输送机推直后，机组调高前滚筒，落平后滚筒，正向牵引割三角煤，当割透煤壁，半个滚筒伸入巷道时为止。

- 作为一名采煤机司机，请简述作业流程。

- （1）检查采煤机周围瓦斯浓度不超过1%。

- （2）发出语音开机信号。

- （3）合上机组隔离开关，按启动按钮。

- （4）开启采煤机喷雾，保证采煤机喷雾雾化效果良好。

- （5）前滚筒升规定采高高度，后滚筒落至底板，开始割煤。

- （6）机组运行中，滞后前滚筒1—2组支架，要及时打出逼帮板。

- （7）机组运行中，及时把前滚筒前一组支架逼帮板收回。

- （8）司机随时注意滚筒运转情况，根据实际及时调整前、后滚筒的高度，保证顶、底板平直。

- （9）机组距端头（尾）后，降低牵引速度，一名司机操作遥控器控制滚筒高度和采煤机速度，另外一名司机站在端头架间观察指挥，当前滚筒伸入巷道半个滚筒，停止牵引。
（10）斜切进刀。

- （11）割三角煤。

- （12）停机。

- 操作题

- 8.作为一名采煤机司机，请进行停机操作程序。

- （1）将滚筒放到底板上，待滚筒内的煤炭排净后，按主停按钮停止采煤机，并进行闭锁。

- （2）关闭进水截止阀，停止供水。

- （3）断开离合器、隔离开关，切断上一级电源。

- （4）进行有效护帮护顶，打出前探梁、打好护帮板。

- 9.作为一名采煤机司机，请进行作业前准备工作。

- （1）及时了解上班的地质构造情况及端头尾退锚、回棚情况；

- （2）观察顶板是否完好，煤墙是否片帮，工作面采高是否在规定范围之内。

- （3）确认采煤机手把、按钮、旋钮灵敏、可靠；电缆无出槽、扭绊卡挤现象；采煤机内、外喷雾装置的雾化效果完好；冷却水畅通，油温、油位及无漏油现象，滚筒无缺齿和断齿现象

- （4）检查机组遥控器是否完好，机载断电仪是否完好、灵敏可靠。

- （5）确认采煤机周围5米范围内无作业人员。

- 10.作为一名采煤机司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）工作面顶板完好，采煤机周围无闲杂人员，周围瓦斯浓度符合规定。确认完毕。

- （2）采煤机隔离开关已断开，离合器已拔出，闭锁装置完好。确认完毕。

- （3）采煤机各连接螺栓、截齿齐全紧固，各部位油量符合规定。确认完毕。

- （4）电缆履带齐全，滚筒、摇臂完好，滑靴、导向机构的磨损量符合规定。确认完毕。

- （5）各操作手柄、按钮、遥控器灵敏可靠。确认完毕。

- （6）采煤机内、外喷雾，冷却系统正常，灭火器完好有效。确认完毕。