- 5.2.2 《瓦斯检查工》

- 5.2.2.1《瓦斯检查工》理论知识

- （一）判断题

1.瓦斯检查工必须经过专业技术培训，取得特殊工种操作资格证后，持证上岗。（    ）

2.瓦斯检查工负责测定矿井作业地点的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等气体浓度和温度，及 时准确填报瓦斯报表和各项记录，熟悉“一通三防”业务。（    ）

3.瓦斯检查工在下井前必须参加科（组）召开的班前会，服从科（组）长在班前会上的安 排，及时到规定地点交接班，到达检查地点后进行瓦斯检查。（    ）

4.瓦斯检查工交接班时，必须交清当班所负责区域通风系统、瓦斯检查、监控系统及其他 方面存在的问题，相互在瓦斯检查手册上签字。（    ）

5.瓦斯检查工发现井下无计划停电停风的地点，必须先及时恢复通风，按规定检查瓦斯及 其他有害气体，以防止事故的发生，再向上级汇报。（    ）

6.瓦斯检查工只需要掌握《煤矿安全规程》有关气体浓度、温度以及对瓦斯检查的规定，对矿井有关风量等要求不需要掌握。（    ）

7.瓦斯检查工必须熟悉瓦斯/氧气两用仪、瓦斯便携仪、 CO 报警仪等仪器的使用方法。 （    ）

8.瓦斯检查工要爱护仪器，有故障时可临时带故障使用。（    ）

9.瓦斯检查工应严格执行“一炮三检”和“三人联锁爆破”制度。（    ）

10.瓦斯检查工无需参加任何矿井抢险救灾工作。（    ）

11.瓦斯检查工要认真学习业务知识，努力提高业务技术水平。（    ）

12.井下发生停风时，瓦斯检查工应将作业人员及时撤到安全地点，并设置栅栏和警标，恢 复通风时，做好瓦斯检查与排放工作。（    ）

13.瓦斯检查工要认真学习安全知识、遵守各项安全管理规章制度，确保自身安全无事故。 （    ）

14.瓦斯检查工在井下遇到特殊情况需离岗时，必须经通风科、调度室同意后方可离岗，同时通风科安排离岗后的瓦斯检查工作。（    ）

- 15.瓦斯检查牌板除瓦斯检查工进行改动外，其他人员一律不准随意涂改。（    ）

16.当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停 止作业，停电撤人。（    ）

- 17.对于危害安全的行为，瓦斯检查工有权进行批评和举报。（    ）

18.瓦斯检查工应同时检查井下通风设施、设备的情况，发现问题应主动想办法处理或汇报。 （    ）

19.停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到 3%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规 定不能立即处理时，要在 48 h 内予以封闭。（    ）

20.瓦斯检查工必须按照瓦斯巡回检查图表和有关规定进行检查，检查中认真做好记录，记 录做到“三对口”，严禁空班、漏检、假检。（    ）

21.井下临时停风地点，应停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志。（    ）

22.长期停风区应在 24 h 内封闭完毕。（    ）

23.盲巷必须及时封闭，封闭前无须设置栅栏和警标。（    ）

24.瓦斯检查工入井前要对自身状态进行确认，酒后、精神萎靡、疲劳等状态不佳时严禁入 井。（    ）

25.瓦斯检查工在入井前，必须仔细检查着装情况，袖口、领口、衣角是否扎紧，毛巾、矿灯、自救器、定位卡、瓦斯检查仪器等是否佩戴齐全。（    ）

26.瓦斯检查工无需熟悉井下避灾常识，掌握自救、互救和创伤急救的方法。（    ）

27.瓦斯检查工作业前，必须先认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，确保安全后方可进行作业。（    ）

28.硫化氢气体主要危害表现为有毒性。（    ）

29.氮气无毒，不能助燃，空气中氮气浓度过高时，不会对人体造成影响。（    ）

30.瓦斯往往积聚在巷道顶部、垮落空间。（    ）

- （二）单选题

31.瓦斯检查工应做好作业地点瓦斯检查工作，保证瓦斯检查数据（    ）。    A.准确及时

B.不超限

C.与监控传感器显示值一致

D.在允许值范围内

32 瓦斯检查工除了负责测定作业地点瓦斯，（    ）熟悉其他“一通三防”知识。

A.不需要

B.没必要

C.需要

D.不要求

33 甲烷浓度超过《煤矿安全规程》有关条文的规定时，瓦斯检查工（    ）责令现场人员停止 工作，并撤到安全地点。

A.无权

B 有权

C.不能

D.有矿领导在时无权

34 停工区内甲烷或二氧化碳浓度达到（    ）不能立即处理时，必须在 24 h 内封闭完毕。

- A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.3.0%

35 高瓦斯矿井中采掘工作面每班至少检查（    ）次瓦斯浓度。

A.1

B.2

C.3

D.4

36.采掘工作面进行爆破作业时，瓦斯检查员不在现场（    ）爆破。

A.可以

B.瓦斯浓度符合规定时可以

C.严禁

D.由矿领导在时可以

37.空气中因惰性气体混入时，瓦斯爆炸浓度的下限（    ）。

A.下降

B.上升

C.不变

D.无法确定

- 38.硫化氢气体的气味是（    ）。

A.酸味

B.臭鸡蛋味

C.苦味

D.甜味

39.在高瓦斯矿井的同一采煤工作面，采煤机械化程度越高，工作面瓦斯涌出量（    ）。

A.越小

B.越大

C.不变

D.无法确定

- 40.导致瓦斯事故的主要原因在于（    ）。

A.大气压力变化

B.氧气浓度变化

- C.管理不善

D.温度变化

- 41.在标准大气状态下，瓦斯爆炸的浓度范围为（    ）。

- A.1%-10%

B.5%-16%

C.3%-10%

D.4%-16%

- 42.空气中混入（    ）不会增加瓦斯的爆炸性。

A.硫化氢气体

B.一氧化碳气体

C.二氧化碳气体

D.可燃性煤尘

- 43.排放巷道积存瓦斯时，（    ）采用“一风吹”方法。

A.可以

B.瓦斯浓度较低时可以

C.严禁

D.必须

44.爆破地点附近 20 m 以内风流中甲烷浓度达到（    ）时，严禁爆破。

- A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.2.0%

45.只有在局部通风机及其开关附近 10 m 以内风流中的甲烷浓度都不超过（    ）时，方可人 工开启局部通风机，恢复正常通风。

A.0.5%

B.0.75%

C.1.0%

D.1.5%

- 46.井下作业地点发生瓦斯超限时应先（    ）。

A.撤人

B.汇报

C.处理

D.排瓦斯

47.瓦斯检查工必须按规定对煤矿井下采掘作业等地点瓦斯进行（    ）。

- A.巡回检查

B.专人定点检查

C.随机检查

D.巡回检查或专人定点检查

48.瓦斯检查工除了检查作业地点的瓦斯及二氧化碳等气体浓度，还需检查（    ）。

A.风速

B.气压

C.温度

D.煤层瓦斯含量

49.在瓦斯积聚区测量瓦斯时，用瓦斯检测仪取样后，需在（    ）中读数。

A.积聚区

B.新鲜风流

C.地面

D.任何地点

- 50.瓦斯检查工必须将每次的检查结果立即记入（    ）。

- A 瓦斯检查班报手册

B.检查地点的记录牌

C.瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌

D.瓦斯日报表

51.瓦斯检查工（    ）将每次的检查结果通知现场工作人员。

A 严禁

B.需要

C.不需要

D.仅当瓦斯超过规定浓度时需要

- 52.瓦斯检查操作应遵照（    ）顺序进行。

- A 现场班组长签字→安全检查→取样→读数→记录→填牌板→填报表

B.安全检查→取样→读数→填牌板→记录→现场班组长签字→填报表

C.填报表→安全检查→取样→读数→记录→填牌板→现场班组长签字

D.安全检查→取样→读数→记录→现场班组长签字→填牌板→填报表

53.瓦斯测定地点一般应在巷道靠近顶板以下（    ）的位置。

A.200 mm

B.300 mm

C.400 mm

D 500 mm

54.测定瓦斯浓度时将光学瓦斯检定器的进气口置于巷道风流的上部进行抽气，连续测定 3 次，取其（    ）。

A.最小

B.平均

C.最大

D.任一值

- （三）多选题

55.瓦斯及其他有害气体必须按相关规定进行检查，严禁（    ）。

A.空班

B.漏检

C.假检

D.多检

- 56.瓦斯检查工存在（    ）等情况时，严禁入井。

A.酒后

B.精神萎靡

C.未携带矿灯

D.未携带自救器

57.瓦斯检查工发现（    ）时，有权责令相应作业地点工作人员停止工作。

A.突出征兆

B.瓦斯涌出异常

- C.采煤工作面瓦斯浓度为 1.5%

D.采煤工作面回风流二氧化碳浓度为 1.0%

- 58.煤与瓦斯突出的危害有（    ）。

A.造成人员窒息、死亡

B.发生瓦斯爆炸、燃烧

C.破坏通风系统甚至发生风流逆转

D.堵塞和破坏巷道

- 59.瓦斯的主要性质有（    ）。

A.窒息性

B.燃烧性

C.爆炸性

D.有毒性

60.按照瓦斯涌出地点和分布状况，瓦斯主要来源于（    ）。

A.煤壁瓦斯涌出

B.落煤瓦斯涌出

C.采空区瓦斯涌出

D.邻近层瓦斯涌出

- 瓦斯检查工理论知识答案

- （一）判断题

1.×2.√3.√4 .√5. √6. ×7. √8. ×9. ×10. √ 11. ×12. √13. ×14. √15. √16. ×17. √18. ×19.×20 × 21. √22. ×23. √24. ×25. √26. √27. ×28. ×29. √30. ×

- (二)单选题

31.A  32.C  33.B  34.D  35. C  36.C  37.B  38.B  39.B  40.C  41.B  42.C  43.C 44.B  45.A  46.A  47.D  48.C  49.B  50.C   51.B  52.D  53.A   54.C

- (三)多选题

55. AB  56.ABC  57.ABC  58.ABCD  59.ABC  60.ABC

- 5.2.2.2《瓦斯检查工》实操

- （一）问答题

1.掘进工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

2.采煤工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

3.防止瓦斯爆炸的主要措施有哪些？

4.瓦斯爆炸有什么预兆？附近人员发现爆炸预兆应该如何做？

5.导致光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因有？

6、排放瓦斯必须执行的三个原则是？

7.作为一名瓦斯检查工，你的岗位职责是什么？

8.你所在岗位有哪些风险？如何管控？

- （二）实操题

- 9.作为一名瓦斯检查工，现场作业前有哪些准备工作？

10.作为一名瓦斯检查工，现场检查瓦斯时，操作顺序是什么？请口述？

- 瓦斯检查工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.掘进工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

（1）掘进工作面风流；

（2）掘进工作面回风流；

（3）局部通风机前后10米内的风流；

（4）局部高冒区域。

- 2.采煤工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

（1）工作面进风流；

（2）工作面风流；

（3）回风隅角；

（4）工作面回风流；

（5）尾巷栅栏处。

- 3.防止瓦斯爆炸的主要措施有哪些？

（1）加强通风管理，防止瓦斯积聚

（2）认真执行瓦斯的检查制度.发生瓦斯积聚时，立即处理

（3）杜绝各种引爆火源

- 4.瓦斯爆炸有什么预兆？附近人员发现爆炸预兆应咋么办？

“瓦斯爆炸前感觉到附近空气有颤动现象,有时还发出“嘶嘶”的空气流动声,风流突然停止流动约2-3秒钟,随即出现风流反向,瞬间反向风流流速增大,一般认为是瓦斯爆炸前的征兆。

- 沉着，冷静，不要惊慌；

- 迅速背向空气颤动的方向，倒地俯卧，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸；

- 身旁有水沟时要将头部俯在水沟中，或用湿毛巾捂住口鼻；

- 用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积；

- 爆炸过后，迅速按规定佩带好救护仪器，按照命令进行救护或撤离灾区。

- 5.导致光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因有？

（1）仪器空气室内空气不新鲜。

（2）对零地点与测定地点温度和气压差别大。

（3）瓦斯室气路不通畅。

- 6、排放瓦斯必须执行的三个原则是？

撤人呢、断电、限量

- 7.作为一名瓦斯检查工，你的岗位职责是什么？

负责井下回采工作面（掘进工作面）内的瓦斯、二氧化碳浓度的检查，我主要检查的地点有工作面进风流、工作面回风流、前部输送机、后部输送机、采煤机机组附近、回风上隅角、回风巷电气开关处、高冒区的瓦斯（掘进工作面、掘进回风流、局扇附近、电气开关处、巷道高冒区的瓦斯）。

- 8.作为一名瓦斯检查工，你所在岗位有哪些风险？如何管控？

1）风险：不能及时发现瓦斯等有害气体超限等，造成缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸等事故。

措施：严格执行“三对口”制度检查瓦斯，发现气体超限等事故及时采取措施进行处理。

2）风险：未检查仪器的完好性，导致检测的瓦斯、二氧化碳等有害气体数据不准确。

措施：定期对瓦斯检测仪器校验，确保仪器的完好；

3）风险：未执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度等造成瓦斯事故。

措施：严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。

- 4）风险：因空班、假检、漏检等造成瓦斯事故。

措施: 必须按照《本岗位操作规程》作业，严格执行现场交接班，班中无脱岗，严禁空班、假检、漏检。

5)风险：未先排除作业范围内不安全因素而检查瓦斯等造成人身伤害事故。

措施：检查前先排除作业范围内不安全因素再进行检查

- （二）实操题

- 9.作为一名瓦斯检查工，现场作业前有哪些准备工作？

1）应携带瓦检仪、瓦斯探仗、胶皮管、温度计、瓦斯检查手册和便携式瓦斯报警仪（特殊情况下，瓦斯检查工需另外携带多种气体检测仪和CO报警仪）。

2）在领取仪器、仪表时应检查其是否符合要求，特别是要检查瓦检仪的电路、气路、光路和药品是否符合要求；并检查所领取的工具是否齐全、完好。

- 10.作为一名瓦斯检查工，现场检查瓦斯时，操作顺序是什么？

1）检查高冒地点、采煤工作面上下隅角、采空区边缘的瓦斯时，要站在支护完好的地点将瓦斯探仗伸至检测地点，由低到高逐渐向上检查，检查人员的头部切忌超越检查的最大高度，以防缺氧而窒息。

2）检查废巷、盲巷和临时停风的掘进工作面及密闭墙外的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体时，只准在栅栏处检查；必须进入盲巷内检查时，应制定专门措施，由救护队员进行。