### 1.2.5《端头（尾）及超前支护维护工》

#### 1.2.5.1 端头（尾）及超前支护维护工理论知识

- 判断题

- 两端头是采煤工作面的两个安全出口，只要能保证人员通过即可，无所谓必须保证安全畅通。（    ）

- 综合机械化采煤工作面的安全出口必须保证1.8 m高。（    ）

- 工作面两端第一组支架与巷道支护间的距离不应大于0.5m。（    ）

- 维护好工作面两端头（即安全出口）是端头（尾）工的主要任务。（    ）

- 单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于90kN。（    ）

- 单体液压支柱的初撑力，柱径为80mm的不得小于60kN。（    ）

- 所有支架（柱）架设牢固即可，架设前无须清理浮煤或浮矸。（    ）

- 上岗证是表明本人接受安全生产培训教育并考试合格的主要依据，上岗时必须携带。（    ）

- 回撤的梁、柱不用时，要分类存放到超前支护区域以外的安全地点。（    ）

- 端头（尾）维护工在班中应认真观察好周围环境，严禁在顶板压力集中区域长时间逗留。（    ）

- 端头（尾）维护工必须熟悉涉及本岗位操作的支柱（架）的特性、原理、完好标准及使用方法。（    ）

- 敲帮问顶后，找顶帮活矸（煤）时的专用工具长度必须保证作业人员安全操作，一般长度不低于3m。（    ）

- 作业前，检查单体液压支柱时，发现三用阀失效、漏液、变形，活柱表面锈蚀、柱端缺少2个以上爪时，应及时更换。（    ）

- 端头（尾）切顶线后出现悬顶超过规定的，应采取措施予以强制放顶。（    ）

- 回撤端头（尾）切顶密集柱梁作业时，可以到新支护的切顶密集柱外的采空区内进行回撤作业。（    ）

- 用回柱绞车回撤工字钢棚时，除专人监视顶板外，还要在作业地点两头有专人站岗，防止人员进入回棚区域。（    ）

- 综采工作面过渡架（即工作面普通支架与端头支架过渡段的支架），应归端头（尾）维护工负责操作与管理。（    ）

- 戴帽点柱是用支柱支护时在柱端加垫形状规则的强度有保证的木块等。一般情况下戴帽点柱支护面积较小，只能用于液压支架、棚式支架等，无法使用于局部或小面积顶板的支护加强。（    ）

- 戴帽点柱支护作业时的操作顺序为：量好排柱距→清理柱位→（放置柱鞋）→竖立点柱→用注液枪冲洗注液阀煤粉等→将注液枪卡套卡紧注液阀→给柱戴帽→供液升柱。（    ）

- 使用铰接顶梁的，挂梁时1人站在支架完整处两手抓住铰接顶梁将连接耳（单耳）插入已安设好的顶梁连接两耳中，另外1人将顶梁圆销插入，并用锤将圆销打到位。（    ）

- 采用单体液压支柱配合其他顶梁支护，升柱过程中，待支柱有一定的支撑力时（以不倒柱、不掸梁为准），扶柱人员应躲到安全地点，实行远距离供液以达到规定的初撑力。（    ）

- 卸压回柱时，一人操作，在扶稳柱子的同时进行卸压。（    ）

- 在超前支护区、三角区等地点，不论是钢梁还是木梁，上梁时，必须由专人监护安全。（    ）

- 金属摩擦支柱为已淘汰的支护设备，不允许再使用。（    ）

- 架设综采工作面超前棚时，可以多点多人分段操作，以提高效率。（    ）

- 架设超前棚上梁时，不使用防护链或防护链脱落，极易导致架棚人员受到伤害。（    ）

- 顶板条件较差时，也必须使用“一梁三柱”的支护方式，不得“一梁多柱”支护。（    ）

- 由于超前支护区空间受限，严禁支护材料、备用材料堆放在此区域内，防止堵塞巷道，发生意外情况时，人员不能及时疏散逃生。（    ）

- 超前区域由于受压较大，容易出现局部变形大，棚梁折损、坠包，锚杆、锚索断损的情况，要引起高度重视，在修复超前支护时，要制定专项措施，做好自主安全防范。（    ）

- 任何人不得进入端头采空区，不论什么条件必须设端头采空区关门柱，并悬挂“禁止入内”警标。（    ）

- 单选题

- 31.戴帽点柱的柱帽规格一般为（    ）。

- A.0.2m×0.2m×0.2m的木板或半圆木

- B.0.2m×0.1m×0.1m的木板或半圆木

- C.0.1m×0.1m×0.1m的木板或半圆木

- D.0.3m×0.1m×0.5m的木板或半圆木

- 32.戴帽点柱使用半圆木时，半圆木的平面应朝（    ）。

- A.上

- B.下

- C.左

- D.右

- 33.综采工作面安全出口的高度不得低于（    ）。

- A.1.6m

- B.1.7m

- C.1.8m

- D.2.0m

- 34.单体液压支柱的最大支护高度应小于支护设计最大高度（    ）。

- A.0.1m

- B.0.15m

- C.0.20m

- D.0.30m

- 35.单体液压支柱的最小高度应大于支护设计最小高度（    ）。

- A.0.1m

- B.0.15m

- C.0.2m

- D.0.3m

- 36.直径为90mm 的单体液压支柱支护时初撑力不得低于（    ）。

- A.60kN

- B.70kN

- C.80kN

- D.90kN

- 37.综采工作面安全出口的宽度不得低于（    ）。

- A.0.6m

- B.0.7m

- C.0.8m

- D.0.9m

- 38.综采工作面两巷道的超前支护不得低于（    ）。

- A.10m

- B.15m

- C.20m

- D.30m

- 39.单体液压支柱柱端顶芽不够（    ）后，不可再用。

- A.1个

- B.2个

- C.3个

- D.4个

- 40.工作面端头支护与巷帮距离大于（    ）时，必须补充加强支护。

- A.0.5m

- B.0.6m

- C.0.8m

- D.1.0m

- 41.直径为100mm的单体液压支柱支护时初撑力不得低于（    ）。

- A.60kN

- B.70kN

- C.80kN

- D.90kN

- 42.单体液压支柱活柱镀层表面伤痕深度不得大于（    ）。

- A.0.2mm

- B.0.3mm

- C.0.5mm

- D.1.0mm

- 43.按设备完好标准，单体液压支柱活柱镀层表面每50c㎡内镀层脱落点不得超过（    ）个。

- A.4

- B.5

- C.8

- D.10

- 44.按设备完好标准，单体液压支柱活柱镀层表面每50c㎡ 内镀层脱落点总面积不得超过（    ）。

- A.1c㎡

- B.2 c㎡

- C.3 c㎡

- D.5 c㎡

- 45.按设备完好标准，镀层表面单个脱落点最大面积不得超过（    ）。

- A.0.3c㎡

- B.0.5c㎡

- C.0.6c㎡

- D.0.9c㎡

- 46.上隅角瓦斯传感器的正确悬挂位置是（    ）。

- A.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，端尾切顶线以内或允许顶板维护范围内

- B.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，与工作面液压支架前柱齐

- C.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，与工作面液压支架后柱齐

- D.距离顶板不大于200mm，距离巷帮不小于300mm，端尾切顶线以内或允许顶板维护范围内

- 47.采煤工作面及两巷道内体积大于0.5m³的空间内积聚的瓦斯（甲烷）浓度达到2.0%时，附近（    ）必须停止工作，撤出人员，进行处理。

- A.5m

- B.10m

- C.20m

- D.30m

- 48.采煤工作面风流中，电动机或者其开关安设地点附近（    ）以内风流中的瓦斯（甲烷）浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

- A.5m

- B.10m

- C.20m

- D.30m

- 49.一般情况下，采煤工作面瓦斯最容易积聚的地点为（    ）。

- A.回风隅角（或端尾）

- B.刮板输送机机头附近或端头

- C.回风巷

- D.工作面采煤机附近

- 50.生产过程中端头（尾）设置的甲烷传感器应由（    ）维护（含移动位置、悬挂、防水防尘等）。

- A.端头（尾）工或专职瓦检员

- B.监测维护工

- C.瓦检员

- D.班组长

- 51.2人配合抬梁柱时，应（    ）。

- A.可以不用肩，只要2人都觉得方便即可

- B.应同肩，即同时左肩或同时右肩

- C.应同时右肩

- D.应同时左肩

- 52.采煤机割透煤墙，顶过机头（尾）后，端头（尾）工应首先（    ）。

- A.清浮煤

- B.护顶

- C.移甲烷传感器位置

- D.整理管线

- 53.高压软管与注液枪、控液阀的连接固定应使用（    ）。

- A.铁丝

- B.U 形卡

- C.专用螺丝

- 54.对于超前支护距离，以下说法正确的是（    ）。

- A.超前支护距离必须为20m

- B.超前支护距离只需在检修班一次补足20m即可

- C.超前支护必须保证在回采作业期间时刻保持至少20m，也可以根据实际情况增加超前支护距离

- D.没有相关规定

- 多选题

- 55.端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工作人员配合，并注意（    ）。

- A.顺槽靠工作面一侧的单体液压支柱如果影响推移刮板输送机，必须在推移刮板输送机前撤除

- B.端头支护空间必须满足机头、机尾与其整体的“平”“直”，移动机头、机尾时注意输送机与转载机搭接及过渡槽过渡情况，以保证其不上翘、不下陷，运行平稳

- C.机头、机尾移过后应及时支护顶板，否则不允许开机，防止挂梁时脱落或倒柱伤人

- 56.使用的单体柱，出现（    ）情况之一时，应及时更换。

- A.三用阀失效、漏液

- B.柱体变形弯曲，活柱表面锈蚀

- C.柱端四节爪缺少2个及以上

- D.柱体手柄损坏

- 57.采煤机接近时，如进回风巷工作面侧上的锚网支护材料不及时撤除，其危害有（    ）。

- A.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时伤人

- B.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时损坏附近管线或其他设备

- C.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时产生摩擦火花，引爆瓦斯、煤尘爆炸

- D.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时破坏煤壁

- 58.端头（尾）岗位的危险因素主要有（    ）。

- A.CH4

- B.片帮

- C.冒顶

- D.粉尘（煤尘）

- E.锚索破断伤人

- F.支柱倾倒或横梁掉下

- G.机械伤害

- H.煤机等甩出的炭块、杂物

- 59.以下（    ）是端头（尾）维护工岗位可能遇到的紧急或异常情况。

- A.瓦斯超限，传感器报警，瓦斯爆炸、燃烧

- B.片帮

- C.顶板破碎、压力大

- D.支护设备、材料如支柱坏、支柱卸压、顶梁折断

- E.锚索破断

- F.工作面涌水突然并持续增大

- G.附近电气设备着火

- 60.煤矿井下避灾自救的原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避灾

#### 端头（尾）及超前支护维护工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.D  32.A  33.C3 4.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A  41.D  42.C  43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.C 49.A 50.A  51.B  52.B  53.B 54.C

- （三）多选题

- 55.ABC 56.ABCD 57.ABC 58.ABCDEFGH 59.ABCDEFG 60.ABCD

#### 1.2.5.2  端头（尾）及超前支护维护工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，你的岗位职责是什么？

- 2.端头三角区应如何进行支护操作？

- 3.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，作业过程中要认真执行先支后回、敲帮问顶制度，在敲帮问顶时应按哪些规定进行执行？

- 4.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工种人员要协调配合，并应注意哪些事项？

- 5.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，如何正确进行三角区回撤柱梁作业？

- 6.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班前作业的手指口述。

- 7.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班中作业的手指口述。

- （二）实操题

- 8.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请现场进行端头支架操作。

- 9.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行作业前的准备工作。

- 10.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行端超前支护操作。

#### 端头（尾）及超前支护维护工实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，你的岗位职责是什么？

- 主要负责端头尾超前支护工作，保证支护正常有效。认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.端头三角区应如何进行支护操作？

- （1）端头三角区靠工作面煤壁侧的柱梁，应在采煤机到达前回撤。一次回撤一个截深的距离，顶帮破碎时，不得提前回撤。顺槽采用锚网支护时，应提前将金属网及锚杆的金属托盘拆掉。

- （2）三角区回撤柱梁作业时，至少两人协同作业，一人作业，一人监护；应先清理好退路，用长把工具将单体支柱放液，拉出；然后再回顶梁，人员要站在顶梁落下波及不到的安全地点。

- （3）人员进入端头三角区作业时要将转载机与刮板输送机停机闭锁。

- 3.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，作业过程中要认真执行先支后回、敲帮问顶制度，在敲帮问顶时应按哪些规定进行执行？

- （1）用镐或长钎杆敲帮，听其声音，判断岩体有无松动或离层等，发现煤帮出现伞檐或松动点，必须立即处理。

- （2）问顶时要站在斜上方安全地点，一手持镐一手托顶，先轻敲顶板，无掉渣或离层剥落时，再重敲，听其声音，判断顶板深部是否离层。对松动顶板岩石凿“掉”前要对上下人员打招呼，并看好退路，在安全情况下，再用镐头自上而下由外向里逐渐轻轻找“掉”。

- （3）坚持使用长柄工具，人员站在敲击点以外安全地点，听其声音，观察变化，判断岩体是否松动，深部是否有离层跨落迹象。

- 按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工种人员要协调配合，并应注意哪些事项？

- （1）顺槽靠工作面一侧的单体液压支柱如影响推移刮板输送机时，必须在推移刮板输送机前撤除。

- （2）端头支护空间必须满足机头机尾与其整体的“平”、“直”，移动机头、机尾时注意输送机与转载机搭接及过渡槽过渡情况，以保证其不上翘、不下陷，运转平稳。

- （3）机头、机尾移过后应及时支护顶板，否则不许开机，并要清理干净安全出口的一切杂物，保证出口畅通。

- 5.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，如何正确进行三角区回撤柱梁作业？

- 三角区回撤柱梁作业时，至少2人协同作业，一人作业，一人监护；应先清理好退路，用长把工具将单体支柱放液，拉出；然后再回顶梁，人员要站在顶梁不落，波及不到的安全地点。

- 6.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）作业地点通风良好，甲烷浓度符合规定，确认完毕。

- （2）作业范围内顶帮支护完好，锚杆、锚索防断裂保护齐全，确认完毕。

- （3）作业范围各支架无串漏液、自落现象，初撑力符合要求，支架各种液管吊挂整齐，确认完毕。

- （4）刮板输送机机头、尾不漂高，高度符合规定，确认完毕。

- （5）回撤π型钢时，刮板输送机、转载机闭锁。确认完毕。

- （6）超前支护区无断梁、折柱，π型钢梁接顶严实，单体柱初撑力符合作业规程要求，防护链、防倒装置齐全，确认完毕。

- 7.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各种工具齐全、完好，确认完毕。

- （2）超前支护区域无异常，安全出口畅通，确认完毕。

- 实操题

- 8.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请现场进行端头支架操作。

- （1）端头支架拉移前必须先检查临近支架及端头支护的支护质量，确认无误后方可拉移端头支架。

- （2）当工作面因上窜下滑造成端头支架与顺槽内的金属顶梁之间的距离超过500mm时，增加特殊支护。如在端头支架外侧支设走向抬棚等。

- 过特殊地质构造区域等特殊支护方式的操作应按专门规定的安全措施执行。

- 9.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行作业前的准备工作。

- （1）检查机头、机尾安全出口宽度不得小于0.8m、高度不得小于1.8m。

- （2）检查机头架有无漂高，啃顶、上抬、下扎等不良状态。

- （3）检查工作地点的顶板、煤帮和支护是否符合质量要求，发现问题应及时进行处理。

- （4）检查端头处浮煤、浮矸是否清理，是否符合验收标准；有无影响作业的废料、杂物；回收的支护材料是否整齐存放在指定地点。

- （5）检查作业现场顶帮是否稳定，用敲帮问顶来判断内外煤帮及支架前梁附近顶板有无离层、片帮危险，周围环境有无影响人员作业安全的因素，发现问题及时处理。

- （6）检查单体液压支柱时，发现三用阀失效、漏液、变形、弯曲、活柱表面锈蚀、顶盖缺少两个以上小爪或手柄损坏时，应及时更换；新下井或修复后第一次使用的支柱，必须内腔排气。

- （7）检查注液枪时，发现漏液、损坏、变形，无密封圈或出液不正常时，应立即配合有关人员修补或更换。

- （8）操作过程中，应时刻观察顶帮，坚持敲帮问顶，发现活煤矸、伞檐，顶板离层，顶板破碎，冒顶或片帮危险时，人员要站在斜上方用长把工具撬落或及时架设临时支护进行维护。

- 10.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行端超前支护操作。

- （1）对超前支护达不到规定要求的必须按作业规程要求，加强支护规定距离范围的巷道顶板。

- （2）在超前支护20m内有断梁折柱的必须更换。

- （3）根据顶板压力情况，打柱或架棚按作业规程或补充措施及时加强超前支护。

- （4）打柱要到实底，柱顶和顶粱要严密结合，要迎山有力。

- （5）超前支护需要架棚时，按作业规程的规定程序和操作方法逐架棚。