- 1.2.6《采煤工作面验收员》

- 1.2.6.1 采煤工作面验收员理论知识

- （一）判断题

- 验收员的主要职责是对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）。（    ）123

- 验收员的职责也包含对上一班工作任务完成情况、工作和工程质量情况进行重点复核。（    ）

- 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全，是验收员的安全责任之一。（    ）

- 对在工作过程中及时发现作业人员违章作业或不按规范标准作业，而导致安全隐患问题，及时督促岗位人员进行改正、处理是验收员的安全责任之一。（    ）

- 验收员必须在工作面现场交接班。（    ）

- 验收员不涉及具体操作，可以在井下任何适宜的地点交接班。（    ）

- 交接班时，接班验收员应当查看、询问上一班验收员的验收结果。（    ）

- 交接班时，接班验收员应当询问上一班工作过程中质量和安全问题的处理情况及遗留情况。（    ）

- 交接班时，只交接工作任务完成情况即可。（    ）

- 交接班时，接班验收员要查看上一班的验收表，做到心中有数。（    ）

- 交接班时，接班验收员应根据询问和查看记录情况，与交班验收员一起对验收项目进行现场复核。（    ）

- 交接班时，对查明的遗留问题要详细记录在交接班验收表内。（    ）

- 交接班时，对查明的遗留问题，要确定责任者并由交接双方验收员共同根据本队制度提出处理意见。（    ）

- 对查明的上一班遗留问题的处理意见要通知有关人员。（    ）

- 交班前，验收员要对本班工作任务完成情况、工程质量、设备运转情况等进行一次全面自查并详细记录。（    ）

- 对于交接班情况，接班验收员必须电话向队部汇报。（    ）

- 对于上一班的遗留问题，特别是安全问题，验收员应当督促有关人员在接班后立即处理验收员可以不履行交班手续，跟随班组排队升井。（    ）

- 验收员入井时必须随身携带验收量具、仪器等。（    ）

- 验收员入井前，应检查一遍验收量具、仪器等是否完好。（    ）

- 对端头（尾）工工作的验收内容主要是安全出口及两巷超前维护质量、文明生产情况及与采煤机司机和支架工的协调、配合。（    ）

- 对刮板输送机司机工作的验收内容主要是停机后刮板输送机是否开空、机头附近文明生产情况，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 对带式输送机司机工作的验收内容主要是停机后是否开空带式输送机，带式输送机机头及沿线文明生产情况，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 对转载机司机工作的验收内容主要是停机后是否开空转载机，转载机的文明生产，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 验收员工作的依据主要是《煤矿安全规程》、本采煤工作面的作业规程、本单位的作业标准等。（    ）

- 对跟班电钳工工作的验收内容主要是当班是否及时维护处理电气设备方面的问题或故障，以及其他临时任务等。（    ）

- 对清煤工工作的验收内容主要是各段清煤工作任务完成及质量情况，以及与采煤机司机、支架工等的协调、配合，临时任务完成情况等。（    ）

- 对泵站司机工作的验收内容主要是泵站运行及乳化液配比浓度、临时任务完成情况等。（    ）

- 对工作面的支护情况和顶板控制，按作业标准等进行动态和静态两种情况验收，并对操作者作业进行跟踪和监督。（    ）

- 对采煤机司机工作的验收内容主要是采高、前后滚筒割煤是否顶底平直、煤壁机道是否平直，不能出现台阶、明显伞檐，机组使用符合标准，文明生产达标。（    ）

- 对支架工工作的验收内容主要是移架质量、顶溜质量、支架支护质量（初撑力及支架工作压力）及相关文明生产方面，以及与采煤机司机、端头维护工等的协调、配合。（    ）

- （二）单选题

- 交接班时，验收员（    ）在工作面现场交接班。

- 可以

- 必须

- 应当

- 严禁

- 工作面液压支架的活柱行程不应小于（    ）（企业特殊定制支架除外）。

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 250 mm

- 工作面支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于（    ）。

- 5°

- 6°

- 7°

- 8°

- 工作面支架应垂直于顶底板，歪斜角不大于（    ）。

- 5°

- 6°

- 7°

- 8°

- 工作面空顶范围内顶底板移近量按采高应不大于（    ）。

- 50 mm/m

- 100 mm/m

- 150 mm/m

- 200 mm/m

- 工作面采高的允许误差为±（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 采煤机割煤时，工作面伞檐长度大于1 m 时，其最大突出部分，薄煤层不超过（    ），中厚及以上煤层不超过（    ）。

- 50 mm、100 mm

- 100 mm、150 mm

- 150 mm、200 mm

- 200 mm、250 mm

- 采煤机割煤时，工作面伞檐长度1 m 及以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过（    ），中厚及以上煤层不超过（    ）。

- 100 mm、150 mm

- 150 mm、200 mm

- 200 mm、250 mm

- 250 mm、300 mm

- 一般要求工作面“肚”不能超过±（    ）。

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 300 mm

- 液压支架的初撑力不得低于额定工作阻力的（    ）。

- 70%

- 75%

- 80%

- 85%

- 柱径100 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

- 80 kN

- 90 kN

- 95 kN

- 100 kN

- 柱径80 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

- 60 kN

- 70 kN

- 80 kN

- 90 kN

- 工作面液压支架中心距误差不得超过（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 液压支架架间间隙不应超过（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 采煤工作面所有支架要（    ）管理，要分架建立检修档案。

- 统一

- 编号

- 规范

- 分架

- 井下电气设备防爆完好标准：螺栓的裸露部分一般不得超过（    ）扣，否则，本设备为不完好。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 支架要排列成一条直线，其偏差不得超过（    ）mm。

- ±50

- ±60

- ±80

- ±100

- 单体液压支柱的工作面支柱柱距、排距偏差不得超过（    ）。

- ±50 mm

- ±100 mm

- ±150 mm

- ±200 mm

- 倾角大于（    ）时，液压支架应有防止煤（矸）窜出伤人的措施。

- 15°

- 20°

- 25°

- 30°

- 综采（放）工作面安全出口高度应不低于（    ）。

- 1.8 m

- 1.9 m

- 2.0 m

- 2.1 m

- 工作面两端第一组支架与巷道支护的间距应不大于（    ）。

- 0.5 m

- 0.6 m

- 0.7 m

- 0.8 m

- 不得留有浮煤的标准是（    ）范围内浮煤平均厚度不超过30 mm。

- 1 m2

- 2 m2

- 3 m2

- 4 m2

- 巷道内无积水的标准是积水长度不超过（    ），深度不超过（    ）。

- 5 m、0.1 m

- 5 m、0.2 m

- 6 m、0.1 m

- 6 m、0.2 m

- 判断粉尘堆积的标准是连续长度超过（    ），厚度超过（    ）。

- 5 m、1 mm

- 5 m、2 mm

- 6 m、1 mm

- 6 m、2 mm

- （三）多选题

55. 以下属于验收员安全生产责任制的是（    ）。

A. 对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）

B. 对上一班工作任务完成情况、工作和工程质量情况进行重点复核

C. 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全

D. 在工作过程中及时发现作业人员违章作业或不按规范标准作业，及时督促岗位人员进行改正、处理

56. 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有（    ）。

A. 瓦斯检查不到位，瓦斯超限，严重片帮，顶板漏碴，支护失效或支护不到位

B. 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

C. 带式输送机、转载机等设备转动部位防护不到位

D. 防尘降尘设施不完好，不使用

57. 下列关于采煤工作面安全设施描述正确的有（    ）。

A. 各转载点应有喷雾降尘装置

B. 带式输送机头、乳化液泵站、配电点等场所消防设施应齐全

C. 设备转动外露部位、溜煤眼及煤仓上口等人员通过的地点应有可靠的安全防护设施

D. 破碎机安全防护装置应齐全有效

58. 严禁带电检修电气设备，严格执行（    ）。

A. 停送电、挂牌制度

B. 现场交接班制度

C. “一人操作、一人监护”制度

D. “一人操作”制度

59. 采煤工作面发生冒顶前的预兆有（    ）。

A. 声响

B. 片帮

C. 掉碴

D. 离层

60. 煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

A. 及时报告

B. 积极抢救

C. 安全撤离

D. 妥善避难

- 采煤工作面验收员理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√

21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

（二）单选题

31.B  32.C  33.C  34.A  35.B  36.B  37.C  38.C  39.D  40.C

41.B  42.A  43.B  44.B  45.B  46.B  47.A  48.B  49.C  50.A

51.A  52.B  53.A  54.B

（三）多选题

55.CD  56.ABCD  57.ABCD  58.AC  59.ABCD  60.ABCD

- 1.2.6.2  采煤工作面验收员实际操作

（一）问答题

- 验收员对端头（尾）工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对刮板输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对带式输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对转载机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对跟班电钳工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对清煤工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对泵站司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对检修工工作的验收内容主要包括什么？

（二）实操题

- 交班时，交班验收员应向接班验收员交代什么？

- 手指口述验收采高的方法。

- 采煤工作面验收员实际操作答案

- （一）问答题

- 验收员对端头（尾）工工作的验收内容主要包括什么？

- 采煤机司机和支架工的协调、配合

- 安全出口及两巷超前维护质量

- 文明生产情况

- 验收员对刮板输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后刮板输送机是否开空

- 机头附近文明生产情况

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合

- 验收员对带式输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后是否开空带式输送机

- 带式输送机机头及沿线文明生产情况

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合。

- 验收员对转载机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后是否开空转载机

- 转载机的文明生产

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合。

- 验收员对跟班电钳工工作的验收内容主要包括什么？

- 当班是否及时维护处理电气设备方面的问题或故障

- 是否及时完成其他临时任务

- 与相关岗位的协调、配合

- 文明作业等。

- 验收员对清煤工工作的验收内容主要包括什么？

- 各段清煤工作任务完成及质量情况

- 与采煤机司机、支架工等的协调、配合

- 临时任务完成情况等。

- 验收员对泵站司机工作的验收内容主要包括什么？

- 泵站运行情况

- 乳化液配比浓度

- 临时任务完成情况等。

- 验收员对检修工工作的验收内容主要包括什么？

- 当班检修任务是否按时完成

- 检修质量是否达到要求，是否影响生产班的生产、安全

- 其他临时任务

- 工作协调、配合

- 文明生产等。

- （二）实操题

- 交班时，交班验收员应向接班验收员交代什么？

- 本班工作任务完成情况、工程质量和设备设施情况

- 对遗留问题进行共查确认，根据本队管理制度提出处理意见。

- 手指口述验收采高的方法。

- 在工作面均匀地选若干个点（根据工作面长度一般为每10 架1 个点）

- 在各点间再任意选相同数量的点

- 用钢卷尺（或其他可靠的量具）量取采高。