### 3.2.4《矿灯管理工》

#### 3.2.4.1 矿灯管理工理论知识

- （一）判断题

- 1.矿灯管理工只负责发放矿灯，无需对矿灯使用情况记录。（    ）

- 2.矿灯管理工每半年必须对所有的自救器进行一次气密性检查和称重检查，并将检查结果记录台账。（    ）

- 3.矿灯应当集中统一管理，每盏矿灯必须编号，经常使用矿灯的人员必须专人专灯，每个灯头内至少应具有两个光源。（    ）

- 4.灯头、灯盖锁失灵的矿灯禁止发出使用。（    ）

- 5.严禁在灯房吸烟，禁止携带易燃易爆物品进入灯房，严禁携带油脂（如汽油、煤油等）进入灯房。（    ）

- 6.对于灯头圈松动的矿灯，因矿灯不是隔爆设备，故只要不影响使用，就可以发出。（    ）

- 7.对于玻璃破裂的矿灯，只要玻璃还能挡住灰尘就可发出。（    ）

- 8.对于灯线破损的矿灯，只要不露金属丝就可发出。（    ）

- 9.矿灯房安全防护要求灯房应备有0.2m3灭火沙和2-4个灭火器。（    ）

- 10.矿灯的密封圈内径与引入电缆外径差大于10mm以上，属于失爆。（    ）

- 11.矿灯储存地点应不受阳光直射，并远离火源与热源。（    ）

- 12.新矿灯需长期放置暂不使用时，放置前应先充满电。（    ）

- 13.矿灯房实行牌板管理，每灯编号，经常使用矿灯和自救器的人员必须有专人、专灯、专牌，严禁借给他人使用。（    ）

- 14.压缩氧自救器是利用压缩氧气供氧的隔离式呼吸保护器,是一种可反复多次使用的自救器。（    ）

- 15.人员出井后（地面领用矿灯人员），必须立即将矿灯交还灯房。（    ）

- 16.矿灯的电源主要有铅酸蓄电池、碱性蓄电池、锂离子蓄电池3种。（    ）

- 17.矿灯管理工对充电设备和矿灯要经常检查，发现问题要及时处理。（    ）

- 18.矿灯管理工上班期间应认真填写值班记录，字迹工整，数据准确，不准在记录本上乱画和扯页。（    ）

- 19.提矿灯时，要手持矿灯电瓶，严禁提灯线乱甩。（    ）

- 20.矿灯在使用中不应过度放电。（    ）

- 21.矿灯正常充电常采用恒压并联充电法。（    ）

- 22.矿灯上架充电后，要观察充电指示器指示灯亮后方可离去。（    ）

- 23.矿灯充电过程中可随时打开矿灯观察亮度。（    ）

- 24.日常充电中，突然停电又不能及时恢复时，应立即将灯头顺时针旋转 180°，切断充电回路。（    ）

- 25.矿灯充电时，经常检查充电电压和充电电流，将电压保持在规定的充电范围内。（    ）

- 26.锂电池矿灯充电过程是先向电池提供一个±1%限压的恒定电流，当电池电压达到设定的电压值时，采用恒压充电，直至充电电流下降到设定值时结束充电，完成一个充电过程。（    ）

- 27.智能锂电池矿灯充电柜的检测电路包括电流检测、挂灯检测、关门检测等。（    ）

- 28.矿灯有效工作时间不能小于11h，电池充放电次数不小于500次。（    ）

- 29.锂电池的寿命与充放电方法密切相关，过高的充电电压将损坏锂电池，甚至可能会导致电池过热、鼓包或爆炸。（    ）

- 30.矿灯智能充电柜能实现在架检测、充电控制、充电信息检测、充电信息更新、故障报警、实时显示以及与上位机通信的功能。（    ）

- （二）单选题

- 31.在每次换班（    ）内，必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。

- A.3h

- B.2h

- C.1h

- 32.矿灯闪烁报警要尽快（    ）。

- A.充电

- B.不充电

- C.充电不充电都可以

- 33.新采购和经过大修的矿灯，在开始使用前应进行（    ）。

- A.均衡充电处理

- B.正常充电处理

- C.初充电处理

- 34.新型矿灯不亮，有可能是控制板与电缆插件（    ）。

- A.接触

- B.脱落

- C.接触不良

- 35.矿灯中铭牌字母M代表什么含义（    ）。

- A.免维护

- B.矿灯

- C.双光源

- 36.矿灯电缆断线应如何处理（    ）。

- A.更换电缆

- B.重新接头

- C.用胶布缠上

- 37.矿灯必须装有可靠的（    ）保护装置。

- A.过流保护

- B.短路保护

- C.欠电压保护

- 38.若发现充电架损坏不能立即修复时，必须将矿灯移至（    ）。

- A.其他充电架

- B.备用充电架

- C.空闲充电架

- 39.矿井必须有足够完好的矿灯，矿灯总数至少应比经常用灯的总人数多（    ）%。

- A.10

- B.20

- C.30

- 40.高瓦斯矿井使用的矿灯应装有（    ）保护器。

- A.短路

- B.断路

- C.漏电

- 41.矿灯灯锁（    ）严禁发出。

- A.卡到位

- B.紧固

- C.失效

- 42.矿灯完好标准规定，矿灯的灯线长度不得少于（    ）m。

- A.2

- B.1

- C.0.7

- 43.矿灯初充电应按（    ）进行。

- A.制造厂技术要求

- B.日常惯例

- C.均衡充电制

- 44.矿灯外壳宜采用耐腐蚀、耐磨损且有足够强度的材料制成，外壳及外部零部件不应采用（    ）制成。

- A.轻合金

- B.铁金属

- C.聚酯纤维

- 45.灯头外壳的防护等级应不低于（    ）。

- A.IP55

- B.IP45

- C.IP43

- 46.蓄电池槽内部和单体电池内的压力应不高于大气压（    ）kPa。

- A.25

- B.30

- C.35

- 47.矿灯的额定电压不应大于（    ）V。

- A.5

- B.12

- C.36

- 48.矿灯使用过程中，工作电流不应大于（    ）A。

- A.2.5

- B.2

- C.1.5

- 49.矿灯使用过程中，额定功率不应大于（    ）W。

- A.5

- B.6

- C.10

- 50.装配好的矿灯，任何两个触点之间电流不应该超过（    ）mA。

- A.30

- B.50

- C.100

- （三）多选题

- 51.对新购置的矿灯充电前，需要做下列检查：（    ）。

- A.首先检查所附技术文件，说明书及出厂合格证是否齐全

- B.检查矿灯外观是否破损，零部位是否完整无缺

- C.对矿灯的电气线路进行检查

- D.确认矿灯数量

- 52.在日常收发灯工作中，有下列情况之一者不允许上架充电，并应及时修理：（    ）。

- A.灯圈、灯锁零部件破损或缺失

- B.矿灯脏污

- C.红灯和灭灯

- D.矿灯有破损

- 53.矿灯蓄电池的充电方式有：（    ）。

- A 初充电 B 正常充电 C 均衡充电 D 恒压充电

- 54.矿灯亮度低，有可能是下列哪些原因造成的：（    ）。

- A.控制板输入输出电压不符

- B.电池电压低

- C.镜片脏

- D.灯头脏

- 55.新型矿灯不亮，有可能是下列哪些原因造成的：（    ）。

- A.控制板与电缆插件脱落

- B.控制板与电池插件脱落

- C.控制板输出电压低

- D.控制板无输出电压

- 56.矿灯房应当符合下列要求：（    ）。

- A.用不燃性材料建筑

- B.取暖用蒸汽或者热水管式设备，禁止采用明火取暖

- C.有良好的通风装置，灯房和仓库内严禁烟火，并备有灭火器材

- D.有与矿灯匹配的充电装置

- 57.出现下列（    ）情况时，矿灯要进行一次均衡充电。

- A.矿灯闪烁报警

- B.过放电的矿灯

- C.放电后两天内未充电的矿灯

- D.发现矿灯容量不足

- 58.关于电池容量的说法下列选项正确的是：（    ）。

- A.电池容量与放电电流的大小无关

- B.电池容量与放电终止电压无关

- C.电池容量的大小随放电率的大小而变化

- D.电池放电率愈低，其容量愈大

- 59.井下使用的矿灯必须具有防爆标志和煤矿矿用产品安全标志，出现下列（    ）情况即视为失爆。

- A.灯头破裂、灯头圈松动

- B.玻璃破裂、灯头密封不严

- C.灯锁失效

- D.灯线破损露芯线

- 60.矿灯使用时长期过电流会造成（    ）。

- A.绝缘线路或绝缘层老化

- B.矿灯温度升高

- C.电池寿命受损

- D.设备的使用寿命降低

矿灯管理工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.× 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.C  34.B  35.A  36.A  37.B  38.B  39.A  40.A  41.C  42.B  43.A  44.A  45.A  46.B  47.A  48.C  49.B  50.B

- （三）多选题

- 51.ABC  52.ABCD  53.ABC  54.ABC  55.ABD  56.ABCD  57.BCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

#### 3.2.4.2 矿灯管理工实际操作

- （一）问答题

- 1.自救器有哪些缺陷时，不得发出使用？

- 2.矿灯充电时应有哪些注意事项？

- 3.矿灯管理工交接班程序有那些？

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- （二）实操题

- 5.矿灯管理的程序有那些？

- 6.矿灯的领用和发放程序有那些？

- 7.发灯前，矿灯检查的内容有哪些？

- 8.新矿灯标识的检查有那些？

- 9.矿灯允许使用的条件有哪些？

- 10.智能化矿灯管理系统信息监控包括哪些？（如有）

矿灯管理工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.自救器有哪些缺陷时，不得发出使用？

- 1）‌超过有效期‌：自救器有固定的使用期限，超过期限的自救器不得发出使用；

- 2）经‌开启过‌：一旦自救器被开启过，其密封性可能受到破坏，从而影响其正常使用，不得发出使用；

- 3）经过检修后如果自救器仍然不符合安全标准，不能保证在紧急情况下提供足够的保护，也不得发出使用。

- 2.矿灯充电时应有哪些注意事项？

- 1）由于充电电压高于灯泡额定电压，易损坏灯泡，充电前应关闭开关；

- 2）初充电过程中严禁中断充电电流；

- 3）矿灯必须每月进行一次均衡充电；

- 4）充电时应及时观察、调整，保证矿灯处于充电状态。

- 3.矿灯管理工交接班程序有那些？

- 1）交接班要交清以下情况:交清矿灯充电情况、灯数;本班检查、检修矿灯情况及存在问题;交清检修工具和矿灯使用记录本;

- 2）接班要检查充电灯数及充电架情况，发出灯数，要注意矿灯是否够数或损坏，各种记录填写是否齐全。

- 3）交接双方要经口对口检查后，确认无问题，双方在交接簿上签名下班人员方可离开工作岗位。

- 4.矿灯管理的“三固定”、“两对号”是什么？

- “三固定”：用灯人固定、修灯和发放窗口固定、维修人员固定

- “两对号”：矿灯与充电架对号、矿灯牌与矿灯对号

- （二）实操题

- 5.矿灯管理的程序有那些？

- 1）矿灯房实行牌板管理，使用矿灯和自救器的人员必须专人、专灯、专牌；

- 2）工程技术人员和行政管理人员都发给矿灯牌领取固定矿灯；临时下并工作和外来人员由矿调度室出据证明，交矿灯房领取备用矿灯；

- 3）对井下人员变动（新参工的下井工人)由需根据花名册，及时调整矿灯准备、使用和发放工作；

- 4）矿灯值班人员每天对发出和收回的矿灯认真考勤登记；

- 5）对待修灯和红灯作好记录，并及时检修处理，对交回的矿灯必须认真检查，发现损坏应查明原因，是人为因素按规定制度赔偿；

- 6）每月对矿灯检查，对检修矿灯使用的材料消耗情况进行总结。

- 6.矿灯的领用和发放程序有那些？

- 1）领灯人员必须检查领灯人员凭证、牌（条)，后发灯，无证、牌（条)一律不发灯；

- 2）矿灯管理工要明确收发灯时间，提前做好发灯的准备工作，准确掌握本班收发数量，发灯前进行现场校验；

- 3）矿灯管理工发灯时要叫号，以免发生错拿和丢失；

- 4）矿灯管理工对领灯人员进行开展信息登记；

- 5）用灯人员领到矿灯后，现场检查并核对；

- 6）发现损坏矿灯时，应即使更换矿灯，并对更换矿灯进行登记。

- 7.发灯前，矿灯检查的内容有哪些？

- 1）电池盒体上是否有矿用产品安全标志字样和统一编号；

- 2）灯头有无破伤，灯圈与否松动，灯头玻璃有无破裂；

- 3）电池盒子有无破裂或漏液的现象；

- 4）灯线外皮与否有破损，灯线同灯头和电池的接线是否牢固，灯线两端出、入口处密封是否良好，灯线长度是否符合要求；

- 5）灯锁是否锁好,是否松动；

- 6）灯头上的开关与否完好可靠,开灯灯光亮不亮；

- 7）有无红灯、灭灯。

- 8.新矿灯标识的检查有那些？

- 1）检查矿灯标志的材质是否符合要求，应耐腐蚀,字迹清晰；

- 2）矿灯制造商的名称、商标；

- 3）矿灯的型号是否符合使用要求；

- 4）矿灯的额定电压、主光源额定电流、有效工作时间；

- 5）矿灯防爆标识；

- 6）防爆检验合格证号；

- 7）制造日期或代码。

- 9.矿灯允许使用的条件有哪些？

- 1）温度：0℃～＋40℃；

- 2）压力：80kPa～110kPa；

- 3）宜在无淋水的场所使用；

- 4）周围介质无腐蚀性气体；

- 5）超出上述条件的，如井下救援，用户应进行风险评估。

- 10.智能化矿灯管理系统信息监控包括哪些？（如有）

- 1）员工基本信息：主要包括姓名、年龄、工种、工段、职务、用工性质等；

- 2）员工工作状态管理：包括所有员工查询，入井取灯员工、升井交灯员工查询， 不同工种、工段、用工性质、职务的明细记录；

- 3）矿灯、充电柜、矿灯生产企业的设备管理；

- 4）矿灯寿命统计（充电次数）、更换时间、进行储备准备；

- 5）矿灯充电时间及取走时间、矿灯平均寿命统计；

- 6）自动生成考勤报表（小时、天数）、下井工作时间统计；

- 7）当前矿灯及人员的信息。