### 3.4.4《提升机司机》

#### 3.4.4.1 提升机司机理论知识

（一）判断题

1.提升机司机必须持证上岗，熟悉和掌握设备的工作原理及性能，对设备的安全工作负责，确保设备安全运转。（    ）

2.如果进行特殊提升任务时，必须由副司机进行操作、正司机负责监护，按规定速度提升。（    ）

3.提升机司机工作前检查信号是否正常，机械和电气部分是否完好，安全保护装置是否灵敏可靠，钢丝绳是否牢固，有无断丝或变形，发现问题要及时汇报处理。（    ）

4.提升机运转时要注意各部位运转响声，随时观察仪表指示情况以及轴承和电动机的温度变化，注意润滑系统供油情况，保证安全运转。（    ）

5.提升机在运行过程中除检修工外不允许任何人靠近提升机传动部位。（    ）

6.提升机必须配备正、副司机，每班不得少于3人。（    ）

7.提升机在启动和运行过程中，应随时注意观察深度指示器指针位置和移动速度是否正确。（    ）

8.超负荷提升时应采取有效措施，执行一人操作，一人监护。（    ）

9.提升机启动前司机应将操作台各转换开关置于预定运行方式所需位置。（    ）

10.提升机运行过程中电流过大，加速太慢，启动不起来时应立即断电停车。（    ）

11.提升机运行过程中过减速点不能正常减速时应立即断电停车。（    ）

12.提升机运行时接到紧急停车信号应立即断开高低压电源，使用制动闸紧急停车。（    ）

13.实习司机应经主管部门批准，并指定专人进行监护，方准进行操作。（    ）

14.实习司机经过培训、考核合格，可以直接上岗操作。（    ）

15.司机在接到紧急停车信号或有威胁人身和设备安全及重大事故发生的情况时，应请示有关领导后方可停车，以免影响生产。（    ）

16.班中做到四勤：勤听、勤看、勤摸、勤查。勤听：听设备运转声音是否正常；勤看：看各种仪表指示是否正常；勤摸：摸各轴承和电机温升是否正常；勤查：查设备的运行状况。（    ）

17.自动启动时，根据信号及深度指示器所显示的容器位置，确定提升方向、操作工作闸，操作主令控制器或速度给定按钮启动提升机，使提升机均匀加速至规定速度，达到正常运转。（    ）

18.提升机运行过程中运转部位发出异响时应等本班结束停车检查。（    ）

19.提升机司机应进行班中巡回检查，检查中发现问题要及时处理，对不会立即产生危害的问题，要进行连续跟踪观察，监视其发展情况。（    ）

20.提升机运行过程中过减速点不能正常减速时应报告检修工。（    ）

21.提升机司机应精通业务，钻研技术，细心维护保养设备，充分发挥设备性能。（    ）

22.当司机所收信号不清楚或有疑问时，应立即与检修工联系，检修后要求重新发信号，再进行操作。（    ）

23.箕斗在井口停车位置，若因故需要动车时，应事先通知检修工，经检修工同意后可作多次不到井口的升降运行；完毕后，再通知检修工。（    ）

24.提升机司机在操作高压电器时，应按《煤矿安全规程》的要求，戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上，必须执行一人操作、一人监护。（    ）

25.操作司机在后半夜工作时应集中精力，不得睡觉。（    ）

26.安全制动停车后，必须对钢丝绳、主轴装置等部件进行检查，使用工作制动时不能过猛。（    ）

27.冬天室外结冰期间，要检查钢丝绳、绳槽等部位，防止结冰引起钢丝绳打滑、脱槽等现象。（    ）

28.操作司机接到紧急停车信号或有威胁人身设备安全及重大事故发生的情况时，应立即停车，避免事故发生。（    ）

29.对提升机进行检修时应使提升机处于带电状态，以便能随时启动提升机。（    ）

30.使用中的立井罐笼防坠器，每半年应进行1次不脱钩检查性试验，每年应进行1次脱钩试验。（    ）

（二）单选题

31.提升机启动前，操作台电源、高低压柜、控制柜的送电顺序是（    ）。

A.操作台电源、高低压柜、控制柜

B.控制柜、操作台电源、高低压柜

C.高低压柜、控制柜、操作台电源

32.主提升司机必须做到“四不开”：信号不清不开；安全装置不完好不开；机器声音不正常，电压不稳定不开和（    ）。

A.交接班时接班司机未到不开

B.制动系统不灵活、可靠不开

C.矿方未配备实习司机不开

33.提升机司机的操作证有效期为（    ），全国范围内有效。

A.2 年

B.3 年

C.6 年

34.经常检查减速器的温度、声音是否异常，联轴器间隙是否符合规定，防护罩是否安全可靠，这是（    ）的职责。

A.检修工

B.司机

C.实习司机

35.箕斗在井口停车位置，若因故需要动车时，应事先通知（    ），经（    ）同意后可作多次不到井口的升降运行；完毕后，再通知（    ）。

A.检修工 检修工 信号工

B.信号工 信号工 信号工

C.把钩工 信号工 把钩工

36.提升机启动前司机应将操作台各转换开关置于（    ）方式所需位置。

A.“手动”

B.“预定”

C.“自动”

37.司机值班时，资格证应（    ），以备检查。

A.随时携带

B.放机电科

C.放安全科

38.提升机运行时工作闸操作失灵，应立即断开高低压电源，用（    ）闸紧急停车。

A.保险

B.制动

C.手刹

39.司机操作提升机安全制动停车后，必须对钢丝绳、主轴装置等部件进行检查，使用工作制动时（    ）。

A.快速、用力

B.慢慢用力

C.不能过猛

40.信号不清时不开车，绞车在运行中司机严禁离开（    ）。

A.闸盘

B.操作台

C.液压站

41.司机接到信号因故未能及时执行时，应通知（    ），申请原信号作废，重新发信号，再进行操作。

A.检修工

B.信号工

C.副司机或实习司机

42.当提升速度超过最大速度（    ）时，提升机装设的防止过速装置必须能自动断电，并能使保险闸发生作用。

A.10%

B.15%

C.20%

43.提升装置装设的限速保护装置是用来保证提升容器到达终端位置时的速度不超过（    ）m/s。

A.0.5

B.1

C.2

44.煤矿特种作业人员必须经过（    ），取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

A.职业教育

B.专门安全作业培训

C.学历教育

45.提升机的启动与运行：接到开车信号后，松开（    ）闸。

A.手动

B.脚踏

C.保险

46.提升作业时，每班必须配有司机，不得少于（    ）。

A.2人，不包括实习司机

B.2人，包括实习司机

C.3人，包括实习司机

47.接班司机如有（    ）时，交班人不得交班，并及时向值班领导汇报解决。

A.未吃早饭

B.未戴矿帽

C.精神不振

48.提升容器超过正常终端停止位置（    ）m时，称为过卷。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

49.主井提升机房为生产重地，外地参观人员必须经（    ）批准后，矿上有人带领时方可参观，其他无关人员不得随便进入。

A.有关部门

B.调度部门

C.主管部门

50.提升机运行过程中电流过大，加速太慢，启动不起来时应（    ）。

A.通知检修工

B.立即断电停车

C.通知主管部门

51.吊运特殊大型设备（物品）及长料时，其运行速度一般不应超过（    ）。

A.3m/s

B.2m/s

C.1m/s

52.如果进行特殊提升任务时，必须由（    ）司机进行操作、（    ）司机负责监护，按规定速度提升。

A.正、副

B.副、正

C.实习、正

53.因检修井筒装备或处理事故，人员需站在罐笼顶部工作时，必须系好安全带，其运行速度一般为（    ）。

A.0.3-0.5m/s

B.0.5-1.0m/s

C.1.0-1.5m/s

54.提升机盘形闸液压制动系统（    ）过大，将直接影响提升机制动力矩的大小，严重时会出现刹不住车的现象。

A. 残压

B .减速度

C.压力

（三）多选题

55.提升机运行过程中出现下列情况之一时，应立即断电，用工作闸制动进行中途停车（    ）。

A.电流过大，加速太慢，或电流变化异常

B.运转部位发出异响

C.过减速点不能正常减速

D.保护装置不起用，不得不中途停车时

56.司机在巡回检查中发现的问题要及时处理（    ）。

A.司机能处理的应立即处理

B.司机不能处理的应及时上报，并通知维修工处理

C.对不会立即产生危害的问题不用处理

D.发现的小问题不处理

57.提升机发生中途停车的故障，正确的处理方式（    ）。

A.立即上报有关部门

B.通知维修工查清原因并处理

C.处理完毕经试运行正常后，方可继续运转

D.处理完毕立即开车，防止影响生产

58.司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，做到（    ）。

A.司机擅自动车时，应由另一名司机做好监护

B.不得无信号开车

C.当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重新发信号，再进行操作

D.司机不得擅自动车，若因故需要动车时，就与信号工联系，按信号执行

59.司机要求达到“三知、四会”，其中的“三知”指（    ）。

A.知设备结构

B.知设备性能

C.知安全设施的作用原理

D.知设备和安全设施的工作原理

60.司机要求达到“三知、四会”，其中的“四会”指（    ）。

A.会操作

B.会保养

C.会维修

D.会排除故障

提升机司机理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.√ 10.√  11.√12.×13.√14.×15. ×16.√17.×18.×19.√20.×  21.√22.×23.×24.√25.√26.√27.√28.√29.×30.√

（二）单选题

31.C 32.B 33.C 34.B 35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.B  41.B 42.B 43.C 44.B 45.C 46.A 47.C 48.A 49.C 50.B 51.C 52.A 53.A 54.A

（三）多选题

55.ABCD 56.AB  57.ABC  58. BCD 59.ABC  60.ABCD

#### 3.4.4.2 提升机司机实际操作

（一）问答题

1.提升机司机应遵守的安全守则？

2.提升机运行过程中出现哪些现象应立即断电停车？

3.提升机司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，具体要做到哪些方面？

4.提升机司机在巡回检查中发现问题如何处理？

5.提升机司机要坚持做到“四不开”，指的是什么？

（二）实操题

6.提升机司机班前、班后安全确认（手指口述）。

7.提升机司机在班中，即巡检和运转时的安全确认（手指口述）。

8.提升机的启动操作。

9.提升机的停机操作。

10.提升机在启动和运行过程中，应注意观察哪些情况？

提升机司机实际操作答案

（一）问答题

1.提升机司机应遵守的安全守则？

1）严格执行交接班制度，接班后应进行一次空负荷试车（连续作业除外）和每班应进行的安全保护装置试验，并做好交接班记录。

2）禁止超负荷运行。

3）非紧急情况运行中不得使用急停按钮。

4）司机不得擅自调整制动闸。

5）司机不得随意变更控制系统整定值和安全装置整定值。

6）检修后必须试车，并按规定做提升机保护各项试验。

7）操作高压电器时，应戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上，一人操作、一人监护。

8）维修人员进入滚筒工作前，应锁好制动闸并切断电源，司机做好监护工作。

2.提升机运行过程中出现哪些现象应立即断电停车？

1）电流过大，加速太慢，启动不起来，或电流变化异常。

2）运转部位发出异响。

3）出现情况不明的意外信号。

4）过减速点不能正常减速。

5）保护装置不起作用，不得不中途停车时。

6）出现其他必须立即停车的不正常现象。

3.提升机司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，具体要做到哪些方面？

1）不得无信号动车。

2）当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作。

3）接到信号因故未能执行时，应通知井口信号工，原信号作废，重发信号，再进行操作。

4）司机不得擅自动车，若因故需要动车时，应与信号工联系，按信号执行。

5）若因检修需要动车时，应事先通知信号工，并经信号工同意，完毕后再通知信号工。

4.提升机司机在巡回检查中发现问题如何处理？

1）司机能处理的应立即处理；

2）司机不能处理的，应及时上报，并通知维修工处理；

3）对不会立即产生危害的问题，要进行连续跟踪观察，监视其发展情况；

4）所有发现的问题及其处理经过，必须认真填入运行日志。

5.提升机司机要坚持做到“四不开”，指的是什么？

1）信号不清不开；

2）安全装置不完好不开；

3）机器声音不正常、电压不稳定不开；

4）制动系统不灵活、不可靠不开。

（二）实操题

6.提升机司机班前、班后安全确认（手指口述）

1）室内设施、环境正常，照明正常。确认完毕！

2）提升机各运转部位运转正常。确认完毕！

3）钢丝绳排列整齐。确认完毕！

4）提升机滚筒、电机运转正常。确认完毕！

5）液压站工作正常。确认完毕！

6）供电可靠。确认完毕！

7）高、低压配电柜工作正常。确认完毕！

8）电动机冷却风机运行正常。确认完毕！

9）操作室各电脑显示数据正常。确认完毕！

10）绝缘用具、备件消防器材齐全完好。确认完毕！

11）电话通讯正常。确认完毕！

12）记录台账规范完整。确认完毕！

7.提升机司机在班中，包括巡检和运转时的安全确认（手指口述）

巡检时：

1）（手指）主机：（口述）地脚螺栓紧固，防护齐全，滚筒绳槽符合要求；轴承润滑良好；闸瓦间隙正常，闸盘表面清洁；电机正常，确认完毕。

2）（手指）液压站：（口述）液压站、工作压力正常，管路完好。

3）（手指）低压柜、控制柜：（口述）低压柜、控制柜运行正常。

4）（手指）冷却风机：（口述）电机冷却系统工作正常，确认完毕。

运转时：

1）（手指）主机：（口述）提升机各运转部位声响正常，无异常振动；钢丝绳无跳动。

2）（手指）操作台：（口述）监控数据读数正常；操作台仪表指示正常；深度指示器显示正常；提升机各保护正常，确认完毕。

8.提升机的启动操作

在一般正常情况下按以下操作顺序进行：

开动辅助设备→收到开车信号，确定提升方向→打开工作闸→操作主令开关→开始启动→均匀加速→达到正常速度，进入正常运行。

9.提升机的停机操作

在一般正常情况下按以下操作顺序进行：

到达减速位置→开始自动减速→到停车位后自动停车→操作主令手柄至零位→操作制动手柄至零位。

10.提升机在启动和运行过程中，应注意观察哪些情况

1）电流、电压、油压等各指示仪表的读数应符合规定；

2）深度指示器光标位置和移动速度应正确；

3）各运转部位的声响应正常，无异常震动；

4）各种保护装置的声光显示应正常；

5）钢丝绳有无异常跳动，电流表指针有无异常摆动。