## 2.2.11《巷道维护工》

## 2.2.11.1《巷道维护工》理论知识

#### （一）判断题

1打锚杆前必须对机具进行检查确认，确认无问题后方可进行打设。（    ）

2如发现干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除。（    ）

3更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护，拆除原有支护后，必须及时凿掉顶帮活矸和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施。（    ）

- 4《煤矿安全规程》规定，轨道接头的间隙不得大于5mm。（    ）

5锚杆支护要定期做拉拔（拉力）试验，发现锚固力小于规定的要采取补打锚杆或架棚子等措施。（    ）

- 6《煤矿安全规程》规定工人无权制止他人违章作业。（    ）

7巷道净宽误差范围符合GB50213—2010的要求，锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-200mm。（    ）

8架棚时柱腿要靠紧梁上的挡块，可以打砸梁上焊接的扁钢或矿用工字钢挡块。（    ）

9锚杆支护巷道必须配备锚杆检测工具，锚杆安装后对每根锚杆进行预紧力检测。

10顶板事故按一次冒顶范围分为局部冒顶和大面积冒顶。（    ）

11锚喷巷道的喷层厚度不得小于设计值的80%。（    ）

12掘进工作面因故停风，要自动停止工作，按避灾路线撤出。（    ）

13顶板来劲，沙沙掉碴，易片帮，支柱受力明显，出现歪斜、钻底等现象为顶板发生冒落预兆。（    ）

14锚杆支护时，锚杆间距越小越好。（    ）

15锚杆支护时，锚杆托板必须紧贴岩壁并用螺母拧紧。（    ）

16支护后的巷道规格应满足设计要求及工程质量要求。（    ）

17锚杆支护时，锚杆眼的方向没有要求。（    ）

18凡锚杆锚固力达不到设计要求，必须在附近打点柱支护。（    ）

19锚杆锚索锚固力不低于设计值的90%为合格。（    ）

20掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。（    ）

21锚杆支护巷道内可用锚杆起吊重物。（    ）

22顶锚杆钻孔方向应与岩层节理面平行。（    ）

23开工前应检查工作面临时支护和空顶距离是否符合《煤矿安全规程》规定。（    ）

24锚杆外露不能超过《煤矿安全规程》规定。（    ）

25安装锚杆前，必须用锚杆将眼孔内的碎矸挑掉。（    ）

26“敲帮问顶”时，人员要站在安全地点，并清理好退路。（    ）

27围岩渗水漏水处理：按《作业规程》要求，以堵为主，排堵结合，先堵后喷结合。（    ）

28打锚杆前和安装锚杆前，必须坚持敲帮问顶处理活石后作业。（    ）

29片帮后，锚杆托盘松动应用木楔背紧。（    ）

30严格执行敲帮问顶制度，找净顶帮的活矸、危岩，找顶时要用长柄工具，先顶后帮，人员要站在安全地点，并有专人监护，同事观察好退路。（    ）

31单体液压支柱柱径为100mm的，其初撑力不得小于90kN。（    ）

32如发现煤壁干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除和补强支护。（    ）

- 33各种巷道的维修、修复工作必须编制专门的安全措施，并报矿井技术负责人批准后方可实施。（    ）

34喷锚网支护时，对挂网钢筋没有要求。（    ）

35掘进工作面管线吊挂整齐，符合《作业规程》和技术措施的要求。（    ）

36顶板事故是指采煤工作面发生冒顶事故。（    ）

37修复旧巷道时，必须首先进行瓦斯检查和通风，各类气体的浓度符合《煤矿安全规程》规定后，方可操作。（    ）

38巷道的中线和腰线代表着巷道的长度、棚距、弯曲度。（    ）

39单体支柱初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。（    ）

40所有单体柱在支撑顶板时，不得超过有效高度。（    ）

#### （二）单项选择题

- 1端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

A1/3  B1/2  C2/3  D4/5

- 2作业过程中发现重大安全隐患，以下做法正确的是（    ）。

- A撤退B继续工作C进行上报等待救援D立即带人处理

3生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（    ）、防范措施及事故应急措施。

A危险因素B有害因素C危险源D重大危险源

- 4对存在的较大隐患，应（    ）。

- A立即带人处理B等待C做好警示标志D进行上报并等待指示

- 5锚杆的锚固长度不小于钻孔长度的（    ）称为全长锚固。

A60%  B70%  C80%  D90%

- 6锚杆的拉拔力合格值，应符合不小于设计值（    ）的规定。

A60%  B70%  C80%  D90%

7先将巷道掘进一段距离后，停止掘进，然后边拆除临时支架，边将该段巷道改换永久支护的作业方式是（    ）。

- A掘进与支护平行作业B掘进与支护单行作业C掘进与支护交替作业D掘进与支护同时作业

- 8巷道冒顶范围大且有人堵在里面时，宜采用的处理方法是（    ）

- A小断面快速修复法B一次成巷修复法C木垛法D撞楔法

- 9煤矿井下巷道采用木材支护时，坑木直径一般为（    ）。

A12-16mm  B16-22mm  C22-30mm  D30-40mm

10《煤矿安全规程》规定，靠近掘进工作面（    ）长度内的支架，爆破前必须加固。

A5m  B10m  C15m  D20m

- 11采用锚杆支护时，顶板锚杆应尽量（    ）于顶板岩层面。

- A平行B垂直C斜交D按一定倾角

12锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A0-50mm  B0-100mm  C0-200mm  D0-300mm

13锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，无中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A -50-200mm  B 0-200mm  C -100-200mm  D 0-300mm

14锚网（索）、锚喷巷道，有腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A 0-50mm  B 0-100mm  C 0-200mm  D 0-300mm

15锚网（索）、锚喷巷道，无腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A -50-200mm  B 0-200mm  C -100-200mm  D 0-300mm

- 16裸体巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-100mm  B 0-200mm  C 0-150mm  D 0-300mm

- 17锚杆支护的煤巷，一般每隔（    ）安装一套顶板离层仪。

A 10m  B 50m  C 150m  D 250m

- 18一般情况下顶板离层仪的观测频次为每（    ）一次。

A3天 B5天 C7天 D10天

- 19在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

- A手镐B长撬棍C打眼钎子D木棍

20破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A压垮型B推垮型C漏冒型D压推型

- 21因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

- A顶板冒落对人的危害程度大

B顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C两帮没有危矸、活石

D两帮危矸、活石少

22倾斜巷道支架应有一定迎山角，迎山角大小一般取巷道倾角的（    ）。

A 1/4-1/5  B 1/6-1/8  C 1/8-1/10  D 1/10-1/15

23顶板离层仪的浅基点一般应固定在锚杆上方稳定岩层内（    ）。

A 300-500mm  B 500-700mm  C 700-1000mm  D 1000-1500mm

24打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A“敲帮问顶”B临时支护C加强通风D挂网

- （三）多项选择题

- 1漏顶如不及时处理，会使（    ）煤层顶板岩石继续冒落。

- A棚顶托空B活柱下缩C支架松动D顶梁损坏

- 2关于巷道煤层顶板压力的叙述，正确的是（    ）。

- A煤层顶板暴露的面积越大，煤层顶板压力越大

B煤层顶板悬露时间越长，煤层顶板压力越小

C巷道越宽，煤层顶板压力越大

D煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小

3掘进工作面由于施工方面的失误造成冒顶，事故的原因有（    ）。

A施工措施不当B不使用临时支护C“敲帮问顶”不及时D分次成巷

- 4下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

- A木垛法B挂网法C撞楔法D锚网法

- 5锚杆支护的原理是（    ）

- A悬吊作用B组合梁作用C减小跨度D挤压加固作用E围岩补强作业

6锚杆支护由锚杆杆体、（    ）、锚固剂、钢带及金属网等物件组成，锚杆支护的作用是由这些构件共同完成的。

A托板B螺母C力矩扳手D网丝

- 2.2.11.1《巷道维护工》理论知识答案

#### （一）判断题

1√2√3√4√5√6×7√8×9√10√11×12√13√14×15√16√17×18×19√20√21×22×23√24√25×26√27×28√29×30√31√32√33√34×35√36×37√38×39√40√

#### （二）单项选择题

1A 2A 3A 4A 5D 6D 7B 8A 9B 10B 11B 12B 13A 14B 15A

16C 17B 18C 19B 20C 21A 22B 23A 24A

#### （三）多项选择题

- 1AC 2AC 3ABCD 4BCD 5ABCDE 6AB

## 2.2.11.2《巷道维护工》实操知识

#### （一）问答题

1.作为一名巷道维护工，请讲述你的岗位安全责任制的内容是什么？

2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的班前准备内容。

- 修理旧井巷前，应该做到哪些工作？

- 压力较大的巷道维修前，应做到哪些工作？

- 在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，应做到哪些工作？

- 维修工作结束后，应做到哪些工作？

#### （二）操作题

1.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的开工前准备工作。

3.维修过程中，巷遇冒顶时，如何处理

- 4.认真检查维修地段的支架，顶板情况，发现不安全因素如何处理？

- 2.2.11.2《巷道维护工》实操知识答案

#### （一）问答题

- 1.作为一名巷道维护工，请讲述你的岗位安全责任制的内容是什么？

(1)遵守煤矿安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度,严格按照《巷道维修工岗位作业流程标准》的程序和标准实施作业。

(2)必须依法依规参加安全培训,取得相应培训合格证书后，持证上岗。

(3)按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，做好个体防护措施。

(4)熟知本岗位危险致灾因素及防范措施,熟练掌握本岗位所需的安全生产知识和避险应急救援技能。

(5)开工前要了解工作面的支护情况和存在的问题,进行敲帮问顶安全检查。

(6)检查施工机具、工具及备料情况,搞好自保互保工作。服从班组长的指挥，严格按照规程措施架棚。

(7)巷修工应由熟悉顶板管理及支护方法,具有熟练掌握掘进和回采的支护、回柱等操作技能,掌握风镐等工具的操作方法。

(8)必须认真学习作业规程,掌握规定的支护方式、支护技术参数、质量标准要求等情况。

- 2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的班前准备内容。

(1)按时参加班前会,明确工作任务,了解注意事项。

(2)身体状况良好,不喝酒上岗,无身体不适。

(3)按规定穿戴好自救器、矿灯、安全帽等劳动防护用品,不穿拖鞋。

(4)准备并携带需要的工具、配件、仪器仪表、材料等,并检查其可靠性。

- 修理旧井巷前，应该做到哪些工作？

答：修理旧井巷时，必须先进行瓦斯检查，排放瓦斯，恢复通风，当有害气体不超限时，才准进行维修工作。

- 4.压力较大的巷道维修前，应做到哪些工作？

答：压力较大的巷道维修前，应将临近的支架打顶柱或托棚进行加固。维修时，只准一架一架的进行，在第一架未修好前不得拆第二架。

- 5.在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，应做到哪些工作？

答：在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，要设专人负责观察车辆的的来往情况，以便通知人员及时撤离。在倾斜巷道中维修时，必须定好时间停止行车。

- 6.维修工作结束后，应做到哪些工作？

- 答：（1）.架完支架后，清理施工现场，出净浮煤矸。

- .巷道净断面尺寸必须符合作业规程规定。

- .未用完的支护材料堆放到指定地点，码放整齐。

- （二）操作题

- 1.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

答：(1)检查作业地点环境。

(2)检查巷道支护和通风情况,做到安全退路畅通,通风良好。

(3)检查巷道断面规格,做到巷道掘进断面规格符合架棚要求。

(4)敲帮问顶,用专用工具处理松动的煤(岩)。

(5)检查材料。

(6)认真检查,填写交接单。

(7)工具齐全完好。

(8)交班人员详细说明当班工作中遇到的各种问题及处理建议,对遗留问题予以核实。

- 2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的开工前准备工作。

答：(1)加固扩修地点前后5m范围内的支护。

(2)必须按作业规程及安全技术措施中的规定使用好临时支护。

(3)对管线加以防护。

(4)架棚前准备工作。

(5)要备齐支护材料和施工工具。

- 3.维修过程中，巷遇冒顶时，如何处理？

答：维修过程中，若遇冒顶时，必须等一定的时间，待顶板稳定下来后，再采取措施进行处理。处理冒顶前，要认真找掉顶帮的浮矸活石，并备齐刹顶时所用的材料。处理冒顶时，首先要选好退路，要分工明确，班长或组长统一指挥，要有经验的老工人观山。绞架要接顶、连锁，楔子要打紧背牢背实。

- 4.认真检查维修地段的支架，顶板情况，发现不安全因素如何处理？

认真检查维修地段的支架、顶板情况，发现不安全因素及时进行处理，拆除损坏支架后，先找掉顶，帮浮矸活岩，并作好其他安全事项。