- 2掘进类岗位工种

- 2.1.1《掘进类》公共知识

## （一）判断题

1 掘进工作面必须执行一循环一支护的掘支方式，不得超循环、多循环作业，不得滞后循环支护。（    ）

2 敲帮问顶可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行敲帮问顶。（    ）

3 掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。 （    ）

4 掘进面及巷道的风、水管路临时吊挂，可以吊挂金属网上，不需要吊挂在钢带或锚杆上。 （    ）

5 在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置。下运料期间，工作人员必须撤离工作面，并到安全地点，以防止跑车伤人。（    ）

6 个体防护用品只要求机掘司机佩戴，其他人员不用佩戴。（    ）

7 所有作业人员一定要保护好风筒，要清醒认识到，保证风流畅通（如给工作面足够风量）就是保护矿工的生命。（    ）

8 掘进中遇到地质条件变化区、顶板破碎区，必须制定和执行专门的安全技术措施。无措施，工人有权拒绝冒险违章作业。（    ）

9 作业人员在综掘机前方施工时，应将综掘机切割头和铲板落地，可不停电闭锁挂牌。 （    ）

10 工作面进行钻研，要求钻孔正后方不得站人。（    ）

11 使用喷雾时，必须先喷雾后切割，先停泵后停机。（    ）

12 因故障临时停了局扇，故障处理好后马上恢复局扇通风。（    ）

13 遇到地质构造带和破碎顶板或过采空区时，必须及时汇报相关部门。并研究制定专项措 施，按措施组织施工，不得在现场贸然、冒险违章指挥和作业。（    ）。

14 掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。（    ）

15 顶板淋水加大，原有裂隙淋水突然增大，应视作透水前兆。（    ）

16 开采的机械化程度越高，对煤体的破碎程度越大，矿井的瓦斯涌出量也越大。（    ）

17 工作面迎头所有作业人员，在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发 事故时安全躲避。（    ）

18 《煤矿安全规程》规定工人无权制止他人违章作业。（    ）

- 19 任何人到工作面检查，只需停止切割电机即可。（    ）

20 矿井透水预兆之一：煤壁“挂红”，是指矿井水中含有铁的氧化物，渗水到煤壁的现象。 （    ）

21 当工作面发生瓦斯超限报警时，必须立即停止作业，由班组长进行确认浓度大小、范围，按应急要求处置。（    ）

22 掘进过程中，运输往往要使用临时轨道，要求不能有杂拌道，轨枕无浮离和空吊板现象。每位工人都有权有义务检查，发现问题及时汇报，班组长安排处理。（    ）

23 掘进工作面局部通风机要求使用“三专”，即专用变压器、专用电缆、专用开关。（    ）

24 煤矿掘进面为什么要用“三专两闭锁”？主要是为有效防止煤矿井下掘进工作面因停风 停电造成的瓦斯爆炸、瓦斯窒息等事故的发生。（    ）

25 贯彻作业规程时，要求参加学习人员，必须由作业队组织对主要的规定、安全作业要求进行考试，考试不合格或请假职工必须补考，否则不允许上岗。（    ）

26 掘进巷道高，需高空作业时，工作平台必须搭设牢固，作业人员应佩戴保险带或保险绳。（    ）

- 27 同一巷道内同一种支护方式不得使用不同规格型号的支架。（    ）

28 巷道必须采用不燃性支护材料（扩帮挑顶使用的少量垫板等辅助材料除外）。（    ）

29 采掘工作面要严格执行敲帮问顶制度。在开工前，班组长和安全检查员必须对工作面 安全情况进行全面检查，确认无危险时，方准工人进入工作面。（    ）

30 掘进工作面到永久支护之间，必须使用临时支架或金属前探支架，和其他超前临时支护要求控顶，严禁空顶作业。（    ）

31 掘进工作面风量不足时，可同时使用3台局部通风机供风。（    ）

32 掘进工作面支护质量很关键，必须符合作业规程和质量标准，保证支护质量。（    ）

33 预防掘进工作面冒顶事故的措施之一：严控控顶距，尤其是遇断层、无炭柱等特殊地 质情况时，必须及时调整支护参数，缩小柱顶距、棚距等，采取特殊措施治理。（    ）

- （二）单项选择题

1 锚杆支护由锚杆杆体、（    ）、锚固剂、钢带及金属网等物件组成，锚杆支护的作用是由这些构件共同完成的。

- A 托板和螺母 B 力矩扳手和拉拔仪 C 网丝和离层仪

2 钢带是锚杆支护系统的重要构件，其作用主要存在三个方面。一是实现锚杆预紧力和阻力扩散，使载荷趋于均匀；二是（    ）；三是均衡锚杆受力和提高整体支护作用。

A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 黏结锚杆杆体和岩石（煤层）、增强锚固力

C 支护巷道表面和改善围岩应力状态作用

3 我国煤矿安全生产工作的基本原则是坚持“管理、（    ）、培训三并重”的原则。

A 排查 B 治理 C 学习 D 装备

4 “一炮三检”是指（    ）、爆破前、爆破后对爆破地点进行瓦斯检查。

A 施工前 B 打眼前 C 打眼后 D 装药前

5 （    ）位于直接顶之上，也有直接位于煤层之上的厚而坚硬的岩层。

A 伪顶 B 直接顶 C 间接底 D 基本顶

- 6 硫化氢气体的气味有（    ）。

A 臭鸡蛋味 B 酸味 C 苦味 D 甜味

7 在倾斜巷道中修护时必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒 D 撒出

8 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

- A 10 m  B 30 m  C 20 m  D 25 m

- 9 沉积岩最明显的特征是（    ）。

- A 颜色 B 结核 C 层状结构 D 节理

10 掘进机工作中如遇到特殊情况，掘进机司机应立即（    ）。

A 停止截割 B 停止工作

C 按动急停按钮 D 通知人员撤离

- 11 下列哪些不是顶板冒落的预兆（    ）。

A 顶板下沉 B 底鼓、片帮

C 风量增大 D 顶板掉渣

- 12 掘进机灭尘装置不能正常使用时（    ）。

A 可以进行截割 B 禁止截割

C 严禁开机 D 禁止任何操作

13 在井筒内进行安装的人员，应佩带（    ）和隔离式自救器，以防止坠井和窒息事故。

- A 工具袋 B 防噪声用品 C 安全带 D 操作规程

14 在煤矿井下（    ）是产尘量最大、产尘最集中的地点。

A 运输系统的各转载点 B 运输系统

C 采掘工作面 D 副井口

15 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

16 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

A 瓦斯突出 B 顶板冒落

C 煤炭自燃 D 透水预兆

17 掘进工作面局部通风机所采用的“三专、两闭锁”的目的是为了保证（    ）。

A 保证耙装的供电可靠性

B 刮板机的供电可靠性

C 局部通风机供电可靠性，杜绝电气原因引爆或引燃瓦斯

D 局部通风机每班有人检修的强制性措施

18 采掘工作面风流中瓦斯浓度达到（    ），应停止工作、切断电源、撤出人员、进行处理。

A 0.5%  B 0.8%  C 1.0%  D 1.5%

- 19 保护接地的目的是（    ）。

A 增加接地电阻 B 减少接地电阻

- C 在于防止发生瓦斯爆炸事故 D 在于防止电气设备外壳带电

20 《煤矿安全规程》规定：严禁使用（    ）台局部通风机同时向 1 个掘进工作面供风。

A 2  B 3  C 4  D 5

21 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

A 防止其他人员触电 B 防止财产损失

C 防止破坏环境 D 防止自身触电

22 （    ）是紧靠煤层顶部，厚度很薄，容易随采煤而冒落的岩层。

A 伪顶 B 直接顶 C 老顶 D 基本顶

23 采掘工作面进风流中氧气所占的体积百分比不得低于（    ）。

A 96%  B 20%  C 18%  D 15%

24 胶带输送机、刮板输送机转载点要安装（    ），并能覆盖整个落煤范围。

A 自动喷雾 B 自动洒水

C 过载保护 D 洒水管

- 25 下面不是煤矿井下冒顶主要预兆的是（    ）。

A 顶板掉渣 B 煤尘增大

C 煤壁片帮 D 顶板裂缝

26由下向上掘进 25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与（    ）分开。

- A 绕道 B 人行道 C 轨道 D 回风道

- （三）多项选择题

- 1 树脂锚固剂按凝胶时间的不同可分为（    ）。

A 超快速 B 快速 C 中速

D 慢速 E 中快速

- 2 对将受施工影响的棚子进行加固的方法有（    ）。

- A 挑棚 B 打点柱 C 设木垛 D 加密支架

- 3 煤矿井下冒顶预兆主要有（    ）。

- A 顶板响声 B 顶板掉渣 C 煤壁片帮 D 顶板脱层

- 4 以下对“一炮三检”说法正确的是（    ）。

- A 可防止瓦斯超限 B 可防止瓦斯事故

C 可防止水灾事故 D 可防止顶板事故

- 5 围岩的稳定性主要取决于（    ）。

- A 岩体的密度 B 岩体的结构 C 岩体的强度

- 6 独头巷道维修的原则是（    ）。

- A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

## 2.1.1掘进类公共知识答案

- （一）判断题

- 1 √2 ×3 √4 ×5 √6 ×7 √8 √9 ×10 √ 11 ×12 ×13 √14 √15 √16 √17 √18 ×19 ×20 √21.√22.√23.√24.√25.√26.√27.√28.√29.√30.√ 31.×32.√33.√

- （二）单项选择题

1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.C 10.C 11.C 12.B 13. C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.D 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.B

- （三）多项选择题

- 1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.AB 5.BC 6.AB