## 2.2.4《打眼工》

## 2.2.4.1《打眼工》理论知识题

- （一）判断题

1.使用电钻打眼时，应悬挂好电缆，不准拖在铁道或溜子上。（    ）

2.使用煤电钻钻眼，严禁戴手套，以免被钻杆缠住。（    ）

3.打眼工必须经过特种作业培训，并经考试合格后，持证上岗。（    ）

4.打眼过程中，遇到大片帮、活矸、离层时要及时停机处理，以免损坏设备或造成安全事故。（    ）

5.处理拒爆（瞎炮）的炮眼，必须与原炮眼相距不小于200mm的距离，并且平行原炮眼方向。（    ）

6.打眼时严禁干打眼，应该采用湿式打眼。（    ）

7.打眼时可以用手握住钻杆。（    ）

8.打眼工要严格按照标准的眼位和爆破说明书规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼，凡出现掏槽眼相互钻透或不合格的煤眼，必须重新打眼。（    ）

9.钻眼时，发现钻头合金片脱落，钻杆损坏或中心孔不导水时，可以继续作业，但要设专人观察钻进情况。（    ）

- 10.作业过程中，需要更换钻杆时，要先关水，后关风。（    ）

11.钻眼时风钻、钻杆方向要保持一致，推力要均匀适当，钻架升降要稳，以防折断钻钎。（    ）

12.作业前未进行敲帮问顶，活矸掉落可能造成人员伤亡。（    ）

13.一般情况下，严禁边打眼边装药，但是特殊情况下可以。 （    ）

14.为保证炮眼位置准确，应该先用手镐刨窝或钎杆垂直工作面点开2-3次，待钻杆稳定后方可正式开钻打眼。（    ）

15.若巷道断面较大，人站在底板上打眼不方便，必须按作业规程要求，搭实牢固的工作平台。（    ）

16.打眼工要用力扶住电钻手柄使钻头平稳进入煤体，作业时精力要集中，打眼时要猛推肩扛，打眼过程中，打眼工来回串动钻杆排粉，防止断杆伤人或卡钎。（    ）

17.当眼位钻进20-30mm时，按下开关使电钻正常钻进，每隔一定时间要将钻杆来回抽拉，排净眼内岩(煤)粉，钻眼结束后，要先停电、后停水，将岩(煤)粉清理干净。（    ）

- 18.电钻打眼要使用侧式供水，无水不准打眼，严禁明火打眼（    ）

19.连续使用一定时间后，应暂停钻进，把电钻放在干燥通风处进行降温，以免烧坏电机。（    ）

20.风钻打眼时，钻眼应与煤层层理、节理方向成一定的夹角，尽量沿层理、节理方向钻眼。（    ）

21 有煤和瓦斯突出征兆时，不得钻眼作业。（    ）

22 掘进工作面有透水预兆时，不得钻眼作业。（    ）

23 掘进工作面的炮眼可分为掏槽跟、辅助眼和周边眼。（    ）

24 钻眼可以与装药平行作业。（    ）

25 发现煤（岩）变松、片帮、来压或钻孔中有压力水、水量增大，必须停止钻眼、切断电 源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。（    ）

26 钻眼出现有害气体涌出时，必须停止钻眼、切断电源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。（    ）

27 钻眼时，钻杆可以上下、左右摆动。（    ）

28 打眼前要带好手套，不要把毛巾露在衣领外。（    ）

29 进行钻眼作业时，必须由班组长或指定有经验的工人进行顶板监视和“敲帮问顶”，确 保安全作业。（    ）

- 30 钻眼时，围钻进时阻力过大造成钻杆卡孔时，可以强行退钻。（    ）

- （二）单选题

1.钻眼中，发现有钻头合金片脱落、钻杆弯曲或中心孔不导水时，( )及时更换钻头或钻杆。

A.严禁  B.必须  C.无需

- 2.出现( )相互钻透或不合格的炮眼时，必须重新打眼。

A.三花眼  B.周边眼  C.掏槽眼

- 3.掘进工作面揭煤前，距煤层（    ）时应打探眼。

A.5m  B.10m  C.15m

- 4.在进行掘进打眼前，必须首先进行哪项安全检查（    ）。

- A检查通风系统是否正常  B.清理工作面杂物  C.核对钻孔位置

5.掘进打眼完成后，对钻机的正确处理方式是（    ） 。

A.直接断电，放置在工作面  B.清理钻机，检查并保养后妥善存放 C.交由非专业人员拆卸

6.目前常用的斜眼掏槽方式中，(  )方式使用范围最广，并适用于各类岩石及中等以上断面。

A.单斜掏槽  B.扇形掏槽  C.楔形掏槽

- 7.掘进打眼作业结束后，应如何处理钻孔(  )。

A.立即用水泥封堵  B无需处理，自然风化  C.根据设计要求进行装药或留作他用

8.钻眼工必须认真学习（    ），熟悉、掌握工作面的炮眼布置、爆破说明书、支护方式等有关 技术规定。

- A 煤矿安全规程 B 作业规程 C 煤矿安全技术操作规程

9 钻眼工应该（    ）钻眼机具的结构、性能和使用方法，钻眼机具在工作中出现故障时，应 能立即检修和更换。

A 了解 B 学习 C 熟悉、掌握

10 打眼前首先检查打眼地点的安全情况，“敲帮问顶”加固支护，严禁（    ）。

A 违章作业 B 违章指挥 C 空顶作业

- 11 打眼时必须有（    ）监护顶帮安全。

A 班组长 B 队长 C 专人

12 掘进工作面附近（    ）范围内瓦斯浓度达到 1%时或局部积聚瓦斯浓度达到 2%时，不得钻眼。

- A 15 m  B 20 m  C 25 m

13 局部通风机（    ）或工作面风量达不到作业规程规定时，不得钻眼作业。

A 停止运转 B 损坏 C 不符合要求

14 发现煤（岩）变松、片帮、来压或钻孔中有压力水、水量突然（    ），必须停止钻眼、切断电源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。

A 减少 B 消失 C 增大

15 在（    ）的工作面钻眼时，应设置牢固可靠的脚手架或工作台，必要时工作人员要佩戴保险带。

A 倾角较大 B 倾角较小 C 平巷

16 严格按标定的眼位和（    ）规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼。

A 爆破说明书 B 煤矿安全规程 C 煤矿安全技术操作规程

17 钻眼中，出现（    ）时要停止钻进，检查水管是否有水，钻头、钻杆中心孔是否畅通，处理后再钻眼。

A.钻机损坏 B.安全情况 C.粉尘飞扬

18 在钻研过程中，出现钻眼机具（    ）、设施等出现异常情况时，必须停钻处理。

A 运转情况 B 零部件 C 声音

19 钻眼时，钻杆不要（    ）、左右摆动，以保持钻进方向；钻杆下方不要站人，以免钻杆折 断伤人。

A 前后 B 上下 C 来回

20 （    ）巷道施工，必须搭设牢固可靠的工作台，或者采用台阶工作面施工等措施。

A 大断面 B 小断面 C 上山

21 （    ）应充分准备好所使用的钻具，如风钻、电煤钻、钻杆、钻头等。

A 钻眼后 B 钻眼中 C 钻眼前

- 22 打眼必须在（    ）掩护下或在支护完整条件下钻眼。

A 临时支护 B 永久支护 C 敲帮问顶

- 23 钻杆机试运转：按照（    ）的顺序进行试运转。

- A 先开风、后开水 B 先开水、后开风 C 一起开

- 24 定眼时，（    ）和领钎人员要相互协调，密切配合。

- A 班组长 B 风钻司机 C 队长

- （三）多选题

- 1.打眼工“三紧”是指：（    ）。

A.袖口紧  B.领口紧  C.衣角紧   D.衣服紧

- 2.采掘工作面的炮眼按作用和位置不同可分为（    ）。

A.掏槽眼  B.辅助眼  C.周边眼  D.炮眼

3.工作面（    ）没有处理完毕时，不得钻眼，处理后方可作业。

- A.拒爆  B.失爆  C.残爆  D.正常爆破

- 4.使用风钻前要检查（    ）。

A.风钻和气腿是否灵活

B.风管、水管连接是否良好

- C.钎子长度是否配套，钎子和钻头是否平直

D.电缆良好

5.两台或两台以上钻眼时，要采用（    ）打眼，保证打眼质量和现场作业秩序，每台钻的前边，特别是钻杆下，严禁有人作业。

A.定人  B.定位  C.定时   D.非正常

6.作业结束后，先停水、后停电(风)，扶钻者拔下钻杆，并把钻撤至离工作面30m以外（    ）的安全地方。将电缆和供水、供风软管盘放好，码放整齐，并把钻机重新检查一遍。

A.无淋水  B.不影响通风行人  C.无标志牌  D.顶板完好

- 2.2.4.1《掘进打眼工》理论知识答案

- 判断题

- 1 √2 ×3 √4 √5 ×6 √7 ×8 √9 ×10× 11 √12 √13 ×14 √15 √16 ×17 √18 √19 √20 × 21 √22 √23 √24 ×25 √26 √27 ×28 ×29 √30 ×

- 单选题

1.B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.C 7.C 8.B 9.C 10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.B 19.B 20.A  21.C 22.A 23.B 24.B

- （三）多选题

- 1.ABC 2.ABC 3.AC 4.ABC 5.ABC 6.ABD

- 2.2.4.2《掘进打眼工》问答题

#### （一）问答题

- 1.作业前未执行敲帮问顶制度，可能会有哪些风险，应该如何管控？

- 答：可能会出现冒顶伤人的风险。管控措施：支护作业前前严格执行未敲帮问顶制度，按照作业规程要求使用临时支护，并由专人负责观察顶板，发现异常立即撤离。

- 2.给进钻具中存在的风险及管控措施有哪些？

- 答：给进钻具速度太快、操作不当，钻杆顶弯、断杆甩出伤人。

管控措施：给进钻具速度必须适中，遇到卡钻必须停机，不得硬推、硬顶，防止将钻杆顶弯、断杆甩出伤人。

- 掘进打眼作业流程？

- 答：1.参加班前会 2.现场接班 3.安全确认 4.敲帮问顶 5.临时支护 6.打眼 7.收尾交接

- 4.凿延作业时，如何合理摆布气腿为止？

答：应尽可靠使气腿伸展开，使用时要把气腿的斜度摆设得尽可能小，这样不但机器推进平稳振动较小，而且能充分发挥机器的效能。

- 5.在打眼工作安全确认环节的作业内容有哪些？

答：1.检查顶、帮完好情况；

2.检查工作面瓦斯情况；

3.检查管路连接情况；

4.检查工作面支护设备及材料情况。

#### （二）实操题

- 1.打眼支护全过程风水开停顺序

- 答：开始时先开水后开风、停止时先停风后停水。

- 2.装接气和水管前应做好哪些工作

- 答：装接气管之间应先开一下压气，将管内和接头内的脏物砂石吹净，以免进入机内，损坏机件。装水管时亦应冲洗一下，对滤网上的脏物等应清理干净。

开始时先开水后开风、停止时先停风后停水。

- 3.在打眼过程中，发现有煤岩松动，片帮，来压或钻孔中有压力水，水量突然增大，或出现有害气体涌出等异常现象时，应该如何处理？

- 答：必须停止钻眼，切断电源，禁止拔出钻杆，立即向矿调度室和值班人员汇报，并组织人员迅速撤离至安全地点，听候处理。

- 4.钻眼操作顺序是什么？

- 答：1.检查施工地点安全状况

- 准备钻眼设备，工具，试运转，标定眼位

- 钻眼

- 撤出设备和工具

- 5.“敲帮问顶”的使用方法，和注意事项

答：操作人员站在安全的地方，用专用长柄工具由轻而重敲打顶板和两帮，发出“啌啌”声，表示顶、帮已离层或松动，有掉下来的危险，必须用长柄工具把松动的煤（岩）块撬下来。敲的时候如果是发出清脆的声音，表示顶板完好。“敲帮问顶”应从有完好支护的地点开始，由外向里，先顶后帮依次进行，“敲帮问顶”范围内严禁有其他人员。