### 3.4.3《轨道机车司机》（单轨吊、柴油动力机车、蓄电池动力机车）

#### 3.4.3.1 轨道机车司机理论知识

（一）判断题

1.轨道机车司机应每年进行一次身体检查，凡不符合要求的，必须及时调换。（    ）

2.轨道机车司机要准确使用信号，通信设施，有一定的应变能力。（    ）

3.运送人员时，乘坐人员可以在指定地点上下车，也可以中途停车上下人。（    ）

4.运输设备、轨道和运输巷道，要设专人每天进行检查，发现问题及时处理。（    ）

5.轨道机车因运输线路沿途设有沙箱，则机车上不必配备灭火器。（    ）

6.轨道机车必须前有照明，后有红尾灯。（    ）

7.轨道机车无需配备便携式及车载瓦斯检测仪。（    ）

8.轨道机车入井工作期间，必须随车配备甲烷检测报警仪。（    ）

9.轨道机车司机不必持证上岗，可以不经过专门培训上岗作业。（    ）

10.轨道机车司机严禁在车外操纵机车工作。（    ）

11.轨道机车每班出车前必须对机车的制动、连接部分进行动作试验，确认无误后方可实施作业。（    ）

12.防爆柴油机车入井前，必须检查其“产品合格证”“防爆合格证”“煤矿矿用产品安全标志”和安全性能，检查合格方准入井使用。（    ）

13.轨道机车每台车必须配备两名工作司机，主司机在前进方向操作室，副司机在机车后操作室。（    ）

14.轨道机车运行时打开机车前灯和尾灯，用警示器发开车警号。（    ）

15.轨道机车开车后先让机车低速运行，缓慢加速，直至全负荷运行。（    ）

16.单轨吊绳牵引单轨吊车脱轨后复轨时，不需释放钢丝绳的弹性张力，可以立即操作。（    ）

17.轨道机车运行时非紧急情况下，不可以使用紧急制动。（    ）

18.轨道机车运输时，人员可以乘坐装有物料的车。（    ）

19.单轨吊起吊梁两钩载荷不必均匀，高低水平不用一致，只用将低的一端吊起即可。（    ）

20.操作时，轨道机车司机保持正常自然姿势坐在座位上，目视前方，注意观察轨道、道岔及轨道连接情况，手握控制操作手把，脚踏安全阀。（    ）

21.轨道机车司机不得擅自离开工作岗位，在机车行驶中或尚未停稳车前离开司机室时要注意观察周围情况。（    ）

22.轨道机车司机过道岔时注意道岔闭合情况，防止机车脱轨造成事故。（    ）

23.单轨吊在起吊物料时，必须吊稳，吊平衡，否则拒绝开车。（    ）

24.轨道机车开车前，主副司机配合操作，试验机车运转是否良好，制动闸工作压力是否符合要求、有效制动。（    ）

25.轨道机车在过弯道、风门、道岔、交岔点、换装站等特殊地点时，副司机必须在司机室跟车指挥。（    ）

26.给蓄电池电机车充电时，必须在充电硐室内进行。（    ）

27.单轨吊在起吊物料时，将机车控制系统打到起吊工作位置，操作起吊梁操作阀，使起吊梁工作链上升、下落吊装物料。（    ）

28.使用轨道机车在井下运输大型设备时，要减速运行。（    ）

29.轨道机车卸放物料时，所卸物料必须平稳可靠，防止倾倒伤人、损坏物料，做到轻放易卸。（    ）

30.机车在摘挂钩时，需人工用链、销子将车辆串好或摘开，在此期间机车必须将调速手柄置于开始位置，并将车刹住。（    ）

31.单轨吊及柴油动力机车司机应每班检查发动机润滑油、柴油、冷却溶剂、液压油量，并及时补充。（    ）

32.单轨吊司机应每班检查主机架、驾驶室架、承载小车、牵引连杆无变形和开焊，各部件螺栓紧固。（    ）

33.防爆柴油发动机非金属部件应具有抗静电性能。（    ）

34.采用矿用防爆柴油机动力装置时，其表面温度不得超过 150 ℃。（    ）

35.煤矿应建立轨道机车用油脂检查、换油、加油记录。（    ）

36.轨道机车的柴油、液压油、机油使用中发现油有异常情况时，应查明原因及时更换，并取油样到油质化验部门化验。（    ）

37. 为机车加注油时，将注油口周围清理干净，方可注油。（    ）

38.采用轨道机车运送人员时，必须使用人车车厢。（    ）

39.使用轨道机车运送火工品时，必须制定专项措施。（    ）

40.每班工作结束，需将车停放在停车点，并将机车内外的卫生打扫干净，清点工具，向接班司机交代清机车的运行情况及存在的问题，班后填写记录，汇报机车运行情况。（    ）

41.机车起步时要缓慢松开离合踏板，将变速杆推入空挡，待车速变快时再推入快速挡，平缓松开离合踏板，匀速行驶。（    ）

42.使用机车牵引或推顶脱轨的矿车复轨时，应有可靠的措施，如借助复轨器等。（    ）

43.换向行驶时应先将油门手柄缓拉到最小位置，同时轻轻制动，待机车停稳后再将换挡手柄换至相反行驶方向，再缓慢加速。严禁直接扳至反向位置。（    ）

44.如遇轨道太滑、坡度较大不能启动时，应撒砂以增加摩擦力。（    ）

45.列车出现故障、发生不正常现象、接到紧急停车信号时，都必须减速停车。（    ）

（二）单选题

46.轨道机车必须前有照明，后有（    ），机车运行时，严禁将头或身体各部探出车外。

A.喇叭

B.红尾灯

C.后置照明

47.轨道机车保险制动和停车制动装置，应设计成（    ）安全型。

A.失效

B.本质

C.有效

48.轨道机车的照明应光洁明亮，照射距离不得小于（    ）。

A.20m

B.30m

C.40m

49.使用的单轨吊车制动器的制动力应为额定牵引力的（    ）倍。

A.1-2倍

B.1.5-2倍

C.2-3倍

50.要经常检查柴油机散热器中水面的高度，必要时必须添加（    ）。

A.清洁软水

B.消防水

C.静压过滤水

51.柴油机单轨吊车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

52.蓄电池单轨吊车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

53.单轨吊机车起吊物料，离地面间距要≥（    ）。

A.350mm

B.200mm

C.300mm

54.钢丝绳牵引的轨道机车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

55.柴油动力机车的废气排出温度应不高于（    ）。

A.60℃

B.77℃

C.80℃

56.单轨吊最小水平转弯半径为（    ）。

A.4m

B.5m

C.6m

57.柴油动力机车机水温应不超过（    ）。

A.85℃

B.99℃

C.95℃

58.柴油动力机车的柴油机表面温度不得超过（    ）。

A 150℃

B 152℃

C 154℃

59.测定蓄电池电机车电压时，必须在揭开电池盖（    ） 后进行。

A.5min

B.10min

C.15min

60.采用单轨吊车运输时，必须根据（    ）设计起吊梁和吊挂轨道。

A.巷道最大坡度

B.巷道通风量

C.起吊重物的最大载荷

61.采用柴油机单轨吊车运送人员时，两侧必须设置（    ）。

A.制动装置

B.防护装置

C.信号装置

62.采用轨道机车运送人员时，两端必须设置（    ）。

A.制动装置

B.防护装置

C.信号装置

63.防爆柴油机增加了防爆栅栏防止（    ）。

A.回火

B.漏气

C.熄火

64.采用矿用防爆柴油机动力装置时，各部件不得使用（    ）材料制造。

A.铸铁

B.铜

C.铝合金

65.轨道机车制动系统安全闸，在运行速度超过额定速度（    ）时能自动施闸。

A.15%

B.30%

C.50%

66.钢丝绳牵引式轨道机车制动系统保险闸，在运行速度超过额定速度（    ）时能自动施闸。

A.15%

B.30%

C.50%

67.柴油机车能通过的最小轨道半径为（    ）。

A.5m

B.6m

C.7m

68.使用防爆柴油机车，煤矿井下巷道风流中瓦斯浓度要小于（    ）。

A.0.5%

B.1%

C.1.2%

69.运送15 t及以上载荷的矿井、采区主要巷道轨道线路，应当使用不小于（    ）的钢轨。

A.18kg/m

B.28kg/m

C.30kg/m

70.采用轨道机车运输时，各种车辆的两端必须装置碰头，每端突出的长度不得小于（    ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

71.运送物料时机车制动距离不得超过（    ）。

A.40m

B.50m

C.60m

72.28 运送人员时机车制动距离不得超过（    ）。

A.10m

B.15m

C.20m

73.机车制动距离必须每（    ）测定一次。

A.半年

B.一年

C.两年

（三）多选题

74.柴油机不能启动，排气管不冒烟的原因有（    ）。

A.油箱无燃油

B.空气滤清器堵塞

C.气缸压力过低

D.阻风门关闭

75.下列属于矿用防爆柴油单轨吊车应当具有的保护装置的有（    ）。

A.发动机排气超温

B.冷却水超温

C.尾气水箱水位

D.润滑油压力保护

76.柴油单轨吊运输系统应具备的设计包括（    ）。

A.单轨吊运输巷道设计

B.井下油库、加油硐室设计

C.井下换装转载站设计

D.机车及轨道选型设计

77.单轨吊机车必须建立的记录有（    ）。

A.上岗记录

B.运行记录

C.检修记录

D.交接班记录

78.下列属于单轨吊车年检项目的有（    ）。

A.闸瓦空行程时间

B.机车最大牵引力

C.机车最大制动力

D.牵引拉杆的探伤

79.采用柴油机、蓄电池单轨吊车运送人员时，必须（    ）。

A.减速慢行

B.使用人车车厢

C.两端设置制动装置

D.两侧设置防护装置

80.下列属于单轨吊车安全闸应当具备的性能的有（    ）

A.能自动施闸

B.施闸时的空动时间不大于0.7s

C.在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时，制动距离应不超过相当于在这一速度下6 s的行程

D.在最小载荷最大坡度上向上运行时，制动减速度不大于5m/s2

81.下列属于使用的蓄电池动力装置，必须符合的要求有（    ）

A.充电必须在充电硐室内进行

B.充电硐室内的电气设备必须采用矿用防爆型

C.检修应当在车库内进行

D.测定电压时必须在揭开电池盖10min后进行

82.下列属于采用单轨吊车运输时，应当遵守的规定有（    ）

A.必须根据起吊重物的最大载荷设计起吊梁和吊挂轨道

B.运行中应当设置跟车工

C.工作制动必须采用湿式制动器

D.起吊或下放物料时，人员严禁在起吊梁两侧

83.下列属于采用单轨吊车运输时，应当遵守的规定有（    ）

A.起吊梁和吊挂轨道的安装与铺设应当保证单轨吊车的安全运行

B.机车过风门、道岔、弯道时，必须确认安全，方可缓慢通过

C.单轨吊车的检修应当在平巷内进行；若必须在斜巷内处理故障，应当制定安全措施

D.有防止淋水侵蚀轨道的措施

84.下列属于绳牵引单轨吊车脱轨后复轨时，必须遵守的规定有（    ）

A.必须使用牵引绞车牵拉复轨

B.必须先释放牵引钢丝绳的弹性张力

C.牵引绞车必须前拉，不能后拉

D.人员严禁在脱轨车辆的前方或后方工作

85.矿用防爆柴油机车的机械故障中曲轴断裂的原因可能是（    ）。

A.供油提前角过大

B.轴承间隙过大

C.发动机超负荷运转

D.发动机转速过高

86.下列属于矿用防爆柴油机车应当具有的保护装置的有（    ）

A.发动机排气超温

B.冷却水超温

C.尾气水箱水位

D.润滑油压力保护

87.操作准备工作包括（    ）。

A.认真检查机车各部件完好及润滑情况

B.各机械连接销、链条、三角带、灯、闸、铃及撒砂装置是否完好

C.油门、冷却水位是否符合要求

D.启动空车运转几分钟

88.出现下列情况必须停车采取措施的有（    ）。

A.有异常响声、异状、异味

B.前方有行人经过

C.前方有障碍物，道岔指示不明显

D.负荷突然增大

89.下列属于接班司机必须检查的项目的有（    ）。

A.机车的手刹、离合器是否完好，挂挡是否正常

B.照明灯是否明亮，喇叭声音是否清晰洪亮

C.柴油箱的油是否符合规定，水箱的水是否充足

D.皮带及机械部位是否合格

90.机车在下述哪种情况下必须减速，并发出警号（    ）。

A.机车在接近风门、巷道口、硐室口、弯道、道岔时

B.前方有车辆时

C.坡度较大、视线受阻时

D.噪声较大时

91.司机离开座位时，必须采取的动作包括（    ）。

A.切断电源

B.取下控制手把（钥匙）

C.扳紧停车制动

D.关闭车灯

92.排气管冒黑烟有可能是（    ）故障的现象。

A.柴油雾化不良

B.捣缸

C.气缸压缩压力不足

D.气门漏气

93.防爆柴油机车的日常保养包括（    ）。

A.检查灯光、喇叭、仪表是否正常

B.在周围尘埃较少的情况下，应清洁空气滤清器

C.检查油、水及制动液是否充足，有无渗漏现象

D.检查各操纵机构是否灵活可靠，检查并紧固各外露螺母螺栓

轨道机车司机理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.× 19.× 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√ 31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.√ 36.√ 37.√ 38.√ 39.√ 40.√ 41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√

（二）单选题

46.B  47.A  48.C  49.B  50.A  51.C  52.A  53.C  54.C  55.B  56.A  57.C  58.A  59.B  60.C  61.B  62.A  63.A  64.C  65.A  66.B  67.B  68.B  69.C  70.A  71.A  72.C  73.B

（三）多选题

74.ABCD  75.ABCD  76.ABCD  77.BCD  78.ABCD  79.BCD  80.ABCD  81.ABCD 82.ABD 83.ABCD  84.ABCD 85.ABCD  86.ABCD  87.ABCD  88.ABD  89.ABCD  90.ABCD 91.ABC 92.ABCD 93.ACD

#### 3.2.3.2 轨道机车司机实际操作

（一）问答题

1.轨道机车开车前的检查工作有哪些？

2.使用单轨吊运输大型设备时，应注意哪些？

3.使用轨道机车运送人员时，应注意哪些？

4.单轨吊机车起吊物料有什么要求？

（二）实操题

5.柴油动力轨道机车故障时，手动启车程序有哪些？

6.柴油动力轨道机车的启动程序有哪些？

7.井下运输轨道检查内容包括哪些？

8.轨道机车出现什么状况时？车辆不得启动。

9.轨道机车运送爆炸物品时应遵守哪些规定？

10.蓄电池电机车检修程序有哪些？

轨道机车司机实际操作答案

（一）问答题

1.轨道机车开车前的检查工作有哪些？

1）检查各部位机械连接销是否完好。

2）检查各马达驱动轮及制动闸的磨损情况，磨损超限时应减速运行。

3）检查单轨吊各种指示仪表及电气设备是否正常。

4）检查各种液压管路，控制线路有无损坏、变形，接头是否漏液等。

5）检查各部位的润滑情况，各承载轮及轴承如有损坏，必须减速运行。

2.使用单轨吊运输大型设备时，应注意哪些？

1）起吊大型设备（液压支架）必须悬挂专用起吊梁架。

2）液压支架及硬件设备吊运时必须吊挂牢固。重型轨道运行时，机车起吊运输重量不得超过25吨，轻型轨段运行时，

3）起吊大件设备不得超高、超宽，离地面高度大于100mm。

4）起吊后物料底面与巷道底板平行，承载起吊臂必须均匀分配。

5）运行速度控制在1.5m/s内，有制动车必须加挂安全制动车，制动车压力必须大于7MPa

6）卸放物料时，要选择平整位置，放置时必须平稳可靠，防止倾倒伤人、损坏物料，做到轻放易卸。

3.使用轨道机车运送人员时，应注意哪些？

1）运载人员，必须配备运人专用车和安全制动车，严禁乘坐装有物料的车。

2）开车前，司机应检查人员乘坐情况，严禁超员，并检查防护链完好情况。

3）运输人员必须在指定地点（站台）上、下车。乘坐人员要精力集中，严禁中途上下人。

4.单轨吊机车起吊物料有什么要求？

1）将机车开到起吊工作位置。

2）操作起吊梁操作阀，使起吊梁工作链上升或下落吊装物料。

3）使用机车专用集装箱起吊时，集装箱专门用挂钩挂牢固，长物料使用专用吊装链或绳套吊装、捆绑物料必须牢靠、平稳起吊。起吊距地面100mm以上。

4）起吊物料必须使起吊梁钩载荷均匀，并且高低水平一致。

5）起吊载荷要符合起吊梁吨位要求，拒绝超载起吊。（轻型起吊梁限载8吨以内）。

（二）实操题

5.柴油动力轨道机车故障时，手动启车程序有哪些？

1）确定黄色电控箱是开启状态（一直保持开启状态）；

2）确定液压蓄能器是开启状态；

3）在液压组左侧发动机部分处手动杆启动，按下右侧手动杆并保持，然后通过按下左侧手动杆来启动发动机。（发动机运行完后应立即释放左手杆，否则会引起液压启动器的损坏）。

6.柴油动力轨道机车的启动程序有哪些？

1）启动柴油发动机；

2）检查各仪表显示，速度检测显示是否灵敏可靠。

3）检查通讯喇叭、照明、尾灯及操作机构动作执行情况。

4）检查各承载梁配套设备液压起吊马达各操作阀的工作情况，空载反复升降几次，查看马达链轮吊钩是否灵活。

5）主副司机配合操作实验机车运转是否良好，制动闸工作压力是否符合要求，有效制动。

7.轨道检查内容包括哪些？

1）接头平整度:轨面高低和内侧错差不大于2mm;

2）轨距:直线段和加宽后的曲线段允许偏差为-2mm-5mm;

3）水平:直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差不大于5mm;

4）轨缝不大于5mm;

5）扣件齐全、牢固,与轨型相符,

6）轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过50mm:

7）道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实;

8）曲线段设置轨距拉杆

8.轨道机车出现什么状况时？车辆不得启动。

1）司机没有经过专业技术培训，未取得有效合格证件。

2）机车缆线、电控部分出现失爆时、机车出现制动失灵时或机车限速保护不起作用时。

3）机车运输货载超额定载荷时。

4）机车出现严重漏油（油滴成线)时、机车连接装置磨损量超过规定值时。

5）机车系统压力或夹紧压力达不到允许范围值时。

6）运输轨道出现严重弯曲、轨梁（道岔）构件损坏或脱落时。

7）机车油箱液位低于标准液线下和油温高于50℃时。

8）未经过安全确认，未经过调度员许可。

9.轨道机车运送爆炸物品时应遵守哪些规定？

1）整车要有：公安检测报告，防爆检测报告，防静电报告，煤安证或者矿安证。

2）炸药、雷管等火工品在运输过程中，严禁重压和敲击，不能与带电物体、缆线相接触。

3）携带炸药箱人员严禁与携带雷管箱人员同行，同时不能与除护送人员以外人员同行，与其他人员至少保持20米的安全距离。

4）要保证炸药箱、雷管箱完好无损，在运送途中要锁好炸药箱、雷管箱，严禁中途打开。

5）必须使用符合“矿用”标准的有轨爆炸材料运输车进行运送雷管和炸药的运输，雷管和炸药必须分开单独运送，严禁混装、混运。

6）运送炸药、雷管时，罐笼升降速度不得超过2m/s，运送其他爆炸材料不得超过4m/s，且在启动和停止时要保证罐笼平稳。

7）矿车运输炸药等火工品期间，严禁人员进出运输区域，信号工、爆破工除外，并派安监员负责警戒、监督。

10.蓄电池电机车检修程序有哪些？

检修程序：被检修的机车停稳后，将车可靠掩住→隔离警示标→拔开电池插销→切断机车电源→（井下检修先检查瓦斯)验电、放电→打接地极→确认安全→检修机车