## 2.2.1《锚杆（索）支护工》

## 2.2.1.1《锚杆（索）支护工》理论知识

- （一）判断题

1 锚杆（索）支护工应掌握支护机具的结构、性能、工作原理和使用方法，具备支护机具

的一般检查维修处理技能，能正确使用支护设备。（    ）

2锚杆（索）支护工应严格执行“敲帮问顶”制度，注意站位，防止作业场所内的活矸、危岩、松动的煤（岩）体发生掉落、片帮、冒顶等事故伤人。（    ）

3锚杆（索）支护工应认真检查风水管路及接头完好情况，防止管路不完好导致崩伤人员事故的发生。（    ）

4 掘进机割一循环后，在“敲帮问顶”完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

5 掘进机割煤工序完成后，可以不退机，只需对切割头进行防护后，就可以进行支护工序。 （    ）

6 锚杆（索）支护工打钻作业时，除专门监护人员观察顶帮安全外，作业人员一定要面向煤帮，以便随时观察煤帮变化，防止片帮伤人。（    ）

7 锚固剂的主要作用是将钻孔孔壁岩石与杆体黏结在一起，使锚杆发挥支护作用。同时锚固剂也具有一定的抗剪与抗拉能力，与锚杆共同加固围岩。（    ）

8 单根锚杆作用于巷道表面可近似看成点载荷，钢带可扩大锚杆作用范围，实现锚杆预紧力和工作阻力扩散，使载荷趋于均匀。（    ）

- 9 金属网是锚杆支护系统中不可或缺的重要部件。（    ）

10 金属网只可以用来维护锚杆间浅层的围岩，防止松动小岩块掉落。（    ）

11 锚杆应与巷道轮廓线切线或与层理面、节理面、裂隙面垂直，最小不应小于 75°。（    ）

12 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，并采取临时支护措施。（    ）

13 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

- 14 搅拌树脂锚固剂的时间越长越好。（    ）

15 锚固剂搅拌后，要进行等待，等待时间一般要求快速锚固剂不少于 1 5 min。（    ）

16 锚杆拉拔力测试必须有安全措施。锚杆拉拔力测试一般不做破坏性试验，当拉拔加载至设计锚杆拉拔力的 80%时即为合格。（    ）

17 锚杆全长锚固时，锚固力在锚杆中部最大，孔口处最小。（    ）

18 锚索钢绞线旋向应与搅拌工具旋转方向相反。（    ）

19 片帮煤增多，煤质变软，说明有冒顶危险。（    ）

20 锚杆支护可以同时打几个孔，集中一次安装锚杆。（    ）

21 检查锚杆眼的深度，其深度保证锚杆外露长度为 10-50 mm，未达到规定深度的锚杆眼，可以不用补钻至规定深度。（    ）

22 掘进工作面“敲帮问顶”应从有完好支护的地点开始，由外向里，先顶部后两帮依次进行，“敲帮问顶”范围内严禁其他人员进入。（    ）

23 掘进工作面严禁空顶作业，临时支护要紧跟工作面，其支护形式、规格、数量、使用方法必须在《作业规程》中规定。（    ）

24 锚杆（索）支护工的交接班人员应共同检查风水管路有无破口，风动钻机各部件是否齐全完好，油壶油位是否符合要求。（    ）

25 锚杆（索）支护工应进行岗位隐患排查，对排查出的隐患及时处理，处理不了的不用处理。（    ）

26 锚杆（索）支护工在作业前应把风水管路理顺，运至工作面，抬进钻机、钻杆等，将风水管路与钻机连接牢固，打开风水阀门，进行试运转。（    ）

27 打眼作业时，扶钻工一手握住钻机扶手，一手将短钻杆插入钻机连接套内向操作者发出开机信号。（    ）

28 在打眼过程中需要更换钻杆，扶钻工应待钻机停止运转后，下落钻机，拔出短钻杆，换上长钻杆，打至设计深度。（    ）

29 打锚索眼结束后，锚杆（索）支护工应从下往上依次卸下钻杆，把钻杆放在规定地点。 （    ）

30掘进工作面发生冒顶、出水事故时，巷道内作业人员应注意观察，及时撤离并汇报。（    ）

- （二）单项选择题

1 锚杆（索）支护工在进行支护作业时，应严格执行（    ）逐排的作业顺序。

- A 由里到外 B 由外到里 C 由中间到两边 D 由两边到中间

2 锚杆（索）支护工应坚持（    ）制度，发现问题及时处理，杜绝不合格的工程，防止永久支护失效导致顶板事故的发生。

A 班验收 B 班评估 C 日分析 D交接班

3 掘进巷道存在顶板淋水、裂隙时，有可能发生（    ）、出水事故造成人员伤亡。

A 冒顶 B 瓦斯突出 C 瓦斯爆炸 D 冲击地压

4 锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm B 0-100 mm C 0-200 mm D 0-300 mm

- 5 锚杆露出螺母长度规定（    ）。

A 10-50 mm B 10-60 mm C 10-100 mm D 0-40 mm

- 6 锚杆（索）的抗拔力、预应力不小于设计值的（    ）。

- A 30% B 50% C 80% D 90%

7 预应力锚杆（锚索）的钻孔方向的偏斜角应不大于（    ）。

A 3°B 5°C 10°D 15°

8 距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50 m B 100 m C 150 m D 200 m

9 顶板锚杆孔径与锚杆杆体直径之差应在（    ）范围之内。

A 5-10 mm B 6-10 mm C 7-10 mm D 8-10 mm

10 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触 D 不接触

11 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A “敲帮问顶”B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

12 锚杆支护的煤巷，一般每隔（    ）安装一套顶板离层仪。

A 10 m B 50 m C 150 m D 250 m

- 13 一般情况下顶板离层仪的观测频次为每（    ）一次。

- A 3 天 B 5 天 C 7 天 D 10 天

14 在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

15 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

- 16 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

- C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

- 17 端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

- A 1/3 B 1/2 C 2/3 D 4/5

- 18 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

- A 80% B 85% C 90% D 95%

19 安装锚杆时，必须使用（    ）（或托梁、钢带）紧贴岩面，未接触部分必须楔紧垫实，不得松动。

A 托盘 B 大板 C 木楔 D 垫木

20 使用帮锚杆钻机打眼时，扶钻工扶住钻杆，使钻尖对准眼位，点动钻机钻进（    ）后，扶钻工退至操作者后侧，全速钻进，打至设计深度后，来回窜动钻杆清除钻孔煤粉。

A 50 mm  B 100 mm  C 150 mm  D 200 mm

21 使用液压切割器切割锚索时，切割器前方（    ）范围内不得站人，切割后的锚索外露长度应符合《作业规程》要求。

A 5 m  B 6 m  C 7 m  D 8 m

22 锚杆安装完成后应采用锚杆拉拔仪进行锚固力检测，锚杆锚固力抽样抽检率为（    ），每300 根顶（帮）锚杆抽样一组进行检查，不足 300 根时，按 300 根考虑。

A 1%  B 2%  C 3%  D 5%

23 紧固锚杆时，应在扶钻人帮助下落下钻机，卸下搅拌器，换上紧固器，待（    ）初凝后，把锚杆螺母紧固至规定预紧力。

A 1 min  B 2 min  C 3 min  D 5 min

24 锚杆（索）支护工应严格执行“敲帮问顶”制度，及时、正确使用好前探梁、机载式超前支护及其他临时支护设施，严禁（    ）。

A 空顶作业 B 空帮作业 C 无规程措施作业 D 瓦斯超限作业

- （三）多项选择题

1 锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键，“三径”是指（    ）。

- A 钻孔直径 B 药卷直径 C 锚杆直径 D 托板直径

- 2 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

- A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

- 3 锚网支护中金属网的作用叙述正确的是（    ）。

- A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 紧贴巷道表面提供一定的支护力

C 有效控制巷道浅部围岩的变形与破坏

D 对深部围岩与钢带、锚杆形成系统，有良好的支护作用

- 4 锚杆支护的原理是（    ）。

- A 加固拱作用 B 悬吊作用 C 组合梁作用 D 砌体梁作用

- 5 独头巷道维修的原则是（    ）。

- A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

6 打锚杆眼时，锚杆眼的（    ）、方向等，必须符合《作业规程》规定。

A 直径 B 间距 C 排距 D 深度

## 《锚杆（索）支护工》理论知识答案

- （一）判断题

1 √2 √3 √ 4 ×5 × 6 √7 √8 √ 9 √10 ×11 √12 √13 × 14 ×15 √ 16 ×17 √18 √ 19 √20 ×21 ×22 √23 √24 √25 ×26 √27 √28 √29 √30 √

- （二）单项选择题

1 B 2 A 3 A 4 B 5 A 6 D 7 A  8 A  9 B  10 B

11 A  12 B  13 C 14 B 15 C 16 A  17 A  18 C

19 A 20 A 21 A 22 C 23 A 24 A

- （三）多项选择题

- 1 ABC   2 BCD  3 ABCD  4 ABC  5 AB  6 ABCD

- 2.2.1.2《锚杆（索）支护工》实操知识

- 问答题

- 作为一名锚杆支护工，请讲述你的岗位职责是什么？

- 作为一名锚杆支护工，请讲述一下你的安全生产责任制内容？

- 作为一名锚杆支护工，接班时应做好哪些工作？

- 作为一名锚杆支护工，作业前应做好哪些工作？

- 作为一名锚杆支护工，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法？

- 操作题

- 做为一名锚杆支护工，支护前应确认哪些方面要求规定？

- 支护过程中，应确认哪些方面要求规定？

- 支护后，应确认哪些方面要求规定？

- 请讲述一下敲帮问顶作业时的注意事项？

- 交班时应做哪些工作？

- 《锚杆（索）支护工》实操知识答案

## 问答题

- 1.作为一名锚杆支护工，请讲述你的岗位职责是什么？

答 我的岗位职责是严格执行敲帮问顶制度，熟悉并掌握作业规程中规定的巷道断面、支护形式、支护技术参数和安全生产标准化标准，能处理钻机的一般故障，认真执行操作规程和安全技术措施，保证巷道支护质量合格有效。

- 作为一名锚杆支护工，请讲述一下你的安全生产责任制内容？

答：1.认真贯彻安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

2.认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。

3.熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。

4.工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。

5.做好打眼前的检查与准备工作，发现顶帮浮煤应及时处理。

6.严格遵守敲帮问顶制度，找掉危岩活矸，必要时先对空顶区域进行临时支护，维护好顶板后再工作。

7.杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

- 8.积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训

- 3.作为一名锚杆支护工，接班时应做好哪些工作？

答：1.查看工作面是否余有剩余支护材料或废弃材料，督促上一班人员及时将废弃材料清理并放至指定升井材料处。

2.准备当班使用的支护材料和检查当班使用的工器具，在工作面进行现场交接班。

3.交接班时必须询问清楚上一班的生产情况，包含顶底板、设备、工器具等情况以及锚杆（索）的打设质量。

4.检查压风、供水管有无破口，油管是否破裂，钻机各部件是否齐全、完好，油位是否符合要求，发现问题及时处理，对遗留问题及时落实责任，并向队部值班人员汇报。

5.严格执行交接班制度。

- 4.作为一名锚杆支护工，作业前应做好哪些工作？

答：1.根据当班生产作业任务，及时清理作业现场，并检查支护材料规格、质量是否符合规定。

2.敲帮问顶，处理危岩悬矸，检查支护完好情况。

3.严格按照作业规程规定的锚杆（索）布置方式及参数进行施工。

4.铺设网片，按作业规程规定进行联结网片。

5.安装和预紧锚杆（索）前，检查预紧工具及张拉机具是否完好。

6.打设锚杆（索）孔前检查钻具是否完好，不完好的钻具严禁使用。

7.整理钻机相关的压风、供水、液压管路，防止因管路缠绕影响安全施工，对钻机进行试运转。

- 5.作为一名锚杆支护工，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法？

答：1.确认作业范围内顶帮支护有效；2.严格敲帮问顶；

- 3.熟练掌握顶板事故避灾路线

## 操作题

- 做为一名锚杆支护工，支护前应确认哪些方面要求规定？

答：1.风筒距迎头符合规定。确认完毕。

2.甲烷传感器吊挂位置符合规定。确认完毕。

3.瓦斯浓度符合规程有关规定。确认完毕。

4.敲帮问顶已进行，危岩悬矸已处理。确认完毕。

5.钻机试运转，钻机升降和钻速正常。确认完毕。

- 2.支护过程中，应确认哪些方面要求规定？

答：1.金属网、钢筋梯子梁已连好。确认完毕。

2.眼位已确定，标记已做出。确认完毕。

3.钻孔质量检查合格。确认完毕。

4.锚杆（索）已安装，托盘、钢筋梯子梁紧贴煤（岩）壁，锚杆已紧固。确认完毕。

- 3.支护后，应确认哪些方面要求规定？

答：1.支护已完毕，所有锚杆（索）的预紧力合格，工程质量达标。确认完毕。

- 2.记录已填写，确认完毕。

- 4.请讲述一下敲帮问顶作业时的注意事项。

- 答：在支护前和支护过程中严格执行敲帮问顶制度，使用敲帮问顶专用工具，及时找掉顶、帮危岩悬矸。敲帮问顶应在支护完好的地点进行，严格按照由外向里、先顶后帮，人员要站在安全地点，并有专人监护，同时观察好退路。

- 5.交班时应做哪些工作？

答：1.支护工作结束后，应及时清理施工现场，出净浮煤（矸）。

- 2.未用完的支护材料等应码放到指定地点，并码放整齐

3.向接班人汇报本班生产情况，协助接班人进行现场检查，发现问题立即处理，对遗留问题，落实责任向队部值班人员汇报。