- 第一篇   通用公共知识

# 1  理论通用公共知识

## 1.1从业人员权力与义务

- 判断题

- 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程、作业规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（    ）

- 2.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（    ）

- 3.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（    ）

- 4.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（    ）

- 5.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。（    ）

- 6.用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。（    ）

- 7.对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。（    ）

- 8.在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。（    ）

- 9.从业人员应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用职业病防护设备和职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。（    ）

- 10.用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（    ）

- 单选题

- 11.生产经营单位事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向（    ）通报。

- A.从业人员

- B.安全生产管理人员

- C.主要负责人

- 12.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和（    ），处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

- A.安全生产管理人员

- B.其他直接责任人员

- C.主要负责人

13.生产经营单位应当关注从业人员的生理、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的（    ），严格落实岗位安全生产责任制，防范从业人员行为异常导致事故发生。

- A.心理疏导

- B.精神慰藉

- C.心理疏导、精神慰藉

- 14.用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人（    ）工伤保险费。

- A.等额缴纳

- B.按比例缴纳

- C.不缴纳

- 15.用人单位应当自职工发生事故伤害之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（    ）日内，提出工伤认定申请。

- A.30个工作日

- B.30日

- C.7日

- 16.强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下（    ）；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

- A.有期徒刑或者拘役

- B.有期徒刑

- C.拘役

- 17.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的（    ），取得相应资格，方可上岗作业。

- A.安全作业培训

- B.技能培训

- C.知识培训

- 18.从业人员关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息等类行为属于（    ）。

- A.违法行为

- B.不安全行为

- C.违反规定行为

- 多选题

- 19.职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（    ）。

- A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

- B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

- C.患职业病的

- D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的

- 20.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备（    ）。

- A.必要的安全生产知识

- B.熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

- C.掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施

- D.知悉自身在安全生产方面的权利和义务

- 1.1从业人员权力与义务答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

- （二）单选题

- 11.A  12.B  13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.A

- （三）多选题

- 19.ABCD 20.ABCD

## 1.2煤矿入井安全常识

- （一）判断题

- 1.从业人员入井时，应严格遵守“三严禁”，即入井前严禁饮酒，严禁穿化纤衣服，严禁携带烟草和点火物品。（    ）

- 2.入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服；随身携带完好的安全帽，自救器、矿灯、识别卡。（    ）

- 3.矿灯应做到“专人专灯”，入井前从业人员要检查矿灯是否完好，佩戴时灯盒用皮带系好扎在腰间，灯头帽钩插在安全帽上。（    ）

- 4.从业人员入井前，检身人员要对所有入井人员进行“查证检身”，并确保入井人员未携带违禁物品和工具。（    ）

- 5.从业人员入井前需登记个人信息、个人防护用品、携带工具、精神状态、工作地点及入井时间等信息。（    ）

- 6.从业人员需按时参加班前会，明确工作地点、任务和安全注意事项，了解作业场所安全状况、存在的危险因素、防范措施及事故应急避险措施。（    ）

- 7.所有人员在乘坐矿井罐笼或其他运输工具时，必须按限定人数要求有序乘车，不可强挤抢上，以免发生危险。（    ）

- 8.交接班前，从业人员需要进行准备工作，包括检查和准备工具、设备的运行状况，检查和处理井下的安全隐患，确认工作区域的环境和安全状态等。（    ）

- 9.交接班期间如遇设备存在异常现象或故障未处理，应立即停止交接班，由交班人员负责处理，接班人员在交班人员指挥下协助处理，设备异常或故障未处理完时不得进行交接班。（    ）

- 10.井下设有栅栏和挂有危险警告标志的地点十分危险，一般人员不能擅自进入，但专职安全员或工程技术人员可以随便进出。（    ）

- （二）单选题

- 11.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向（    ）汇报。

- A.矿调度室

- B.当班得值班领导

- C.安全生产管理人员

- 12.从业人员到达工作岗位后要正确分析、判断和处理各种（    ），并采取有效措施。

- A.岗位风险

- B.岗位隐患

- C.岗位风险和隐患

- 13.煤矿（    ）都必须熟悉本矿井规定的各种信号，在井上、下工作场所行走或工作时，要时刻注意信号，遵从信号指挥，避免发生危险。

- A.全体从业人员

- B.特种作业人员

- C.全体班组成员

- 14.（    ）是从业人员必须掌握的针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施。

- A.综合应急预案

- B.专项应急预案

- C.现场处置方案

- 15.安全色包括（    ）四种颜色。

- A.红、黄、白、绿

- B.红、蓝、黄、绿

- C.蓝、红、黄、黑

- 16.煤矿安全避险“六大系统”是指（    ）。

- A.安全监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统

- B.安全监测监控、人员定位、应急救援、压风自救、供水施救和提升运输系统

- C.安全监测监控、通风系统、紧急避险、压风自救、供水施救和供排水系统

- 17.从事故原因统计，（    ）是导致生产安全事故的主要因素。

- A.物的不安全状态

- B.人的不安全行为

- C.防护措施不完善

- 18.遭遇有毒有害气体事故时，从业人员佩戴自救器的时间不得超过（    ）秒。

- A.30

- B.45

- C.60

- （三)多选题

- 19.当设备异常，以下（    ）属于现场人员或操作人员的应急处置原则。

- A.立即停止运行出现异常的设备，当立即停止设备对相关人员或设备有安全威胁时，向相关人员或相关设备操作人员发出警报后迅速停止异常设备的运行

- B.停止设备运行后，设备异常情形对作业人员安全仍有威胁时，停运设备后立即撤至安全区域

- C.将异常情况报告当班班长

- D.为了保证生产的连续性，要保持设备运行情况下立即进行修理或处理

- 20.关于正确佩戴安全帽，下列（    ）说法正确。

- A.首先检查安全帽的外壳是否破损，有无合格帽衬，帽带是否完好

- B.调整好帽衬顶端与帽壳内顶的间距，调整好帽箍

- C.安全帽必须戴正

- D.必须系紧下颌带，戴好安全帽

- 1.2煤矿入井安全常识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.×

- （二）单选题

- 11.A  12.C  13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A

- （三）多选题

- 19.ABC 20.ABCD

## 1.3灾害应急避险

- （一）判断题

- 1.从业人员遭遇事故时，如无法撤退时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，妥善避灾，等待矿山救护队的援救。 （    ）

- 2.井下发生透水事故，破坏了巷道中的照明和路标时，现场人员应沿着有风流通过的巷道上山方向撤退。（    ）

- 3.发生煤与瓦斯突出事故时，所有灾区人员要以最快速度佩戴隔离式自救器，然后沿新鲜风流方向向井口撤退。（    ）

- 4.当直接灭火无效或不可能时，应封闭火区，先堵回风，后堵进风。（    ）

- 5.在井下听到爆炸声响或感觉到空气冲击时，从业人员应除迅速顺冲击波方向卧倒，捂口鼻，遮盖身体的同时，应迅速取下自救器，佩戴好，以防止吸入有毒、有害气体。（    ）

- （二）单选题

- 6.如果矿井透水的水源为采空区积水，使灾区有害气体浓度增加时，现场作业人员应立即（    ）。

- A.从逃生通道逃跑

- B.佩戴自救器

- C.发出呼救信号

- 7.当发现作业现场即将冒顶时，现场作业人员要（    ）避免发生伤亡。

- A.迅速撤离危险区

- B.根据情况判断是否撤离

- C.快速搭建临时防护措施

8.从业人员应熟悉避灾路线，（    ），以确保在紧急情况下能够迅速撤离。

- A.定期参与逃生演练

- B.保持路线畅通

- C.定期检查和维护避灾路线的标识和设施

9.在灾区避灾时，从业人员要密切注视事故的发展和避灾地点及其附近的烟气、风流、顶板、水情、温度，当发现避灾区域生存条件发生变化时，应（    ）。

- A.尽快离开避灾地点

- B.就地取材构筑安全防护设施

C.呼碱、敲击顶帮或金属物等方式发出求救信号，等待救援

- （三)多选题

10.在灾区避灾时，从业人员应做到（    ）。

A.选择适宜的避灾地点

B.保持良好的精神心理状态并积极同救护人员取得联系

C.改善避灾地点的生存条件并加强安全防护

D.积极配合救护人员的抢救工作

1.3灾害应急避险题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

- （二）单选题

- 6.B 7.A 8.A 9.B

- （三）多选题

- 10.ABCD

## 1.4自救互救与创伤急救

- （一）判断题

- 1.在透水时水流急速来不及躲避的情况下，现场作业人员应抓住棚子或其他固定物件，以防被水流冲倒、带跑；附近没有棚子或其他固定物件时，现场作业人员应互相手拉手、肩并肩地抵住水流。（    ）

- 2.在避难硐室或临时避灾点避灾时，应首先使用压风自救装置，防止受有毒有害气体侵袭，不要摘下压风呼吸器，如非必要应尽量少使用供水施救装置，但可定时查看供水施救管路内是否有流质食物等，以及时补充体力。（    ）

- 3.长时间避难期间，避灾人员要尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗，轮流担任岗哨，注意观察外部情况，其余人员则静卧保持精力。（    ）

- 4.在避难硐室避灾时，室外要做好标记，有规律地敲打连 接外部的管子、轨道等，发出求救信号。（    ）

- 5.在井下，对受伤、昏迷的同志应立即抢救，并迅速转移到安全地点。伤员一时不能外运时，应就地及时采取止血、包扎、人工呼吸等急救措施。（    ）

- 6.常用的止血方法有：压迫法，加压包扎法，加垫屈肢法，止血带法。其中止血带法用于四肢大血管出血的止血。（    ）

- 7.伤员搬运时应做到：“先复苏、后搬运，先止血、后搬运，先固定、后搬运”。（    ）

- 8.在救援中，对怀疑有胸、腰、椎部骨折的伤员，搬运时可以采用一人抬头，一人抬腿的方法。（    ）

- 9.在救援中，对四肢骨折的伤员，固定时一定要将指（趾）末端露出。（    ）

- 10.当病人牙关紧闭不能张口或口腔有严重损伤者，可改用口对鼻人工呼吸。（    ）

- （二）单选题

- 11.处理高瓦斯工作面冒顶时，首先（    ），其次是抢救遇险人员。

- A.应处理冒落物

- B.应敲帮问顶

- C.救护队由外向里、加强支护、专人检查、监视煤层顶板等措施来抢救遇险人员

- 12对（    ）人员的急救立即将伤员从危险区抢救到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水的地方。

- A.中毒或窒息

- B.骨折或出血

- C.淹溺或昏迷

- 13.发现有人触电，应先（    ）。

- A.向上级领导汇报

- B.联系调度室断电

- C.采取措施使触电人员脱离电源

- 14.心肺复苏有效时，可见瞳孔（    ），并有对光反射。

- A.由大变小

- B.有小变大

- C.扩散

- 15.对前臂开放性损伤，大量出血时，上止血带的部位应在（    ）处。

- A.前臂中上1/3

- B.上臂中上1/3

- C.上臂下1/3

- 16.如遇有异物刺入人员的身体中，处理时应（    ）。

- A.拔出扎入的物体

- B.拔出扎入的物体实施加压包扎

- C.固定扎入的物体后送往医院

- 17.胸外伤后，出现胸壁软化，是因为（    ）。
A.单根肋骨单处骨折

- B.相邻多根肋骨多处骨折

- C.单根肋骨多处骨析

- 18.骨折现场急救正确的是（    ）。
A.骨折都应初步复位后再临时固定

- B.对骨端外露者应先复位后固定，以免继续感染

- C.应将骨折肢体在原位固定

- （三）多选题

- 19.在灾区避灾时，从业人员应做到（    ）。

- A.选择适宜的避灾地点

- B.保持良好的精神心理状态并积极同救护人员取得联系

- C.改善避灾地点的生存条件并加强安全防护

- D.积极配合救护人员的抢救工作

- 20.矿井火灾的处置要做到“四会”，“四会”是指（    ）。

- A.会报警

- B.会使用灭火器

- C.会扑救初期火灾

- D.会组织疏散逃生

- 1.4自救互救与创伤急救题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√

- （二）单选题

- 11.C  12.A  13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C

- （三）多选题

- 19.ABCD 20.ABCD

## 1.5职业健康安全与劳动保护

- （一）判断题

- 1.职业病是指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（    ）

- 2.噪声对人体的影响是全身性的、多方面的，但有害作用主要是对听力系统的损害，在强噪声作用下，可导致永久性听力下降，引起噪声聋，极强噪声可导致听力器官发生急性外伤，即爆震性聋。（    ）

- 3.矽肺是一种进行性疾病，患病后即使调离矽尘作业环境，病情仍会继续发展。（    ）

- 4.在煤矿生产过程中可能会接触到瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化氢等有害气体，但不会造成人身伤害。（    ）

- 5.高温环境可导致体温上升，表现出头痛、头晕、心慌等症状。严重时可能导致中暑或热衰竭。（    ）

- （二）单选题

- 6.噪声卫生标准规定，工作地点噪声应小于（    ）。

- A.85dB

- B.93dB

- C.115dB

- 7.高温高湿作业指作业地点气温（    ）以上或相对湿度达（    ）以上。

- A.35℃  80%

- B.35℃  90%

- C.30℃  90%

- 8.接触粉尘以矽尘为主的在岗人员的职业健康检查，至少每年（    ）次。

- A.1

- B.2

- C.3

- 9.粉尘对人体健康的危害与（    ）有直接关系。

- A.粉尘大小

- B.粉尘颗粒数

- C.粉尘成分

- （三)多选题

- 10.煤矿从业人员所能接触到的职业病危害因素包含（    ）。

- A.粉尘：煤尘、岩尘、水泥尘等

- B.化学物质：CO、H2S、NO、SO2等

- C.物理因素：噪声、高温等

- D.生物影响：钩虫、‌腐朽木料霉菌、‌真菌孢子、‌结核杆菌等

- 1.5自救互救与创伤急救题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

- （二）单选题

- 6.A 7.B 8.A 9.C

- （三）多选题

- 10.ABC

# 2  实操通用公共知识

- （一）问答题

- 1.手拉手交接班时，交接的内容包括那些？（班组长考核）

- 2.在设备出现故障的情况下，如何进行‌交接班？

- 3.事故发生后，应如何做好井下避灾工作？

- 4.煤矿井下人员触电时，如何实施急救措施？

- （二）实操题

- 5.现场操作佩戴隔绝式压缩氧自救器？

- 6.如何使用干粉灭火器灭火？

- 7.人员骨折时，如何急救？

- 8.佩戴安全帽前，如何检查安全帽是否完好？

- 9.入井前矿灯的检查有那些步骤？

- 10.如何实施心肺复苏？

- 实操通用公共知识答案

- 问答题

- 1.手拉手交接班时，交接的内容包括那些？

- （1）人员交接。交班人员要与接班人员进行身份确认，并核对交接人员名单；交班人员要明确上下班的时间；交班人员应简要介绍自己的工作职责和注意事项。

- （2）工作交接。交班人员要详细介绍工作的进展情况，包括已完成工作、未完成工作和正在进行的工作等；要将工作相关的重要信息进行书面记录，例如设备运行情况、异常情况、特殊工作安排等。

- （3）安全交接。交班人员要详细交接上个班组安全情况，包括安全巡检、隐患排查和事故情况等；要将安全隐患和事故情况进行书面记录并将其传达给接班班组，以便及时采取措施解决。

- （4）其他事项交接。交班人员要向接班人员交接其他与工作相关的重要事项，例如上级通知、会议安排和特殊工作要求等；同时将相关文件资料进行交接，并核对交接材料的完整性。

- 2.在设备出现故障的情况下，如何进行‌交接班？

- 除正常的交接班内容外，设备出现故障时，还应当交接以下内容：

- （1）故障报告：‌交班人员需要向接班人员详细说明设备的故障情况，‌包括故障的现象、‌可能的原因以及已经采取的措施等，‌确保接班人员对设备故障有全面的了解。‌

- （2）安全注意事项：‌交接人员应向接班人员介绍设备的安全操作规范、‌防护措施以及紧急停机程序等安全注意事项，‌确保接班人员在处理故障时能够保证自身安全。‌

- （3）设备检查：‌交接班时，‌交接人员和接班人员应共同检查设备，‌确认设备是否处于安全状态，‌以及故障是否已经影响到设备的正常运行。‌如果发现设备存在异常现象或故障，‌应及时进行记录并通知相关部门进行处理。‌

- （4）交接记录：‌在交接班记录中，‌应详细记录设备的故障情况、‌处理措施以及交接双方对设备状态的确认等信息。‌这有助于后续的设备维护和故障排除，‌同时也为责任追究提供依据。‌

- 3.事故发生后，应如何做好井下避灾工作？

- （1）及时报告。灾害事故发生后，事故地点附近人员应尽量了解和判断事故性质、地点和灾害程度，利用最近处的电话或其他方式迅速向矿调度室汇报，并向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作人员尽快知道灾情。

- （2）积极抢救。灾害事故发生后，处于灾区内以及受威胁区域的人员，应沉着冷静，根据灾情和现场条件，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入现场抢救，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围；要采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，避免再生事故的发生。

- （3）安全撤离。当受灾现场不具备事故抢救的条件，或可能危及现场人员的安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据既定的撤退路线和现场实际情况，选择安全条件最好、距离最短的路线迅速撤离危险区域。撤退时，要服从领导，听从指挥，根据灾情使用防护用品和器具；遇有危险地段，应探明情况，谨慎通过。

- （4）妥善避灾。如遇无法撤退情形时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，等待救护队援救。

- 4.煤矿井下人员触电时，如何实施急救措施？

- 煤矿井下人员触电时的急救措施应遵循“二快、‌一坚持、‌一慎重”的原则，‌具体包括快速切断电源和快速进行抢救。‌

- （1）快速切断电源：‌应立即断开开关或拔掉插头，‌切断上级电源；如遇无法断电时，‌可用干燥的木棒、‌竹杆等将电缆等带电体移开，‌或用带绝缘的钢丝钳或带干燥木柄的斧头切断电源。‌如事故现场无绝缘用具，‌应用通讯工具通知有关供电部门切断事故线路。

- （2）快速进行抢救：将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥的地方，‌使其仰卧，‌解开其衣扣及裤带；根据情形使用想用的急救措施。对“神志清楚”的触电者，‌应注意休息观察；对“有心跳而呼吸停止”的触电者，‌应采用“口对口人工呼吸法”进行抢救；对“有呼吸而心跳停止”的触电者，‌应采用“胸外心脏挤压法”进行抢救；对“呼吸和心跳均停止”的触电者，‌应同时采用“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏挤压法”进行抢救。‌

- （3）坚持施救：坚持人工呼吸和心脏按压，‌确保在送往医院前不中断急救措施。

- 实操题

- 5.现场操作佩戴隔绝式压缩氧自救器？

- 隔绝式压缩氧自救器使用流程包括：

- （1）将腰带穿入自救器腰带环，固定在背部右侧腰间。

- （2）使用时先将自救器沿腰带转到腹前，两侧打开开启扳手。

- （3）随后带上背带，打开上盖并丢掉上盖。

- （4）展开气囊，取下口具塞。

- （5）将口具放在唇齿之间，牙齿咬住牙垫，紧闭嘴唇。

- （6）逆时针打开气瓶开关旋钮。

- （7）按动补气压板。

- （8）气囊鼓起时迅速把鼻夹掰开，用鼻夹夹住鼻翼，调整脖带长度，以颈部可自由活动为最佳。

- （9）调整呼吸，迅速撤离现场。

（10）佩戴时间不得超过30s。

- 6.如何使用干粉灭火器灭火？

- 干粉灭火器使用操作流程包括：

- （1）右手握着压把，左手托着灭火器底部，将灭火器从灭火器专用箱中取出；

- （2）右手提着灭火器到现场；

- （3）除掉铅封，然后拔掉保险销；

- （4）左手握着喷管，右手提着压把；

- （5）站在距火源两米的上风侧，右手用力压下压把，同时左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

- 7.人员骨折时，如何急救？

- 骨折伤员急救流程包括：

- （1）肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

- （2）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

- （3） 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

- 8.佩戴安全帽前，如何检查安全帽是否完好？

- 安全帽的检查流程包括：

- （1）检查安全帽的合格证，有效使用时间距离报废日期时间长，帽壳、帽衬及配件齐全完整；

- （2）检查帽壳表面是否有气泡、缺损及其他有损性能的缺陷。帽壳无凹陷、裂纹、破损，无打孔、钻钉，无锋利、尖锐物体刻划，无拆卸或添加附件；

- （3）各部件的安装应牢固，无松脱、滑落现象，内衬（缓冲垫）与外壳距离保持在20-50mm，下颚带应使用宽度不小于10mm的织带或直径不小于5mm的绳；

- （4）检查安全帽的合格证明，检查使用场景是否符合规定，调节旋钮、固定卡口等调节顺畅，能有效固定；

- （5）检查安全帽的永久标识是否清晰，是否符合国家标准，使用周期是否符合要求。

- 9.入井前矿灯的检查有那些步骤？

- 矿灯检查流程包括：

- （1）电池盒体上是否有矿用产品安全标志字样和统一编号。

- （2）电池盒体有无破裂或透气盖处有无漏液现象。

- （3）灯线有无破损，灯线与电池和灯头连接是否牢固，灯线两端出、入口处密封是否良好，灯线长度应在1m以上。

- （4）灯头圈是否松动，灯头壳体有无破损，灯面玻璃有无破裂。

- （5）灯头上的开关是否完好、可靠。

- （6）灯锁是否锁好，有无松动。

- （7）灯光是否明亮。

- 10.如何实施心肺复苏？

- 心肺复苏实施流程：

- （1）确保安全：首先确保现场安全，避免和伤者受到进一步伤害。

- （2）判断意识：轻拍伤者的肩膀并大声呼喊，判断其是否有意识。

- （3）呼叫紧急服务：如果伤者无反应，立即指派某人拨打当地的紧急服务电话。

- （4）开放气道：让伤者平躺在地上，开放气道。

- （5）检查呼吸：将耳朵靠近伤者的口鼻，观察胸部是否有起伏，持续不超过10秒。

- （6）开始心脏按压：左手掌根部放在患者胸骨下1/3交界处，右手平行重叠压在手背上。操作者肩、肘、腕应位于同一轴线，身体与患者身体平面垂直。胸外按压时应以掌根部为着力点，肘关节伸真，依靠自身重力垂直向下按压。按压胸部至少4-5厘米，按压频率约为每分钟100-120次，按压和放松的时间相等，确保胸部在每次按压后完全回弹。

- （7）进行人工呼吸：胸外按压30次以及2次人工呼吸为一个循环，5次循环(约2分钟)为一组。如一组，意识仍未恢复，则继续实施，直至意识恢复或医护人员到达。