### 3.4.7《信号工》

#### 3.4.7.1 信号工理论知识

（一）判断题

1.信号工在发出开车信号后，非特殊情况，不准废除本信号，如必须改变信号种类时，应先发停车信号，井口信号工与井底信号工、绞车房联系好，才准许改变发送信号。（    ）

2.井口主信号工误发信号后，应立即发正确信号。（    ）

3.上岗期间不得擅自离开工作岗位，确实需要离开时，应将信号闭锁，并向有关领导请假，待批准后方可离开。（    ）

4.信号工应主动与把钩工密切配合，发送每一次信号都必须认真。（    ）

5.信号工有权自行拆开电气设备、开关、信号装置等电气设备进行检修。（    ）

6.信号工发送信号要准确、清晰、响亮，严格执行“三准”看准、听准、发准。（    ）

7.信号工有紧急任务时，把钩工可以兼任，代替信号工操作。（    ）

8.信号工对于使用中的电气设施，如发现绝缘破损、严重老化，超负荷以及不符合防火防爆要求时，可以等到交接班时再报告处理。（    ）

9.立井罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号连锁。（    ）

10.箕斗提升应设置灯光保留信号，以增加提升的安全性。（    ）

11.信号工可以穿化纤衣服，但必须戴安全帽进行作业。（    ）

12.主井信号工在箕斗运行期间，发现有异常情况，可以直接向绞车司机发送急停信号，不受任何闭锁限制。（    ）

13.信号工必须严格按矿统一规定的信号种类标志发送信号，必要时也可以用口令、敲管子等非标信号。（    ）

14.信号工收到的信号不明确时，不得发送开车信号，同时可用电话或回点等方式查明原因，并且废除本次信号，重新发送。（    ）

15.信号工在不同水平所发出的信号必须一致。（    ）

16.信号本身闭锁功能，当发出信号后，只有清除当前信号才能再发其他信号。（    ）

17.井底车场的信号工不可以直接向绞车机司机发送紧急停车信号。（    ）

18.井下信号装置应采用具有短路、过载、漏电保护的信号综合保护装置。（    ）

19.信号与提升机控制回路闭锁，只有当提升机接到上井口发来的提升信号指令，提升机方可运行。（    ）

20.信号电源电压不得大于 36V，并设置独立的信号电源变压器及电源指示灯。（    ）

21.工作信号必须声光兼备，警告信号必须为音响信号，一般指示信号为灯光信号。（    ）

22.安全门未关闭，不能发出调平和换层信号，只能发出开车信号。（    ）

23.上岗期间离开工作岗位时，必须将信号闭锁。（    ）

24.一般情况下，井下信号工可以直接向绞车房司机发送开车信号。（    ）

25.提升设备正常运行中，信号工不得随意按急停按钮。（    ）

26.开车信号发出后，一般不得随意废除本信号，特殊情况需要改变时，经领导同意后再发送其他种类信号。（    ）

27.信号工发现信号装置有声无光时，必须打电话联系提升司机停车检修。（    ）

28.在做好安全措施的情况下，同一层罐笼内，人员与物料可以混合提升。（    ）

29.用多层罐笼升降人员物料时，井上、井下各层出车平台都必须设有信号工。（    ）

30. 摇台或者锁罐装置未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号。（    ）

（二）单选题

31.运行过程中，如发现运行与发送信号不符合等异常情况，应（    ）停车信号，待查明原因并处理后方可重新发送信号。

A.尽快发出      B.立即发出        C. 根据情况发出

32.信号发出后，如果发现提升装置运行方向不对，应立即（    ），待查明原因后，再重新发出信号。

A.停止发送信号      B.发出停车信号       C.电话问询

33.进行检修或处理事故等特殊作业时，信号工应提前（    ），进行确认。

A. 与绞车司机联系     B. 与把钩工联系     C. 检修信号

34.信号工应经常检查（    ），发现问题及时汇报。

A. 过卷开关          B. 闭锁装置          C.信号装置

35.信号工应经常检查（    ），保证作业环境安全。

A. 通信装置          B. 工作环境          C. 信号装置

36.信号工在上岗期间离开工作岗位时，必须将信号（    ）。

A. 打开状态          B. 闭合状态          C. 闭锁

37.提升设备正常运行中，信号工不得随意按（    ）按钮。

A. 开车              B. 急停              C. 检修

38. 井底信号工在（    ）情况下，可越过井口信号工直接向提升司机发送信号。

A .井筒检修           B. 调平              C. 发送紧急停车信号

39.信号工必须严格按（    ）的信号种类标志发送信号。

A. 煤炭行业统一规定   B. 本单位规定       C. 用电话预先约定

40.绞车运行时，信号工、把钩工及其他人员（    ）进入躲避硐室。

A. 必须               B. 允许              C. 严禁

41.信号工、把钩工在提升过程中要集中精力，（    ）从事与本职工作无关的事情。

A. 不得              B. 允许                C. 可以

42.以下三组选项中哪个是信号工上岗前必须携带的器具和物品（    ）。

A. 自救器            B. 螺丝刀              C. 经常使用的工具

43.立井提升装置的最大载重量和最大载重差，应在井口公布，严禁（    ）运行。

A. 超载               B. 超载重差           C. 超载和超载重差

44.井口信号装置必须与提升机的控制回路（    ），只有在井口信号工发出信号后，提升机才能启动。

A. 相独立            B. 相连接              C. 相闭锁

45.井上下信号之间，井上与司机操控台之间，除有信号装置外，还必须装设（    ）。

A. 照明装置          B. 警示装置            C. 直通电话

46.一套提升装置服务多个水平时，从各水平发出的信号必须（    ）。

A. 相一致            B. 统一                C. 有区别

47.立井提升必须要求井口、井底的安全门与罐位和（    ）联锁。

A. 提升信号          B. 井底信号            C. 井口信号

48.人车共用道，不论平巷还是斜巷，不论运输何种物件必须坚持一个原则，（    ）

A. 行人不行车        B. 人车行、皮带行      C. 人车停、皮带停

49.（    ）是入井人员严禁的行为。

A.戴安全帽随身携带自救器和矿灯

B. 穿化纤衣服

C. 携带长柄工具

50.井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和（    ）保护的照明信号综合保护装置配电。

A. 漏电                 B. 欠压                 C. 过压

51.信号把钩工升降物料，操作顺序正确的是（    ）。

A. 打开安全门、放下摇台、挂好罐帘、发出信号

B. 放下摇台、打开安全门、挂好罐帘、发出信号

C. 打开安全门、放下摇台、发出信号、挂好罐帘

52.立井井筒与各水平车场的连接处，必须设有专用的（    ），严禁人员通过提升间。如有人强行通过，信号工有权制止。

A 人行道               B. 躲避硐               C. 运物车

53.井下照明、信号等供电的额定电压不超过（    ）。

A. 660 V                 B. 127 V                 C. 380 V

54.井下防爆型的通信、信号和控制等装置，应优先采用（    ）型。

A. 隔爆                B. 本质安全            C. 防爆特殊

（三）多选题

55.一整套完整的信号包括（    ）及各种安全保护信号、通信系统。

A. 工作信号     B. 事故信号     C. 检修信号     D. 直通电话

56.信号工上岗前必须熟悉（    ）的情况。

A. 提升设备     B. 通风设备     C. 信号装置     D. 电气防爆

57.信号工必须经过（    ）取得操作资格证，持证上岗。

A. 井下实习     B. 师徒实习     C. 专业培训     D. 考试合格

58.信号工必须站在（    ）或（    ）进行工作。

A .井口位置      B. 信号硐室     C. 安全地点     D. 井底位置

59.立井提升时，安全门未关闭，只能发出（    ）信号，但发不出开车信号。

A. 提人         B. 下料         C. 调平         D. 换层

60.主井在检修或更换箕斗部件时，井口信号工必须和检修负责人联系好，确认（    ），并通知提升机司机和井底信号工。

A .信号发送方式  B. 检修时间     C. 提升速度      D. 有关安全事项

信号工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.√ 10.√ 11.×12.√13.×14.√15. ×16.√17.×18.√19.√20.× 21.√22.×23.√24.×25.√26.×27.√28.×29.√30.√

（二）单选题

31.B 32.B 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A 41.A 42.A 43.C 44.C 45.C 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A 51.A 52.A 53.B 54.B

（三）多选题

55.ABC 56.AC  57.CD  58. BC 59.CD  60.ABCD

#### 3.4.7.2 信号工实际操作

（一）问答题

1.井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号，哪些情况不受此限制？

2.信号工安全操作的“三准、三不发”要求指什么？

3.信号工在进行罐笼提升人员作业时为确保安全操作，应做到“六注意”，指的是什么？

4.信号工误发信号的原因有哪些？

5.信号工作业前的准备工作有哪些？

（二）实操题

6.主井信号工班前、班后安全确认（手指口述）

7.罐笼升降人员时信号工收发信号的操作

8.罐笼升降物料时信号工收发信号的操作

9.箕斗提升时信号工收发信号的操作

10.斜井运送物料时信号工的安全操作

信号工实际操作答案

（一）问答题

1.井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号，在什么情况下不受此限？

1）发送紧急停车信号

2）箕斗提升

3）单容器提升

4）井上下信号联锁的自动化提升系统

2.信号工安全操作的“三准、三不发”要求？

为了确保提升运输的安全操作，信号工在作业时应严格执行下面的“三准、三不发”：

1）三准：看准、听准、发准信号。

2）三不发：

罐门或罐帘未拉好不发信号；

改变信号时，使用方法未联系好不发信号；

信号未看准、未听清不发信号。

3.信号工在进行罐笼提升人员作业时为确保安全操作，应做到“六注意”，指的是什么？

1）注意进罐人数无差错。

2）注意信号，防止误发信号。

3）注意检查乘罐人的肢体不要突出罐外。

4）注意与提升机司机、吊运人员及维修人员勤联系。

5）注意提升机运行情况。

6）注意哪一钩是升、哪一钩是降。

4.信号工误发信号的原因有哪些？

1）思想开小差造成精力分散。

2）身体疲劳、精神疲惫，造成精力集中不了。

3）精神出现间歇性失常造成行为失控。

4）管理不严格造成纪律涣散，从而引发精力不集中，导致误发信号。

5）技术不精、操作失误，导致误发信号。

5.信号工作业前的准备工作有哪些？

发送信号前应检查的主要事项：

1）仔细检查与自己岗位有关的安全装置、安全设施、提升系统相关重要部位是否正常。

2）检查有无影响安全的因素和障碍物及不安全地方。

3）检查信号装置的状况是否可靠。

4）检查通讯装置的状况是否正常。

在上述各项询问或检查中发现有安全隐患、异常现象,如状态不正常、损伤、变形、视线障碍等情况时,则应及时处理;处理不了时，汇报相关领导组织人员进行妥善解决。

信号装置、通讯装置的试验

1）信号工首先利用通讯装置与相关工种进行联系（主要是井底信号工、井口信号工、提升机司机三者之间),商定对提升信号系统进行试验。

2）井底信号工发开车信号至井口信号室。

3）井口主信号工接到井底信号后发开车信号到提升机房。

4）信号工通过通讯装置,询问试验情况,有无异常现象发生;若试验正常,则告知各方试验状态解除,可以正常工作。

通过上述试验，对信号装置、通讯装置工作可靠性进行一次验证。如若发现有异常现象发生，在工作范围能自行排除的自行排除,不能自行排除的,则向有关领导汇报情况，组织人员处理问题,待问题解决并再次进行试验,直到一切正常后，再进行提升信号的接收与发送工作。

（二）实操题

6.主井信号工班前、班后安全确认（手指口述）

1）液压站、液压闸门正常、箕斗位置正确。确认完毕！

2）照明正常、供电线路完好。确认完毕！

3）称重装置、定量斗及各液压站工作正常。确认完毕！

4）信号操作台指示信号正常。确认完毕！

5）信号控制系统工作正常、装载控制系统工作正常。确认完毕！

6）信号通讯正常。确认完毕！

7）消防设施齐全完好。确认完毕！

8）各供电开关工作是否正常。确认完毕！

7.罐笼升降人员时信号工收发信号的操作

1）在罐乘人员进出罐笼,把钩工进行其工作过程中,信号室内的信号工要在视野范围内注意观察车场周围、罐笼周围的情况。

2）井底信号工收到把钩工发来的信号后,观察车场、罐笼周围情况并确认一切正常后，按局、矿统一规定的信号种类标志，发出与作业内容相应的开车信号至井口信号室。

3）井口信号工收到井底信号工发来的开车信号及井口把钩工发来的信号后，观察井口车场周围、罐笼周围并确认一切正常后,发出与作业内容相应的开车信号至提升机房。

4）提升信号发出后,提升机启动运行期间，信号工应不离信号工房（室),并密切监视提升容器、钩头及信号显示系统的运行情况,如发现运行与发送信号不符等异常现象，应立即发停车信号,待查明原因处理后，方可重新发送信号。

5）罐笼到达正常停车位置（或出车平台)时,发停车信号。

在上述收发信号操作过程中,若发现异常情况或安全隐患，则应及时处理,不能处理的事故隐患情况,应及时上报请示。

8.罐笼升降物料时信号工收发信号的操作

1）井底信号工收到把钩工发来的信号后，观察车场、罐笼周围情况并确认一切正常后，发出与作业内容相应的信号至井口信号室，

2）井口主信号工收到井底信号工发来的开车信号及井口把钩工发来的信号后，观察井口车场，罐笼周围并确认一切正常后，转发与作业内容相应的开车信号至提升机房，

3）在提升信号发出后,提升系统运行期间,信号工要手不旁信县开关密切注章系统运行情况发现异常立即发出停车信号，待查明原因并处理后方可按规定重新发送信号，

4)罐笼到达正常停车位置时，发停车信号。

9.箕斗提升时信号工收发信号的操作

1）井底信号工要注意箕斗装煤情况，不允许超过规定装载量。

2）注意观察溜煤嘴放煤及开合情况，发现异常要及时处理，不好处理的应及时报告领导。

3)装煤结束并观察一切正常后向井口信号工发信号。

4)井口信号工注意观察箕斗进出卸载曲轨情况及其卸载情况。在箕斗卸空并收到并底发来的信号后，向提升机房转发开车信号，

5)信号发出后应时刻注意岗位附近系统运行情况。

6)提升系统出现故障和异常情况时,仔细查找并及时排除，排除不了及时向值班领导报告。

10.斜井运送物料时信号工的安全操作

1)信号把钩工相互配合将矿车逐个放至井口挡车器处。

2)挂好车后,重新检查车辆连接情况,确认安全后，发开车信号

3)运送超重、超长、超宽、超高等大型设备器材或材料时，要请示领导批准，且参与制定必要的安全措施。

4)运送上述材料、器材、设备时，与指挥运送的负责人联系进行协调,确定信号发送方式、发送时间、提升速度及有关安全事项，并由井口信号工通知提升机司机和井底信号工。

5)听从运送指挥人员的指挥。

6)检查安全措施实施情况,如车辆装载是否稳妥、绑扎是否牢固等,确认一切安全后发开车信号。

7)运送过程中,密切注意提升系统及周围情况,若出现异常,则立即发停车信号进行处理，处理不了及时请示值班领导。

8)在运送超大型设备、器材和材料以后,经运送指挥人的同意后,恢复正常提升之前,井口信号工与提升机司机和井底信号工进行联系,说明恢复运行,并试一次车。观察有无异常情况,若无异常，则可正式恢复正常作业。