### 3.2.8《提升绞车维修工》

#### 3.2.8.1《提升绞车维修工》理论知识

- （一)判断题

- 1. 维修工必须经过培训，考试合格，取得操作资格证，持证上岗。（    ）

- 2. 维修工应和副司机配合，才能开展工作。（    ）

- 3. 维修工应具备机械原理知识，必须能独立工作。（    ）

- 4. 维修工必须有一定的机电基础知识，严格执行操作标准、工艺流程，做好记录。（    ）

- 5.应熟悉《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉设备的结构、性能、技术特征、动作原理、提升信号系统和各种保护装置。（    ）

- 6.必须坚守工作岗位，上班时不做与本职工作无关的事情。（    ）

- 7.维修操作时严格遵守操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。（    ）

- 8.严格执行交接班制度，接班后应进行的安全保护装置试验，并做好记录。（    ）

- 9.维修工不得随意变更控制系统整定值和安全装置整定值。（    ）

- 10.只有维修工可以随时变更控制系统整定值和安全装置整定值。（    ）

- 11.提升装置每天以及每月检查时发现的问题必须立即处理，检查和处理的结果都应留有记录。（    ）

- 12.提升装置每天以及每月检查时发现的问题必须立即处理，检查的小问题处理了即可，不必记录，但大的问题检查和处理的结果应留有记录。（    ）

- 13. 每一提升装置，必须装有从井底信号工发给井口信号工和从井口信号工发给绞车司机的信号装置。（    ）

- 14.井口信号装置必须与绞车的控制回路相闭锁，只有在井口信号工发出信号后，绞车才能启动。（    ）

- 15.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置 0.5m时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。（    ）

- 16.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置 1 m时，必须能自动断电，且保险闸发生制动作用。（    ）

- 17.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的15%时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。（    ）

- 18.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的10%时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。（    ）

- 19.提升装置必须装设过负荷和欠电压保护装置。（    ）

- 20.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过1mm。（    ）

- 21.提升装置的过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。（    ）

- 22.提升机必须装设可靠的提升容器位置指示器、减速声光示警装置，必须设置机械制动和电气制动装置。（    ）

- 23.机械制动装置应当采用弹簧式，能实现工作制动和安全制动。（    ）

- 24.工作制动必须采用可调节的机械制动装置。（    ）

- 25.安全制动必须有并联冗余的回油通道。（    ）

- 26.维修工上班应做好检查工作，不得做与工作无关的事情。（    ）

- 27.维修工应检查各紧固螺栓，不得松动，连接件应齐全、牢固。（    ）

- 28.维修工应检查各防护罩，必须牢固可靠。（    ）

- 29.在进行涂油等作业后应将井口、井架及车房等处的废棉丝、油脂等易燃物清理干净后，方可离开。（    ）

- 30.大型检修项目结束后，应由专人负责进行质量检查，确认符合规定要求后，方可按要求投入运行。（    ）

- （二）单选题

- 1.提升装置的各部分包括滚筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电机及各种保护和闭锁装置，每天必须由（    ）检查一次。

- A.司机

- B.维修工

- C.专人

- 2.提升装置的各部分除了每天必须由专职人员检查一次外，（    ）还必须组织有关人员检查一次。

- A.每年

- B.每月

- C.半年

- 3.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置（    ）时必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。

- A 0.5m

- B.10m

- C.15m

- 4.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的（    ）时，必须能自动断电， 且保险闸能发生制动作用。

- A.10%

- B.15%

- C.20%

- 5.提升装置必须装设限速装置：提升速度超过（    ）的提升绞车必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过 2 m/s。

- A.5m/s

- B.4m/s

- C.3m/s

- 6.提升装置必须装设闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时（    ）。

- A.能自动报警或者自动断电

- B.能报警并且闭锁下次开车

- C.能自动报警且能正常开车

- 7.制动闸空动时间：盘式制动装置不得超过（    ）径向制动装置不得超过（    ）。

- A.0.2s  0.3s

- B.0.3s  0.5s

- C.0.4s  0.5s

- 8.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过（    ）。

- A.20mm

- B.15mm

- C.10mm

- 9.当提升容器超过正常终端停止位置 0.5m时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用，这是提升装置的（    ）。

- A.限速装置

- B.闸瓦间隙装置

- C.防止过卷装置

- 10.当提升速度超过 3 m/s 的提升绞车必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过2m/s，这是提升装置的（    ）。

- A.防止过速装置

- B.防止过卷装置

- C.限速装置

- 11.当深度指示器失效时，能自动断电，且保险闸能发生制动作用，这是提升装置的（    ）。

- A.深度指示器失效保护装置

- B.深度指示器保护装置

- C.深度指示器失效装置

- 12.提升装置必须装设闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时，能自动报警或者自动断电。 （    ）

- A.正确

- B.错误

- C.均可

- 13.提升装置必须装设松绳保护装置：缠绕式提升机应当设置松绳保护装置并接入（    ）。

- A.安全回路和报警回路

- B.安全回路或报警回路

- C.安全回路

- 14.提升装置必须装设闸瓦间隙保护：当闸瓦间隙超过规定值时（    ）。

- A.能报警并闭锁下次开车

- B. 必须能报警

- C.能自动报警或自动断电

- 15.专门升降人员及混合提升的系统应当每（    ）进行 1 次性能检测，检测合格后方可继续使用。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 16.摩擦式提升钢丝绳的使用期限应不超过（    ），平衡钢丝绳的使用期限应不超过4年，如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度不超过《煤矿安全规程》的有关规定时，可继续使用，但不得超过1年。

- A.3年

- B.2年

- C.1年

- 17.升降人员或者升降人员和物料的单绳提升罐笼必须装设可靠的（    ）。

- A.防坠器

- B.在线监测装置

- C.罐道绳

- 18.存放时间超过（    ）的钢丝绳，在悬挂前必须再进行性能检测，合格后方可使用。

- A.3个月

- B.6个月

- C.12个月

- 19.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：升降人员或者升降和物料用的缠绕式提升钢丝绳，自悬挂使用后每（    ）进行 1 次性能检验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.12个月

- 20.钢丝绳估试验时，试样长度做单丝试验时应不小于 15 m，整绳试验时应不小于（    ）。

- A.1m

- B.1.5m

- C.2m

- 21.每根钢丝绳的（    ）验收检验报告等原始资料应当保存完整。

- A.检查记录

- B.维护记录

- C.出厂合格证

- 22.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：缠绕式提升钢丝绳的定期检验，可以只做每根钢丝的（    ）2 种试验。

- A.拉断和扭转

- B.拉断和弯曲

- C.扭转和弯曲

- 23.使用圆形平衡钢丝绳时，必须有避免平衡钢丝绳的（    ）装置。

- A.扭结

- B.弯曲

- C.拉断

- 24.所有运输绞车及安全设施、连接装置的安装、使用必须符合（    ）的要求。

- A.《作业规程》

- B.《煤矿安全规程》

- C.《煤矿工人技术操作规程》

- （三）多选题

- 1 维修工不得随意变更（    ）。

- A.绝缘工具的位置

- B.控制系统整定值

- C.灭火器的位置

- D.安全装置整定值

- 2.下列哪些属于提升装置的组成部分（    ）。

- A.滚筒

- B.深度指示器

- C.值班电话

- D.电机

- 3.机械制动装置应当采用弹簧式，能实现（    ）。

- A.工作制动

- B.安全制动

- C.自动断电

- D.自动报警

- 4.下列哪些属于提升绞车的保护（    ）。

- A.深度指示器失效保护

- B.过负荷和欠电压保护

- C.断绳抓捕保护

- D.闸瓦间隙保护

- 5.提升机运行过程中出现下列情况之一时，应立即断电，用工作闸制动进行中途停车（    ）。

- A.电流过大，加速太慢，或电流变化异常

- B.运转部位发出异响

- C.过减速点不能正常减速

- D.保护装置不起用，不得不中途停车

- 6.下列哪些保护装置每个提升绞车必须装设（    ）。

- A.防止过速装置

- B.防止过卷装置

- C.深度指示器失效装置

- D.满仓保护装置

提升绞车维修工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√  2.×  3.√  4.√  5.√  6.√  7.√  8.√  9.√  10.×  11.√  12.× 13.√  14.√  15.√  16.×  17.√  18.×  19.√  20.×  21.√   22.√  23.√  24.√   25.√   26.√   27.√   28.√  29.√   30.√

- （二）单选题

- 1.C  2.B  3.A  4.B  5.C  6.B  7.B  8.A  9.C  10.C  11.A  12.B  13.B

- 14.A  15.B  16.B  17.A  18.C  19.B  20.C  21.C  22.B  23.A  24.B

- （三）多选题

- 1. BD  2. ABD  3. AB  4. ABD  5. ABCD  6.ABC

#### 3.2.8.2《提升绞车维修工》实操知识

- （一）问答题

- 1.提升绞车维修工，维修之前具体做法？

- 2.提升绞车维修工，维修过程中具体做法？

- 3.提升绞车维修工，维修结束具体做法？

- 4.提升绞车维修工岗位安全操作规范是？

- 5.提升绞车维修工检修遵守的规定？

- 6.提升绞车维修工维修前需要了解哪些知识？

- 7.提升绞车维修工岗位危险因素辨识及应急处置方法有？

- （二）操作题

- 1.提升绞车维修工进行检修作业前的六步安全确认是？

- 2.提升绞车维修工进行检修作业后的六步安全确认是？

- 3.提升绞车维修工作业流程步骤？

- 《提升绞车维修工》实操知识答案

- （一）问答题

- 1.提升绞车维修工，维修之前具体做法？

- 劳动防护用品穿戴齐全，确认完毕；已了解设备故障和损坏情况，确认完毕；清楚检修内容、工艺过程、质量标准，确认完毕；设备放置稳当，周围环境安全，确认完毕。

- 2.提升绞车维修工，维修过程中具体做法？

- 检修工具、配件、安全防护设施齐全完好，确认完毕；拆卸设备的相互位置关系做有标记，确认完毕；所修设备各零部件检查测试完好，确认完毕；整体组装无漏装、错装、漏油等现象，确认完毕；所修设备安全防护装置齐全完好，确认完毕；接电试运转，声音正常，转动灵活无卡阻符合检修要求，确认完毕。

- 3.提升绞车维修工，维修结束具体做法？

- 所修设备已切断拆除电源，确认完毕；工具、配件妥善保管，现场整洁卫生，确认完毕；填写检修记录，并向班组长汇报设备检修情况，确认完毕。

- 4.提升绞车维修工岗位安全操作规范是？

- 作业前必须进行本岗位危险源辨识，作业时必须严格执行“手指口述”；.高空作业时，必须戴安全帽和系安全带，保险带应扣锁在安全牢靠的位置上；传递工件、工具时必须等对方接妥后送件人方可松手；严禁调整运转中的设备。

- 5.提升绞车维修工检修遵守的规定？

- 检修前要切断或关闭与所修设备相关的电源、水源、气源等，对检修作业活动范围内的地坑、地沟要加盖或设置临时栏杆；使用起重机配合拆、装大件时，必须进行检查，保证起吊设备完好可靠，并有专人指挥。对悬空或不稳定的机件，拆卸时要捆绑挂牢，再松连接螺栓，安装时要先拧好连接螺栓，再松绳摘钩；在设备上进行焊接、切割时，要避开易燃易爆物，或提前做好防护措施；检修排放的油、水等要妥善处理，不得污损地面。用后的废棉纱、破布等，要放置在指定地方等。

- 6.提升绞车维修工维修前需要了解哪些知识？

- 掌握电工、自动化基本知识；掌握常用仪器仪表、工具的使用和维护保养方法；熟知电器安全操作规程，电器设备维修规程的有关规定及消防知识；熟知钳工基本操作知识；一般照明、动力控制电器的维修及故障处理；会检查及排除的设备故障；熟悉服务范围内设备布置和运行方式。

- 7.提升绞车维修工岗位危险因素辨识及应急处置方法有？

- 造成本人或他人伤害，拒绝违章指挥，冒险作业，做到“四不伤害”；对于衣帽缠、挂到机械转动部位致人伤、亡，前提衣冠整齐，扎好领口、袖口；触及机械电器设备，导致触电、绞、挂、挤压等致人伤、亡，前提严禁触摸机械转动部位，严禁非专业人员随意操作电器设备；检修线路、设备时未验电、放电，导致触电伤人，前提检修线路、设备时必须验电、放电，挂接地线等。

- （二）操作题

- 1.提升绞车维修工进行检修作业前的六步安全确认是？

- 第一步：检修设备工作或检修部件已明确；确认完毕！

- 第二步：检修用工器具及专业测量器具齐全完好；确认完毕！

- 第三步：检修设备周围已排除不安全因素；确认完毕！

- 第四步：检修的设备已经停机停电；确认完毕！

- 第五步：检修设备的附属设施设备已做好隔离措施；确认完毕！

- 第六步：检修工作人员自身安全已防护到位。确认完毕！

- 2.提升绞车维修工进行检修作业后的六步安全确认是？

- 第一步：设备检修工作已结束；确认完毕！

- 第二步：检修工器具及专业测量器具已清点回收；确认完毕！

- 第三步：检修工作人员已安全离开设备；确认完毕！

- 第四步：确认检修设备已恢复原状；确认完毕！

- 第五步：启动试机，确认检修设备运行正常；确认完毕！

- 第六步：恢复检修设备的附属设施设备，整体试运行正常。确认完毕！

- 3.提升绞车维修工作业流程步骤？

- 第一步：检修前的准备；

- 第二步：了解检修设备；

- 第三步：检修设备；

- 第四步：运行。