### 3.2.7《主、副井提升系统检修工》

#### 3.2.7.1 主、副井提升系统检修工理论知识

（一）判断题

1.提升设备在运行中，尤其是运转时，禁止从事加油、修理、调整、清扫等工作。（    ）

2.钢丝绳在运行中遭受到卡罐、突然停车等猛烈拉力时，必须立即停车检查，发现钢丝绳产生严重扭曲变形时，必须将受损段剁掉或者更换全绳。（    ）

3.对主要提升和运输设备的钢丝绳应由操作司机负责检查。（    ）

4.提升钢丝绳必须每天检查1次，记录应当记入钢丝绳检查记录簿。（    ）

5.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：缠绕式提升钢丝绳的定期检验，可以只做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验。试验结果以公称直径为准进行计算和判定，不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到25%时，必须更换。（    ）

6.存放时间超过半年的钢丝绳，在悬挂前须再进行性能检测，合格后方可使用。（    ）

7.平衡钢丝绳浸泡水中时，必须制定安全措施。（    ）

8.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不得用作升降人员使用。（    ）

9.用手代替手动工具，用手紧固或拆解需用专用工具解决问题的行为属于不安全行为。（    ）

10.上班前喝酒，应当休息半小时后方可工作。（    ）

11.在罐笼或箕斗上作业时，其顶部必须设有保护伞和栏杆。（    ）

12.检修作业时提升容器的速度一般为0 .3-0 .5 m/s，最大不能超过2 m/s。（    ）

13.罐笼提升的井口和井底车场必须有把钩工和检修工。（    ）

14.对金属井架、井筒罐道梁，应每年检查一次，发现松动，应采取加固或其他措施，发现防腐层剥落，应补刷防腐剂。（    ）

15.立井提升容器与提升钢丝绳的连接，应采用楔形连接装置。楔形连接装置的累计使用期限：单绳提升机不得超过5年，多绳提升不得超过10年。（    ）

16.在检查钢丝绳之前应在绳上做好检查起始的标志和检查长度的计算标志，在同一根绳上每次检查的起始标志应一致。（    ）

17.检查井筒装备时，只允许从下往上检查（包括井架），并随时清理在罐道梁上的碎石、木块和其他杂物（    ）。

18.若检查时发现钢丝绳出“红油”，说明绳索芯缺油、内部锈蚀，应引起注意、仔细检查。必要时可剁绳头检查钢丝绳内部锈蚀情况。（    ）

19.验绳时禁止戴手套或手拿棉丝，应用裸手直接触摸钢丝绳，双手配合好，前边的手作为探知是否有支出的断丝，以免伤手，后面的手抚摸可能发生的断丝和绳股凹凸等变形情况。（    ）

20.对使用中的钢丝绳进行防锈涂油作业时，应首先将钢丝绳表面的煤泥（水）擦干净，可用汽油、煤油等挥发性油类清洗。（    ）

21.涂油时绳速不得大于2 m/s，站在井口涂油时应系好安全带。（    ）

22.使用中的钢丝绳做定期试验需截绳样时，对立井提升绳应从容器绳卡上部截取，斜井提升绳应在容器端将危险段切除后截取。（    ）

23.钢丝绳绳头固定在卷筒时，卷筒上应当缠留6圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳。（    ）

24.钢丝绳接头的插接长度不得小于钢丝绳一个捻距的5倍。（    ）

25.新安装或大修后的防坠器，必须进行脱钩试验，合格后方可使用。（    ）

26.对使用中的立井罐笼防坠器，应当每3个月进行1次不脱钩试验，每半年进行1次脱钩试验。（    ）

27.新钢丝绳的使用与管理：钢丝绳到货后，应当进行性能检验，检验合格后应当妥善保管备用，防止损坏或者锈蚀。（    ）

28.提升装置的过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。（    ）

29.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过 4 mm。（    ）

30.检查工作开始前要与司机、监护人员及信号工共同确定好检查联系信号。检查期间不得同时进行井筒和提升机的其他作业。（    ）

（二）单选题

31.检修工应具备一定的机械维修、高空作业等基础知识，能（    ）工作。

A. 独立

B.和正司机配合工作

C.和副司机配合工作

32.对主要提升和运输设备的钢丝绳应由（    ）负责检查。

A. 操作司机

B. 专人

C. 检修工

33.存放时间超过（    ）的钢丝绳，在悬挂前必须再进行性能检测，合格后方可使用。

A .3 个月

- 6 个月

- C. 12 个月

34.钢丝绳锈蚀严重，或点蚀坑形成沟纹，或外层钢丝松动时，不论断丝数多少或绳径是否变化，必须（    ）。

A.加强观察

B.立即更换

C.立即报告

35.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：升降物料用的缠绕式提升钢丝绳，悬挂使用（    ）内必须进行第一次性能检验，以后（    ）检验 1 次。

A. 3个月  1个月

B. 6个月 3个月

C .12个月 6个月

36.进行井筒维修、检修作业时，不得上、下方多组人员平行作业，只能（    ）的顺序作业。

A. 自上而下

B. 自下而上

C. 自右而左

37.井筒内作业时，井口及井筒内各出口应设警戒，（    ）m 范围内不准有无关人员。

A. 5

B. 10

C. 20

38.对使用中钢丝绳的日常检查应采用不大于（    ）的验绳速度，用肉眼观察和手捋摸的方式进行。

A. 1 m/s

B. 0 .3 m/s

C. 2 m/s

39.钢丝绳绳头固定在卷筒时，卷筒上应当缠留（    ）圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳。

A.3

B.4

C.6

40.托罐装置必须能够将撞击防撞梁后再下落的容器或者配重托住，并保证其下落的距离不超过（    ）m。

A. 1 5

B. 1

C. 0. 5

41.缓冲托罐装置必须每（    ）至少进行 1 次检查和保养。

A. 半年

B. 一年

C. 三个月

42.提升装置必须装设闸瓦间隙保护。当闸瓦间隙超过规定值时（    ）。

A.必须能报警

B.能报警并闭锁下次开车

C. 能自动报警或自动断电

43.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过（    ）mm。

A. 1

B. 1 5

C. 2

44.专门升降人员及混合提升的系统应当每（    ）进行 1 次性能检测，其他提升系统每（    ）进行 1 次性能检测，检测合格后方可继续使用。

A. 1年 3年

B. 1年 2年

C. 1年 1年

45.在井筒维修作业时不应少于（    ）。

A. 5人

B. 3人

C. 2人

46.摩擦式提升钢丝绳的使用期限应不超过（    ），平衡钢丝绳的使用期限应不超过 4 年，如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度不超过《煤矿安全规程》的有关规定时，可继续使用，但不得超过 1 年。

A. 3年

B. 2年

C. 1年

47.钢丝绳做试验时，试样长度做单丝试验时应不小于（    ）m，整绳试验时应不小于 2 m。

A. 1

B. 1.5

C. 2

48.当提升容器或平衡锤到达设计减速点时，能示警并开始减速,这是提升装置的（    ）保护。

A.减速功能保护

B.限速保护

C.闸间隙保护

49.使用圆形平衡钢丝绳时，必须有避免平衡钢丝绳的（    ）装置。

A.弯曲

B.扭结

C.拉断

50.提升装置必须装设超速保护：当提升速度超过最大值的（    ）时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

A.10%

B.15%

C.20%

51.提升装置必须装设限速保护：提升速度超过 3 m/s 的提升机应当装设限速保护，以保证提升容器或平衡锤到达终端位置时的速度不超过 2 m/s。当减速段速度超过设定值的（    ）时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

52.在提升速度大于（    ）的提升系统内，必须设防撞梁和托罐装置。

A. 5 m/s

B. 4 m/s

C. 3 m/s

53.钢丝绳接头的插接长度不得小于钢丝绳直径的（    ）倍。

A .500

- 1000

- C. 2000

54.组合钢轨罐道任一侧的磨损量超过原有厚度的（    ）时，必须更换罐道。

A. 70%

B. 60%

C. 50%

（三）多选题

55.立井使用罐笼提升时，哪一项闭锁关系正确（    ）。

A. 安全门未关闭，能发出调平、换层和开车信号

B. 安全门关闭后才能发出开车信号

C. 摇台未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号

D. 罐笼未到位，放不下摇台，打不开阻车器

56.有接头的钢丝绳，仅限于以下设备中使用：（    ）

A. 平巷运输设备

B. 无极绳绞车

C. 立井井筒内

D. 架空乘人装置

57.钢丝绳绳头固定在卷筒上，应当符合哪些要求（    ）。

A. 必须有特备的容绳或卡绳装置，严禁系在卷筒上

B. 必须用不旋转的钢丝绳

C. 绳孔不得有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角

D. 卷筒上应当缠留3圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳

58.在用的缠绕式提升钢丝绳做定期检验时，安全系数小于下列规定时，应当及时更换（    ）。

A. 专为升降人员用的小于7

B. 升降人员和物料用的钢丝绳：升降人员时小于7，升降物料时小于6

C. 专为升降人员用的大于10

D. 专为升降物料和悬挂吊盘用的小于5

59.立井提升装置的过卷和过放距离应当符合下列要求（    ）。

A. 罐笼和箕斗提升，过卷和过放距离不得小于10m

B. 在过卷和过放距离内，应当安设性能可靠的缓冲装置

C. 过放距离内不得有积水和堆积杂物

D. 缓冲托罐装置必须每年至少进行1次检查和保养

60.提升钢丝绳必须每天检查1次，（    ）和架空乘人装置钢丝绳、钢丝绳牵引带式输送机钢丝绳和井筒悬挂钢丝绳必须每周至少检查1次。检查记录应当记入钢丝绳检查记录簿。

A. 平衡钢丝绳

B. 罐道绳

C. 小绞车钢丝绳

D. 防坠器钢丝绳（包括缓冲绳）

主、副井提升系统检修工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.√ 9. √10.× 11.√12.√13.×14.√15. ×16.√17.×18.√19.√20.× 21.×22.√23.×24.×25.√26.×27.√28.√29.×30.√

（二）单选题

31.A 32.B 33.C 34.B 35.C 36.A 37.B 38.B 39.A 40.C 41.B 42.B 43.C 44.A 45.B 46.B 47.B 48.A 49.B 50.B 51.A 52.C 53.B 54.C

（三）多选题

55.BCD 56.ABD  57.ACD  58. ABD 59.BCD  60.ABD

#### 3.2.7.2 主、副井提升系统检修工实际操作

（一）问答题

1.检修设备送电试车前应注意哪些事项？

2.检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时,必须遵守哪些规定？

3.《煤矿安全规程》规定矿井提升装置应装设哪些安全保护装置？

4.提升机经过大修后,必须由主管负责人、检修负责人会同司机进行哪些验收工作,全部无误后方能正式运转？

5.有接头的钢丝绳，仅限于哪些设备中使用？

（二）实操题

6.提升机出现了抱闸或松闸不灵活，速度缓慢的现象，请分析原因并说出处理办法。

7.提升机减速器声音不正常，震动过大，请分析原因并提出处理方法。

8.分析提升机轴承过热的原因，并提出处理办法。

9.提升机液压站的检修

10.钢丝绳的检修

主、副井提升系统检修工实际操作答案

（三）问答题

1.检修设备送电试车前应注意哪些事项？

检修设备需要送电试车时，送电前，必须对所检修的设备再一次进行全面的检查，对紧固件确保无松动为止，对转动件需用手进行盘动，没有整卡，手感良好，确认无误后，才准送电试验，试验送电时严格执行停送电的有关规定。

2.检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时,必须遵守哪些规定？

1）在罐笼或箕斗顶上，必须装设保险伞和栏杆

2）必须佩带保险带

3）提升容器的速度，一般为 0.3-0.5m/s,最大不得超过2m/s

4）检修用信号必须安全可靠。

3.《煤矿安全规程》规定矿井提升装置应装设哪些安全保护装置？

1）过卷和过放保护

2）超速保护

3）过负荷和欠电压保护

4）限速保护

5）提升容器位置指示保护

6）闸瓦间隙保护

7）松绳保护

8）仓位超限保护

9）减速功能保护

10）错向运行保护

4.提升机经过大修后,必须由主管负责人、检修负责人会同司机进行哪些验收工作,全部无误后方能正式运转？

1）对各部件进行外表检查。

2）根据检修的内容要做相应的测定和试验（如检修了提升机的制动闸，就要测定空行程时间、保险制动时的减速度值)。

3）空负荷和满负荷试运转各不少于5次。

5.有接头的钢丝绳，仅限于哪些设备中使用？

1）平巷运输设备

2）无极绳绞车

3）架空乘人装置

4）钢丝绳牵引带式输送机

（四）实操题

6.提升机出现了抱闸或松闸不灵活，速度缓慢的现象，请分析原因并说出处理办法。

产生原因：

1）传动杠杆销轴不灵活或过于松旷

2）缓冲器油缸卡顶

3）油压不足

4）碟形弹簧失效

5）制动器操作手把给不到位

处理办法：

1）调节注油或更换销轴

2）检查调节油缸

3）检查管路是否漏油，查看油泵排油压力

4）检查更换碟形弹簧

5）检修调整操作手把

7.提升机减速器声音不正常，震动过大，请分析原因并提出处理方法。

原因：

1) 齿轮间隙超限或点蚀剥落严重，润滑油不符合要求；

2)轴向串量过大

3)各轴水平度及平行度偏差太大；

4)轴瓦间隙过大

5)键松动

6)地脚螺栓松动

处理方法：

1）调整齿轮啮合间隙，限定负荷，更换润滑油

2）调整串量

3）重新调整各轴的水平度及平行度

4）调整轴瓦间隙或更换轴瓦

5）背紧键或换键

6）上紧地脚螺栓

8.分析提升机轴承过热的原因，并提出处理办法

原因：

1）缺油，油中含杂质，油孔堵塞

2）接触不良或轴线不同心

3）间隙过小

4）油圈转动不灵或卡住

处理办法：

1）清洗、加油或换油，通油孔

2）进行调整

3）调整加垫或刮研

4）调整或更换油圈

9.提升机液压站的检修

1）检查油箱的油面高度,及时添加油液。最少半年换油一次。

2）检查管接头是否漏液,及时更换失效的密封元件。

3）检查和清洗滤油器。

4）检查油质,发现液面出现大量泡沫和沉淀物时，必须换油。

5）定期换油和清洗液压站的元件和油箱。

10.钢丝绳的检修

1）提升钢丝绳每日开慢车检查其使用情况,平衡尾绳和制动绳每周检查一次。

① 升降人员用的提升钢丝绳自悬挂时起每隔6个月检验一次。

② 升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起12个月时进行第一次检验，以后每隔6个月检验一次。

③ 检查钢丝绳在1个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比,升降人员用的钢丝绳达到5%,专为升降物料用的钢丝绳,平衡钢丝绳，制动、缓冲钢丝绳达到10%,罐道钢丝绳达到15%时必须更换。

④ 检查发现断丝数突增加或增长突然加快,必须立即更换。

2）每周测量一次钢丝绳直径。检查发现钢丝绳直径的减小量,提升或制动钢丝绳达到10%,罐道钢丝绳达到15%时，必须更换。

3）发现断丝及时停车剪掉,并做好记录,发现直径缩细、断丝超过规定值时,立即向队值班汇报，并做好记录。

4）每周检查联结装置中的钢丝绳的使用情况。

5）摩擦轮绞车做张力测验,静张力与平均静张力之差不得超过±10%。

6）缠绕式提升机使用中的钢丝绳每月至少涂油一次,摩擦轮绞车绕过主导轮的绳只能涂专用油,否则可不涂,其余部分必须涂防腐油。

7）定期清洗尾绳联结装置,缠绕式绞车定期剁试验用钢丝绳绳头。