### 4.2.1《探放水工》

#### 4.2.1.1 《探放水工》理论知识

- （一）判断题

1.探放水工必须持有探放水特殊工种证方能上岗。（    ）

2.打钻前，对钻机安装地点的煤帮、顶板和支护等情况进行检查以保证安全，是探放水工的岗位职责之一。（    ）

3.钻探施工作业前，应检查钻杆是否堵塞、弯曲、丝口磨损，不合格的钻杆不得使用。（    ）

4.探放水钻探施工前，必须对钻机进行检查和试运转。（    ）

5.钻机钻进过程中，严禁用手触动钻杆以及其他旋转部位。（    ）

6.探放水钻孔施工过程中，探放水队人员可以自行确定探放水钻孔的角度、方位。（    ）

7.井下钻探施工过程中，操作人员要避开钻杆活动方向，防止钻杆折断冲出孔外伤人。（    ）

8.井下严禁使用煤电钻探放水。（    ）

9.操作钻机时禁止操作人员正对钻杆站立。（    ）

10.启动钻机时要求手不离按钮，眼不离钻机。（    ）

11.安装好钻机接电时，要严格执行停送电制度。（    ）

12.钻探时要随时掌握进尺、煤岩性变化、返水情况和机器响声等，不准私自离开工作岗位。 （    ）

13.钻探过程中由软岩石变硬岩石或硬岩石变软岩石时，可适当加大钻机轴向压力，快速通过。（    ）

14.连接钻杆要对准丝口，避免歪斜和漏水。（    ）

15.掘进工作面探放水作业前，需标注探放水起始位置。（    ）

16.井下常用的探放水钻机有液压坑道钻机、履带式钻机和气动架柱式钻机。（    ）

17.钻探过程中，岩石硬度变大，可以靠增加转速来提高效率。（    ）

18.探放水工作比较简单，可以由掘进队完成此项工作。（    ）

19.井下探放水过程中，若钻探情况变化不大，可在升井后补充填写原始记录。（    ）

20.开钻前要详细检查机电设备和供水系统，发现问题先处理后试钻。（    ）

21.掘进工作面接近断层和陷落柱可快速掘进通过。（    ）

22.探放水工在钻探过程中，要认真观察给排水情况，观察钻机各部位是否有超温、声音异常等情况，发现问题立即停机处理。（    ）

23.在正常情况下，可任意改变打钻速度，以求尽快完成钻探工作。（    ）

24.探放水工进行钻探作业时，必须携带便携式瓦检仪，以便实时监测钻探现场及钻孔内的瓦斯情况。（    ）

25.井下不得带电检修、搬运探放水钻机。（    ）

26.探放水工程必须进行单孔设计。（    ）

27.掘进工作面探放水作业前护顶的目的是防止顶板离层垮落。（    ）

28.拆卸与运输探放水钻机时，必须捆绑结实，不能超高或超长。（    ）

29.钻进中，当孔内瓦斯压力增高，出现顶钻、憋泵现象时，应加压钻进。（    ）

30.在井下探放水过程中，为了施工方便，止水套管上可以不安装水闸阀进行钻进，等出水后再安装水闸阀。（    ）

- （二）单项选择题

31.煤矿井下掘进作业前，应由地测防治水科向探放水队下发（    ），首先进行探放水作业。

A 探放水通知单

B 允许掘进通知单

C 掘进停止通知单

D 停采通知单

32.探放水工打钻过程中（    ）停风。

A 不准

B 可以

C 注意

D 及时

33.进行探放水作业时，必须在打钻地点或者附近安设专用（    ）。

A 排水泵

B 电话

C 传感器

D 自救器

34.探放老空区积水时，煤层中止水套管长度不得小于（    ）。

A 5 m

B 15 m

C 10 m

D 3 m

35.当钻孔内水压大于（    ）时，应当采用反压和有防喷装置的方法钻探。

A 0.1 MPa

B 2 MPa

C 1.5 MPa

D 3 MPa

36.煤矿采空积水区必须实行“三线”管理，下列不属于“三线”的是（    ）。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 安全外围线

37.探放老空水时，探水钻孔应成组布设，厚煤层内各孔终孔间距在垂向上不大于（    ）。

A 3 m

B 2.5 m

C 1.5 m

D 1 m

38.探水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于（    ）。

A 55 mm

B 65 mm

C 75 mm

D 94 mm

39.现场作业人员在钻进时，发现钻孔中意外出水，要（    ），并注意要及时向矿调度室汇报。

A 停止钻进、不拔出钻杆

B 注意观察，继续钻进

C 停止钻进、拔出钻杆

D 拔出钻杆，关闭闸阀

40.在工作面如果闻到臭鸡蛋气味时，基本可以大致判定前方有（    ）。

A 顶板水

B 老空水

C 底板水

D 陷落柱水

41.掘进工作面必须严格按照要求留足（    ）的安全超前距。

A 20 m

B 25 m

C 30 m

D 40 m

42.探放水队每班开钻前要先（    ），如有问题先处理后开钻。

A 检查周围支护情况

B 报告调度室

C 通知防治水科

D 征求安全检查员同意

43.探放老空水时，探水钻孔在巷道的前方（    ）内呈扇形布置。

A 水平面

B 垂直面

C 水平面和垂直面

D 单一面

44.经探水后证实可以安全掘进的长度称为（    ）。

A 超前距

B 允许掘进距离

C 孔间距

D 帮距

45.探放水套管固结后必须进行耐压试验，压力不得低于设计水头压力，稳压时间必须至少（    ）以上即为合格。

A 5 min

B 10 min

C 20 min

D 30 min

46.探放老空水时，探水钻孔终孔之间水平间距，一般不得超过（    ），以防漏掉老空巷。

A 3 m

B 4 m

C 5 m

D 6 m

47.对水压高于 1 MPa 且水量较大的积水或强含水层进行探放水时，孔口应安设（    ），以避免高压水顶出钻杆，喷出碎石伤人。

A 止水阀

B 防喷逆止阀

C 泄水阀

D 压力表

48.探水时，应从（    ）开始向前方打钻探水。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 安全线

49.探放水工应当（    ）接受煤矿防治水知识培训，保证具备必要的防治水知识，提高防治水工作的技能和抵御水灾的能力。

A定期   B每半年    C每半年    D每三年

50.当巷道进入( )后,就应警惕积水的威胁,注意掘进工作面的变化,做到有掘必探。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 采空区

- 51.钻机标定的（    ）是钻机能力的主要参数。

- A立柱转速  B最大给进力  C钻进深度   D电动机功率

- 52.井下探放强含水层水时，开孔位置应选在（    ）

- A岩石破碎地带B煤层中C岩石完整地带D断层带附近

- 53.原则上不在煤层中探放水压高于（    ）MPa的陷落柱水。

- A0.1  B0.5   C1    D1.5

- 54.探查工作面前方已知存在断层时应当至少有（    ）个孔打在断层与含水层交面线附近。

- A1  B2  C3  D5

- （三）多项选择题

55.探放老空水前，要先分析查明老空水体的（    ）。

A 积水面积

B 水压

C 积水量

D 流量

56.探水前应做好（    ）。

A 加强钻场附近的巷道支护

B 清理巷道，挖好排水沟

C 在打钻地点或附近安设专用电话

D 检查安全退路，避灾路线

57.探放水钻孔参数主要包括（    ）。

A 孔深

B 孔径

C 方位

D 倾角

58.探放老空水，除应遵循《煤矿安全规程》所规定的探放水原则外，还应遵循（    ）的原则。

A 主动探放

B 先隔离后探放

C 先堵后探放

D 先降压后探放

E 被动探放

59.老空水的特点有（    ）。

A 多为碱性水

B 以静储量为主

C 一般含有 H2S 气体

D 突水迅猛，破坏性强

60.布置探放水钻孔应当遵循下列规定：（    ）。

A 探放老空水、陷落柱水和钻孔水时，探放水钻孔成组布设，并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形

B 探放断裂构造水和岩溶水等时，探水钻孔沿掘进方向的前方及下方布置

C 煤层内，原则上禁止探放水压高于 1 MPa 的充水断层、含水层水及陷落柱水等

D 上山探水时，一般进行双巷掘进

《探放水工》理论答案

- （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.√ 11.√12.√13.×14.√15.√16.√17.×18.×19.×20.√ 21.×22.√23.×24.√25.√26.√27.√28.√29.×30.×

- （二）单项选择题

31.A 32.A 33.B 34.C 35.C 36.D 37.C 38.D 39.A 40.B 41.C 42.A 43.C 44.B 45.D 46.A 47.B 48.B 49.A 50.A 51.C 52.C 53.C 54.A

- （三）多项选择题

55.ABC 56.ABCD 57.ABCD 58.ABCD 59.BCD 60.ABCD

#### 4.2.1.2 《探放水工》实操知识

- （一）问答题

- 1.作为一名探放水工，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名探放水工，突（透、溃）水征兆有哪些？发现突（透、溃）水征兆后应当怎么做？

- 3.作为一名探放水工，在钻机试用转时要注意哪些？

- 4.作为一名探放水工，如果遇到钻机钻进过程中，有孔内塌孔等现象出现时应当怎么做？

- 5.作为一名探放水工，你的岗位职责有哪些？（正确答出4条以上）

6.在探放水岗位辨识到“续接钻杆时，施工人员带手套操作，钻杆绞住手套，人员受伤”，采取的应急避险措施有哪些？

- 7.在探放水岗位辨识到“钻进过程中，钻孔内水量突然增大，可能发生水害事故”，采取的应急避险措施有哪些？

- （二）操作题

- 8.现场操作钻探前的确认步骤有哪些？

- 9.按照岗位安全操作规范，探放水工按照正常顺序现场进行打孔钻探操作？

- 10.按照探放水工作业标准流程，现场进行末节工序管理？

- 《探放水工》实操知识答案

- （一）问答题

- 1.作为一名探放水工，你的岗位职责是什么？

严格执行现场交接班制度，严格执行相关标准和钻探施工安全技术措施。熟练掌握钻机操作方法，了解钻机的构造与性能，对一般故障能判断及排除。按照作业规程和安全措施的规定，按时保质、保量完成当班工作任务。

- 2.作为一名探放水工，突（透、溃）水征兆有哪些？发现突（透、溃）水征兆后应当怎么做？

- 采掘工作面或其他地点发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或产生裂隙、出现渗水、钻孔喷水、底板涌水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报，。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。

- 3.作为一名探放水工，在钻机试用转时要注意哪些？

①打开电源开关，点动电动机，确认转向与油泵一致。②确认油泵各部件无漏油现象。③空载运转3-5min，确认钻机运转平稳、无杂音。④确认卡盘和夹持器开合灵活、动作可靠。⑤确认试运转正常，关闭电源开关。

- 4.作为一名探放水工，如果遇到钻机钻进过程中，有孔内塌孔等现象出现时应当怎么做？

- 钻机钻进过程中，如有孔内塌孔等现象出现时，必须停止给进，反复冲洗钻孔，将孔内煤粉和瓦斯气体导通，全部排出后，方可继续钻进。如出现瓦斯异常涌出、水量异常增大等情况，必须立即停止钻进，严禁将孔内钻杆卸出，迅速组织人员全部撤到安全地点并及时汇报矿调度室。

- 5.作为一名探放水工，你的岗位职责有哪些？（正确答出4条以上）

1）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

2）认真贯彻执行集团公司、长治公司和三元煤业的安全生产的规章制度和文件要求。

3）做到持证上岗，严格按作业规程或钻探安全技术措施进行作业，完成各项探放水工作，确保人员及设备安全。

4）协助班组长做好本班组的安全生产及职业卫生防治工作。

5）在本岗位上要进行安全隐患排查工作，并落实排查出的安全隐患的整改情况，并对整改结果向班组长汇报。

6）要对作业过程中安全风险进行辨识，并对辨识出的安全风险管控措施进行落实。

7）积极参加公司和本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

8）协助班组长做好本班的“反三违”和“网络式”包保工作，杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。

9）完成领导交办的其它工作。

6.在探放水岗位辨识到“续接钻杆时，施工人员带手套操作，钻杆绞住手套，人员受伤”，采取的应急避险措施有哪些？

施工前，换钻人员必须穿戴整齐，袖口要扎紧，严禁戴手套续接或拆卸钻杆。

7.在探放水岗位辨识到“钻进过程中，钻孔内水量突然增大，可能发生水害事故”，采取的应急避险措施有哪些？

钻进过程中发现水量突然增大，应立即停止钻进，但不得拔出钻杆，应当立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向矿调度室汇报，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并进行分析，妥善处理。

- （二）操作题

- 8.现场操作钻探前的确认步骤有哪些？

钻探前的确认步骤：

1）风机工作正常，风筒完好， 吊挂平直，风筒距迎头符合规定。确认完毕。

2）甲烷、一氧化碳传感器吊挂位置符合规定，甲烷浓度不超过 0.8%。确认完毕。

3）钻场及附近巷道支护完好、可靠。确认完毕。

4）所需钻具、工具齐全完好，油箱内油量充足。确认完毕。

5）电气设备无“失爆”现象，供电正常。确认完毕。

6）水泵完好，排水正常。确认完毕。

7）钻机按照标准要求安设牢固，试钻正常，各部连接完好，供水正常，可以开始正常钻进 。确认完毕。

- 9.按照岗位安全操作规范，探放水工按照正常顺序现场进行打孔钻探操作？

1）按照地测防治水科技术人员所标定的孔位及施工措施中规定的方位、角度施工。

2）钻探人员穿戴整齐，衣襟、袖口、裤脚必须扎紧。

3）标孔

①根据施工设计确定开孔位置。

②用开孔定向仪或罗盘标定钻孔方位和倾角。

4）开钻

孔位标好后对准孔位固定钻机（固定压柱，调整钻机方位和角度），启动钻机点钻慢开，操作钻机将钻头送入钻窝或孔底。

5）钻进

打开供水开关，待孔口返水后打开钻机电源开关，启动钻机运转手柄，操作钻机前进、后退手柄，进行钻进操作。

6）续接钻杆

当第一根钻杆钻入到底后，将钻机离合器拉到“零位”关闭供水阀门或水泵供水后，再拆掉水辫（分水器）接头。从回转器后面续接钻杆，将水辫接头安装在续接钻杆上，通水，进入下一循环。

7）退钻杆

钻孔结束后，先将供水阀门关闭，拆掉水辫接头，将夹持控制手柄扳指夹持位置，操作回转器控制手柄，打至反转位置，钻杆松动后，拆卸钻杆，直至拆卸完毕。

- 10.按照探放水工作业标准流程，现场进行末节工序管理？

- 1）关闭供水阀门，将钻机升降至合适位置所有操作手柄、按钮置于零位→关闭钻机电源开关。

2）清理探水钻机及其他各种设备上的粉尘和淤泥，将现场收拾干净，清点工器具并将材料码放整齐。

3）填写现场施工记录和交接班记录。