### 3.4.5《绞车司机》

#### 3.4.5.1绞车司机理论知识

（一）判断题

1.小绞车司机要严格执行操作规程，开车前必须认真检查制动装置，操作时要稳、准、快，特别注意防止松绳冲击现象。（    ）

2.小绞车运行时，司机不得与他人交谈。（    ）

3.绞车司机必须穿工作服，扎进袖口，集中精力，严格按信号指令操作，不得擅自离岗。（    ）

4.小绞车运行中严禁使用矿灯或口头喊话，严禁击管传递信号。（    ）

5.斜巷内可以随便停放车辆，只要采取措施即可。（    ）

6.认真监督检查矿车的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，如使用不能自行脱落的连接装置，可以不加保险绳。（    ）

7.禁止绞车司机擅自离开绞车，绞车处于工作状态时，两手不准离开制动闸和离合闸。（    ）

8.开车前应检查小绞车控制开关、操纵按钮、电机、电铃等有无失爆现象。（    ）

9.听到停车信号后，闸紧制动闸，松开离合器，停车停电。（    ）

10.钢丝绳有断丝、打扭、锈皮等情况，不需要更换，但必须加强检查维护。（    ）

11.斜巷内不得停放运输车辆，确需停放时，必须采取可靠的停放措施，严防车辆跑车，严禁无可靠措施停放车辆。（    ）

12.绞车在运行中，司机应注意电机和机械的响声，如声音不正常或有特殊的震动时，不用立即停车，等车运行到位后检查原因。（    ）

13.处理矿车掉道时，禁止用小绞车硬拉复位。（    ）

14.钢丝绳的绳头固定在滚筒上时，可以系在滚筒轴上。（    ）

15.应根据提放煤、矸、设备、材料等载荷不同和斜巷的变化起伏，酌情掌握速度，严禁不带电放飞车。（    ）

16.小绞车在拖运设备或带车时，绳道两侧及前方严禁有人，绞车司机不得站在绞车正后方或正前方，防止断绳伤人。（    ）

17.开车前检查小绞车安装地点（硐室），顶、帮支护必须安全可靠，无杂乱异物，便于操作瞭望。（    ）

18.听到清晰、准确的信号后，首先应回应信号示警，然后闸紧制动闸，松开离合器，按信号指令方向启动绞车空转。缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把，使滚筒慢转，平稳加速，最后压紧离合器，松开制动闸，达到正常速度。（    ）

19.小绞车处理松绳时，应由两人操作，一人开车，一人用手引绳。（    ）

20.启动困难时应查明原因，不准强行启动。（    ）

21.绞车运输结束后，必须收回钢丝绳，若无车辆带绳，必须由专人配合拉绳，严禁钢丝绳绳头就地拖拉，以免损坏路面、轨枕和绳头。（    ）

22.小绞车司机必须了解该绞车斜巷的基本情况，如：斜长、坡度、变陡地段、中间水平车场、支护方式及轨道状况、安全设施、信号联系方法、牵引长度及规定牵引车数等。（    ）

23.正常停车后（指较长时间停止运行），应闸死滚筒，需要离开岗位时，必须切断电源。（    ）

24.严禁超载、超挂、蹬钩、扒车。（    ）

25.小绞车收绳后，滚筒边沿应和最外一层钢丝绳高度一致。（    ）

26.绞车运行时可以检查绞车轴承的温升和油量。（    ）

27.保险绳必须固定在钩头上，另一端连接在串车尾车的连接装置上，严禁用主绳打弯代替保险绳。（    ）

28.开车前，必须详细检查防跑车、跑车防护装置、保险绳、连接装置、钢丝绳是否有断丝、打结、压伤、死弯等安全隐患，不符合提升要求严禁提升。（    ）

29.小绞车运行时，由于绞车出绳和提升方向不正，造成绳跑偏、咬绳严重或起圈等不正常现象，这时，必须停止绞车运行，检查分析原因，予以纠正。严禁其他人员配合使用撬棍等工具强行调整导向。（    ）

30.绞车运行中，严禁用手或脚直接拨动钢丝绳。（    ）

- （二）单选题

31.绞车司机必须在护绳板（    ）操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面（出绳侧）操作。

A.前

B.后

C.左右

32.斜巷运输要严格执行（    ）的规定。

A.行人躲避

B.人车料不同行

C.行人不行车，行车不行人

33.斜巷下放空车时，应与把钩工配合好，（    ），禁止留有余绳，以免车过变坡点时突然加速崩断钢丝绳。

A.加速放绳

B.边推车边放绳

C.缓慢放绳

34.斜巷运输提升时，在上部车场变坡点下方（    ）的地点，设置能防止未连接的车辆继续往下跑的挡车栏。

A.15mm

B.20mm

C.略大于一列车长度

35.绞车的绳头必须符合要求，绳头长度不得低于600mm，固绳卡不得少于（    ），绳皮必须符合要求，不能夹绳。

A.2道

B.3道

C.4道

36.矿车、材料车、专用平板车必须使用（    ）。

A.钢丝绳套替代插销

B.混用插销

C.专用插销

37.小绞车闸的工作行程不得超过全行程的（    ），超过此位时即应闸死。

A.1/3-1/5

B.2/3-4/5

C.1/4-3/5

38.小绞车松绳至终点，滚筒上余绳不得小于（    ）。

A.2圈

B.3圈

C.4圈

39.严禁（    ），以防烧坏电机。

A.一个闸把压紧

B.两个闸把同时压紧

C.两个闸把一紧一松

40.上提矿车，车过上口变坡点后，司机应按信号及时停车，（    ）。

A.可以过卷

B.严禁过卷或停车不到位

C.提前停车

41.在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的（    ）。

A.防跑车装置

B.挡车器

C.阻车器

42.在变坡点下方1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆往下跑车的（    ）。

A.挡车栏

B.阻车器

C.防跑车装置

43.各种挡车装置必须经常（    ），放车时方准打开。

A.关闭

B.敞开

C.闭锁

44.小绞车的操作程序是：（    ）。

A.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--然后压紧离合器，松开制动闸达到正常速度--接到停机指令压紧制动闸同时松开离合闸--断电停机

B.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--松开制动闸达到正常速度--接到停机指令压紧制动闸同时松开离合闸--断电停机

C.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--松开制动闸达到正常速度--接到停机指令--断电停机

45.由于矿车、材料车、专用平板车等连接部位有一定差异，必须分别使用（    ）。

A.钢丝绳套

B.通用插销

C.专用连接装置的插销

46.正常停车后（指较长时间停止运行），应闸死滚筒；需要离开岗位时，必须（    ）。

A.清理卫生

B.检查轴温

C.切断电源

47.原则上保险绳与主绳同型号、（    ）。

A.同长度

B.同绳经

C.同重量

48.小绞车严禁使用（    ）固定。

A.将军柱

B.地锚

C.金属支柱

49.小绞车司机必须了解本设备的（    ）、主要技术参数及完好标准等，并会一般性检查、维修、保养及故障处理。

A.结构、性能、原理

B.厂家及联系方式

C.设备的安装方式

50.小绞车空车实验时，应无异常响声和震动，无（    ）现象。

A.甩水

B.甩油

C.甩煤

51.检查小绞车制动闸和工作闸，闸带必须完整无断裂，铆钉不得磨闸轮，闸轮磨损不得大于（    ），表面光洁平滑，无明显沟痕，无油泥。

A.3mm

B.1mm

C.2mm

52.绞车运行中，应集中精力，注意观察，（    ），收到不明信号应立即停车查明原因。

A.手不离开关

B.手不离闸把

C.眼不离开钢丝绳

53.在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的（    ）。

A.阻车器

B.挡车器

C.防跑车装置

54.小绞车的安装应平稳牢固，（    ）、接顶要实，无松动和腐朽现象。

A.两压四戗

B.四压四戗

C.四压两戗

- （三）多选题

55. 绞车运行发现下列情况时必须停车，采取措施，待处理好后方可运行（    ）。

A.钢丝绳有异常跳动，负载增大或突然松弛

B.稳固支柱有松动现象

C.有严重咬绳、爬绳现象

D.机体振动严重

56.操作小绞车时应执行以下几点（    ）。

A.必须在护绳板后操作

B.严禁在绞车侧面或滚筒前面操作

C.运行时也可维护绞车

D.严禁一手开车，一手处理爬绳

57.小绞车运输造成跑车的主要原因有（    ）。

A.钢丝绳断裂

B.连接装置使用材料不合格、连接装置失效

C.操作人员失职操作失误

D.行人违反“行车不行人”的规定

58.小绞车操作安全标准要求“一要，二看、三不开、四勤、五注意”，“二看”指的是（    ）。

A.小绞车启动时看信号

B.看运行方向和绳在滚筒上的排列情况

C.看仪表和深度指示器

D.看其他人员在干什么

59.处理掉道矿车必须遵守（    ）的规定，此规定适用于矿车和载重小的车辆。

A.由专人指挥

B.现将矿车稳住，先抬一头上轨、后抬另一头复位

C.用铁轨、撬杠使矿车复位时，应注意自身及他人安全

D.用机械复位时，严禁生拉硬拖矿车

60.绞车运行发现下列（    ）情况时必须停车，采取措施，待处理好后方可运行。

A.异常声响

B.异味

C.异状

D.电机有异常

绞车司机理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.√  21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.× 26.× 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

31.B 32.C 33.B 34.C 35.B 36.C 37.B 38.B 39.B 40.B 41.C 42.A 43.A 44.A 45.C 46 C 47.B 48.C 49.A 50.B 51.C 52.B 53.A 54.C

- （三）多选题

55.ABCD 56.ABD 57.ABCD 58.ABC 59.ABCD 60.ABCD

#### 3.4.5.2 绞车司机实际操作

- （一）问答题

1. 绞车司机开车前的检查内容包括什么？

2. 绞车产生抱闸或松闸不灵活的原因是什么？应如何处置？

3. 跑车事故的原因是什么？

4. 绞车旬检的内容有哪些？

5. 绞车月检的内容有哪些？

6. 调度绞车在哪些情况不准开车？

- （二）实操题

7.请执行绞车正常情况下的操作程序。

8.请执行进行绞车日常检查工作。

9.请执行调度绞车的启动操作。

10.请执行调度绞车在运行中的操作程序。

绞车司机实际操作答案

- （一）问答题

1. 绞车司机开车前的检查内容包括什么？

- 检查各结合部位螺栓是否松动，销轴有无松动；

- 检查各润滑部位油质是否合格，油量是否充足，有无漏油现象；

- 检查制动系统工作闸和安全闸是否灵活可靠，间隙、行程及磨损是否符合要求；

- 检查各种安全保护装置动作是否准确可靠；

- 检查各种仪表和灯光声响信号是否清晰准确；

- 试验过卷开关，如不准确时不准提升；

- 检查主电动机的温度是否符合规定。

2. 绞车产生抱闸或松闸不灵活的原因是什么？应如何处置？

1)产生原因：

（1）传动杠杆销轴不灵活或过于松动；

（2）缓冲器油缸卡顶；

（3）油压不足；

（4）碟形弹簧失效；

（5）制动器操作手把给不到位，或移动角度不合适。

2)处理办法：

（1）调节注油或更换销轴；

（2）检查调节油缸；

（3）检查管路是否漏油，查看油泵排油压力；

（4）检查更换蝶形弹簧；

（5）检查调整操作手把。

3. 跑车事故的原因是什么？

1)钢丝绳断裂跑车；

2)连接件断裂跑车；

3)矿车底盘槽钢断裂跑车；

4)连接销窜出脱钩跑车；

5)制动装置不良引起跑车；

6)由于工作人员的失职，特别是信号把钩工、绞车司机的严重失职造成跑车。

4. 绞车旬检的内容有哪些？

1）彻底检查制动系统的运行情况，紧固连接部件。

2）检查过卷、限速、过流等保护装置情况。

3）检查钢丝绳在滚筒上固定是否牢固可靠。

5. 绞车月检的内容有哪些？

1）揭开减速器罩门、仔细检查牙轮啮合情况，如果是非密闭的传动机构应同时检查牙轮辐条是否断裂。

2）检查轴尾间隙和大轴窜动及震动情况。

3）检查联轴节情况，如间隙、螺丝、弹簧及连接牙轮是否正常等。

4）检查天轮、井筒设备、井架等情况。

5）检查保护装置及制动系统的动作情况是否可靠。

6. 调度绞车在哪些情况不准开车？

1）无证或未持证上岗的；

2）绞车固定不牢或存在安全隐患的，绞车安装地点不满足操作要求的；

3）钢丝绳有死弯，断丝、磨损超限，锈蚀严重，爬绳、咬绳现象的；

4）信号不清或未听清信号的；

5）超挂车辆，车辆超高、超宽的；

6）车辆物件捆绑不牢的；

7）安全设施不全、不灵敏可靠的；

8）运输巷道内有行人或作业人员的

（二）实操题

7.请执行绞车正常情况下的操作程序。

1）听清提升信号和认准开车方向后，将工作闸操纵手把移至松闸位置；

2）将常用闸操纵手把移至一级制动位置；

3）按照信号要求的提升方向，将主令控制器推（扳）至第一位置。

4）缓缓松开工作闸起动，依次推（扳）主令控制器，使提升机加速到最大速度。

5）当听到减速警铃后，司机应根据不同的减速方式进行相应的操作。

6）根据终点停车信号，及时正确的用工作闸闸住提升机。

8.请执行进行绞车日常检查工作。

1)检查各部件连接螺丝、铆钉、销子和其它加固零件是否松动。

2)检查润滑系统的润滑情况是否合乎要求。

3)检查制动系统的闸轮、闸皮、油压及联运机构等是否正常。

4)检查深度指示器，保护装置和仪表等是否正常。

5)检查钢丝绳磨损情况和钢丝绳在滚筒上的运转情况。

6)检查低压开关柜、变频调速柜、小型变压器、PLC操作台的运行情况。

9.请执行调度绞车的启动操作。

1）绞车司机听到清晰、准确的信号后，回点确认。

2）确认无误后，送上红灯示警。

3）闸紧制动闸，松开工作闸，按信号指令方向按下启动按钮起动绞车。

4）缓慢压紧工作闸，同时缓缓松开制动闸，平稳起动加速。

5）最后压紧工作闸，松开制动闸，达到正常运行速度。

10.请执行调度绞车在运行中的操作程序。

1）绞车运行当中，司机应集中精力，手不离闸把，注意信号，谨慎操作。时刻注意钢丝绳松紧情况、各部运行情况，发现异常情况时，要立即停车，并快速发出停车信号，采取措施，待处理好后再运行。

2）在过变坡点、中间起伏点以及挡车杠等安全设施时，要和信号工、绞车司机及把钩工配合好，缓慢运行。

3）提升车辆时，上提绞车按正常程序操作，另一台松绳绞车司机，要时刻注意钢丝绳的松紧变化，及时调整绞车速度，钢丝绳不能拉得过紧，以免增大绞车负荷。

4）下放车辆时，下放绞车按正常程序操作，另一台回绳绞车司机，要时刻注意钢丝绳的松紧变化，及时调整绞车速度，钢丝绳不能拉得过紧，保证车辆不压钢丝绳即可。

5）要随时注意钢丝绳缠绕情况，遇有咬绳、爬绳现象，要立即停车处理，严禁一手开车，一手处理爬绳。

6）司机应根据提放载荷不同和巷道的起伏变化，随时调整车速，严禁放飞车。

7）禁止两个闸把同时压紧，以防烧坏电机。