### 3.2.6《转载机维修工》

#### 3.2.6.1 转载机维修工理论知识

（一）判断题

- 掘进巷道内至少每100m设置醒目的里程标志。（    ）

- 掘进工作面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。未处理伞檐，如对迎头侧帮未进行安全确认，不得进行永久支护和在迎头区域作业。（    ）

- 掘进工作面采取了可靠的临时支护后，在作业过程中，可以不再观察顶板和煤帮，就可安全无事。（    ）

- 掘进机截割一循环后，在“敲帮问顶 ”完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

- 采用锚杆吊挂穿管临时支护时，必须牢靠，保证超前距、间距符合《煤矿安全规程》要求，并保证有效接顶，必要情况下要用背顶材料辅助接顶。（    ）

- 机电事故率应不高于1%。（    ）

- 小型电气设备的完好率应不低于95%。（    ）

- 机电设备的待修率应不高于5%。（    ）

- 掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。（    ）

- 掘进工作面迎头所有作业人员，在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发事故时安全躲避。（    ）

- 当掘进工作面发生瓦斯超限报警时，必须立即停止作业，由班组长进行浓度大小、范围的确认，按应急要求处置。（    ）

- 掘进工作面和巷道中，排水可以直接排至皮带上，利用生产期间出煤带走。（    ）

- 掘进巷道内所有设施、设备、管线不得积有煤尘或岩粉，要及时清扫。（    ）

- 掘进工作面要求做到“两闭锁”，其中瓦斯电闭锁是指当工作面瓦斯浓度超限时，声光报警并自动切断工作面迎头被控设备电源。（    ）

- 煤矿掘进面为什么要用“三专两闭锁”，主要是为有效防止煤矿井下掘进工作面因停风停电造成的瓦斯爆炸、瓦斯窒息等事故的发生。（    ）

- 搞文明生产需要用水清洁巷道时，要求严禁用水冲洗电气设备。（    ）

- 转载机完好标准要求转载机的齿轮减速箱声音正常，油质符合要求、清洁，油温适当，油量不超过75% 。（    ）

- 转载机维修工到达接班地点后，必须询问上班设备的运转状况，故障处理情况及遗留问题。交班人员对接班人的询问要如实回答，不得隐瞒。（    ）

- 转载机维修工应对照日检内容和完好标准，对转载机进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。（    ）

- 转载机维修工应检查运输槽的磨损、变形和连接情况。重点对过渡槽及其连接装置情况进行检查，发现坏运输槽及时更换，发现错口地方立即处理。（    ）

- 转载机维修工应检查电缆槽有无变形和损坏，转载机刮板输送机槽两侧挡板和封底板有无松动和损坏，损坏的要更换，掉下的要安上。（    ）

- 转载机维修工应检查转载机桥身部分及爬坡段有无异常现象，行走小车和导料槽移动是否灵活可靠，带式输送机机尾两侧轨道是否平直稳妥。（    ）

- 转载机维修工在拆卸、更换电动机、减速机、液力偶合器、槽等大件设备，需起吊时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。（    ）

- 转载机维修工在检修项目进行完毕后，要按操作程序进行试运转，并注意观察设备运转是否正常问题，及时处理。（    ）

- 转载机维修工在交班时必须切断电源，并将磁力起动器开关打在零位。（    ）

- 转载机维修工在交班前要对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报。（    ）

- 转载机维修工必须进行专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立工作。学徒工不得独立进行操作。（    ）

- 转载机维修工必须熟悉《煤矿安全规程》《煤矿机电设备完好标准》《煤矿机电设备检 修质量标准》及电气防爆标准等有关规定。（    ）

- 转载机维修工必须清楚掘进巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度，并熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。（    ）

- 转载机维修工在检修转载机前，要注意观察工作地点周围环境和顶板支护情况，保证人身和设备安全，严禁空顶作业。（    ）

（二）单项选择题

- 转载机维修工应严格按照“ 四检 ”制项目进行认真检查，以免漏项造成转载机损坏。“四 检 ”不包括（    ）。

- A.班检

- B.日检

- C.旬检

- D.年检

- 转载机维修工应严格执行（    ） 制度，检修前必须对煤尘及瓦斯浓度、顶板支护状况等进 行安全确认。

- A.安全确认

- B.交接班

- C.隐患排查

- D.“敲帮问顶 ”

- 转载机检修时必须停电闭锁转载机，并挂（    ）。

- A.停电牌

- B.停机牌

- C.检修牌

- D.警戒牌

- 检修转载机时严禁人员站在起吊物下方和（    ），防止碰伤人员或损坏设备。

- A.运动趋势方向

- B. 运动趋势反方向

- C. 前方

- D.侧方

- 在“敲帮问顶 ”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

- A.手镐

- B.长撬棍

- C.打眼钎子

- D.木棍

- 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ） 冒顶事故。

- A.压垮型

- B.推垮型

- C.漏冒型

- D.压推型

- 采掘工作面电动机或开关安设点附近 20 m 范围内风流中瓦斯浓度达到（    ），应停止工作、 切断电源、撤出人员、进行处理。

- A.0.5%

- B.0.8%

- C. 1.0%

- D. 1.5%

- 瓦斯爆炸的浓度为（    ）。

- A.5%-16%

- B.5%-20%

- C.3%-18%

- D.3%-16%

- 以下不属于掘进工作面透水征兆的是（    ）。

- A.挂红

- B.空气变冷

- C.发生雾气

- D.响煤炮

- 保护接地的目的是（    ）。

- A.增加接地电阻

- B.减少接地电阻

- C.在于防止发生瓦斯爆炸事故

- D.在于防止电气设备外壳带电

- 检修电气设备时，必须在（    ） 状态下进行。

- A.备用设备开启

- B.带电

- C.停电

- D.设备异常运行

- 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

- A.防止其他人员触电

- B.防止财产损失

- C.防止破坏环境

- D.防止自身触电

- 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ） 内的支护在爆破前必须加固。

- A. 10m

- B. 30m

- C. 20m

- D. 25m

- 工作面透水征兆中，煤层裂缝有暗红色水锈现象称为（    ）。

- A.水叫

- B.挂汗

- C.挂红

- D.空气变冷

- 电动机附近（    ） 以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转，撤出人员。

- A.10m

- B.15m

- C.20m

- D.25m

- 煤矿井下（    ） 是产尘量最大、产尘最集中的地点。

- A.运输系统的各转载点

- B.运输系统

- C.采掘工作面

- D.副井口

- 采掘工作面的气温超过（    ）时，必须停止工作。

- A.26℃

- B.28℃

- C.30℃

- D.40℃

- 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

- A.瓦斯突出

- B.顶板冒落

- C. 煤炭自燃

- D. 透水预兆

- 机电设备的综合完好率应不低于（    ）。

- A.80%

- B.85%

- C.90%

- D.95%

- 《煤矿安全规程》规定，综掘巷道贯通相距（    ）前，必须停止一个工作面的作业。

- A.20m

- B.30m

- C.40m

- D.50m

- 转载机的齿轮减速箱中齿轮磨损应不超过原齿厚的（    ）。

- A.5%

- B.10%

- C.15%

- D.20%

- 转载机维修工检修前必须切断电源，挂上停电牌，用合格的电笔验电、放电后，方可进 行工作。停电、验放电必须由（    ） 进行操作。

- A.专职电工

- B.班组长

- C.验收员

- D.转载机司机

- 所有人员禁止擅自进入转载机运输槽检查，如进入必须事先（    ） 开关，并设专人监护。

- A.闭锁

- B.合上

- C.关闭

- D.拆除

- 只有在瓦斯浓度低于（    ） 的风流中，方可按停电顺序停电，打开电气设备的门（或盖）， 经目视检查正常后，再用与电源电压相符的验电笔对各可能带电或漏电部分进行验电，检验 无电后，方可进行对地放电操作。

- A.1%

- B.0.8%

- C.0.5%

- D.1.5%

（三）多项选择题

- 转载机维修工应严格执行停、送电制度，检修转载机前必须（    ），并与带式输送机检修工 及司机事先联系好，做到“ 四不伤害 ”。

- A.切断电源

- B. 闭锁

- C. 验电

- D.放电

- 检修转载机时，（    ） 可能会造成落物伤人事故。

- A.起吊用具不合格

- B. 人员站位不正确

- C. 未停电闭锁

- D.风流中瓦斯超限

- 采掘工作面风流中瓦斯浓度达到 1.5% ，以下措施正确的是（    ）。

- A.停止工作

- B. 开启喷雾

- C. 撤出人员

- D.缩小进尺

- 转载机维修工在接班时应在交班岗位人员的陪同下对转载机周围的作业环境进行认真 检查，检查内容包括（    ）。

- A.作业范围内顶板支护是否完好

- B.工作地点通风良好，各种有害气体浓度是否符合规定

- C.安全出口是否畅通

- D. 附近是否有支护材料码放

- 转载机维修工在接班时应详细询问交班岗位人员前一班的（    ）、转载机、破碎机运行情 况和隐患处理情况及遗留问题。

- A.运输情况

- B.顶板

- C.煤墙

- D.瓦斯情况

- 转载机维修工必须熟悉转载机的性能、结构和原理，具有熟练的维修保养以及故障处理 的工作技能和基础知识，熟悉维修范围内的（    ）。

- A.供电系统

- B.设备分布

- C.设备性能

- D. 电缆与设备的运行状况

转载机检修工理论知识答案

（一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√

- 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

（二）单选题

- 1.D 2.A 3.A 4.A 5.B 6.C 7.D 8.A 9.D 10.D 11.C 12.D 13.A 14.C 15.C 16.C 17.C 18.C 19.D 20.D 21.D 22.A 23.A 24.A

（三）多选题

- ABCD 2.AB 3.AC 4.ABC 5.ABCD 6.ABCD

#### 3.2.6.2 转载机检修工实际操作

- 1.转载机检修工岗位责任制？

- 2.转载机检修工检修前的准备工作？

- 3.转载机检修工交班注意事项？

- 4.转载机检修工接班注意事项？

- 5.转载机日常检查主要包括哪些项目？请至少写5条。

- 6.如何避免检修设备时造成人员触电？

- 7.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

- 8.机械维修工上岗条件？

- 9.转载机维修工对所负责范围内设备每班的巡回检查和日常维护内容？

- 10.机械检修工必须遵守的规定？

转载机检修工实操答案

1.转载机检修工岗位责任制？

（1）坚持持证上岗，坚守工作岗位，严格执行交接班制度和工作面作业规程。

（2）认真负责，保质保量检修好转载机，保证设备安全运转，一班检修，包三班生产。

（3）认真做好转载机的日检、周检和月检工作。

（4）对当班存在的机械设备故障，当班处理不好的，要及时向跟班队长和值班室汇报。

（5）检修设备时，观察好顶板及支护情况，确认无危险时方可进行检修。树立安全检修意识，防止机械事故发生，搞好人身自主保安。

2.转载机检修工检修前的准备工作？

（1）检修人员入井前，要向有关人员了解转载机运转情况；

（2）准备好足够的备件、材料及检修工具，凡需专用工具拆装的部位必须使用专用工具；

（3）交接班时，想上班司机详细了解设备的运转情况，出现的故障存在的问题；

（4）检修负责人应向检修人员讲清检修内容，人员分工及安全注意事项；

（5）在检修前，若发现意外情况，及时向值班室汇报，并组织处理；

（6）检修前要将转载机及相关设备停电、闭锁、挂停电牌，并与相关设备的司机及相关环节的人员进行联系。

3.转载机检修工交班注意事项？

（1）交班前，检修组长要对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报；

（2）向接班人汇报本班工作情况；

（3）协助接班队现场检查；

（4）对遗留问题立即协同处理；

（5）履行交接手续，签字确认；

（6）上井汇报，填写记录。

4.转载机检修工接班注意事项？

（1）转载机检修组长准时到达上一班司机的工作岗位同司机交接班；

（2）检修组长到达接班地点后，必须询问上一班设备的运转状况，故障处理及遗留问题；

（3）根据询问情况，交接班人员一起对转载机进行一次详细全面的检查，按操作规程进行试运转，查明存在问题；

（4）交接班人员对查出的问题提出处理意见；

（5）认真履行交接班手续，准备上岗作业。

5.转载机日常检查主要包括哪些项目？请至少写5条。

（1）检查电机、减速器、液力偶合器等传动装置的运转声音是否正常，油位、油质是否符合规定；

（2）检查各部轴承润滑情况，按规定加注油合格；

（3）检查机头、机尾传动装置及各部连接螺栓，保证齐全紧固；

（4）检查输送机大链松紧是否适当，有无拧麻花现象；链环和连接环有无损坏；刮板有无损坏和短缺，不得出现连缺3个刮板的现象；

（5）检查溜槽的磨损，变形和连接情况。重点对过度槽及其连接装置情况进行检查，发现坏溜槽及时更换，发现错口地方立即处理；

（6）检查电缆线有无变形和损坏，转载机溜槽两侧挡板和封底板有无松动和损坏，损坏的更换掉下的要安上；

（7）检查转载机桥身部分及爬坡段有无异常现象。

6.如何避免检修设备时造成人员触电？

答：

（1）检修设备时必须严格执行停送电制度。

（2）停电后必须在对应的电控柜上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。

（3）严禁带电检修、移动设备。

7.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

答：三专：专用开关、专用线路、专用变压器。

两闭锁：风电闭锁、瓦斯电闭锁

8.机械维修工上岗条件？

（1）机械维修工必须经过专业技术培训、考试合格后，持资格证上岗，新上岗的维修工必须在师傅的监护下作业，在师徒合同期满、经所在部门现场作业考核能独立熟练操作时，方可独立上岗。如果考核达不到要求，要续签合同，直至考试合格。

（2）熟知《煤矿安全规程》有关内容，《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及有关规定和要求。

（3）熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征，工作原理，能独立工作。

（4）没有癫痫病和其他不利于维修工操作的疾病。

9.转载机维修工对所负责范围内设备每班的巡回检查和日常维护内容？

（1）检查所维护的设备零部件是否安全、完好可靠。

（2）对设备运行中发现的问题，要及时进行检查处理。

（3）对安全保护装置要定期调整试验，确保安全可靠。

（4）检查设备各部液压油量、油质和润滑油量、油质应符合规定要求。

10.机械检修工必须遵守的规定？

（1）检修前要切断或关闭与所修设备相关的电源、水源、气源等，对检修作业活动范围内的地坑、地沟要加盖或设置临时栏杆。

（2）使用起重机配合拆、装大件时，必须进行检查，保证起吊设备完好可靠，并有专人指挥。对悬空或不稳定的机件，拆卸时要捆绑挂牢，再松连接螺栓，安装时要先拧好连接螺栓，再松绳摘钩。

（3）在设备上进行焊接、切割时，要避开易燃易爆物，或提前做好防护措施。

（4）检修排放的油、水等要妥善处理，不得污损地面。用后的废棉纱、破布等，要放置在指定地方。

（5）拆卸设备。拆卸时必须了解设备的性能及连接方法，拆卸地点有专人指挥。拆不开的设备要研究措施，严禁硬打、硬拆。拆卸有弹性偏重或易滚动的机件，要有安全防护措施。拆卸比较大的胶带轮、飞轮、靠背轮、滚动轴承时，必须使用抓轮器或压力机。对有相对固定位置或对号入座的零部件，拆卸时要做好标记。