## 2.2.10《喷浆工》

## 2.2.10.1《喷浆工》理论知识

- （一）判断题

1喷浆工应掌握喷浆机和搅拌机的构造、结构及工作原理，并懂得一般性故障的处理及维修、保养方面的常识，熟练掌握喷浆技术。（    ）

2喷浆工上岗后必须在安全场所根据喷浆工作量严格按规定要求拌好料，备齐所用工具。（    ）

3喷浆工需掌握喷浆机性能，熟悉喷射工艺，严格执行《操作规程》。（    ）

4喷浆工操作时喷头严禁直接对准人，非操作人员不得进入作业区。（    ）

5喷浆作业过程中如遇粉尘过大，应及时开启喷雾和除尘机。（    ）

6喷浆作业前无需检查巷道毛断面的尺寸、锚杆质量。（    ）

7喷射混凝土时，速凝剂对混凝土的质量有影响，速凝剂掺入越多，混凝土强度越高。（    ）

8喷射混凝土就是借助压缩空气，将混凝土混合料（有时掺入速凝剂）喷射粘附于施工面上的混凝土。（    ）

9喷浆机在开机前必须听从信号指挥，喷射中始终不准对准人，开风、开水应缓慢进行，以免弹起伤人。（    ）

10喷射中，突然发生堵塞故障时，应立即停风。（    ）

11射混凝土过程中应根据出料量变化及时调整给水量保证水灰比准确。（    ）

12采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口、余气口除尘。（    ）

- 13喷浆结束时，按先停料，后停水，再关风，最后停电的顺序进行操作。（    ）

14喷浆工操作喷头，应先自上而下冲洗岩面，然后分段按自下而上，先墙后拱的顺序进行喷射。（    ）

15开机前必须听从信号指挥、喷枪不准对人，开风、开水应缓慢进行，以防水管破裂，弹起伤人。（    ）

16喷浆前无须检查喷枪是否完好。（    ）

17“敲帮问顶”时，人员要站在安全地点，并清理好退路。（    ）

18打锚杆、喷浆前必须对机具进行检查确认，确认无问题后方可进行喷浆。（    ）

19如发现干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除和补喷。（    ）

20喷浆前必须把喷浆范围的巷道岩壁冲洗干净，与上一班喷浆接茬处要喷水湿透。（    ）

21喷射过程中发生故障时应立即停止工作进行处理。（    ）

22喷浆开工前检查掘进巷道毛断面成型，应符合施工设计要求。（    ）

23喷拱时回弹率应控制在25%以内。（    ）

24凡从事喷射工作人员应戴好防尘口罩。（    ）

25喷射混凝土前要保护好中、腰线点并做出明显标记。（    ）

26喷浆后的回弹要及时清理或使其与墙壁分开，防止出现浆群。（    ）

27混凝土是由水泥、沙子和水按适当比例混合成的产物。（    ）

28巷道喷射混凝土支护的作用是阻挡岩石的位移。（    ）

29喷浆工操作喷浆机时要特别注意风压和配水量的调节。（    ）

30“敲帮问顶”可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行“敲帮问顶”。（    ）

31片帮煤增多、煤质变软，说明有冒顶危险。（    ）

32喷射混凝土前，无须对锚杆、金属网质量进行检查。（    ）

33喷射混凝土支护具有及时、密贴、早强、封闭的特点。（    ）

34喷射机的开机顺序为先给水，后开风，最后送电给料。（    ）

35喷射机停止顺序为先停水，再停风，最后停料、停电。（    ）

36喷嘴与岩面应以45°喷射，回弹物最小。（    ）

37用震动法处理堵管故障时，喷射手应紧握喷头并将喷口朝上。（    ）

38对于锚喷支护巷道目前大多数矿区均采用潮喷。（    ）

39喷射混凝土层支护可提高围岩的强度，防止表面的风化。（    ）

40喷射混凝土后，围岩可转化为三向受力。（    ）

- （二）单项选择题

1在（    ）前方严禁站人，操作人员应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。

- A喷浆机B料管C喷嘴D料斗

- 2作业过程中发现重大安全隐患，以下做法正确的是（    ）。

- A撤退B继续工作C进行上报等待救援D立即带人处理

3生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（    ）、防范措施及事故应急措施。

A危险因素B有害因素C危险源D重大危险源

- 4对存在较大隐患的，要（    ）。

- A立即带人处理B等待C做好警示标志D进行上报并等待指示

- 5如喷头堵管必须（    ）。

- A关水B等待C关风D强行使用

- 6发现堵管后，喷射手要紧握（    ）。

- A风管B水管C喷头D料管

7卸水泥或卸速凝剂时要轻拿轻放，以防溅起物对（    ）造成伤害。

A鼻子B眼睛C皮肤D手

8喷射机内部应保持干燥和清洁，加入的干料配合比及潮润程度应符合喷射机性能要求，不得使用（    ）。

A结块的水泥和未经筛选的砂石B速凝剂C水泥D中细沙

- 9在有架空线的地方进行喷射作业应该（    ）。

- A干喷B切断架线电源C湿喷D增大风量

- 10喷射顺序应（    ），由下而上呈螺旋状轨迹移动。

- A先拱后墙B先少量后大量喷C先少量后匀速喷D先墙后拱

11作业中，当暂停时间超过（    ）后，应将仓内及输料管内的干混合料全部喷出。

A5h  B4h  C3h  D1h

- 12喷浆机的清理和安全检查事项，必须由（    ）完成。

- A1人以上 B2人以上 C3人以上 D4人以上

13作业前，卸开喷枪，检查拢料管、水环及其连接部件磨损情况，（    ）有无堵塞。

A风道B料管C水孔D水管

- 14如喷头被长条石块堵塞，必须（    ）。

- A敲打喷头B增大风量C关风拆卸处理D增大水量

15发现堵管后，喷浆机操作人员必须快速停风、停机，打开（    ），关闭（    ）。

A放气阀，进气阀B进气阀，放气阀C风管，水管D风管，静水管

16在喷射作业时严禁从（    ）下和喷射的料石下穿行，预防料石伤人。

A水管B风管C喷头D风筒

- 17喷射混凝土的水泥宜选用（    ）。

- A普通硅酸盐水泥B火山灰质硅酸盐水泥C矿渣硅酸盐水泥D以上均可

- 18混凝土表面出现滑移流淌现象，表明（    ）。

- A水灰比大B水灰比小C骨料不均匀D温度均匀

- 19喷射操作不正确的是（    ）。

A喷射作业开始时，应先送风，后开机；结束时，应待料喷完后，再关风

B喷射作业应连续

C喷头处的工作风压在0.5MPa左右

D喷支护作业区喷头严禁直接对准人，非操作人员不得进入作业区

- 20喷浆作业中，下列哪项会造成堵管（    ）。

- A水大B料多C严格配比水灰比D输送高度、距离超标

- 20喷射作业以（    ）人操作为宜。

- A1  B2  C3  D4

- 21水灰比不会影响喷射混凝土的（    ）。

- A回弹率B管路堵塞C硬度D强度

- 22坍落度不是评价混凝土（    ）的重要指标。

- A回弹率B流动性C黏聚性D均不正确

- 23砂率过小不会造成喷射混凝土（    ）。

- A回弹率增大B堵管C厚度变厚D均不正确

- 24在混凝土中，粒径在（    ）之间的骨料称为细骨料。

A 0.1-0.4mm  B 0.15-4.75mm  C 0.1-0.5mm  D 0.2-0.5mm

- （三）多项选择题

- 1喷射混凝土的作用有（    ）。

- A支撑作用B填充作用C隔绝作用D转化作用

- 2造成喷浆堵管的原因（    ）。

- A石子粒径过大B配合比不对C喷浆料中混入杂物D喷浆管铺不直出现死弯

- 3潮喷对喷浆料有什么外观要求（    ）。

- A手捏成团B松手即散C口吹无灰D手感发黏

- 4喷射作业开始前，喷射司机应（    ）。

- A检查喷射机B电源C供气D进行试运转

- 5工作面条件影响喷射混凝土回弹因素有（    ）。

- A受喷面太光滑B受喷面上有灰尘C受喷面凹凸严重D受喷面水大

6为了减少或防止喷射混凝土收缩开裂，除了（    ），坚持在喷层终凝后进行洒水护养也是很重要的。

A选用优质水泥B控制水泥用量C不用细沙D掌握喷层厚度

- 2.2.10.1《喷浆工》理论知识答案

- （一）判断题

1√2√3√4√5×6×7×8√9√10×11√12√13×14√15√16×17√18√19√20√21√22√23√24√25√26√27×28×29√30×31√32×33√34√35×36×37×38√39√40√

- （二）单项选择题

1C 2A 3A 4A 5C 6C 7B 8A 9B 10D 11D 12B 13C 14C 15A

- 16C 17A 18A 19C 20B 21B 22A 23C 24B

- （三）多项选择题

- 1ABCD 2ACD 3ABC 4ABCD 5ABCD 6ABCD

## 2.2.10.2《喷浆工》实操知识

- （一）问答题

- 作为一名喷浆工，请讲述你岗位安全责任制的内容有哪些？

- 作为一名喷浆工，请讲述一下你的班前准备内容。

- 喷浆作业时，对信号不联系，盲目送风的管控措施是什么？

- 当发生片帮，掉落伤害事故时的处置方法是什么？

- 对配拌混凝土料的要求有哪些？

- 喷射机的操作要遵循哪些规定。

- （二）操作题

1.作为一名喷浆工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的开工前准备工作。

3.请讲述喷桨作业的具体内容。

4.作业后交班应做哪些工作？

- 2.2.10.2《喷浆工》实操知识答案

- （一）问答题

- 1.作为一名喷浆工，请讲述你岗位安全责任制的内容有哪些？

答 (1)遵守煤矿安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度,严格按照《岗位作业流程标准》的程序和标准实施作业。

(2)必须依法依规参加安全培训,取得相应培训合格证书后,持证上岗。(3)按规定正确佩戴和使用劳动防护用品,做好个体防护措施。

(4)熟练掌握喷浆工程质量的相关要求,清楚喷浆机的结构、性能和原理，会熟练操作设备和排除一般故障。

(5)作业前,对作业环境和施工设备及机具的完好性情况进行检查，确保安全后方可作业。

(6)严格按照施工技术要求进行喷浆作业,确保巷道喷浆质量达标。(7)负责本岗位安全风险评价和隐患排查,搞好安全生产标准化工作。

(8)发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离作业场所。

- 2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的班前准备内容。

答：(1)按时参加班前会,明确工作任务,了解注意事项。

- (2)身体状况良好,不喝酒上岗,无身体不适。

(3)按规定穿戴好自救器、矿灯、安全帽等劳动防护用品，不穿拖鞋。

(4)准备并携带需要的工具、配件、仪器仪表、材料等,并检查其可靠性。

- 喷浆作业时，对信号不联系，盲目送风的管控措施是什么？

- 答：开始喷浆，送风人员要按要求打信号，并确认喷射手已准备就绪，方可送风。

- 当发生片帮，掉落伤害事故时的处置方法是什么？

- 答：应立即停止作业，根据伤害程度及时采取措施、汇报，现场施救。

- 对配拌混凝土料的要求有哪些？

答：（1）喷射混凝土所用材料的标号、规格、材质，均应符合作业规程的规定，配料前，砂、石必须过筛。

- （2）必须按设计配合比计量配料。

（3）人工或机械配拌料时均须采用潮拌料。人工拌料时，水泥和沙、石应清底并翻拌三遍，便其混合均匀；机械拌料时间应大于2min。

- （4）速凝剂必须按作业规程规定的掺入量在喷射机上料口均匀加入

- 喷射机的操作要遵循哪些规定。

答：（1）必须严格按照喷射机产品说明书进行操作。

（2）开机时必须先给水，后开风，再开机，最后上料；停机时，要先停料，后停机，再关水，最后停风。

（3）喷射中突然发生堵塞故障时，应立即停机，再关水，最后停风。

（4）喷射过程中，喷射机压力表指针突然上升或下降、摆动异常时，应立即停机检查。

- （二）操作题

- 1.	作为一名喷浆工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

答：

(1)认真检查,填写交接单。

(2)工具齐全完好。

（3）交班人员详细说明当班工作中遇到的各种问题及处理建议，接班人员与交班人员共同进入工作区域,对遗留问题予以核实。

（4）交接前确认喷浆机停电、闭锁、上锁(或专人看护)、挂停电。

（5）喷浆机上、下摩擦片,保证不漏风，不漏料。

(6)喷浆机电机声音运转正常。

（7）)喷浆机连接螺丝齐全,紧固固定牢固,消防设施齐全完好，现场文明生产达标,喷浆机喷雾完好。

- (8)喷浆管。管路畅通，无堵塞现象。

(9)现场具备配比斗、配比牌板，下风侧20m范围内喷雾有效。涉及大巷作业地点前后20m范围内红灯、施工牌板及反光衣齐全。

(10)风险辨识,辨识作业现场粉尘、噪音、高温、有毒有害气体等职业病危害因素，按照相关要求积极采取措施,正确佩戴使用个体防护用品，

(11)喷浆前,检查各种设备保护是否到位,现场检查甲烷浓度。

(12)各类风管及喷浆管连接牢固。

- 2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的开工前准备工作。

答：（1）试喷浆机。

①送电、送风,执行手指口述,人员将枪头抓稳,保证枪头不得对人。

②运转喷浆机。

③监护设备运转情况。

- (2)喷浆前准备。

①喷射区域前后20m管线设备等进行保护。

②对喷射区域找掉处理活矸活炭。

③用高压风、水将受喷浆面吹洗干净。

④ 喷浆作业前进行送风,给水实验,检查是否有漏风漏水现象。

⑤对喷枪、喷浆机、信号装置、防尘装置等设备进行检查:卸开检查拢料管,水环及其连接部件磨损情况,水孔有无堵塞。联缸中有无杂物余料,出料弯头有无堵塞。活塞缸、电动机及各部件是否正确,各闸门有无漏风现象,各密封部件是否密封，减速箱和各轴承是否有油。联络信号清晰、准确。防尘设施是否齐全,可靠。

- 请讲述喷桨作业的具体内容。

- 答：1.打两声信号送风，执行手指口述，开启喷浆机。

- 喷浆作业时先开水，及时调整水灰比，尽量使喷头与喷射面保持垂直，并与喷射面保持1m左右距离。

- 喷射顺序应先帮后顶，由下而上呈螺旋状轨迹移动。

- 停止时，先停料，待缸中的存料喷完后，再停电，最后关水停风。

- 4.作业后交班应做哪些工作？

- 答：1.履行交班程序，现场与接班人员交代清楚上班运行情况及存在的问题

- 2.填写相关记录并签字确认。