- 1.2.1《采煤班组长》

- 1.2.1.1 采煤班组长理论知识

- （一）判断题

- 召开班前会或班前会安排工作任务前，班组长应确认或安排专人确认本班作业人员的精神状态、情绪、身体状况等情况。（    ）

- 采煤队班组长交接班可根据实际情况进行，但必须在井下，严禁在井上。（    ）

- 只有在设备完好、安全设施有效，瓦斯、顶板等方面没有较大及以上安全隐患，确认各岗位具备安全生产条件的情况下，班组长方可发出各工序开机作业的指令。（    ）

- 采煤工作面开始作业前，必须经当班跟班队长、班组长、验收员、安全员同时对现场安全条件进行安全确认，具备安全生产条件时，四人均在“四位一体”牌上签字确认后，方可下达开始作业指令。（    ）

- 采煤工作面属于长线作业，对排水、带式输送机司机等距离较远的岗位，可以采用电话等方式询问岗位安全情况，如无法确定安全情况，则必须到现场巡查。（    ）

- 班组长可以在本班组范围内的各个岗位进行操作作业。（    ）

- 瓦斯浓度超限后不采取措施继续作业的，属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面安全出口管理不到位，导致安全出口不畅通，属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面安全出口不畅通，为动态管理问题，不属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面是一个动态变化的作业场所，开展班评估有利于及时发现隐患，制定针对性的措施，消除安全隐患，实现安全生产。（    ）

- 开展工作面班评估是煤矿安全生产标准化对工作面作业管理的一项要求。（    ）

- 采煤工作面两个安全出口是巷道与工作面衔接的重要地点，也是矿压显现强烈和事故易发地段。（    ）

- 要求支架顶梁与顶板平行，主要是为了防止支架接顶不实，不能有效支护顶板，从而造成冒顶事故。（    ）

- 要求支架顶梁与顶板平行，主要是利于拉架和保护支架。（    ）

- 要求支架垂直顶底板，主要是因为支架不垂直顶底板易造成支架顶梁与顶底板从面接触变成线接触，影响支护效果。（    ）

- 采煤工作面两个安全出口的管理是安全管理的重点。

- 工作面处理机械故障或其他造成生产中断的问题时，班组长必须在现场组织、指挥处理。（    ）

- 采煤工作面应坚持正规循环作业。（    ）

- 工作面出现“肚”时，造成工作面煤壁受力不均，局部应力增加，顶板破碎状况恶化，不利于顶板控制。（    ）

- 工作面出现“肚”时，不会对煤壁、顶板等造成影响。（    ）

- 采煤工作面两顺槽的超前支护长度在检修班补足20 m 即可，为了保证生产时间，生产班允许暂时不补充。（    ）

- 综采工作面“三直”是指支架直、输送机直、煤壁直。（    ）

- 综采工作面“三直”是指放顶线直、输送机直、煤壁直。（    ）

- 综采工作面“一平”是指输送机平。（    ）

- 综采工作面“一平”是指顶板要平。（    ）

- 综采工作面“两畅通”是指两个安全出口畅通。（    ）

- 综采工作面“两畅通”是指两个顺槽要畅通。（    ）

- 发现工作面煤壁片帮较严重时，班组长应要求支架工及时超前拉架。（    ）

- 班组长应当指挥本班相关岗位的人员配合瓦斯抽采人员、瓦斯检查人员等工作，在需要时，协助配合瓦斯抽采、瓦斯治理方面的设备维护、搬运、安装与拆除等。（    ）

- 综采工作面遇有特殊情况需要爆破时，班组长应先安排人员对工作面内的液压支架、电缆、液管等设施进行保护。（    ）

- （二）单选题

- 对SO2 和CO2 的中毒者只能进行（    ）人工呼吸。

A. 口对口吹气法

B. 仰卧压胸法

C. 俯卧压背法

- 以下（    ）对溺水者急救较为合适。

- 口对口吹气法

- 仰卧压胸法

- 俯卧压背法

33．综采工作面支架的初撑力不应低于额定值的（    ）。

A. 50%

B. 60%

C. 80%

D. 90%

34. 柱径为100 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

A. 70 Kn

B. 80 kN

C .90 kN

D. 100 kN

35. 柱径为80 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

A. 50 kN

B. 60 kN

C. 70 kN

D. 80 kN

36. 工作面支架中心距误差值不超过（    ）。

A .50 mm

B. 60 mm

C .80 mm

D .100 mm

37. 工作面与支架间的间隙不得超过（    ）。

A .50 mm

B .100 mm

C .150 mm

D. 200 mm

38. 工作面液压支架的活柱行程不应小于（    ）（企业特殊定制的支架除外）。

A. 80 mm

B. 100 mm

C. 200 mm

D .300 mm

39. 工作面液压支架应排成一条线，其偏差不超过（    ）。

A. 30 mm

B. 50 mm

C .80 mm

D. 100 mm

40. 工作面伞檐长度大于1 m 时，其最大突出部分不超过（    ）。

A. 薄煤层100 mm，中厚度以上煤层150 mm

B. 薄煤层150 mm，中厚度以上煤层200 mm

C. 薄煤层200 mm，中厚度以上煤层250 mm

D. 薄煤层250 mm，中厚度以上煤层300 mm

41. 工作面伞檐长度在1 m 及以下时，最大突出部分不超过（    ）。

A. 薄煤层100 mm，中厚度以上煤层150 mm

B. 薄煤层150 mm，中厚度以上煤层200 mm

C. 薄煤层200 mm，中厚度以上煤层250 mm

D. 薄煤层250 mm，中厚度以上煤层300 mm

42. 工作面支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于（    ）。

A. 5°

B. 6°

C. 7°

D. 8°

43. 工作面支架应垂直于顶底板，歪斜角不大于（    ）。

A. 5°

B. 6°

C. 7°

D. 8°

44. 工作面安全出口必须畅通，人行道宽度不小于（    ）。

A. 0.7 m

B. 0.8 m

C. 0.9 m

D. 1.0 m

45. 综采（放）工作面安全出口高度不低于（    ）。

A. 1.5 m

B. 1.6 m

C. 1.8 m

D. 2.0 m

46. 综采工作面两端头第一组支架与巷道支护的间距不大于（    ）。

A. 0.2 m

B. 0.3 m

C. 0.5 m

D. 0.6 m

47. 采煤工作面两顺槽内设置的设备，最上面与顶板的距离不小于（    ）。

A. 0.2 m

B. 0.3 m

C. 0.5 m

D. 0.6 m

48. 工作面采空区（包括两端头处的采空区）局部悬顶和冒落不充分的悬顶面积小于10 m2时，应（    ）。

A. 采取措施

B. 强制放顶

C. 因在采空区内，不予管理

D. 停止作业，进行专门处理

49. 工作面采空区（包括两端头处的采空区）局部悬顶和悬顶面积大于10 m2 时，应（    ）。

A. 采取措施

B. 强制放顶

C. 因在采空区内，不予管理

D. 停止作业，进行专门处理

50. 班评估记录应放置在（    ）。

A. 班组长宿舍或办公室

B. 队部

C. 井下指定地点

51. 采煤工作面超前支护距离不得小于（    ）。

A. 10 m

B. 15 m

C. 20 m

D. 30 m

52. 推移刮板输送机与采煤机的距离不得小于（    ）。

A. 1.5 m 的溜槽为10 m，1.75 m 的溜槽为15 m

B. 1.5 m 的溜槽为15 m，1.75 m 的溜槽为17.5 m

C. 1.5 m 的溜槽为20 m，1.75 m 的溜槽为25 m

D. 1.5 m 的溜槽为25 m，1.75 m 的溜槽为30 m

53. 采煤机在工作面斜切进刀的最小长度是（    ）。

A. 10 mB. 20 mC. 25 mD 30 m

54. 采煤主要工序包括：破煤、装煤、运煤、支护和（    ）5 个工序。

A. 出煤

B. 处理采空区

C. 采煤

- （三）多选题

55.当班组长接到通知或发现工作面风量明显不足时，应立即命令所有岗位人员停止作业，并组织人员撤至（    ）。

A.进风巷

B.井底车场

C.回风巷

D.运输巷

56.作业环境不良或达不到标准是班组现场安全管理的重点之一，以下属于作业环境不良或达不到标准的有（    ）。

A. 空间狭小，可视度差，照明不足，粉尘严重超标，湿度过大

B. 振动噪声过大，造成人员间联络沟通协调差，作业人员注意力分散

C. 温度过高或过低，通风不良或风速过大

D. 有淋水或积水

57.采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有（    ）。

A. 瓦斯检查不到位，瓦斯浓度超限，严重片帮顶板漏碴，支护失效或支护不到位

B. 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

C. 带式输送机、转载机等设备传动部位防护不到位

D. 防尘降尘设施不完好，不使用

58. 以下（    ）属于采煤队班组长交接班前需要安全确认的事项。

A. 整个工作面范围内的安全设施的完好状态

B. 工作面范围内的巷道、工作面顶板及支护状况

C. 设备完好状况

D. 瓦斯涌水和积排水等实际状况

59.采煤工作面安全确认四位一体牌涉及（    ）。

A. 跟班队长、当班班组长

B. 当班验收员

C. 当班安全员

D. 当班瓦检员

60.采煤工作面安全管理的重点有（    ）。

A. 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理

B. 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通

C. 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节

D. 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护

- 采煤班组长理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6. × 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.×

21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.× 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

（二）单选题

31.A  32.C  33.C  34.C  35.B  36.D  37.B  38.C  39.B  40.B

41.C  42.C  43.A  44.B  45.C  46.C  47.B  48.A  49.B  50.C

51.C  52.B  53.D  54.B

（三）多选题

55.AB  56.ABCD  57.ABCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

- 1.2.1.2  采煤班组长实际操作

（一）问答题

- 班前会的主要内容包括哪些？

- 预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有哪些？

- 矿井发生事故时班组长的职责包括哪些？

- 采煤工作面安全管理的重点有哪些？

- 采煤工作面安全确认“四位一体”牌涉及哪些人员？

- 采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用什么进行支护？

- 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有哪些？

- 采煤工作面安全管理的重点包括什么？

（二）实操题

- 交接班确认手指口述。

- 采煤工作面开工前确认手指口述。

- 采煤班组长实际操作答案

- （一）问答题

- 班前会的主要内容包括哪些？

- 总结上一个班组的工作情况，安排当班的工作任务和岗位分工；

- 向当班作业人员交代上一班的作业情况和现场作业条件；

- 安排布置当班安全工作的重点环节、特殊作业，以及作业中的安全注意事项、措施；

- 检查作业人员的身体状况、精神状态，强化安全意识。

- 预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有哪些？

1)	提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量；

2)	采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架；

3)	尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支护，防止冒顶；

4)	工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理，合理布眼和装药，尽量避免崩倒支架。

- 矿井发生事故时班组长的职责包括哪些？

- 查对本区域内的工作人员数量；

- 采取措施或按避灾线路组织本区域人员有序地撤至安全地点或出井；

- 及时将掌握的涉及事故的有关信息报告矿井调度室；

- 随时待命，按命令参与抢险救援。

- 采煤工作面安全管理的重点有哪些？

- 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理；

- 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通；

- 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节；

- 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护。

- 采煤工作面安全确认“四位一体”牌涉及哪些人员？

- 跟班队长、当班班组长

- 当班验收员

- 当班安全员

- 当班瓦检员。

- 采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用什么进行支护？

采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的单体液压支柱。

- 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有哪些？

- 瓦斯检查不到位，瓦斯浓度超限，严重片帮顶板漏碴，支护失效或支护不到位

- 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

- 带式输送机、转载机等设备传动部位防护不到位

- 防尘降尘设施不完好，不使用。

- 采煤工作面安全管理的重点包括什么？

- 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理

- 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通

- 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节

- 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护

- （二）实操题

- 交接班确认手指口述。

- 本班作业人员人，符合工作核定人数标准，挂牌上岗，确认完毕。

- 全部作业人员劳保用品已全戴整齐，确认完毕。

- 各种证件、仪器齐全，确认完毕。

- 未携带危禁物品、未喝酒，确认完毕。

- 创伤急救药品及兼职急救员已到位，可以交班，确认完毕。

- 采煤工作面开工前确认手指口述。

- 安全设施齐全，工作区域支护完好，各工种已到位，确认完毕。

- 各点瓦斯浓度、瓦斯探头悬挂，经瓦检工检查,符合规定，确认完毕。

- 机电设备完好，确认完毕。

各种隐患问题已处理，可以作业，确认完毕。