### 3.4.9《带式输送机操作工》

#### 3.4.9.1带式输送机操作工理论知识

（一）判断题

1.带式输送机司机必须坚守岗位，不准擅离职守或让他人代替，严格执行好现场交接班制度。（    ）

2.接班时，详细了解上一班设备的工作状况，认真检查设备的完好状况，发现问题必须及时处理，做好开机前的准备工作。（    ）

3.带式输送机司机必须站在安全地点操作，保证自身安全，并随时观察周围，检查好周围环境安全。他人工作或通过需停机闭锁时，要看管好闭锁。（    ）

4.带式输送机要保证各部位油脂油位正常，连接固定部位螺栓齐全牢固，护罩完好，各种保护、安全设施齐全完好，严禁甩掉保护开机。（    ）

5.带式输送机司机随时注意开停机信号，在运转中要注意观察电机、减速箱及带式输送机运行情况，监视各部分的运转情况及声音、温度变化，发现问题及时停机处理，保证设备安全运转（    ）

6.处理正在运行中的输送带跑偏时，因输送带速度相对较慢，可以用身体接触输送带、托辊和滚筒。（    ）

7.带式输送机司机负责本岗位带式输送机操作运行工作，熟悉现场情况，了解带式输送机性能，能够处理一般性故障，持证上岗。（    ）

8.带式输送机司机严格执行现场交接班制度，及时填写运转记录。（    ）

9.带式输送机司机必须经过专业培训考试合格，做到持证上岗。（    ）

10.带式输送机司机启动前必须与机头、机尾及各转载点取得信号联系，待收到正确信号，所有人员离开转动部位后启动预警信号方可开机。（    ）

11.带式输送机司机保证所有托辊转动灵活，机头、机尾无浮煤、杂物，无积水。（    ）

12.输送机启动不了或打滑时，可以用脚蹬踩、用手推拉输送带的方法处理。（    ）

13.《煤矿安全规程》规定，井下采用滚筒驱动带式输送机运输时，必须使用阻燃输送带。 （    ）

14.尽量避免频繁启动带式输送机，正常情况下应重载启动。（    ）

15.给煤时给煤不正、不匀是造成输送带跑偏的一个原因。（    ）

16.带式输送机维修工不是特殊工种，不必取得上岗资格证。（    ）

17.带式输送机维修工必须坚守岗位，不准擅离职守，如确需离开可找他人代替。（    ）

18.带式输送机维修工负责工作面运输巷带式输送机的维护保养工作，确保带式输送机生产期间正常运转。（    ）

19.带式输送机维修工只要会维修和保养带式输送机就行，不必熟悉带式输送机的性能及构造原理等。（    ）

20.带式输送机维修工必须严格按照日检、周检、月检、季检进行认真检查，以免漏项造成 设备损坏。（    ）

21.带式输送机维修工只要每天认真日检，不必进行周检、月检、季检。（    ）

22.接班时，要详细了解上一班设备的工作状况，并对上一班提出的问题进行认真检查。（    ）

23.带式输送机维修工只要经验丰富，检修完后不必进行试运转。（    ）

24.启动带式输送机前必须发出开车信号，确认人员已离开机器转动部位，先点动 2 次，才准正式开动。（    ）

25.带式输送机维修工到岗后，必须先对周围支护、相邻设备及人员安全状态进 行安全检查。（    ）

26.检查减速器、电动机声音有无异常，温度是否正常，有无渗油、漏油，是带式输送机维 修工每班必查的内容之一。（    ）

27.检查带式输送机电动机负荷电缆或冷却水路是否破损，接线盒的防爆性能、接地是否良好，是带式输送机维修工每班必查的内容之一。（    ）

28.带式输送机运行期间，可以对托辊、滚筒进行加油和注油，但需要注意安全。（    ）

29.带式输送机停止运行后，可以迅速横跨输送带。（    ）

30.在需要跨越带式输送机处，必须架设人行过桥，过桥必须牢固可靠，人员上下桥通过时， 手脚等身体不得触及运转的输送带或托辊。（    ）

（二）单选题

31.井下带式输送机必须使用（    ）

A.阻燃输送带

B.三角输送带

C.非阻燃输送带

D.安全带

32.带式输送机在正常情况下应（    ）启动。

A.大负荷

B.小负荷

C.中负荷

D.空载

33.处理带式输送机跑偏时，（    ）用手脚及身体其他部位直接接触输送带。

A.可以

B.必须

C.严禁

D.有时候

34.带式输送机巷道内（    ）照明。

A.可以没有

B.应有充分

C.不必有

D.只准机头有

35.带式输送机巷道每隔（    ）设一道三通洒水阀门。

A.30m

B.50m

C.75m

D.100m

36.带式输送机司机应保持机头、机尾附近（    ）内的工业卫生。

A.2m

B.20m

C.50m

D.100m

37.带式输送机两侧应设人行道，经常行人用的人行道宽度不小于（    ），另一侧不小于0.6m。

A.5m

B.1m

C.0.2m

D.0.8m

38.俗话说的“油葫芦”是指（    ）。

A.减速器

B.电机

C.液力偶合器

D.加油壶

39.属于带式输送机打滑的现象是（    ）。

A.电机转动而液力偶合器不转

B.液力偶合器转动而减速器输出轴不动

C.减速器主动轴转而主动滚不转

D.主动滚筒转而输送带不动

40.清扫器与输送带的距离不大于（    ）。

A.1-2mm

B.2-3mm

C.3-4mm

41.清扫器与输送带的接触长度为（    ）以上。

A.75%

B.85%

C.95%

42.钢丝绳牵引带式输送机用的钢丝绳，直径减小量达到标称直径的（    ）必须更换。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

43.当带式输送机被煤压死启动困难时，应该（    ），启动不了再采取其他措施。

A.反复正反转启动

B.更换大功率电动机

C.让转载机司机清煤

D.先清煤，再启动

44.带式输送机维修工必须严格按照（    ）进行认真检查，以免漏项造成设备损坏。

A.日检

B.周检

C.月检

D.日检、周检、月检、季检

45.启动带式输送机前必须（    ），才准正式开动。

A.按启动按钮

B.点动2次

C.接到开启信号

D.发出开车信号，确认人员已离开机器转动部位，先点动 2 次

46.带式输送机可以运送物料，但必须有（    ）。

A.专人看护

B.急停保护

C.专项安全措施

D.矿领导现场指挥

47.《煤矿安全规程》规定，输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应当满足设备检查和维修的需要，并不得少于（    ）。

A.0.3m

B.0.5m

C.0.7m

D.0.8m

48.带式输送机运行期间（    ）在机头架、大架及机尾拆开防护网进行任何检修维护工作。

A.不应

B.可以

C.严禁

D.不得

49.输送带跑偏的根本原因是（    ）。

A.滚筒倾斜、变形

B.输送带不正

C.托辊调节不正常

D.输送带受力不均匀

50.下列不属于带式输送机维修工班前安全确认的内容有（    ）。

A.巷道支护完好

B.输送带保护齐全

C.带式输送机使用阻燃输送带

D.减速机、电动机声音正常

51.下列不属于带式输送机综合保护的有（    ）。

A.防滑保护、堆煤保护

B.温度保护、烟雾保护

C.漏电保护、接地保护

D.急停保护、断带保护

52.下列关于带式输送机制动装置、清扫器、挡煤板叙述不正确的有（    ）。

A.制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油

B.机头、机尾都应装设清扫器，清扫器调节装置完整无损

C.清扫器刮板可以使用钢板、橡胶或厚塑料制作，但必须保证耐磨

D.挡煤板固定螺栓齐全、紧固，可靠接煤

53.输送带接头的接缝应平直，接头应牢固平整，接头总破损量之和不得超过带宽的（    ）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

54.与带式输送机司机交班时，对（    ）要重点交接。

A.环境卫生

B.对当班出现的问题或有关注意事项

C.劳动工具

D.带式输送机配件

（三）多选题

55.拆装带式输送机部件时应注意的事项有（    ）。

A.要正确选择拆卸工具和拆卸方法

B.必须按其拆卸顺序和安装顺序进行，不得越级拆装

C.拆卸前应测量出被拆部件的装配间隙和有关机件间的位置关系，并做好标记和记录

D.拆卸下的机件，应把上面的油脂和异物清洗干净并妥善放置，必要时予以编号

56.带式输送机输送带断带的原因有（    ）。

A.输送带张紧力过大

B.装载分布严重不均或严重超载

C.输送带采用机械接法

D.输送带接头质量不符合要求

57. 带式输送机的输送带跑偏原因主要是（    ）。

A.输送带架不正和不平

B.输送带托辊不正

C.传动滚筒与尾部滚筒不平行、不正

D.输送带接口与输送带中心线不平直

E.给料不正

F.滚筒表面粘有煤粉等杂质

58.带式输送机具有（    ）特点。

A.运量大

B.能适应45°以上的倾角

C.连续作业

D.运输距离长

59.造成带式输送机打滑的原因有（    ）。

A.输送带张紧力过小

B.负载带水

C.传动滚筒包胶损坏

D.负荷大

60.造成带式输送机发生火灾事故的原因，下列叙述中正确的是（    ）。

A.使用阻燃输送带

B.输送带打滑

C.输送带严重跑偏被卡住

D.液力耦合器采用可燃性工作介质

- 带式输送机操作工理论知识答案

（一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.√11.√12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.× 20.√ 21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.√26.√ 27.√ 28.× 29.× 30.√

（二）单选题

31.A  32.D  33.C  34.B  35.B  36.B  37.B  38.C  39.D  40.B  41.B 42.A  43.D  44.D  45.D  46.C  47.C  48.C  49.D  50.C  51.C  52.C  53.B 54.B

（三）多选题

55. ABCD 56. ABD 57. ABCDEF 58. ACD 59. ABCD  60. BCD

#### 3.2.9.2 带式输送机操作工实际操作

（一）问答题

1.叙述带式输送机司机岗位职责？

2.带式输送机司机操作前应做的检查工作有哪些？

3.请叙述带式输送机司机的开机操作流程。

4.请叙述带式输送机司机的停机操作。

5.带式输送机操作工检查的项目有哪些？

6.请叙述带式输送机试运转的内容。

7.传动系统的检修包括哪些？

8.带式输送机常见故障有哪些？

（二）实操题

9带式输送机机头、机尾皮带跑偏如何调整。

10.带式输送机中部皮带跑偏如何调整。

带式输送机操作工实际操作答案

（一）问答题

1.叙述带式输送机司机岗位职责？

带式输送机司机主要负责胶带输送机的操作，保证胶带输送机正常运转，熟悉胶带输送机的性能、工作原理、技术特性，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

2.带式输送机司机操作前应做的检查工作有哪些？

（1）紧固件应齐全、牢靠，防护罩齐全完整，各滚筒、轴承应转动灵活。

（2）减速器内油量适当，无漏油现象。

（3）托辊齐全、转动灵活。

（4）机尾滚筒转动灵活，轴承润滑良好。

（5）输送带接头完好，卡子无折断、松动，输送带无撕裂、伤痕。

（6）动力、信号、通讯电缆吊挂整齐，无挤压、刮碰。

（7）检查试验各种保护是否灵敏可靠。

（8）控制按钮、信号、通讯等设施是否灵敏可靠。

（9）语音报警及闭锁功能完好可靠

3.请叙述带式输送机司机的开机操作流程。

（1）开机命令必须由胶带输送机司机或班组长发布，可通过电话或喊话系统联系。

（2）接到开机命令后，胶带输送机司机要进行相互联系，进行安全确认，确认方式为电话喊话系统或备用信号系统。

（3）上述两步确认后，准备开机。开机顺序为逆煤流方向，逐台进行，胶带输送机司机发出开机预警信号三次，在预警信号发出10秒钟后，司机未收到异常停车信号，方可启动。使用通讯、控制、保护一体化系统前两步骤必须执行，第三步实行自动预警启动，预警时间不少于10秒。

4.请叙述带式输送机司机的停机操作。

接到停车信号后，先停止给料，待输送带上物料卸载后再停车。

5.带式输送机操作工检查的项目有哪些？

（1）检查减速箱声音、油位是否正常，检查电机声音、风扇是否正常，螺栓是否齐全、紧固。

（2）检查皮带涨紧程度是否合适。

（3）检查皮带卡扣是否完好，并及时处理。

（4）检查皮带托辊是否完好并能正常使用。主滚筒包胶是否有脱落现象。

（5）检查皮带是否跑偏。

（6）检查皮带滚筒的运转情况及皮带托架的完好情况。

（7）检查试验各种保护及操作系统是否灵敏可靠，如不能运行需及时通知专业电工维修检查。

（8）检修时控制皮带开关必须停电闭锁并挂“有人工作，严禁送电”牌板。

（9）清点工具、材料及备件，做好检修记录。

6.请叙述带式输送机试运转的内容

带式输送机试运转前首先要进行信号联系，得到回复后，确保皮带机上没有人员作业时，先点动皮带观察正、反转，确认正转后，将皮带机运转起来；若是反转，立即停机调为正转后方可开机。运转一圈后设备没有问题，方可正常运行。

7.传动系统的检修包括哪些？

（1）检查机头驱动部分运转是否正常、减速机有无渗油、漏水、超温、噪音、打滑、振动等现象，发现异常，及时停机处理。

（2）根据运行情况张紧皮带，并试运转。

8.带式输送机常见故障有哪些？

带式输送机常见故障有跑偏、打滑、断带、撕裂、撒料、异常声响等。

（二）实操题

9.带式输送机机头、机尾皮带跑偏如何调整。

（1）机头（尾）跑偏时，首先检查滚筒是否沾有浮煤等异物，如有塞煤现象立即停机将煤掏净。机尾跑偏上煤点是否落在皮带中心线上，上煤不正应及时调整。

（2）皮带跑偏时，可用扳手旋动滚筒轴支撑架上的螺栓杆、迫使滚筒轴摆动一定角度。

10.带式输送机中部皮带跑偏如何调整?

（1）中部皮带跑偏撒煤时，通过改变托辊与皮带中心线的夹角来调整，调整托辊时，应在停机状态下进行。

（2）顺着皮带运行方向，当皮带向左跑偏时，可将托辊左端向前摆或将右端向后摆；当皮带向右跑偏时，可将托辊右端向前摆或将左端向后摆。用以上方法逐渐调整跑偏段托辊，直到皮带正常为止。

（3）若调整托辊摆角后，皮带仍不能正常，可联系其它人员整体摆动皮带架。