## 2.2.5《掘进爆破工》

## 2.2.5.1《掘进爆破工》理论知识题

###### （一）判断题

1 爆破工必须经过专门技术培训，考试合格，取得特种作业许可证后，方可上岗。（    ）

2 爆破作业，必须严格执行“一炮三检”制度，未经过瓦斯检查或经检查瓦斯超限的情况下，严禁爆破。（    ）

3 井下爆破工必须由专职爆破工担任。（    ）

4 突出煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。（    ）

5 井下爆破人员在装药前、爆破前、爆破后，均应检查瓦斯，避免在瓦斯超限的情况下进行爆破。（    ）

6 爆破后，爆破工必须检查拒爆、残爆情况。（    ）

7 为提高爆破效率，正向装药时可装填“盖药”。（    ）

8 爆破后，待炮烟吹散吹净，作业人员方可进入工作面作业。（    ）

9 炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于0.5m。（    ）

10 爆破前，爆破母线必须扭结成短路。（    ）

11 爆破前，靠近掘进工作面 10m 长度内的支架必须要加固。（    ）

12 杂散电流是产生早爆的原因之一。（    ）

13 由于连线不良造成的拒爆可重新连线爆破。（    ）

14 含水率超过0.5%的铵梯炸药可用于有瓦斯煤尘爆炸危险的爆破地点。（    ）

15 所有接触爆炸材料的人员应穿棉服或抗静电衣服，严禁穿化纤衣服。（    ）

16 不同厂家生产的但型号相同的电雷管可掺混使用。（    ）

17 同一厂家不同批次的电雷管可以掺混使用。（    ）

18 爆破后，必须立即将把手或钥匙拔出，摘掉爆破母线并扭结成短路。（    ）

19 可以用带式输送机运输爆炸材料。（    ）

20 电雷管和炸药可同箱混装运送。（    ）

21 掘进工作面遇到断层、破碎带时，应采取少装药、放小炮或不爆破的方法进行处理。（    ）

22 通电以后装药炮眼不响时，如使用延期电雷管至少要等 5 min，方可沿线路检查，找出原因。（    ）

23 抽出单个电雷管后，必须将其脚线末端扭结成短路。（    ）

24 毫秒延期爆破不可用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的工作面。（    ）

25 爆破工通电起爆后拒爆时，必须先取下把手或钥匙，并将母线扭结短路，等一定时间（瞬发雷管 5min，延期雷管 15 min）后才可沿线检查。（    ）

26 煤矿许用毫秒电雷管可用于井下有瓦斯煤尘爆炸危险的工作面。（    ）

27 采掘工作面，同一起爆网路，应使用同厂、同批、同型号的电雷管。（    ）

28 煤矿所有爆破作业地点必须编制爆破作业说明书。（    ）

29 装配引药是把电雷管装入药卷底部，制成起爆药卷的工作过程。（    ）

30 巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。（    ）

31 爆破前，若网路正常，爆破工必须发出爆破信号，高喊数声“放炮了”或鸣笛数声，至少再等 5s，方可起爆。（    ）

- 32 煤矿许用炸药的特点是爆炸后有灼热固体产生。（    ）

33 一个药包（卷）爆炸后，引起与它相接触的邻近药包（卷）爆炸的现象称为殉爆。（    ）

34 爆破可以不使用水炮泥，只要喷雾降尘和使用风流净化装置就可以。（    ）

- 35 爆破母线可以与电缆线、信号线悬挂在一起。（    ）

###### （二）单项选择题

- 1 “一炮三检”是指（    ）、爆破前、爆破后对爆破地点进行瓦斯检查。

- A 打眼前 B 施工前 C 装药前

- 2 井下爆破工必须由（    ）担任。

- A 专职爆破工 B 班组长 C 安全员

3 爆破地点附近 20m 内风流中瓦斯达到（    ）时，严禁爆破。

A 1%  B 2%  C 3%

4 爆破地点 20m 以内，有物体堵塞巷道断面（    ）以上时，严禁装药、爆破。

A 1/2  B 1/3  C 2/3

- 5 炮眼深度小于（    ）时，严禁装药爆破。

- A 0.6m  B 0.8m  C 1.0m

6 处理瞎跑时，必须在距原炮眼（    ）处打一与原炮眼平行的新炮眼，重新装药爆破。

A 0.6m  B 0.3m  C 0.1m

- 7 电雷管必须由（    ）亲自运送。

- A 班组长 B 安全员 C 爆破工

- 8 井下爆破时产生的火焰不能引燃瓦斯，是因为（    ）。

- A 能量不足 B 温度不够 C 火焰存在时间短

9 高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（    ）的煤矿许用炸药。

A 一级 B 二级 C 三级

10 炮眼深度超过 1m 时，封泥长度不得小于（    ）。

A 0.3m  B 0.4m  C 0.5m

11 光面爆破时，周边光爆眼应用炮泥封实且封泥长度不得小于（    ）。

A 0.2m  B 0.25m  C 0.3m

12 多头巷道掘进时，爆破母线应（    ），以免误接爆破母线。

A 固定使用 B 随挂随用 C 一线多用

13 巷道掘进时，爆破母线与电缆、电信、信号线应分别挂在巷道的两侧，如果必须挂在同

一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持（    ）以上的距离。

A 0.2m  B 0.3m  C 0.4m

14 爆破地点距采空区（    ）前，必须通过打深眼等有效措施，探明采空区的准确位置、范围

及赋存瓦斯、积水和发火情况。

A 10m  B 15m  C 20m

- 15 装配引药时，电雷管必须由药卷的（    ）装入。

- A 顶部 B 一侧 C 任意位置

16 在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（    ）的巷道内，必须洒水降尘。

A 10m  B 20m  C 30m

- 17 执行“三人连锁放炮”时，警戒牌由（    ）携带。

- A 班组长 B 瓦斯工 C 爆破工

18 爆破前，靠近掘进工作面（    ）长度内的支架未加强固定时，严禁装药、爆破。

A 5m  B 10m  C 15m

- （三）多项选择题

- 1 执行“三人连锁放炮”时的“三人”是指（    ）

- A 班组长 B 瓦斯员 C 安全员 D 爆破工

- 2 爆破引燃瓦斯的原因有（    ）。

- A 爆炸形成的空气冲击波的作用 B 炽热固体颗粒的作用

C 高温爆炸气体产物的作用 D 二次火焰的作用

- 3 炮泥具有（    ）的作用。

- A 保证炸药充分反应 B 降低温度和压力

C 阻止炽热固体颗粒飞出 D 延缓爆生气体与瓦斯接触

- 4 水炮泥具有（    ）的作用。

- A 消焰 B 降尘 C 吸收有毒有害气体 D 降温

- 5 爆破母线与（    ）应分别挂在巷道两侧。

- A 电缆 B 电线 C 信号线 D 管道

- 6 放空炮的原因是（    ）。

- A 封泥质量不好 B 装药量偏大 C 炮眼间距过大 D 炮眼过深

- 7 以下（    ）工作只能由爆破工一人完成。

- A 爆破母线连接脚线 B 检查爆破线路 C 爆破脚线的连接 D 爆破通电工作

- 2.2.5.1《掘进爆破工》理论知识答案

- 判断题

- 1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 ×8 √9 ×10 √ 11 √12 √13 √14 ×15 √16 ×17 ×18 √19 ×20 ×21.√22.×23.√24.×25.√26.√27.√28.√29.×30.√31.√32.×33.×34.×35.×

- 单选

- C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.C 10.C 11.C 12.B 13.B 14.C 15.A 16.B 17.C 18.B

- 多选

- ABD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABC 6.AC 7.ABD

## 2.2.5.2《掘进爆破工》实操知识

#### 实操题

- 作为一名爆破工，班前应做的工作有哪些？

答：1.瓦斯浓度符合规程要求。确认完毕。

2.爆破地点顶板完好，支护有效。确认完毕。

3.爆破工器具齐全完好。确认完毕。

4.炸药、雷管已存放至安全地点，存放距离符合规定。确认完毕。

5.人员已撤出，警戒已设好，安全距离符合规定。确认完毕。

- 2.掘进爆破工班中需要做好的工作。

答：1.爆破地点周围设备已停电闭锁。确认完毕。

2.所有炮眼符合要求，装药、封泥符合规定。确认完毕。

3.爆破地点瓦斯浓度符合规定。确认完毕。

4.爆破警号已发出，喷雾已打开。确认完毕。

5.已安全爆破，母线已短接，炮烟已吹散。确认完毕。

- 3.掘进爆破工班后应该做好哪些工作？

答：1.爆破后，检查瓦斯浓度正常。确认完毕。

2.无残爆、瞎炮、拒爆。确认完毕。

3.记录已填写，确认完毕。

- 4.掘进爆破工交接班时应做哪些工作？

答：1.按要求进入工作面现场交接班。

2.进入接班地点后，向上一班爆破工询问工作面的工作状况及当班存在的问题，检查工作面水幕、水管是否畅通，效果是否良好，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任，向上汇报。

3.履行交接班手续。

- 5.掘进爆破工作业前的准备工作

答：1.检查领取的炸药、雷管品种、数量及雷管的编号是否相符。

- 2.将准备好的炮泥和水炮泥及引药，药卷、炮棍等拿到工作面。

3.按当时爆破需要数量装配起爆药卷，装药时必须由爆破员装配，不得由他人替代。

- 4.按操作规程装药和装填水炮泥。

5.装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线，爆破母线与运输设备，电气设备以及机械等导电体相接触。

6.将检查合格的爆破母线根据作业规程规定的爆破距离退出工作面。

7.检查装药是否为正向，是否使用水炮泥，炮眼深度、封泥长度是否符合要求。

- 8.采用串联方式将雷管脚线和母线相接。

9.连线前，爆破员和班组长、瓦斯员对爆破地点检查瓦斯，在瓦斯检查符合规定时方可连线。

#### 问答题

- “一炮三检”的具体内容是什么？

- 答：“一炮三检”指的是在装药前，爆破前和爆破后，由瓦斯检查工检查瓦斯。爆破地点附近20m以内的风流中的瓦斯浓度达到1%时不准装药爆破。爆破后，瓦斯浓度达到1%时必须立即处理，否则不准继续爆破或电钻打眼等工作。

- 起爆前应做好哪些准备工作？

答：1.严格执行“三人连锁”放炮制度。脚线和母线联好后，协同班组长、瓦斯员将所有人员撤出警戒线以外有藏身的地方，设好专人警戒，爆破员站在警戒线外藏身地方，接到爆破命令后，先吹哨三声，再喊一声“放炮了”。

2.在发出警戒信号5s之后，将发爆器的钥匙插入发爆器，并进行充电。第二次发出爆破信号，再过10-15s，待指示红灯亮时进行起爆。

- 3.起爆后，将钥匙取下随身带好，然后拆下爆破母线并短接好。

4.待炮烟吹散后，同瓦斯员、班组长一起进入工作面检查通风、瓦斯和爆破情况。

5.爆破后，要督促施工单位及时洒水降尘，之后方可出煤或进行其他工作。

- 3.爆破作业出现拒爆时，应该如何处理？

答：1.由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

2.在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

- 4.爆破作业在交班时应该做哪些工作？

答：1.交班前认真检查当班在通风、防尘、爆破方面所存在的问题。

2.收拾好工具，存放在指定地点，清点剩余电雷管、炸药，填写消耗单并经班组长签字。

3.将剩余电雷管、炸药退还爆破材料库，并办理手续，交还发爆器。

- 4.向接班人汇报本班工作情况，协助接班人现场检查，发现问题立即协同处理，对遗留问题，落实责任向上汇报。

- 5.掘进爆破工在接班时应该做哪些工作？

答：1.按要求进入工作面现场交接班。

2.进入接班地点后，向上一爆破工询问工作面的工作状况及当班存在的问题，检查工作面水幕、水管是否畅通，效果是否良好，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任，向上汇报。

- 3.履行交接班手续。