## 2.2.7《转载机司机》

## 2.2.7.1《转载机司机》理论知识

- （一）判断题

1.敲帮问顶工具要存放在工作面附近，以便随时使用。一般应挂在转载机外巷帮或妥善挂于转载机机身侧。（    ）

2.在皮带等设备运行期间，严禁任何人员对皮带机头、机尾、转载溜等运输设备进行调整或维修，严禁拆除防护网对运转部位进行检修。（    ）

3.转载机司机负责转载机的安全操作及维护工作，看护好带式输送机尾，并完成本班的原煤运输任务。（    ）

4.转载机司机开机期间必须看护好带式输送机尾，确保带式输送机尾段运行正常。（    ）

5.转载机司机应按规定顺序和信号开机，并注意观察转载机的运行情况，发现异常及时停机处理。（    ）

6.转载机司机严禁甩掉保护开机，保证各种安全保护装置和安全防护设施齐全完好。（    ）

7.转载机司机应持证上岗且岗证相符，是本岗位安全生产工作的直接责任者。（    ）

8.转载机司机应保证转载机的防护设施完好，在设备运转时保持安全距离，防止转动和传动部位碰伤人员。（    ）

- 9.转载机运行过程中，司机应注意站位，防止煤矸冲出伤人。（    ）

10.转载机运行过程中，司机要时刻保持清醒，并巡查设备运行情况，禁止设备运行期间睡觉。（    ）

11.推移转载机时，机头偏离跑道，会造成掉道或歪斜伤人等事故的发生。（    ）

12.推移转载机时，应安排专职人员看护转载机的推移情况，发现问题及时停止作业，处理完毕后方可继续推移作业。（    ）

13.掘进工作面不论掘进机、运输机械运行或不运行，均严禁人员横跨和在转载机机身下行走，横跨必须走人行过桥。（    ）

- 14.煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小。（    ）

15.在输送带等设备运行期间，严禁任何人员对带式输送机机头、机尾、转载刮板输送机等运输设备进行调整或维修，严禁拆除防护网对运转部位进行检修。（    ）

16.所有掘进作业人员（包括支护工、打眼工、皮带工等）必须遵守岗位作业标准、《操作规程》，严禁违章作业，并有权制止违章行为。（    ）

17.掘进工作面进行打眼、支护等工序时，必须由班组长或指定有经验的工人进行顶板监视和“敲帮问顶”，以确保安全作业。（    ）

18.在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置。下运料期间，工作人员必须撤离工作面并到安全地点，以防跑车伤人。（    ）

19.遇到地质构造带和破碎顶板或过采空区时，必须及时汇报相关部门。并研究制定专项措施，按措施组织施工，不得在现场贸然、冒险违章指挥和作业。（    ）

20.掘进工作面和巷道中，排水可以直接排至输送带上，利用生产期间出煤带走。（    ）

21.转载机司机必须熟悉设备的性能及构造原理和顶板支护的基本知识，善于维护和保养转载机，会处理故障，经过培训考试合格后，方可上岗操作。（    ）

22.转载机司机在开机前必须发出信号，确定对人员无危险后方可起动。（    ）

23.转载机的机尾保护等安全装置失效时，可以继续作业。（    ）

24.转载机起动前司机应检查转载机处巷道支护是否完好、牢固。（    ）

25.转载机起动前司机应检查电动机、减速器、液压联轴节、机头、机尾等各部分的连接件是否齐全、完好、紧固，减速器、液压联轴节有无渗油、漏油，油量是否符合要求。（    ）

26.转载机起动前司机应检查电缆、操作线是否吊挂整齐、有无受损受挤压现象，信号是否灵敏可靠，喷雾洒水装置是否完好，转载机身和巷道吊挂的管线是否符合要求、安全可靠。（    ）

27.转载机司机交接班时应检查信号开关是否灵活可靠，机头喷雾装置是否完好。不通信号不准开机。（    ）

28.转载机停机前要先将转载机内的煤拉净，然后关闭机头喷雾，按下停机按钮。（    ）

29.转载机司机要及时根据煤量多少，提醒综掘机司机控制好装煤速度，防止压死转载机。 （    ）

- 30.当班工作结束后，转载机司机应清扫机械、电气设备上的粉尘。（    ）

#### （二）单选题

1 转载机司机负责该转载机机头前后（    ）范围内的文明生产工作，发现异常及时停机处理。

- A 3 m  B 5 m  C 10 m  D 15 m

2 转载机司机在开机前必须先检查，保证转载机及其安全防护设施完好，转载点（    ），发现问题及时处理。

A 喷雾良好 B 照明良好 C 顶板良好 D 以上都对

3 转载机安装要平、直，链子（    ）要适当，防止设备运行不正常造成伤人事故。

A 松紧程度 B 长度 C 宽度 D 质量

4 转载机司机应与各工种密切协作，掌握好煤量，（    ）运煤，防止出现转载机运行时过载事故。

A 均衡 B 过量 C 少量 D 随意

- 5 在“敲帮问顶”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

- A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

6 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A “敲帮问顶”B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

7 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

- 8 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

- A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

- 9 瓦斯爆炸的浓度为（    ）。

- A 5%-16%   B 5%-20%  C 3%-18%  D 3%-16%

- 10 保护接地的目的是（    ）。

- A 增加接地电阻 B 减少接地电阻

C 在于防止发生瓦斯爆炸事故 D 在于防止电气设备外壳带电

- 11 检修电气设备时，必须在（    ）状态下进行。

- A 备用设备开启 B 带电 C 停电 D 设备异常运行

12 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

A 防止其他人员触电 B 防止财产损失 C 防止破坏环境 D 防止自身触电

13 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

A 10 m  B 30 m  C 20 m  D 25 m

14 带式输送机、刮板输送机转载点要安装（    ），并能覆盖整个落煤范围。

A 自动喷雾 B 自动洒水 C 过载保护 D 洒水管

- 15 斜巷冒顶恢复的顺序是（    ）。

- A 由中间向两头进行 B 由上向下进行 C 由下向上进行 D 以上均可以

- 16 下面不是煤矿井下冒顶主要预兆的是（    ）。

- A 顶板掉渣 B 煤尘增大 C 煤壁片帮 D 顶板裂缝

17 煤层开挖后，将出现顶板下沉、断裂等现象，产生这种现象的力称为（    ）。

A 矿山重力 B 煤巷压力 C 矿山压力 D 岩巷压力

18 间距小于（    ）的平行巷道，一个巷道爆破，两个巷道的人员都必须撤离。

A 20 m  B 25 m  C 30 m  D 40 m

19 工作面透水征兆中，煤层裂缝有暗红色水锈现象称为（    ）。

A 水叫 B 挂汗 C 挂红 D 空气变冷

20 电动机附近（    ）以内风流中瓦斯浓度达到 1 .5%时必须停止运转，撤出人员。

A 10 m  B 15 m  C 20 m   D 25 m

21 在煤矿井下（    ）是产尘量最大、产尘最集中的地点。

A 运输系统的各转载点 B 运输系统 C 采掘工作面 D 副井口

- 22 采掘工作面的气温超过（    ） 时，必须停止工作。

- A 26 ℃B 28 ℃C 30 ℃D 40 ℃

23 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

A 瓦斯突出 B 顶板冒落 C 煤炭自燃 D 透水预兆

24 老空积水出水特点是突发性强，（    ），有害气体含量高，对人身和设备的伤害较大。

A 来势猛，持续时间短 B 来势猛，持续时间长

C 来势缓弱，持续时间长 D 来势缓弱，持续时间短

- 25 机电设备的综合完好率应不低于（    ）。

- A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

26 《煤矿安全规程》规定，综掘巷道贯通相距（    ）前，必须停止一个工作面的作业。

A 20 m  B 30 m  C 40 m  D 50 m

27 转载机司机在开机前向输送司机发出准备开机信号，等输送司机发出（    ），输送带开动后，向综掘机司机发出准备开机信号。

A 开机信号 B 准备信号 C 声光信号 D 报警信号

28 所有人员禁止擅自进入转载机中部槽检查，如进入必须事先（    ）开关，并设专人监护。

A 闭锁 B 合上 C 关闭 D 拆除

29 转载机司机必须与掘进工作面的（    ）、巷道内的带式输送机司机密切配合，按顺序开机、停机。

A 综掘机司机 B 水泵司机 C 锚杆钻机司机 D 局部通风机司机

30 转载机司机要注意机头、机尾周围的行人，发现情况异常（    ）。

A 迅速停机 B 发出警报 C 上前阻止 D 继续作业

#### （三）多项选择题

1 转载机司机应随时注意开停机信号，在运行过程中要注意观察电动机、减速箱及转载机运行情况，监视（    ），发现问题及时停机处理，保证设备安全运行。

- A 各部位运行情况 B 声音变化 C 温度变化 D 煤质变化

- 2 转载机运行时过载，会造成（    ）等事故。

- A 断链 B 跳闸 C 压死转载机 D 掉道

- 3 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

- A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

4 转载机司机在开机前应检查作业范围巷道的（    ），有无积水、淤泥等。

A 支护是否完好 B 顶帮维护是否可靠

C 浮煤杂物是否清净 D 支护材料是否齐全

5 转载机司机在交接班时应检查（    ）是否齐全、完整、符合要求；减速机液力联轴器是否有渗油、漏油现象，油量适当。

A 传动装置 B 电动机 C 减速器 D 各部分螺栓

6 严禁转载机运输（    ）的设备或物料，用转载机运输一般物料，必须制定安全措施进行审批，沿途要设专人看闭锁。

A 超重 B 超宽 C 超长 D 超高

- 2.2.7.1《转载机司机》理论知识答案

#### 判断题

- 1 √ 2 √ 3 √ 4 √ 5 √ 6 √ 7 √ 8 √ 9 √ 10 √  11 √ 12 √ 13√ 14× 15 √ 16 √ 17 √ 18 √ 19 √ 20× 21 √ 22 √ 23× 24 √ 25 √ 26 √ 27 √ 28 √ 29 √ 30 √

#### （二）单选题

1 C  2 D  3 A  4 A  5 B   6 A   7 C  8 A  9 A  10 D  11 C  12 D  13 A   14A  15B  16 B  17 C  18 A  19 C  20 C  21C  22 C  23 C   24 A  25 D  26 D  27 A  28 A  29 A  30 A

#### （三）多选题

1 ABC   2 ABC   3 BCD   4 ABC  5 ABCD   6 ABCD

## 2.2.7.2《转载机司机》实操知识

#### （一）问答题

- 1.作为一名转载机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名转载机司机，请讲述2点以上你的安全生产责任制内容。

- 3.作为一名转载机司机，接班时应做好哪些工作。

- 4.作为一名转载机司机，作业前应做好哪些工作。

- 5.作为一名转载机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

#### （二）操作题

- 1.做为一名转载机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

- 2.班中，应确认哪些方面要求规定？

- 3.班后，应确认哪些方面要求规定？

- 4.交班时应做哪些工作？

5.收尾应做哪些工作？

- 2.2.7.2《转载机司机》实操知识答案

#### （一）问答题

- 作为一名转载机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

主要负责转载机操作，保证转载机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 作为一名转载机司机，请讲述2点以上你的安全生产责任制内容。

（1）负责转载机的操作、维护及安全运行工作，并完成本班的运输任务。

（2）司机必须熟悉转载机的性能、结构及工作原理，通晓本工种操作规程，懂得回采基本知识和工作面作业规程。

（3）严格执行“三大规程”，开机前必须先检查，保证转载机完好，转载点喷雾良好，发现问题及时处理。

（4）开机前认真检查转载机机身及配件牢固，机头机尾的稳固情况等，信号装置应灵敏可靠。开动前必须发出开机信号，确认人员已离开机器转动部位，发出预警，打开喷雾，然后才准正式开动。

（5）运行中应经常检查电动机、减速器等各部声音是否正常，电动机、减速器、轴承是否过热，运行是否平稳无断裂。

- （6）运行中发现有异常时要立即停机处理。

（7）转载机运行时，严禁人员从机头上部跨越，严禁清理机头等转动部位的煤粉或用手调整刮板链及从事其它工作。

（8）处理转载机故障时，必须闭锁控制开关，挂上停电牌，需要进入煤墙侧时，必须进行有效的护帮护顶工作。

（9）停止出煤时应将转载机开空，清理机头附近四周的浮煤，然后停机，关闭冷却水。

（10）开工前对自己本岗位上存在的风险进行辨识，并对辨识出来的风险进行管控。

- 作为一名转载机司机，停机时应做好哪些工作。

待转载机内的煤全部运出后，按顺序停机，然后关闭喷雾阀门。

- 作为一名转载机司机，作业前应做好哪些工作。

（1）了解上一班的设备运行情况。

（2）确认转载机各按钮、旋钮灵活可靠。

（3）检查转载机是否齐全。

（4）检查转载机冷却系统和喷雾系统是否正常。

（5）认真检查岗位环境顶帮支护是否完好，如有问题立即处理。

- 5.作为一名转载机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等。

（1）发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。

（2）待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。

（3）抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。

（4）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

- （5）按照避灾路线撤离

#### （二）操作题

- 1.做为一名转载机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

班前：

（1）机头机尾处顶板支护完好，电气设备处无淋水，确认完毕。

（2）链轮、减速器无渗漏油，油量符合规定，确认完毕。

（3）各部位连接螺栓齐全完好，水平销、齿轨销无缺失，确认完毕。

（4）转载机电缆吊挂整齐、无挤压现象，确认完毕。

（5）转载机搭接符合规定，确认完毕。

（6）转载机各启停、闭锁按钮灵敏可靠，确认完毕。

（7）机头防尘喷雾能正常使用，确认完毕。

- 做为一名转载机司机班中，应确认哪些方面要求规定？

班中：

（1）转载机无缺失，链条运行平稳、无飘链现象。确认完毕。

（2）电机、减速机声音、温度正常。确认完毕。

- 做为一名转载机司机班后，应确认哪些方面要求规定？

（1）转载机已开空，可以停机。确认完毕。

（2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

（3）记录已填写，确认完毕。

- 做为一名转载机司机试运转应做哪些工作？

（1）转载机启动前，必须打开机信号，待有关人员离开其周围后，解除闭锁，无异常时，正常开机使其空转一周，并观察刮板运转情况，发生刮板刮底、跳动或刮板歪斜、短缺变形等问题时应停机处理。处理不了的向班组长汇报。

（2）空运转一段时间以后，司机要使用红外线测温仪检查减速机、电机各部轴承温度是否异常。

- 做为一名转载机司机收尾应做哪些工作？

（1）将机头、机尾附近的浮煤清扫干净。

（2）进行交接班。