### 1.2.9《乳化液泵站检修司机》

#### 1.2.9.1 乳化液泵站检修司机理论知识

- 判断题

- 工作中要注意乳化液泵站柱塞密封是否正常，柱塞上有少量水珠是不正常现象。（    ）

- 乳化液泵站安全阀的用途是管路堵塞或自动卸载失灵时，起到保护泵的作用。（    ）

- 交接班时应交代清楚设备的运转情况，有无发生故障和运转中的注意事项，还有乳化液配比是否符合规定，并用糖量计进行检查。填写交接班记录。（    ）

- 当乳化液泵卸载时应保持工作面这路系统的压力，停泵时保证支架管路中乳化液不能倒流。（    ）

- 乳化液泵站运转中，有异常情况时，可以先甩开系统中的保护元件，进行运行观察。（    ）

- 乳化液泵运转时发现压力表指示压力不正常可以不停泵。（    ）

- 乳化液泵站卸载阀、先导阀或主阀不动作，均可导致泵压突然升高。（    ）

- 乳化液泵站除接触器触头粘住时可以用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。（    ）

- 乳化液泵站若发生异常声音、指示不准、漏液等要及时停泵检查处理。（    ）

- 乳化液泵必须指定经专门培训的泵站司机操作管理，操作管理人员必须认真负责。（    ）

- 液压支架需要乳化液的浓度是1%~3%。（    ）

- 乳化液泵站的过滤器有高压过滤器、吸液过滤器和回液过滤器。（    ）

- 接到收工和停泵信号后立即停泵，并把各控制阀打到非工作位置。（    ）

- 乳化液泵和乳化液箱均应水平安装，箱位置应高于泵体200mm。（    ）

- 乳化液在使用中会出现吸蚀现象，乳化液箱壁上会出现发霉甚至变臭，如不定期检查，清洗和更换乳化液不会影响液压元件的使用寿命。（    ）

- 乳化液泵站配液阀的作用是乳化液和水按照一定比例配成乳化液。（    ）

- 乳化液泵由底拖、电机、蓄能器、护罩、齿轮联轴器、安全阀、乳化液泵、卸载阀组成。（    ）

- 乳化油的主要成分是基础油、乳化剂、防锈剂、耦合剂、防霉剂、抗泡剂和络合剂等。（    ）

- 使用泵站前，首先应仔细检查润滑油的油位是否符合规定，泵运转时，油位不应低于油标过滤板上的红线或超过绿线，以中位为宜。（    ）

- 安全阀是泵的过载保护元件，为锥形结构的自动式安全阀，它的开启压力为泵的调定压力的90%~100%。（    ）

- 乳化液泵站的工作压力主要根据立柱的初撑力或千斤顶的最大推力来确定。（    ）

- 当乳化液泵站的系统压力达到400Pa过压时，系统会自动停机。（    ）

- 根据询问情况，交接班人员一起对乳化液泵站进行详细检查，并按操作规程进行试运转，查明存在问题。（    ）

- 检修前必须先切断电源，挂上停电牌。用合格的电笔验电、放电后，方可进行工作。（    ）

- 按照日检内容和完好标准，先对检修设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。（    ）

- 检查吸排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、滤槽、乳化液泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。坚持（每天）更换一次过滤网芯，每10天清洗一次过滤器；过滤器应按一定方向每班旋转1～2次，水质每季度化验一次。（    ）

- 开泵检查运转情况和声音是否正常，卸载阀、压力表是否正常，管路、阀门、油箱的密封是否严密，有无泄漏，油箱内油温和乳化液的温度是否严密，有无泄漏，油箱内油温和乳化液的温度是否超过规定值。（    ）

- 交班前1h，泵站检修工对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报。（    ）

- 修理更换主要供液管路时，应停泵、关闭供液截止阀，不带压修理或更换各种液压元件。（    ）

- 乳化液泵站每周检测乳化液混溶状况和使用的水质变化情况，如发现乳化液有分油、析皂、沉淀现象，应立即分析检查，查明原因及时处理。（    ）

- 单选题

- 31.泵站检修工遇到问题应（    ）处理。

- A.及时

- B.不处理

- C.等待下一班处理

- 32.检修现场（    ）以内风流中瓦斯浓度不得超过1%，否则停止作业。

- A.10m

- B.20m

- C.30m

- 33.加油时，先拧下曲轴上部油盖，通过（    ）加油。

- A.直接

- B.过滤网

- C.间接

- 34.交班前（    ），泵站检修工对检修情况进行一次自查。

- A.1h

- B.2h

- C.30min

- 35.过滤器应按一定方向每班旋转（    ）。

- A.1~2次

- B.2~3次

- C.5~6次

- 36.交班前1h，泵站检修工对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向（    ）或验收员汇报。

- A.班长

- B.队干

- C.接班人

- 37.根据询问情况，交接班人员一起对乳化液泵站进行详细检查，并按（    ）进行试运转，查明存在问题。

- A.操作规程

- B.作业规程

- C.安全规程

- 38.乳化液泵站检修前必须先（    ），挂上停电牌。

- A.切断电源

- B.不必断电

- C.断不断均可

- 39.交班时对遗留问题，（    ）要向上汇报。

- A.落实责任

- B.直接汇报

- C.不必汇报

- 40.泵站检修工检修前必须检查泵站附近巷道的安全情况及有无（    ）。

- A.淋水

- B.煤尘

- C.杂物

- 41.检查吸排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、（    ）乳化液泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。

- A.滤槽

- B.过滤器

- C.三角带

- 42.打开柱塞上盖，检查油池油量是否（    ），并通过观察柱塞上有无油。

- A.充足清洁

- B.充足

- C.清洁

- 43.修理更换主要供液管路时，应（    ）、关闭供液截止阀。

- A.停泵

- B.停电

- C.停水

- 44.检修前必须先切断电源，挂上停电牌。用（    ）验电、放电后，方可进行工作。

- A.合格的电笔

- B.扳手

- C.螺丝刀

- 45.各种保护（    ）专管人员检查一次。

- A.每月每日

- B.每周

- C.每月

- 46.修理更换主要供液管路时，应停泵、关闭供液（    ）。

- A.截止阀

- B.安全阀

- C.逆流阀

- 47.除（    ）时可用隔离开关停泵外，其他情况下，只许用按钮停泵。

- A.接触器触头粘住

- B.任何情况

- C.其他情况

- 48.更换新泵前，要将泵站到工作面高压管内的（    ）释放。

- A.水

- B.气体

- C.余压

- 49.对照日检内容和（    ），先对检修的设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- A.完好标准

- B.红线

- C.岗标

- 50.检修前必须检查泵站附近巷道的（    ）及有无淋水。

- A.安全情况

- B.文明生产情况

- C.其他情况

- 51.交接班人员对共同查出的问题提出处理意见，对涉及人身安全的问题，必须（    ）。

- A.预先采取有效措施

- B.直接汇报

- C.不必采取措施

- 52.乳化液箱内的液量少时应（    ）。

- A.立即补充

- B.隔段时间补充

- C.不补充

- 53.高低压压力控制装置的性能（    ）鉴定一次。

- A.每周

- B.每月

- C.每天

- 54.乳化液配制水质的配比度必须符合有关要求，泵箱应设自动给液装置防止（    ）。

- A.漏液

- B.吸空

- C.空气排空

- 多选题

- 55.煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避难

- 56.当煤矿井下发现（生）灾情时，应“及时报告”，“及时报告”应当做到（    ）。

- A.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报

- B.迅速向附近可能受影响的区域发出警报

- C.汇报灾情时要沉着冷静，如实汇报看到、听到和感受到的灾害情况

- D.事故抢救期间，应随时向矿调度室汇报灾区状况及抢救进展情况

- 57.当煤矿井下发现事故苗头或初期可控时，应“积极抢救”，“积极抢救”应做到（    ）。

- A.根据现场灾情和条件及时进行抢救灾害工作，严禁盲目蛮干

- B.在保证自身安全的条件下进行，并听从统一指挥，严禁各行其是

- C.尽可能最大限度地减少事故造成的损失

- D.对受伤、昏迷的同志应立即抢救，并迅速转移到安全地点。伤员一时不能外运时，应就地及时采取止血、包扎、人工呼吸等急救措施

- 58.当灾区条件恶化，无法控制事故或危及现场人员安全时，应选择“安全撤离”，“安全撤离”应当做到（    ）。

- A.沉着冷静。要保持清醒的头脑、临危不乱，做好充分准备，谨慎妥善行动

- B.统一行动听指挥。所有人员不得各行其是、盲目蛮干

- C.团结互助。所有遇险人员要互相协作，同心协力到达安全地点

- D.加强安全防护。撤退前所有人要戴好必备的防护用品和器具，行动中不得盲目狂奔乱跑，遇积水区、冒落区等危险地段，应探明情况后谨慎行进

- 59.在井下灾区避灾待救时，要积极同救援人员取得联系。（    ）属于对外联系方式。

- A.如避难之处有电话，可使用电话向矿井调度室或地面任何部门打电话联系

- B.敲击通往其他地方的管线或巷道的帮顶等发出求救信号

- C.发现救援人员时呼喊、晃动头灯

- D.同时寻找一切可以与外界联系的方式，尽快与救援人员取得联系

- 60.井下停风时，（    ）属于现场人员的应急处置原则。

- A.立即停止运行出现异常的设备，当立即停止设备对相关人员或设备有安全威胁时，向相关人员或相关设备操作人员发出警报后迅速停止异常设备的运行

- B.停止设备运行后，设备异常情形对作业人员安全仍有威胁时，停运设备后立即撤至安全区域

- C.将异常情况报告当班班长

- D.为了保证生产的连续性，要保持设备运行的情况下立即进行修理或处理

#### 乳化液泵站检修司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.B  33.B 34.A 35.A 36.A 37.A 38.A 39.A 40.A  41.A  42.A  43.A 44.A 45.A 46.A 47.A 48.C 49.A 50.A  51.A  52.A  53.A 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.ABCD 59.ABCD 60.ABC

#### 1.2.9.2  乳化液泵站检修司机实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，你的岗位职责是什么？

- 2.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，每次检修完毕后还需要做什么工作？

- 3.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业流程的手指口述？

- 4.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班前作业的手指口述。

- 5.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班中作业的手指口述。

- 6.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班后作业的手指口述。

- 7.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，现场交接班时应注意什么?

- （二）实操题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，因事故停泵和收工停泵时如何操作？

- 2.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业前的准备。

- 3.现场进行乳化液箱中液位底于规定下限时的正确操作。

#### 乳化液泵站检修司机实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，你的岗位职责是什么？

- 负责综采工作面乳化液泵站的维护保养，确保班中正常运行，熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，每次检修完毕后还需要做什么工作？

- 每次检修完毕后要对液压泵站、内外喷雾及水冷系统进行试运行，并且将生产班提出的问题，逐一处理，不能耽误生产。

- 3.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业流程的手指口述？

- （1）用专用工具紧固各连接螺栓，更换损坏、变形的连接件。

- （2）检查油箱内油质、油量、润滑系统的油压等是否符合要求。加油时，先拧下曲轴箱上部油盖，通过过滤网加油。乳化液箱内的液量少时应立即补充。乳化液箱至少每月清洗一次。

- （3）检查吸、排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、滤槽、乳化液、泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。坚持每天更换一次过滤网芯，每10天清洗一次过滤器；过滤器应按一定方向每班旋转1—2次，水质每季度化验一次。

- （4）检查活塞曲轴是否完好，发现问题及时处理。

- （5）打开柱塞上盖，检查油池油量是否充足清洁，并通过观察柱塞上有无油膜判断油路是否畅通。

- （6）开泵检查运转情况和声音是否正常，卸载阀、压力表是否正常，管路、阀门、油箱的密封是否严密，有无泄漏，油箱内的油温和乳化液的温度是否超过规定值。高低压压力控制装置的性能每周鉴定一次。在任何情况下，都不得关闭泵站的回液截止阀。

- （7）各种保护每月每日专管人员检查一次。

- （8）修理、更换主要供液管路时，应停泵、关闭管路截止阀，不带压修理或更换各种液压元件。

- 作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）泵站周围支护完好，顶板无淋水，确认完毕。

- （2）泵站周围风流畅通，瓦斯浓度符合规定，确认完毕。

- （3）各管路连接紧固，压力符合规定要求，阀件完好，确认完毕。

- （4）乳化液浓度、液箱液位符合规定，确认完毕。

- （5）试运转无异常声音，可以开泵，确认完毕。

- 5.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班中作业的手指口述。

- （1）设备运行平稳，声音、温度正常，确认完毕。

- （2）运行期间，卸载阀工作正常，确认完毕。

- 6.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班后作业的手指口述。

- （1）泵站已停止运行，开关已上锁，确认完毕。

- （2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

- （3）记录已填写，确认完毕。

- 7.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，现场交接班时应注意什么?

- 严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班检修前，必须对液压泵站及其关联设备设施进行全面检查，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 实操题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，因事故停泵和收工停泵时如何操作？

- 因事故停泵和收工停泵时都应首先打开手动卸载阀，使泵空载运行，然后关闭高压供液阀和泵的吸液阀，再按泵的停止按钮，将控制开关手把扳到断电位置，并切断电源。除接触器触头粘住时可用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。

- 2.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业前的准备。

- （1）把检修用的工具及配件带到工作地点，把更换用的大型设备运至更换地点。

- （2）检修前必须通知电钳工切断电源，挂上停电牌。

- （3）对照日检内容和完好标准，先对所检修的设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- 3.现场进行乳化液箱中液位底于规定下限时的正确操作。

- 当乳化液箱中液位底于规定下限时，泵站自动配液装置应启动配液；无自动配液装置的泵站，应在专用的容器内进行人工配液。配液时应把乳化油掺倒在水中，禁止把水掺倒在乳化油中。每次配液后，都要用折射仪（糖量计）检验乳化液的浓度，不符合规定时再进行调配，直到合格为止。